PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIUNE A DEŞEURILOR

JUDEŢUL MUREŞ

2007-2013

PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIUNE A DEŞEURILOR

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune asumarea unor obligaţii şi iniţiative ample, atât la nivel naţional, regional, cât şi la nivel judeţean, pentru gestionarea într-un sistem complex, integrat a deşeurilor generate antropic.

Prin aplicarea prevederilor OUG nr. 78/2000, modificată şi completată de Legea nr. 426/2001, s-a realizat Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, plan realizat în anul 2002, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2002 a Consiliului Judeţean Mureş.

Având în vedere armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia U.E. planul judetean de gestiune a deseurilor, trebuie revizuit şi completat cu noi capitole distincte, referitoare la: ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice,vehicule scoase din uz, etc.

Pentru asigurarea unei bune protecţii a factorilor de mediu este necesar ca deşeurile generate să fie colectate frecvent şi să se elimine într-un mod care să nu prezinte pericol pentru  sănătatea populaţiei si pentru mediul inconjurator.

Măsurile stabilite pentru reducerea cantităţilor de deşeuri generate, promovarea reciclării, reutilizării, a recuperării de energie sau  pentru eliminarea în condiţii sigure a deşeurilor au fost stabilite pe baza unei strategii cuprinsă in Planul European de Actiune pentru Mediu şi Sănătate, precum şi în Strategia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor şi a Planul National pentru Gestionarea Deşeurilor. Aceste planuri  cuprind şi identificarea zonele contaminate datorită gestionării necorespunzătoare a deşeurilor precum şi evaluarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei şi a factorilor de mediu.

CUPRINS

- INTRODUCERE

  - Baza legală a PJGD şi motivele elaborării acestuia

  - Evaluarea strategica de mediu

  - Scopul şi limitele planului judeţean

  - Prevederi legislative

  - Castegorii de deşeuri care fac obiectul PJGD

  - Structura PJGD

  - Orizontul de timp al PJGD

  - Impactul asupra comunitatii

  - Lista abrevierilor şi definitiile termenilor

- PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE

2.1    Descrierea generala a judetului

2.1.1 Scurta prezentare a judetului

2.1.2 Arii protejate

2.1.3 Infrastructura

2.1.4 Date demografice

2.1.5 Asezari umane

2.1.6 Dezvoltare economica

2.2  Date referitoare la generarea si gestionarea deseurilor

2.2.1 Generarea deseurilor

2.2.2 Colectarea si transportul deseurilor

2.2.3 Valorificarea si tratarea deseurilor în vederea volorificării şi                  eliminării

2.2.4 Eliminarea deseurilor

- OBIECTIVE SI TINTE JUDETENE DE  GESTIONARE A DESEURILOR

- PROGNOZA DE GENERARE A DESEURILOR MUNICIPALE SI A DESEURILOR DE AMBALAJE

4.1 Factorilor care influienţează generarea deşeurilor

4.2  Prognoza privind deşeurile municipale

4.3  Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale

4.4  Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje

4.5 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale şi a deşeurilor de ambalaje

- FLUXURI SPECIFICE DE DESEURI

  - Deseuri periculoase din deseuri municipale

  - Deseuri de echipamente electrice si electronice

  - Vehicule scoase din uz

5.4.Deseuri din constructii si demolari

5.5. Namoluri rezultate de la statiile de epurare orasenesti

- EVALUAREA ALTERNATIVELOR TEHNICE

6.1. Prezentarea tehnicilor disponibile

6.2 Analiza comparativă a tehnicilor disponibile

- CALCULUL CAPACITATILOR NECESARE PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR MUNICIPALE

7.1 Proiecte privind gestionarea deşeurilor

7.2 Colectare şi transport

7.3 Tratarea şi valorificarea deşeurilor

- EVALUAREA COSTURILOR

8.1 Fundamentarea costurilor

8.2 Indicatori de cost

8.3 Implicaţiile investiţiilor propuse prin prisma disponibilităţii de      plată a populaţiei

- MASURI DE IMPLEMENTARE (Plan de actiune)

- PLAN DE MONITORIZARE

ANEXE

I.  INTRODUCERE

1.1 Baza legală a PJGD şi motivele elaborării acestuia

Directiva 2006/12/EC - directiva cadru privind deseurile, prevede ca obligatie pentru statele membre elaborarea unuia sau mai multor planuri de gestionare a deseurilor, în concordanta cu prevederile directivelor relevante.

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, modificata si completata de Ordonanta de urgenta nr. 61/2006 (care transpune Directiva cadru a deseurilor) prevede obligativitatea elaborarii planurilor de gestionare a deseurilor la nivel national, regional si judetean. Se prevede ca planurile judetene de gestionare a deseurilor sa fie elaborate de catre consiliile judetene în colaborare cu agentiile locale pentru protectia mediului în baza planului national de gestionare a deseurilor si a planului regional de gestionare a deseurilor. Planurile regionale de gestionare a deseurilor se aproba prin ordin comun al conducatorului unitatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala.

Directivele europene privind gestionarea deseurilor se încadreaza în patru grupe principale:

- legislatia cadru privind deseurile – Directiva cadru 2006/12/EC, care contine prevederi pentru toate tipurile de deseuri, mai putin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive si Directiva privind deseurile periculoase (Directiva 91/689/EEC), care contine prevederi privind managementul, valorificarea si eliminarea corecta a deseurilor periculoase;

- legislatia privind fluxuri speciale de deseuri: reglementari referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje; uleiuri uzate; baterii si acumulatori; PCB-uri si PCT-uri; namoluri de epurare; vehicule scoase din uz; deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de dioxid de titan;

- legislatia privind operatiile de tratare a deseurilor – reglementari referitoare la incinerarea deseurilor municipale si periculoase; eliminarea deseurilor prin depozitare;

- legislatia privind transportul, importul si exportul deseurilor.

Planurile de gestiune a deşeurilor au un rol important în dezvoltarea unei gestiuni durabile a deşeurilor. Planificarea gestiunii deşeurilor este un proces continuu, care se reia şi se revizuieşte în funcţie de condiţiile noi apărute în timp, realizările urmărindu-se şi evaluându-se periodic.

Principalul  scop al planului de gestionare a deşeurilor este acelea de a evidenţia fluxurile de deşeuri şi opţiunile de tratare a acestora.

Planurile de gestiune a deşeurilor prezintă planificarea pentru următoarele aspecte:

- constituie instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor şi la atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestiunii deşeurilor;

- stabilirea şi asigurarea capacităţilor de gestionare a deşeurilor, a modului de colectare şi tratare a deşeurilor gestionate;

- măsurile tehnologice necesare pentru eliminarea sau miminalizarea anumitor tipuri de deşeuri;

- constituie punct de plecare pentru stabilirea cerinţelor financiare  pentru operarea schemelor de colectare, tratare, eliminare a deşeurilor.

Complexitatea mare a problemelor din domeniul gestiunii deşeurilor, presupune implicarea şi colaborarea regionala pentru rezolvarea acestora şi obţinerea de facilităţi economice în rezolvarea lor.

Procesul de planificare are ca obiect  prioritar, dezvoltarea unui sistem controlat de gestiune a deşeurilor, sistem  axat pe cerinţe privind:

- recuperarea şi reciclarea

- depozitarea (inchiderea depozitelor neconforme)

- reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate.

Datorită nivelului scăzut al dezvoltării tehnologiilor din domeniul gestiunii deşeurilor pentru ţara noastră, nu au fost alese multe optiuni tehnice. De exemplu, pentru reducerea  cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate au fost selectate doar două tehnologii : compostarea şi tratarea mecano-biologică.

Pentru implementarea recuperării şi reciclării ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, accentul se va pune pe categoria de deşeuri ce urmează să se recicleze şi să se recupereze. Ştiindu-se faptul că se recuperează relativ mult din cantităţile de deşeuri de metale, accentul se va pune pe reciclarea celorlate materiale din compoziţia ambalajelor ( hârtie-carton, mase plastice ).

1.2. Evaluarea strategica  de mediu

Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor si programelor de mediu şi se realizează pentru planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Procedura de evaluare de mediu se aplica de autorităţile titulare de plan in colaborare cu autoritătile competente pentru protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor publice centrale sau  locale de sănătate şi cele de interesate de efectele inplementării planului, precum şi a publicului şi se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru plan.

Competenţa de emitere a avizului de mediu revine agenţiei regionale pentru protecţia mediului pentru planurile judeţene. Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la iniţierea planului de gestionare a deşeurilor.

1.3 Scopul şi limitele Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor

Planul actual va trebui să cuprindă şi acţiuni care să ducă la schimbarea comportamentului cetăţenilor privind gestionarea deşeurilor generate.

Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor are rol determinant în dezvoltarea gestiuni durabile a deşeurilor menajere şi asimilabile. Principalul său scop este acela de a prezenta fluxurile de deşeuri, operaţiunile de tratare a acestora, precum şi  cadrul de planificare pentru următoarele aspecte:

- conformarea cu politica de deşeuri şi atingerea ţintelor propuse ;

- stabilirea caracteristicilor pentru gestiunea deşeurilor şi a capacităţilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor ;

- controlul măsurilor tehnologice pentru eliminarea sau minimalizarea anumitor tipuri de deşeuri;

- prezentarea cerinţelor economice de investiţii.

Pe baza Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, vor putea fi atrase proiecte de investiţii şi fondurile necesare aferente implementării unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor.

1.4  Prevederi legislative

Legislatia europeana care include prevederi relevante referitoare la planificarea deseurilor este reprezentata de:

- Directiva 2006/12/CE privind deseurile;

- Directiva 91/689/CEE privind deseurile periculoase.

- Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor.

- Legislaţia cadru privind deşeurile

- Directiva cadru 2006/12/EC, care conţine prevederi pentru toate tipurile de deşeuri, mai puţin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive şi Directiva privind deşeurile periculoase (Directiva 91/689/EEC), care conţine prevederi privind managementul, valorificarea si eliminarea corectă a deşeurilor periculoase;

- Legislaţia privind fluxuri speciale de deşeuri: reglementări referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje; uleiuri uzate; baterii şi acumulatori; PCB-uri şi PCT-uri; nămoluri de epurare; vehicule scoase din uz; deşeuri de echipamente electrice si electronice, deşeuri de dioxid de titan;

- Legislaţia privind operaţiile de tratare a deşeurilor

- Reglementări referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi periculoase; sau

- Reglementări referitoare la eliminarea deşeurilor prin depozitare;

- Legislaţia privind transportul, importul şi exportul deşeurilor.

Toate aceste directive au fost transpuse în legislaţia română.

În Anexa 1 este prezentată o sinteză a legislaţiei europene şi române în domeniul

gestionării deşeurilor.

1.5 Categorii de deseuri care fac obiectul PJGD

Deseurile care fac obiectul prezentului PJGD sunt deseurile municipale nepericuloase si periculoase (deseurile menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii), la care se adauga alte câteva fluxuri speciale de deseuri: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si electronice.

Tipurile de deseuri care fac obiectul Planurilor de gestiune a deseurilor  au fost stabilite de catre MMGA si ANPM.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deseuri împreuna cu codurile conform Listei europene a deseurilor si HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

| Tip deseu | Cod (Lista europeana a deseurilor; HG 856/2002) |
| --- | --- |
| Deseuri periculoase si nepericuloase municipale (deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie, institutii), inclusiv fractiile colectate separat: -fractii colectate separat (cu exceptia 15 01) - deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire) - alte deseuri municipale ( deseuri municipale amestecate, deseuri din piete, deseuri staradale, deseuri voluminoase etc.) | 20 20 01 20 02 20 03 |
| Deseuri de ambalaje ( inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat) | 15 01 |
| Deşeuri din construcţii şi demolări | 17 01; 17 02; 17 04 |
| Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti | 19 08 05 |
| Vehicule scoase din uz | 16 01 |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice | 20 01 21* 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36 |

1.6. Structura PJGD

Planul de gestionare a deseurilor cuprinde urmatoarele parti principale:

- Descrierea situatiei existente;

- Obiective si tinte judetene de gestionare a deseurilor;

- Planificare;

- Prognoza cantitatilor generate si colectate si cuantificarea tintelor;

- Alternative tehnice potentiale;

- Calculul capacitatilor necesare

- Masuri de implementare;

- Evaluarea costurilor.

- Monitorizarea planului.

Fluxurile speciale (deseuri municipale periculoase, deseuri din constructii si demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti, deseuri de echipamente electrice si electronice si vehicule scoase din uz) sunt prezentate în capitole separate.

1.7. Orizontul de timp

Orizontul de timp al PJGD este 2005- 2013.

Revizuirea PJGD

Revizuirea periodică a planului existent este necesară, pentru a se verifica gradul de realizare a obiectivelor propuse, a stabili noi obiective, sau a ajusta pe cele existente funcţie  de legislaţia în vigoare .

Revizuirea  planului judeţean trebuie să aibă în vedere toate aspectele relevante pentru gestionarea deşeurilor, respectiv aspectele politice, instituţionale, organizatorice, tehnice, economice şi sociale promovate de strategia regională şi naţionalaă în domeniu.

1.8. Impactul asupra comunităţii

Planurile de gestiunea deşeurilor sunt destinate pentru concentrarea eforturilor tuturor factorilor implicaţi în direcţia indeplinirii obiectivelor stategice privind problemele de mediu. Aceasta necesită ca sectoarele răspunzătoare de mediu, să colaboreze, iar cei ce sunt răspunzători de activităţile economice care afectează mediu, cum ar fi industria, agricultura precum şi administratiile locale si regionale să acţioneze unitar pentru refacerea mediului, atât pe plan judeţean,  regional, cât şi naţional.

Implementarea Planului Judetean de Gestionare a Deşeurilor va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor.

În cele ce urmează se prezintă câteva exemple referitoare la impactul implementării P.J.G.D. asupra comunităţii:

-  în ceea ce priveşte deşeurile menajere şi cele asimilate cu acestea din comerţ, industrie şi instituţii, pot fi întâlnite următoarele aspecte:

- închiderea depozitelor neconforme în exploatare şi amenajarea la nivel judeţean a unui b depozite zonal conform cu standardele UE, conduce la creşterea costurilor de operare la nivel local;

- amenajarea Staţiilor de transfer va contribui la optimizarea costurilor de transport; deoarece pentru zonele populate situate la distanţă mare de depozit  se vor utiliza  noi tipuri de maşini  de capacitate mare;

- extinderea colectării deşeurilor în zona rurală  va conduce la reabilitarea terenurilor afectate de depozitare necontrolată şi va ridica standardul serviciilor în zona rurală;

- noi reglementări şi cerinţe cu privire la colectare, sortare, valorificare şi eliminare pentru diferite categorii de deşeuri vor conduce la schimbarea  obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, necesitând implicare deosebită din partea populaţiei;

- implicarea activă a prestatorilor de servicii va conduce la ameliorarea  standardelor serviciului de salubritate prin creşterea responsabilităţii angajatilor, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute.

- crearea unei infrastructuri adecvate unei gestionări integrate a deşeurilor, va asigura un nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

- în ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată, punctele de colectare şi activităţile de reciclare a deşeurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile, vor fi întâlnite următoarele aspecte :

- sortarea la generator în noi containere şi transport separat pentru hârtie / sticlă / metale / plastic /deşeuri de ambalaj duce la schimbarea propriu-zis  a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, aceasta ducand la implicare deosebită din partea populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor întrucât containerele vor  respect un cod al culorilor stability prin legislaţia în vigoare;

- vor aparea noi containere pentru colectarea hârtiei / cartonului, a recipienţilor din PET, a dozelor de aluminiu, a materialelor textile şi a sticlei;

- infiinţarea centrelor  pentru sortarea deşeurilor de ambalaje şi alte deşeuri recyclable din deşeurile municipale , crează noi locuri de muncă şi schimbă destinaţia unora dintre fluxurile de deşeuri;

- încurajarea compostării deşeurilor vegetale în propria gospodărie în zonele rurale, precum şi în centrele de compostarea deşeurilor biodegradabile , va conduce la crearea de noi locuri de muncă,

- creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură;

- colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane determină schimbarea procedurilor de lucru ale serviciilor urbane  de întreţinere a spaţiilor verzi;

- amenajarea de puncte de colectare sau colectarea separată a deşeurilor voluminoase facilitează eliminarea acestora fără să fie depozitate necontrolat;

- utilizarea unor instrumente economice pentru încurajarea reutilizării / reciclării materialelor provenite din deşeuri poate determina creşterea cantităţilor colectate.

- în ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri: puncte de colectare, centre de tratare ( tocare, mărunţire) sau sisteme de preluare de către distribuitori vor fii întâlnite următoarele aspecte:

- deşeurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn s.a.m.d.) vor fi sortate şi prelucrate în vederea valorificării, rămnând ca fracţiile nevalorificabile să fie eliminate controlat:

- se va întări controlul si înăspri din punct de vedere legal, autorizarea societăţilor de  construcţii;

- se vor aplica tarife speciale la eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări;

- populaţia va trebui să fie informată şi să se conformeze noilor practici, chiar dacă acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei;

- deşeurile menajere periculoase, deşeurile din echipamente electrice şi electronice şi vehicule scoase din uz vor fi colectate în puncte de colectare sau predate la schimb

- distribuitorilor facilitand popula_iei eliminarea acestor tipuri de deşeuri;

- pentru a se putea atinge ţintele de recuperare şi reciclare propuse, agenţii economici vor fi încurajaţi să investească în instalaţii nepoluante de tratare al deşeurilor periculoase, al

- materialelor rezultate de la vehiculele scoase din uz prin dezasamblare sau al celor provenite tot prin dezasamblare din deşeurile de echipamente electrice şi electronice, creindu-se în acest fel noi locuri de muncă, noi surse de materii prime secundare;

- se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice : de exemplu utilizarea sistemului preluării acestor deşeuri de către distribuitori la vânzarea unui produs nou din aceeaşi categorie.

  - în ceea ce priveşte informarea / consultarea publicului

- cetăţenii vor fi informaţi mai bine asupra practicilor legate de colectarea, tratarea sau eliminarea deşeurilor. Ei vor fi consultaţi înaintea amenajării oricărei instalaţii de gestiune a deşeurilor, fiind de aşteptat ca în timp, gradul de implicare şi conştientizare să crească.

- în perioada imediat următoare este foarte importantă conştientizarea cetăţenilor în ceea ce priveşte sistemul de colectare selectivă.

Pentru aceasta va fi necesar ca:

    - să se desfăşoare campanii sistematice sau chiar neprogramate de informare;

    - să fie făcute publice, în mod regulat, rapoarte privind cantităţile de deşeuri generate, costurile de colectare, tratare sau depozitare;

    - să fie făcute publice, în mod regulat, rapoarte privind invesţiţiile privind gestionarea deşeurilor;

    - să aibă loc consultări publice sistematice în cadrul procedurilor de Evaluare Strategică de Mediu, de Evaluare a Impactului asupra Mediului ori cele prevăzute în cadrul emiterii autorizaţiilor de mediu.

1.9. Lista abrevierilor  şi definiţiile termenilor

APM Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului

ARPM Agentia Regionala pentru Protectia Mediulu

ANPM Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

ARAM Asociatia Româna de Ambalaje si Mediu

DEEE Deseuri de echipamente electrice si electronice

DMP  Deseurile menajere periculoase

EEE Echipamente electrice si electronice

HG Hotarârea Guvernului României

ICIM Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Mediului  Bucuresti

INS Institutul National de Statistica

MMGA Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

MMDD Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

PRGD Plan Regional de Gestionare a Deseurilor

TMB Tratare mecano-biologica

VSU Vehicule scoase din uz

II. PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE

2.1 Descrierea generala a judetului

Judeţul Mureş se află situat între meridianele 230 55′, respectiv 25014′ longitudine estică şi paralele 46030′, respectiv 470  latitudine nordică. Se învecinează  cu judeţele : Bistriţa –Năsăud spre nord, cu  Suceava spre nord-est, cu Harghita spre est, cu  Braşov şi Sibiu spre sud, cu Cluj şi Alba spre vest.

Cu excepţia părţi nord-estice care este zonă montană, judeţul Mureş se întinde în depresiunea Transilvaniei. Având regiuni geografice variate, de la munţi vulcanici, la câmpie, aceasta determină la rândul lor o mare diversitate de peisaje, respectiv de ecosisteme.

2.1.1.Scurta prezentare a judeţului Mureş

Teritoriul admnistrativ al judeţului Mureş este situat în zona central-nordică a ţării, fiind situat pe cursul superior al râului Mureş.

Din punct de vedere fitogeografic, judeţul Mureş aparţine regiunii central-europene, provinciei est-carpatice, subprovinciilor Carpaţilor Orientali şi Podişului Transilvaniei.

A. Caracterizare geografică

Caracteristica generală a reliefului judeţului Mureş o constituie etajarea de la est la vest. Judeţul Mureş coboară in trepte de pe crestele Carpaţilor Răsăriteni înspre Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. Aşadar în limitele judeţului se deosebeşte un sector mai înalt de munţi, şi unul mai coborât, de podiş. Relieful colinar şi de podiş ocupă jumatate din suprafaţa judeţului, pe când cealaltă jumătate revine dealurilor subcarpatice transilvănene şi munţilor vulcanici Caliman şi Gurghiu. In partea de nord şi de est a judeţului se desfăşoară culmile vulcanice al Călimanului şi Gurghiului. Situaţi la nordul judeţului Mureş, Munţii Călimani constituie cel mai proeminent edificiu vulcanic din ţara noastră( varful Pietrosul 2100 m).  Muntii Caliman spre sud se continua cu Munţii Gurghiu (vârful Saca 1776m), separaţi de defileul Mureşului între Topliţa şi Deda. Unităţile deluroase aparţinând Podişului Transilvaniei sunt: Câmpia Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi Subcarpaţii Transilvaniei. Câmpia Transilvaniei situată la nord-vest de Mureş este o regiune mai joasă, formată din dealuri scunde, având in medie 500 m inalţime şi fiind brăzdată de văi largi. Datorită pantei line pe care se întind ogoarele şi a lipsei pădurii aceasta regiune este denumită câmpie. In podişul Târnavelor extins la sud de Mureş, dealurile sunt mai inalte (peste 600 m), iar culmile au versanţi mai povârniţi şi acoperiţi cu păduri. Podişul este străbătut de la est la vest de râurile Târnava Mare şi Târnava Mică. In partea de est a judeţului,  sunt situaţi Subcarpaţii Transilvaniei, care au altitudne de 600-1000 m .

Ocupând o suprafaţă de 6714 km2, judeţul Mureş reprezintă cca 3% din suprafaţa totală a ţării.

Suprafaţa  totală a judeţului Mureş este de 671 338 ha din care :

- suprafaţa agricolă- 409.750 ha(61,03%), utilizată ca :

    - teren arabil 222495 ha (53,6%)

    - paşuni - 119228 ha (28,8%),

    - fâneţe - 64042 ha (15,4%),

    - vii şi pepiniere viticole -3399 ha (1,2%),

    - livezi şi pepiniere pomicole – 5600 ha (1,5%)

- păduri -214 655 ha (32,0%)

- suprafaţa locuită - 37510 ha (5,6%)

- ape de suprafaţă - 6215 ha (0,9%)

- alte suprafeţe - 3620 ha (0,5%).

În suprafaţa de  6714 km2 sunt înglobate regiuni geografice variate:

  - Munţii Călimani şi Gurghiului,  de origine vulcanică sunt despărţiţi de Defileul Mureşului, ocupând cca. 20%  din suprafaţa judeţului,

  - Defileul Mureşului unitate geografică bine individualizată, cu o lungime de 30 km,

  - Depresiunea Transilvaniei, cu subdiviziunile:

- Dealurile Reghinului, Nirajului, Podişul Târnavelor

    - Câmpia Transilvaniei (între malul drept al râului Mureş şi limita vestică şi nord-vestică a judeţului).

Din punct de vedere geologic, pe teritoriul judeţului predomină solurile argilo-iluviale. În parte vestică au o pondere importantă solurile molice, iar în partea estică aglomeratele  vulcanice.

B. Trasăturile climatice a judeţului Mureş sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei, fapt care încadrează teritoriu în subprovncia climatică temperat-continental moderată, definită de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest. Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul montan. In partea de vest a judeţului, climatul este mai cald şi mai secetos. 
Numărul zilelor de vară oscilează între 60-85. Numărul mediu anual al zilelor cu ingheţ este de 127.

C. Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate bazinului râului Mureş, principalul colector de apă din întreg bazinul Transilvaniei. Judeţul Mureş este străbatut  axial de râul Mureş  pe o lungime de 187 km şi de  râurile Târnava Mare, Târnava Mică, Niraj şi Gurghiu.

Din suprafaţa totală a judeţului 0,9 %, adică 6215ha este ocupată de  ape de suprafaţă şi bălţi, lungimea totală a cursurilor de apă codificate  fiind de 2377 km (193 cursuri de apă), din care 695 km în zona montană.

Lacurile, iazurile şi bazinele de retenţie completează hidrografia judeţului.

Deşi judeţul Mureş are o reţea de ape de suprafaţă relative bogată, datorită caracterului neechilibrat a regimului scurgerii râurilor , rezervele de apă utilizabile pentru judeţ nu sunt mari.

Apele subterane sunt nesemnificative, ele asigurând doar 3% din cerinţa de apă potabila a folosintelor de apa. Adâncimea pânzei freatice variază între 4-12 m, fiind mai mica in zona de lunca corpurilor de apa de suprafata. Apele de medie şi de mare adâncime sunt mineralizate, neputând fii utilizate pentru alimentările cu apă potabilă.

D. Resurse naturale se gasesc în Câmpia Transilvaniei si Podişul Târnavelor, fiind principala zonă cu zăcăminte de gaze naturale din ţară. De asemenea judeţul Mureş deţine zăcăminte de sare  la Sovata.

2.1.2 Arii protejate

Prin Hotărârea Consiliului Local au fost declarate arii naturale protejate 16 obiective (arii) situate în diferite zone ale judeţului, ocupând  o suprafaţă de  19881,1 ha . Dintre  aceste 16 arii, 14 au  fost declarate arii protejate  pe baza Legii nr. 5/2000  iar 2 au fost declarate conform HG 2151/2005.  Flora si fauna, caracteristice podisului Transilvaniei, deci şi teritoriul judeţului Mureş, sunt ocrotite în numeroase rezervaţii: Padurea seculară de stejari de pe terenurile mlăştinose de la Mociar; Bujorul Românesc din Valea Botei Mari de la Zau de Câmpie; Poiana de Narcise şi Parcul Dendrologic din Gurghiu, Muntele de Sare de la Sovata si stâncile spectaculoase din defileul văii Mureşului. Fauna se mândreşte cu superbe exemplare ale ursului brun, cerbului carpatin, căprioarei, mistreţului, iepurelui şi fazanului. Lacurile şi apele curgătoare fiind pline de peşte, dintre care în număr mare pastrăvul şi crapul. Etajul montan este caracterizat de o vegetaţie formată din raşinoase în care se amestecă bradul, fagul, arinul alb şi negru. Etajul de deal şi podiş este ocupat de păduri de gorun, carpen, tei şi frasin. Vegetaţia intrazonală este reprezentată prin paduri şi fâneţe de luncă, stuf şi papură. Fondul funciar foarte variat, este în concordanţă cu relieful, clima si vegetaţia.

A. Zone poluate datorită depozitării deşeurilor

Impactul depozitării deşeurilor municipale sau a celor industriale asupra mediului este semnificativ, factorii de mediu agresaţi fiind solul, aerul, apele (de suprafaţã şi subterane). De asemenea o problemă importantă constă în pericolele pe care le reprezintă pentru sănătatea locuitorilor din zonă. Aceste probleme sunt create datorită unei gestionări neigienice şi ilicite a deşeurilor generate antropic.

Organizarea managementului deşeurilor de producţie este responsabilitatea celor care le-au generat. Producătorii de deşeuri industriale işi folosesc mijloacele propri pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor, sau contractează serviciile respective cu firme specializate şi autorizate conform legii. In judeţul Mureş activitatea firmelor  specializate este limitată atât ca domeniu cât şi ca cifră de afaceri.

Pe teritoriul judeţului Mureş unele societăţi deţin platforme industriale proprii pentru depozitarea deşeurilor (S .C. BICAPA S.A. Târnăveni, S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu Mureş, S.C. ZAHARUL S.A. Luduş,  S.C. GECSAT S.A. Târnăveni, S.N.G.N. ROMGAZ –Sucursala Târgu Mureş).

Depozitele neorganizate de deşeuri rezultate de la demolări, ocupă la nivelul judeţului Mureş cca 10 ha.

Pe teritoriul judeţului Mureş nu exista un depozit de deşeuri periculoase, practicile utilizate până în prezent prezentând un risc mare pentru poluarea solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane.

Deşeurile periculoase rezultate din gospodăriile locuitorilor judeţului nu sunt colectate separat (vopsele, lacuri, leşii, substanţe fitosanitare expirate, tuburi fluorescente, etc.), aceste deşeuri eliminându-se împreună cu deşeul menajer.

Principalele aspecte de neconformare cu privire la gestiunea deşeurilor sunt:

- depozitarea finala în amestec a deşeurilor menajere şi industriale, provenite de la agenţii economici care nu au amenajate spatii de depozitare proprii.

- depozitele de  deşeuri nu sunt împrejmuite, decât parţial, fapt ce determina împrăştierea deşeurilor uşoare de către vânt pe terenurile limitrofe.

- autoapriderea frecventă a depozitelor datorită lipsei sistemului de colectare şi evacuare a gazelor de fermentaţie.

- formarea levigatelor puternic încărcate cu substanţe organice, compuşi ai azotului, fosforului, etc. care afectează apele de suprafaţă din zona.

- operarea defectuoasă a depozitelor de deşeuri, întrucât nu se face decât parţial acoperirea acestora cu pământ.

- depozitele de deşeuri fiind supravegheate într-un singur schimb, unii agenţi economici care îţi transportă singuri deşeurile, nu respectă amplasamentele stabilite.

##### evidenţa cantităţilor de deşeuri se face prin apreciere, neexistând dotări adecvate pentru cântărirea deşeurilor (face excepţie depozitul Sighişoara).

2.1.3 Infrastructura

A. Căile de comunicaţie

Pozitia judeţului Mureş în partea central-nordică a Transilvaniei, la intersecţia multor căi de comunicaţie dinspre Moldova, Maramureş şi Crişana, a atras dezvoltarea infrastructurii.
	Drumurile publice ale judeţului totalizează 1940 km, cu o densitate de 28,9 km/100 km2 (inferioara mediei pe ţară 30,6 km / 100 km2) şi sunt formate din drumuri nationale (357 km), drumuri judeţene şi comunale (1583 km). Din totalul lungimii drumurilor sunt modernizate 361 km din care 338 km sunt drumuri nationale, iar restul de 23 km sunt drumuri judeţene si comunale. Aceste drumuri publice se intersectează în multe locuri, creând importante noduri rutiere, cum ar fi Târgu Mureş, Sighişoara, Reghin, Luduş, Târnăveni sau  Acăţari. Lungimea liniilor ferate  în exploatare în judeţul Mureş este de 325 km, densitatea reţelei feroviare este de 48,4 km /100 km2.

În judeţul Mureş traficul aerian beneficiaza de oportunitatile oferite de aeroportul internaţional Tg.Mureş (Vidrasău).

B. Transportul public de persoane se asigura in principal cu mijloace auto si intr-o mai mica masura pe calea ferata.Deasemenea si transportul de marfuri se efectueaza preponderent cu mijloace auto.

C. Reţeua de distibuţie a apei, în lungime totală de 910,3 km este repartizată  în mediul urban în proporţie de 67,70 % (616,3 km), iar în mediul rural 32,3% (294 km). Numărul localităţilor alimentate cu apă la sfârşitul anului 2004 era de 90, din care 11 în mediul urban.

În mediul rural, nivelul de înzestrare a localităţilor cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă  din  reţeaua publică este scăzut.

D. Reţeaua de canalizare se regăseşte la sfarşitul anului 2003 în localităţile urbane şi în 14 localităţi  rurale . La nivel de judeţ se constată lipsa staţiilor de epurare din mediul rural. Staţiile de epurare a apelor uzate din localitatile urbane nu au echiparea necesara reducerii nutrientilor, compusi ai azotului si fosforului si treapta biologica in cazul orasului Sovata.

Dacă ne raportăm la numărul de localităţi ( 90 din care 11 în mediul urban) care beneficiază de distribuţie  pentru apa potabilă şi numărul de localităţi care dispun de canalizare (21 din care 7 în mediul urban) se observă că există numeroase localitaţi care deşi au reţele de distribuţie a apei potabile nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori evacuate le suprafaţa solului sau în corpurile de apa,   producând fenomene de poluare.

E. Sisteme de încălzire

| Total gospodării din care încălzite 201 070 | Cărbune |  | Lemn şi deşeuri de lemn |  | Gaze naturale / termoficare |  | CLU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. gospodării | % | Nr. gospodării | % | Nr. gospodării | % | Nr. gospodării | % |
|  | - | - | 26 777 | 13,3 | 174 293 | 86,7 | - | - |

Sursa: -Direţia Judeţeană  de Statistică Mureş

F. Reteaua de distribuţie a gazului metan are o lungime de 2954,3 km (la sfârşitul anului 2005) şi se întâlneste în 257 de localităţi din care 10 în mediul urban. Volumul total de gaz distribuit fiind de 494319 mii m3 , din care pentru uz caznic 239777 mii m3.

Un alt grup de indicatori care pot caracteriza condiţiile de locuit ale populaţiei este acela care prezinta dotarea locuinţelor cu principalele instalaţii utilitare (apă curentă, canalizare, energie electrică,mod de încălzire), judeţul Mureş situându-se peste media naţională.

2.1.4   Date demografice

Populaţia stabilă a judeţului Mureş în anul 2005 a fost conform datelor recensământului de 582274 de locuitori , ocupând locul 14 în ierarhia judeţelor ţării, cu o pondere de 2,7%. Densitatea populaţiei de 87,21 locuitori/ km2  este sub media naţională (95,7 loc/ km2 ).Datele arată o scadere a populaţiei stabile din judeţ faţa de anul 1997 cu 16636 locuitori, respectiv cu 2.76 %. Pe lângă centrele urbane, densităţi mari ale populaţiei (peste medie ) sunt în zona centrală a judeţului şi în comunele aşezate pe văile cursurilor de apă.

Factorii importanţi care au determinat scăderea populaţiei sunt :

- sporul natural negativ în perioada 1997-2005, respectiv reducerea natalităţii şi creşterea mortalităţii,

- soldul migrator de asemenea puternic negativ.

In consecinta, densitatea populatiei a scazut de la 89,58 loc/km2 in 1997 la 87.27 loc. / km2 in 2005. Evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă indică un proces accelerat de îmbătrânire a populaţiei.

Evoluţia populatiei

Evolutia populaţiei la nivelul teritoriului administrativ al judeţului Mureş in perioada 1997-2003 şi prognoza acesteia pe următorii 10 ani este redată in tabelul următor:

| - Anul | - Nr.de louitori aferent teritoriului judeţului Mureş | - Densitatea populaţiei loc/ km2 |
| --- | --- | --- |
| - 1997 | - 602 626 | - 89,88 |
| - 1998 | - 602 721 | - 89,77 |
| - 1999 | - 601 552 | - 89,66 |
| - 2000 | - 601 558 | - 89,59 |
| - 2001 | - 602 311 | - 89,70 |
| - 2002 | - 580 851 | - 86,51 |
| - 2003 | - 585 990 | - 87,27 |
| - 2004 | - 584.089 | - 87,12 |
| - 2005 | - 583.383 | - 86,89 |
| - Progoza evoluţiei populaţiei |  |  |
| - 2007 | - 583.210 | - 86,99 |
| - 2010 | - 580.300 | - 86,56 |
| - 2013 | - 547.497 | - 85,69 |

Sursa: -Direţia Judeţeană  de Statistică Mureş

2.1.5   Aşezări umane

Judeţul Mureş are, conform datelor statistice din anul 2005, 562 localităţi din care:

- 4 municipii: Tg.Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnaveni

- 7 oraşe: Luduş, Sovata, Iernut, Ungheni, Sarmasu, Sangiorgiu de Padure, Miercurea Nirajului

- 91 comune

- 460 sate

Din totalul populaţiei de 583383 de locuitori,  307825 locuitori trăiesc în mediul urban, ceea ce reprezintă 52,76 %, iar 275558  locuitori trăiesc în mediul rural, respectiv 47,23 %.

Date privind aşezările umane

Distribuţia teritorială a judeţului Mureş a înregistrat modificări importante în perioada 1997-2005 sub influenţa combinata a nivelului diferenţiat al sporului natural, al fluxurilor migratorii interne şi a intensităţii migraţiei externe .

Populaţia stabilă pe teritoriul administrativ, conform recensământului din anul 2002 este redată în tabelul următor:

| Marimea aşezării după numărul de locuitori | Felul aşezării/denumire | Nr. localităţi |
| --- | --- | --- |
| Mediul rural Comune Total |  | 88 |
| Localităţi sub 1000 locuitori | Băla-905, Cozma-644, Veţca-862, | 3 |
| Localităţi 1001-2000 locuitori | Aţintiş-1631, , Bichiş-1039, Bogata-1947, Chiheru de Jos-1744, Coroisânmărtin-1487, Crăieşti-1026, Cucerdea-1707, Fărăgău-1659, Grebenişu de Câmpie-1642, Hodoşa-1420, Neaua-1544, Papiu Ilarian-1013, Păsăreni-1920, Pogăceaua-1983, Şincai-1634, Stânceni-1547, Tăureni-1049, Viişoara-1663, Voivodeni-1957, Zagăr-1208. | 20 |
| Localităţi sub 2001-5000 locuitori | Acăţari-4781, Aluniş-3300, Apold-2722, Băgaciu-2589, Bahnea-3812, Batoş-4173, Beica de Jos-2243, Brâncoveneşti-4518, Breaza-2531, Cheţani-2889, Crăciuneşti-4348, Cuci-2200, Daneş-4835, Deda-4332, Eremitu-3872, Găleşti-2940, Găneşti-3836, Gheorghe Doja-2869, Glodeni-3822, Hodac-4981, Ibăneşti-4511, Iclănzel-2292, Ideciu de Jos-2005, Livezeni-3766, Lunca-2851, Lunca Bradului-2150, Măgherani-2733, Mica-4701, Miheşu de Câmpie-2538, Nadeş-2406, Orga-2441, Petelea-2780, Răstoliţa-2230, Rîciu-3752, Ruşii-Munţi-2252, Sînger-2530, Sînpaul-4016, Sînpetru de Cîmpie-3181, Sîntana de Mureş-4266, Saschiz-2048, Şăulia-2117, Solovăstru-2847, Suplac-2369, Suseni-2319, Valea Largă-3379, Vânători-3760, Vărgata-2004, Vătava-2135, Zau de Cîmpie-3509. | 49 |
| Localităţi sub 5001-10000 locuitori | Adămuş-5966, Albeşti-5466, Bălăuşeri-5064, Band-7726, Ceuaşu de Cîmpie-5419, Cristeşti-5591, Ernei-5219, Fîntînelele-5067, Ghindari-5076, Gorneşti-5885, Gurghiu-6384, Miercurea Niraj-5824, Pănet-5994, Sîncraiu de Mureş-6268 Sîngeorgiu de Mureş-7892. | 16 |
| Mediul urban Total |  | 10 |
| Orase Total |  | 6 |
| Oraşe 9000-20000 de locuitori. | Iernut-9523, Sovata-11614, Luduş-1749, Sîngeorgiu de Pădure-5492, Sărmaşu-7493, Ungheni-6554. | 6 |
| Municipii Total |  | 4 |
| Municipii 25000-40000 de locuitori. | Reghin-37304, Sighişoara-33599, Târnăveni-27673, | 3 |
| Municipii 100000- 200000 de locuitori. | Târgu Mureş-150 738 | 1 |
| TOTAL |  | 98 |

Sursa: -Direţia Judeţeană  de Statistică Mureş

In judeţul Mureş nu există localităţi izolate ( definite conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor). Conform prevederilor directivei europene1999/31/EC si a HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor localitatea izolata este definita ca o asezare cu un numar de maximum 500 de locuitori si cu maximum 5 locuitori/km2, aflata la o distanta de cel putin 50 km fata de cea mai apropiata aglomerare urbana cu minimum 250 de locuitori/km2 sau având drumuri cu acces dificil pâna la cele mai apropiate aglomerari urbane, determinat de conditii meteorologice aspre pe o perioada semnificativa din cursul uni an.

2.1.6 Dezvoltare economică

Caracterizarea judeţului din punct de vedere economic va cuprinde, în special, date referitoare la activităţile economice din judeţ, forţa de muncă şi rata şomajului.

Situaţia economică a judeţului, privind numărul de unităţi active, pe ramuri ale economiei nationale este redată în tabelul de mai jos:

| ACTIVITĂŢI (dupa cod CAEN) | Total | Din care: pe clase de mărime după nr. de salariaţi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-9 | 10-49 | 50-249 | >250 |
| TOTAL | 8280 | 6958 | 975 | 273 | 73 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura | 371 | 306 | 48 | 15 | 2 |
| Industrie, total din care: | 1654 | 117 | 322 | 157 | 58 |
| - Industrie extractivă | 19 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| - Industrie prelucrătoare | 1618 | 1105 | 313 | 153 | 47 |
| - Energie electrică şi termică | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Construcţii | 429 | 302 | 89 | 35 | 3 |
| Comerţ | 3832 | 3418 | 375 |  | 4 |
| Hoteluri şi restaurante | 386 | 347 | 33 | 35 | 0 |
| Transport şi depozitare | 557 | 508 | 34 | 6 | 3 |
| Poşta şi telecomunicaţii | 45 | 32 | 9 | 12 | 3 |
| Tranzacţii imobiliare, activităţi de servicii | 619 | 572 | 41 | 1 | 0 |
| Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale | 163 | 146 | 11 | 6 | 0 |
| Alte activitaţi | 224 | 211 | 13 | 6 | 0 |

Sursa: -Direţia Judeţeană  de Statistică Mureş

In judeţul Mureş sunt dezvoltate activităţile privind industria extractivă, de prelucrare a lemnului, alimentară, textilă şi produse textile, maşini şi aparate electrice, aparatură şi instrumente medicală, precum şi cele privind comerţul.

Ineficienţa economică sau gradul mare de poluare a dus la întreruperea activităţii unor capacităţi de producţie şi implicit la reducerea numărului de salariaţi, industria devenind astfel principala ramură generatoare de somaj.

Situaţia şomerilor pe localităţi urbane în judeţul Mureş

| LOCALITĂŢI | 2003 | 2004 | 2005 | Ponderea şomerilor în populaţia activă 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tîrgu Mureş | 2566 | 2104 | 1636 | 2,46 |
| Reghin | 783 | 744 | 590 | 3,82 |
| Sighişoara | 435 | 564 | 404 | 2,76 |
| Tîrnăveni | 791 | 1112 | 610 | 6,27 |
| Iernut | 223 | 346 | 199 | 5,95 |
| Luduş | 556 | 435 | 395 | 5,90 |
| Miercurea Nirajului | Mediu rural(127) | 114 | 170 | 11,34 |
| Sîngeorgiu de Pădure | mediu rural(81) | 35 | 114 | 6,94 |
| Sărmaşu | mediu rural(101) | 119 | 82 | 6,27 |
| Sovata | 239 | 183 | 120 | 2,63 |
| Ungheni | mediu rural(72) | mediu rural(77) | 79 | 3,60 |
| Total mediu urban | 5593 ( 381) | 5756 (77) | 4399 |  |

Sursa: Programul de dezvoltare a judetului Mures: Analiza economico-sociala a judetului Mures

Numărul şomerilor pe regiuni ale judeţului

|  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona | Număr şomeri | % | Număr şomeri | % | Număr şomeri | % |
| Periurbană | 4125 | 14,16 | 2809 | 17,86 | 3075 | 16,58 |
| Nord | 4963 | 17,04 | 1947 | 12,39 | 1800 | 9,70 |
| Est | 13194 | 45,30 | 5985 | 38,09 | 8345 | 45,00 |
| Sud | 1582 | 5,43 | 1047 | 6,66 | 1233 | 6,65 |
| Sud-vest | 2575 | 8,84 | 1934 | 12,31 | 1874 | 10,10 |
| Vest | 1336 | 4,58 | 1109 | 7,06 | 1005 | 5,42 |
| Câmpie | 1352 | 4,65 | 885 | 5,63 | 1215 | 6,55 |
| total | 29127 | 100,00 | 15716 | 100,00 | 18547 | 100,00 |

Sursa: Programul de dezvoltare a judetului Mures: Analiza economico-sociala a judetului Mures

Rata şomajului la nivelul anului 2004 pentru judeţ a fost de 4,4% faţă de cel înregistrat la nivel regional de 7,8% şi cel de la nivel naţional de 6,3%. Rata şomajului feminin aferent judeţului este de asemenea scăzut faţă de nivelul înregistrat la nivel regional de 7,2% precum şi faţă de cel naţional, de 5,6%.

Cele mai scăzute rate ale şomajului se înregistrează în localităţile Tîrgu Mureş, Sighişoara şi Sovata, ca urmare a pătrunderii investitorilor străini şi a creării de noi locuri de muncă.

La nivelul judeţului Mureş se înregistrează o scădere a şomajului comparativ cu anul precedent. Totuşi, o cauză a şomajului o reprezintă ineficienţa sistemului de învăţământ profesional şi tehnic insuficient adaptat la cerinţele pieţei forţei de muncă, şi care duce la creşterea şomajului în rândul tinerilor. De asemenea, insuficienţa posibilităţilor de formare continuă precum si o abordare improprie a conceptului de dezvoltare a resurselor umane în interiorul firmelor este un motiv de îngrijorare referitor la flexibilitatea si adaptabilitatea forţei de muncă în următorii ani.

Populaţia activa pentru judeţul Mureş, conform anului 2003 este redată în tabelul următor:

| RAMURI / ANII | 1992 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total economie | 271,9 | 260,4 | 245,7 | 239,6 | 240,8 | 243,5 |
| Agricultură, vânătoare şi silvicultură | 86,3 | 95,1 | 103,1 | 100,4 | 87,1 | 82,9 |
| Pescuit şi piscicultură | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Industrie din care: | 94,4 | 78,9 | 62,2 | 65,2 | 69,8 | 69,5 |
| Industrie extractivă | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
| Industrie prelucrătoare | 85,4 | 71,2 | 53,4 | 56,6 | 61,9 | 62,3 |
| Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,6 |
| Construcţii | 12,3 | 8,5 | 8,8 | 7,5 | 10,9 | 12,8 |
| Comerţ | 17,1 | 20,4 | 21,4 | 20,0 | 26,0 | 27,5 |
| Hoteluri şi restaurante | 5,3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,3 |
| Transport, depozitare şi comunicaţii | 15,5 | 13,6 | 11,1 | 8,7 | 9,3 | 9,4 |
| Intermedieri financiare | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Tranzacţii imobiliare şi alte servicii | 9,6 | 7,5 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 5,1 |
| Administraţie publică şi apărare | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
| Învăţământ | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 12,6 | 11,4 | 11,6 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 10,0 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 11,4 | 11,5 |
| Celelalte activităţi ale economiei naţionale | 6,2 | 6,4 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 4,7 |

Venitul mediu

Venitul influenteaza generarea deseurilor atat cantitativ, cat si calitativ.

Venitul mediu lunar pe activitati ale economiei nationale in anul 2003 este redat in tabelul de mai jos:

Lei/salariat

| RAMURI / ANII | 1991 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mureş |  |  |  |  |  |  |
| Total economie | 7186 | 189093 | 1959080 | 2734030 | 3497464 | 4629628 |
| Agricultură, vânătoare şi silvicultură | 6435 | 161508 | 1637903 | 2172748 | 2862558 | 3592431 |
| Pescuit şi piscicultură | 7637 | 176242 | 1421312 | 2187260 | 2748969 | 3513888 |
| Industrie din care: | 7072 | 200147 | 2095317 | 2786718 | 3504278 | 4727187 |
| Industrie extractivă | 10559 | 351379 | 4246497 | 4858986 | 7459872 | 8444148 |
| Industrie prelucrătoare | 6794 | 185709 | 1826899 | 2472018 | 3077939 | 4234990 |
| Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 9455 | 313068 | 3266919 | 477906 | 5860879 | 7735111 |
| Construcţii | 7827 | 213355 | 1724401 | 2675840 | 3431464 | 4025489 |
| Comerţ | 6917 | 150044 | 1490653 | 1915456 | 2440693 | 3748972 |
| Hoteluri şi restaurante | 5998 | 120939 | 1263546 | 1757367 | 2002113 | 3330931 |
| Transport, depozitare şi comunicaţii | 8835 | 234298 | 2148249 | 3493939 | 4832316 | 6168908 |
| Intermedieri financiare | 8847 | 377071 | 4715495 | 6867226 | 9217420 | 10992916 |
| Tranzacţii imobiliare şi alte servicii | 7572 | 130027 | 1829532 | 2527678 | 3242531 | 4406509 |
| Administraţie publică şi apărare | 7609 | 203726 | 2753103 | 3693024 | 4814803 | 6442546 |
| Învăţământ | 7236 | 189862 | 1905385 | 2749270 | 3842985 | 4688744 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 8152 | 159539 | 1705934 | 2768672 | 3280447 | 4279251 |
| Celelalte activităţi ale economiei naţionale | 5884 | 142995 | 1711275 | 2400321 | 4031922 | 4171696 |

SURSA: Ancheta anuală "Costul forţei de muncă"

Turism

In judetul Mures exista un numar de 96 de structuri de primire turistica.

- Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică:

| STRUCTURI DA CAZARE | NUMĂR |
| --- | --- |
| Hoteluri şi moteluri | 28 |
| Cabane turistice | 1 |
| Campinguri şi unităţi tip căsută | 4 |
| Vile turistice şi bungalouri | 40 |
| Tabere de elevi şi preşcolari | 4 |
| Pensiuni turistice urbane | 14 |
| Pensiuni turistice rurale | 5 |
| Total | 96 |

- Capacitatea şi activitatea de cazare turistică in anul 2003:

| Anii | CAPACITATE DE CAZARE |  | Sosiri (mii) | Înnoptări (mii) | Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Existentă (locuri) | În funcţiune (mii locuri-zile) |  |  |  |
| Mureş |  |  |  |  |  |
| 1990 | 6365 | 1755,7 | 278,2 | 993,8 | 56,6 |
| 1995 | 6835 | 1231,7 | 165,7 | 530,2 | 43,0 |
| 2000 | 6979 | 1426,0 | 180,3 | 459,3 | 32,2 |
| 2001 | 7482 | 1355,1 | 130,4 | 403,0 | 29,7 |
| 2002 | 7820 | 1120,5 | 115,3 | 370,8 | 33,1 |
| 2003 | 7188 | 1095,0 | 120,4 | 347,3 | 31,7 |

2.2 Date specifice referitoare la generarea si gestionarea deşeurilor nepericuloase în judeţul Mureş

Datele prezentate în acest capitol se referă la deşeurile municipale şi  asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, deşeurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti şi deşeurile din construcţii şi demolări .

De-a lungul anilor, deşeurile menajere şi asimilabile celor menajere, precum şi deşeurile industriale au fost eliminate prin depozitare, fără a se lua măsuri adecvate pentru prevenirea infiltraţiilor de poluanţi în sol, ceea ce duce la o poluarea apelor subterane si de suprafaţă, şi a aerului  prin emisiile rezultate din depozitare si  autoaprinderea deşeurilor.

Deşeurile abandonate în locuri neamenajate, pun probleme speciale datorită faptului că activitatea de remediere a situaţiei trebuie să se facă pe cheltuiala populaţiei.

2.2.1. Generarea deşeurilor

Pentru o abordare cât mai corectă a managementului deşeurilor, trebuie luate în considerare o serie de informaţii privind cantitatea, compoziţia şi calitatea componentelor acestora, în strictă dependenţă de mărimea şi caracterul localităţii, modul şi nivelul de trai al populaţiei, condiţiile climatarice, precum şi stadiul dezvoltării tehnologiilor şi tehnicilor utilizate.

Datele privind evoluţia cantităţilor de deşeuri generate în judeţul Mureş în perioada 2001-2005  sunt prezentate în tabelul următor:

|  | TIPURI PRINCIPALE DE DEŞEURI | Cod deşeu | Anul 2001 | Anul 2002 | Anul 2003 | Anul 2004 | Anul 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, din care: |  | 236681 | 208971 | 230 286 | 201783 | 206173 |
| 1.1 | Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie | 20.03.01 | 109512 | 102004 | 120060 | 97511 | 88131 |
| 1.2 | Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie, instituţii | 20.03.01 | 31499 | 48680 | 52033 | 52809 | 52534 |
| 1.3 | Deşeuri municipale şi asimilabile colectate separat (exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări), din care: | 20.01 15.01 | - | 3612 | 5052 | 4859 | 1102 |
|  | - hârtie şi carton | 200101 150101 | - | 3612 | 3879 | 4238 | 36,3 |
|  | - sticlă | 200102 150107 | - | - | 3 | 3 | 5 |
|  | - plastic | 200139 150102 | - | - | 85 | 140 | 41 |
|  | - metale | 200140 150104 | - | - | 185 | 478 | 479 |
|  | - lemn | 200138 150103 | - | - | - | - | - |
|  | - biodegradabil | 200108 | - | - | - | - | 500 |
|  | - altele | 2001 1501 | - | - | - | - | 37 |
| 1.4 | Deşeuri voluminoase | 200307 | - | - | - | - | 0 |
| 1.5 | Deşeuri din grădini şi parcuri | 2002 | 4030 | 3436 | 531 | 282 | 620 |
| 1.6 | Deşeuri din pieţe | 200302 | 6483 | 7174 | 967 | 3 413 | 4250 |
| 1.7 | Deşeuri stradale | 200303 | 6880 | 6552 | 11840 | 7 768 | 31320 |
| 1.8 | Deşeuri generate şi necolectate | 2001 1501 |  | 37513 | 39903 | 35141 | 28216 |

Indicatorii de generare  a deşeurilor

Indicatorii de generare  a deşeurilor reprezintă raportul dintre cantitatea de deşeuri generată şi numărul total de locuitori din judeţ.

Pentru anul 2005, indicatorii de generare a deşeurilor in judeţul Mureş sunt conform tabelului următor:

| INDICATORI DE GENERARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale şi asimilabile (kg./loc an) | Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti (kg./loc an) | Deşeuri din construcţii şi demolări (kg./loc an) | Total deşeuri (kg./loc an) |
| 328,2 | 44,9 | 28,7 | 401,9 |

Compoziţia medie a deşeurilor menajere de la populaţie

Din punct de al compoziţiei deşeurilor nu există studii sau bază de date pentru judetul Mureş. Compoziţia deşeurilor la nivel de judeţ  a fost estimată în funcţie de compoziţia medie a deşeurilor la nivel naţional şi este redată în tabelul de mai jos:

| COMPOZITIA DESEURILOR | Mediu urban | Mediu rural | Media pe judeţ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procentaj (%) | Procentaj (%) | Procentaj (%) |
| Deşeuri de hârtie -carton | 11 | 7 | 9.3 |
| Deşeuri sticlă | 6 | 4 | 5.2 |
| Deşeuri metalice | 3 | 2 | 2.6 |
| Deşeuri plastic | 8 | 8 | 8 |
| Deşeuri de lemn | 3 | 4 | 3.4 |
| Deşeuri biodegradabile | 53 | 67 | 58.8 |
| Alte tipuri de deşeuri | 16 | 8 | 12.7 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 |

Media pe judeţ s-a calculat astfel:

(procentul mediu urban x populaţia urbană)+(procentul mediu rural x populaţia rurală)

populaţia totală a judeţului

Aceste date se estimează funcţie de datele primite de la agenţii de salubritate.

2.2.2 Colectarea şi transportul deşeurilor nepericuloase

Activităţile  de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţ sunt organizate în funcţie de mărimea localităţii, de numărul persoanelor deservite, de forma de proprietate, de dotarea agentului de salubrizare.

Indicator pentru deseuri colectate

Indicatorii de colectare a deseurilor reprezinta raportul dintre cantitatea de deseuri colectata (exprimata in kg/loc/an) si numarul total de locuitori din judet:

Indicatorii de colectare a deseurilor din judetul Mures  pentru anul 2005 sunt conform tabelului urmator:

| INDICATORI DE COLECTARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri municipale şi asimilabile (kg./loc an) | Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti (kg./loc an) | Deşeuri din construcţii şi demolări (kg./loc an) | Total deşeuri (kg./loc an) |
| 286,2 | 44,9 | 28,7 | 353,54 |

În localităţile urbane ale judeţului Mureş colectarea deşeurilor se realizează de către societăţi comerciale care au ca profil de activitate colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor .

În localităţile rurale, colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor se face individual,sau  de către de societăţi comerciale care au ca profil de activitate colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor . În acest fel s-a micşorat numărul cazurilor  în care eliminarea nu se face în conformitate cu legile în vigoare şi cu normele stabilite de către comunitate.

Capital / forma de organizare a agenţilor de salubritate

| Capital / forma organizare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integral de stat | Majoritar de stat | Majoritar privat | Autohton integral privat | Integral privat cu capital mixt | Publică de interes local | Total |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 |

Sursa: raportarile statistice ale agentilor de salubritate si administratiei locale

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare in judetul Mures

| Anul | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 61 | 57 | 72 | 81 | 82 |
| Mediu urban | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Mediu rural | 30 | 20 | 50 | 68 | 70 |

Sursa: raportarile statistice ale agentilor de salubritate si administratiei locale

Ponderea populaţiei deservită, din totalul populaţiei în anul 2006, la nivelul judeţului Mureş este de 82 %,  în mediul urban fiind de 94 %, iar în mediul rural de 70 %.

Cantitatea de deşeuri colectată este cca 86 % din cantitatea generată, fiind de cca 354 kg/loc.an.

Dotarea agenţiilor economici de salubritate pentru colectarea deşeurilor menajere in amestec în anul 2006, la nivelul judeţului Mureş este redată în tabelul următor:

| TIP DE RECIPIENT |  |  |  | Volum total mc | Capacitatea specifică mc/locuitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pubele 0,1-0,2 mc | Containere 4-5 mc | Eurocontainere 1,1-1,2 mc | Altele |  |  |
| 11794 | 540 | 820 | 5000 | 570 830 | 0,98 |

Sursa: raportarile statistice ale agentilor de salubritate si administratiei locale

Dotarea agenţiilor economici de salubritate pentru colectarea separata a deşeurilor menajere în anul 2006, la nivelul judeţului Mureş este redată în tabelul următor:

| TIP DE RECIPIENT |  |  |  | Volum total mc | Capacitatea specifică mc/locuitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pubele 0,1-0,2 mc | Containere 4-5 mc | Eurocontainere 1,1-1,2 mc | Clopote din fibra de sticla |  |  |
| - | 10 | - | - | 40 | 0.0026 |

Sursa: - raportarile statistice ale agentilor de salubritate si administratiei locale

Colectarea separata se face in puncte de colectare pentru hartie-carton si mase plastice (PET-uri).

Dotarea agenţiilor economici de salubritate pentru transportul deşeurilor menajere in amestec în anul 2006, la nivelul judeţului Mureş este redată în tabelul următor:

| TIPUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT |  |  |  |  | Total mijloace de transport |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autogunoieră Compactoare 6-20 mc | Autotransportor Containere 4-8 mc | Tractor cu remorcă 6 mc | Autocamioane Basculante 8-12 mc | Altele | Nr. | Capacitatea medie totală mc |
| 20 | 17 | 8 | 4 | 2 | 51 | 495 |

Sursa: - raportarile statistice ale agentilor de salubritate si administratiei locale

Statii de transfer

In judeţul Mureş nu există staţii de transfer pentru deşeurile municipale.

- Mentiune:

- La nivelul judeţului Mureş sunt în curs de realizare următoarele statii de transfer:

- a)  Proiecte PHARE CES 2003:

    - Reghin – Gestionarea deşeurilor menajere in municipiul Reghin, inclusiv realizarea unei statii de transfer;

- b)  Proiecte Phare CES 2005 – Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor):

- Tîrnăveni  –  staţie transfer deşeuri menajere;

- Rîciu – staţie transfer deşeuri menajere pentru zona de câmpie a judeţului Mureş;

- c)  Platforme pentru depozitare temporară deşeuri (finanţare prin OG 7/2006)

- Bălăuşeri – înfiinţarea unei platforme pentru deşeuri menajere cu depozitare temporară (va deservi 7 unităţi administrativ teritoriale)

2.2.3. Valorificarea si tratarea deşeurilor

Sortarea deseurilor municipale

In judetul Mures nu exista statii de tratare mecanica (sortare).

Valorificarea deşeurilor municipale

In judeţul Mureş colectarea in vederea prelucrarii a deşeurilor valorificabile se fac prin unităţi tip Remat.

Agentii economici tip REMAT realizeaza o colectare deseurilor in vederea reciclarii si o prelucrare mecanica primara a lor. Prelucrarea deseurilor colectate consta in sortarea manuala pe grupe de materiale, dezmembrare, maruntire, presare, balotare si transportul lor la agentii economici care fac efectiv reciclarea deseurilor.

Echipamentele utilizate sunt prese hidraulice, având capacitatea proiectată de 200 sau 400 kg/h. In anul 2006 agentii economici autorizaţi detineau 10 prese de balotat.

Compostarea deseurilor biodegradabile

Pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor biodegradabile, legislatia in domeniu prevede ca acestea să fie colectate separat la sursă şi apoi să fie compostate în instalaţii de compostare. In acest mod, cantitatea de deşeuri depozitată va fi mult redusă (cantitatea  de deşeuri biodegradabile depozitată in anul 2016 va trebui să ajungă pană la 65% faţa de cea generată in anul 2005 ).

Pentru colectarea separatǎ a deşeurilor biodegradabile trebuie asiguraţi recipienţi speciali. Pentru cantitǎţi mici vor fi distribuiţi saci, iar pentru cantitǎţi mai mari vor fi distribuite containere speciale. Acestea vor fi amplasate astfel incât sa se evite poluarea factorilor de mediu şi sǎnǎtatea populaţiei din zonǎ.

Soluţiile de recuperare şi reciclare pentru deşeuri biodegradabile sunt :

- compostarea ( fermentarea aerobǎ)

- descompunerea anaerobǎ cu producerea şi colectarea de biogaz.

Deşeurile biodegradabile sunt reprezentate atât de fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale cât şi de fracţia de deşeuri de hârtie şi carton din deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ şi industrie colectate selectiv. Deşeurile de hârtie şi carton sunt deşeuri biodegradabile şi contribuie la atingerea ţintei de reducere a biodegradabilului. Este însă indicată reciclarea deşeurilor de hârtie şi carton, nu introducerea acestora în materialul de compostat. Pentru compostare sunt utilizate acele fracţii biodegradabile care sunt uşor de colectat separat, adică deşeurile din grădini şi parcuri, deşeurile din pieţe, şi nămolurile de la staţiile de epurare. Partea organică compostabilă din deşeurile menajere este reprezentată de deşeurile din gradină, livadă, gradina de legume, deşeuri alimentare (exclusiv carne şi oase) precum şi alte deşeuri de hârtie de calitate foarte proastă.

Tratare mecano-biologica

In judetul Mures nu exista statii de tratare mecano-biologica

Tratarea termică

Pe teritoriul judeţului Mureş nu există instalatii de tratare termica a desurilor.

2.2.4.Eliminarea deşeurilor

Eliminarea deşeurilor colectate se face în depozite de deşeuri mixte, amenajate în fiecare localitate a judeţului.

Cantitatea reală de deşeuri generate nu se cunoaşte cu exactitate din lipsa sistemelor de cântărire. Cifrele raportate sunt estimarea volumetrică a cantitătilor de deşeuri generate. De aceea, evidenţa şi raportarea activităţilor de gestiune a deşeurilor este doar parţial oglinda situaţiei existente.

În tabelele de mai jos este prezentata capacitatea proiectata, capacitatea disponibila a fiecarui depozit în anul 2006 precum si  anul prevazut pentru sistarea activitatii, precum si suprafata totala estimata a fi afectata la momentul sistarii depozitarii.

Depozite conforme

| Locaţia | Capacitate proiectata (m3) | Capaciatate disponibila (m3) | An sistare activitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit de deseuri nepericuloase Sighisoara | 345 200 | 94 960 | 2019 |

Sursa: raportari statistice ale agentilor de salubritate

Depozite neconforme

| Localţia | Capacitate proiectata (m3) | Capaciatate disponibila (m3) | An sistare activitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Depozit de deseuri nepericuloase Targu-Mures | 3 300 000 | 276 000 | 2009 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Reghin | 325 000 | 15 000 | 2009 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Iernut | 200 000 | 5 800 | 2008 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Ludus | 100 000 | 19 990 | 2007 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Tarnaveni | 281 000 | - | 2008 (s-a sistat depozitarea in 2006) |
| Depozit de deseuri nepericuloase Sovata | 756 000 | 18 500 | 2008 |

Sursa: raportari statistice ale agentilor de salubritate

Evolutia cantitatilor de deseuri depozitate pe depozite conforme

| Locaţia | Cantitati de deseuri depozitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 (t/an) | 2004 (t/an) | 2005 (t/an) | 2006 (t/an) |
| Depozit de deseuri nepericuloase Sighisoara | 33063 | 27438 | 36192 | 31031 |

Evolutia cantitatilor de deseuri depozitate pe depozite neconforme

| Locaţia | Cantitati de deseuri depozitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 (t/an) | 2004 (t/an) | 2005 (t/an) | 2006 (t/an) |
| Depozit de deseuri nepericuloase Targu-Mures | 142566 | 152091 | 117348 | 115466 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Reghin | 18680 | 15032 | 18428 | 16003 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Iernut | 3358 | 1994 | 1116 | 1099 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Ludus | 8400 | 6921 | 6606 | 6513 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Tarnaveni | 7862 | 19498 | 10257 | 10613 |
| Depozit de deseuri nepericuloase Sovata | 8492 | 3194 | 4197 | 7048 |

In judeţul Mureş funcţionează 6 depozite de deşeuri municipale şi asimilabile, având suprafaţa de 15 ha şi 9 depozite de deşeuri de producţie având o suprafaţă ocupată de 62 ha.

Pe teritoriul judeţului Mureş nu exista un depozit de deşeuri periculoase, practicile utilizate până în prezent prezentând un risc mare pentru poluarea solului, a apelor de suprafaţă şi a celor subterane.

Din cele 6 depozite de deşeuri nepericuloase pentru depozitatarea deşeurilor municipale, doar un depozit este ecologic, fiind construit în conformitate cu legile în vigoare-Depozitul de la Sighişoara, avand o suprafata de 3 ha si o capacitate proiectata de 374000 mc. Acest depozit are proiectate trei celule, din care în prezent, este executată şi utilizată o singură celulă.  Până la atingerea parametrilor de depozitare proiectaţi (374000 mc), la depozitul Sighişoara mai pot fi executate încă una sau două celule de depozitare.

Pentru colectarea deşeurilor municipale  se folosesc containe sau europubele.

Ridicarea containerelor sau europubelelor se face în general de 2-3 ori pe săptămână pentru asociiaţiile de locatari, o dată pe săptămână pentru locuinţele individuale, iar pentru societăţile comerciale la cerere. Primăvara şi toamna se fac acţiuni sezoniere de curăţenie.

În acest subcapitol se va prezenta modul de eliminare a deşeurilor municipale, furnizându-se date privind depozitele existente pentru eliminarea deşeurilor municipale   şi a cantităţilor  depozitate anual.

Evoluţia cantităţilor de deşeuri depozitate este readată in tabelul următor:

| CANTITATEA DE DEŞEURI DEPOZITATĂ |  |  |  |  | Capacitatea disponibilă în anul 2006 (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul 2001 (t/an) | Anul 2002 (t/an) | Anul 2003 (t/an) | Anul 2004 (t/an) | Anul 2005 (t/an) |  |
| 183440 | 179310 | 223868 | 177653 | 177975 | 747 300 |

Fluxul actual al deşeurilor pentru judeţul Mureş – anul 2005

Cantitatea totală de deşeuri generată 206 173 t

↓

| Cantitatea totală de deşeuri colectată 177 957 t |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cantitatea de deşeuri colectată în amestec – 176 855 t |  | Cantitatea de deşeuri colectată separate – 1102 t |

↓

Statie de sortare 0 t

| Tratare termică 0 t ( Incinerare sau coincinerare) |  | Tratare mecano-biologică 0 t |  | Reciclare 1102 t - hârtie : 40 t - plastic : 41 t - sticlă: 5 t - metale: 479 t -biodegradabil 500 t - altele 37 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Depozitare 176 855 t

III. OBIECTIVE SI TINTE JUDETENE DE GESTIONARE A DESEURILOR

Pentru a asigura realizarea unui progres real, viitorul sistem de gestionare a deseurilor trebuie sa indeplineasca o serie de obiective strategice corelate cu cerintele europene. Obiectivele strategice propuse reflecta angajamentul Romaniei pentru:

- abordarea aspectelor legate de cantitatile mari de deseuri intr-o maniera care sa conduca la ruperea relatiei de proportionalitate existente intre cresterea economica si generarea de deseuri,

- recuperarea, in masura posibilitatilor, a materialelor si energiei continute in deseurile a caror generare nu se poate evita

- stabilirea unui sistem de gestionare a deseurilor, integrat geografic si tehnologic care sa includa cele mai bune tehnici / tehnologii care nu impun cheltuieli excesive,

- crearea conditiilor pentru ca deseurile sa fie colectate selectiv, reciclate / recuperate sau eliminate fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a utiliza procedee sau metode care ar putea dauna mediului.

Obiectivele generale si specifice prezentate in tabelele de mai jos constituie baza minima considerata necesara la momentul actual. Ele trebuie sa fie revizuite periodic si imbunatatite pe masura dezvoltarii sistemului de gestionare a deseurilor. Spre exemplu, in viitorii 3-5 ani va fi necesara abordarea mai larga a problemelor referitoare la gestionarea namolurilor de la epurarea apelor uzate si a celor privind deseurile de vehicule uzate, pentru a stabili obiective specifice pentru aceste doua fluxuri de deseuri. Stabilirea acestora va necesita colectarea de date suplimentare care nu sunt disponibile in prezent.

Valorile acestor indici vor fi comparate cu “tintele” prevazute pentru diferite perioade de timp in cadrul obiectivelor strategice.

La nivel de judeţ trebuie îndeplinite cel puţin ţintele regionale, care sunt în concordanţă cu cele naţionale. În cazul în care există un potenţial judeţean de depăşire a ţintelor regionale, judeţul îşi poate stabili propriile ţinte.

Ţintele în ceea ce priveşte recuperarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje şi reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate sunt stabilite în funcţie de legislaţia în vigoare şi de perioada de tranziţie propusă de România în documentul de poziţie.

De asemenea, închiderea depozitelor neconforme existente pe teritoriul judeţului Mureş sunt stabilite conform legislaţiei  în vigoare şi de perioada de tranziţie declarată  de România în documentul de poziţie.

Pentru evaluarea şi monitorizarea progreselor inregistrate în implementarea acţiunilor, vor fi utilizaţi o serie de indicatori cantitativi, precum:

- cantităţile de deşeuri generate, la nivel global şi pe sectoare de activitate;

- cantităţile de deşeuri periculoase generate;

- indicii de recuperare şi reciclare a deşeurilor, la nivel global şi pe sectoare de activitate;

- indicii de reciclare pentru diferite tipuri de materiale din deşeurile de ambalaje, din DEEE, precum şi a deşeurilor de vehicule uzate.

Obiective  generale pentru gestionarea deşeurilor:

Tabel: Obiective si tinte

| DOMENIUL | OBIECTIVE | TINTE | TERMEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Politica si cadrul legislativ | Dezvoltarea politicii judetene în vederea implementarii unui sistem integrat de gestiune a deseurilor | Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea orientarii judetene în domeniul gestiunii deseurilor si a instrumentelor de implementare a acesteia | 2009 |
|  | Cresterea eficientei de aplicare a legislatiei în domeniul gestionarii deseurilor | Prevederi legislative locale în concordanta cu prevederile PRGD | 2007-2008 |
|  |  | Cresterea importantei acordate aplicarii legislatiei si controlul | 2007-2008 |
| Aspecte institutionale si organizatorice | Adaptarea si dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric în vederea îndeplinirii cerintelor nationale si compatibilizarea cu structurile europene | Crearea conditiilor pentru eficientizarea structurilor institutionale si a sistemelor aferente activitatilor de gestionare a deseurilor | 2007-2008 |
|  |  | Întarirea capacitatii administrative si a responsabilitatii în aplicarea Legislatiei | 2007-2008 |
| Resursele umane | Asigurarea resurselor umane ca numar si pregatire profesionala | Asigurarea de personal suficient si bine pregatit profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele, atât în sectorul public, cât si în sectorul privat. | 2007-2008 |
| Finantarea sistemului de gestionare a deseurilor | Crearea si utilizarea de sisteme si mecanisme economicofinanciare pentru gestionarea deseurilor în conditiile respectarii principiilor generale, cu precadere a principiului “poluatorul plateste” | Stimularea crearii si dezvoltarii unei piete viabile de deseuri reciclabile | Permanent |
|  |  | Optimizarea utilizarii tuturor fondurilor nationale si fondurilor europene si internationale disponibile pentru cheltuieli de capital în domeniul gestionarii deseurilor | Permanent |
|  |  | Îmbunatatirea mecanismelor economico-financiare pentru gestionarea deseurilor municipale | 2007-2008 |
| Informarea si constientizarea partilor implicate | Promovarea unui sistem de informare, constientizare si motivare pentru toate partile implicate | Intensificarea comunicarii între toate partile implicate | Permanent |
|  |  | Organizarea si sustinerea de programe de educare si constientizare a populatiei, de catre toate partile implicate (autoritati publice centrale si locale, societati comerciale, ONG-uri, institutii publice etc.) | permanent |
|  |  | Elaborarea de materiale Informative | 2007-2008 |
| Date si informatii privind gestionarea deseurilor | Obtinerea de date si informatii complete si corecte, care sa corespunda cerintelor de raportare la nivel national si european | Îmbunatatirea sistemului judetean si local de colectare, prelucrare, analizare si validare a datelor si informatiilor referitoare la generarea si gestionarea deseurilor | 2007-2008 |
|  |  | Monitorizarea permanenta a cantitatilor de deseuri voluminoase colectate si a modului de gestionare | 2008 |
| Prevenirea generarii deseurilor | Maximizarea prevenirii generarii deseurilor | Promovarea si aplicarea principiului prevenirii deseurilor la producator | Permanent |
|  |  | Promovarea si aplicarea principiului prevenirii deseurilor la consumator | Permanent |
| Valorificarea potentialului util din deseuri | Exploatarea tuturor posibilitatilor de natura tehnica si economica privind valorificarea deseurilor | Dezvoltarea pietii pentru materiile prime secundare si sustinerea promovarii utilizarii produselor obtinute din materiale reciclate | permanent |
|  | Dezvoltarea activitatilor de valorificare materiala si energetica | Promovarea prioritara a valorificarii materiale în masura posibilitatilor tehnice si economice în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si mediu | Permanent |
|  |  | Promovarea valorificarii energetice prin co-incinerare si incinerare în cazul în care valorificarea materiala nu este fezabila din punct de vedere tehnico-economic. În cazul incinerarii beneficiul energetic rezultat trebuie sa fie pozitiv si sa existe posibilitatea utilizarii eficiente a energiei rezultate | Permanent |
| Colectarea si transportul deseurilor | Îmbunatatirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare si transport a deseurilor | Extinderea sistemelor de colectare a deseurilor municipale în mediul urban – arie de acoperire 100 % | 2009 |
|  |  | Extinderea sistemul de colectare a deseurilor municipale în mediu rural – arie de acoperire minim 90% | 2009 |
|  |  | Modernizarea sistemelor actuale de colectare si transport | Permanent |
|  |  | Implementarea sistemelor de colectare selectiva a materialelor valorificare astfel încât sa se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deseurile de ambalaje si deseurile biodegradabile | Permanent |
|  |  | Construirea de statii de transfer pe baza studiilor de fezabilitate si în corelatie cu anii de închidere a depozitelor existente | 2007-2013 |
| Tratarea deseurilor | Promovarea tratarii deseurilor în vederea asigurarii unui management ecologic rational | Încurajarea tratarii deseurilor în vederea valorificarii (materiale si energetice), diminuarii caracterului periculos si diminuarii cantitatii de deseuri eliminate final | permanent |
| Ambalaje si deseuri de ambalaje | Reducerea cantitatii de deseuri de ambalaje eliminate prin valorificare | Cresterea gradului de reutilizare si reciclabilitate a ambalajelor | Permanent |
|  |  | Optimizarea cantitatii de ambalaje pe produs ambalat | Permanent |
|  |  | Reciclarea a minimum 60% pentru hârtie/carton si minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj | 2008 |
|  |  | Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deseurilor de ambalaje | 2011 |
|  |  | Reciclarea a minimum 15% pentru plastic si pentru lemn, din greutatea fiecarui tip de material continut în deseurile de ambalaj | 2011 |
|  |  | Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje | 2013 |
|  |  | Reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticla si minimum 22,5% pentru plastic | 2013 |
| Deseuri biodegradabile | Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate | Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 75 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric) produsa în anul 1995 | 2010 |
|  |  | Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 | 2013 |
|  |  | Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 | 2016 |
| Deseuri din constructii si demolari | Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane | Colectarea separata a deseurilor pe deseuri periculoase si deseuri Nepericuloase | Permanent |
|  |  | Tratarea deseurilor periculoase în vederea eliminarii | Permanent |
|  |  | Crearea de capacitati de tratare si valorificare | Permanent |
|  |  | Eliminarea corespunzatoare a deseurilor care nu pot fi valorificate | Permanent |
| Namoluri de la statiile de epurare orasenesti | Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane | Prevenirea eliminarii ilegale si a deversarii în apele de suprafata | Permanent |
|  |  | Promovarea prioritara a valorificarii în agricultura în conditiile respectarii prevederilor legislative | Permanent |
|  |  | Promovarea tratarii prin presare/deshidratare în vederea co-incinerarii |  |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice | Colectare separata, reutilizare, reciclare si valorificare | Rata medie anuala de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodariile particulare de 4,00kg | 2008 |
|  |  | Tinte de valorificare conform prevederilor HG 448/2005 | 2007,2008 |
| Vehicule scoase din uz (VSU) | Reutilizarea si valorificarea componentelor | Reutilizarea si valorificarea a cel putin 75% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980;  Reutilizarea si valorificarea a cel putin 85% din masa vehiculelor fabricate dupa 1 ianuarie 1980; Reutilizarea si reciclarea a 70% din masa vehiculelor fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; Reutilizarea si reciclarea a 80% din masa vehiculelor fabricate începând cu 1 ianuarie 1980. | Începând cu 1 ianuarie 2007 |
|  |  | Pentru toate vehiculele scoase din uz, reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa vehiculelor. În acelasi timp, reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din masa vehiculelor | Începând cu 1 ianuarie 2015 |
| Deseuri voluminoase | Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane | Implementarea sistemului de colectare a deseurilor voluminoase de la populatie | Începând cu Mai 2007 |
|  |  | Valorificarea potentialului util din material si energetic deseurile voluminoase | Permanent |
| Deseuri periculoase din deseuri menajere | Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane | Implementarea unui sistem de colectare separata a deseurilor periculoase din deseurile municipale | Începând cu Mai 2007 |
|  |  | Tratarea în vederea eliminarii | Permanent |
| Eliminarea deseurilor | Eliminarea deseurilor în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul gestiunii deseurilor în scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului | Sistarea activitatii celor 6 depozite neconforme clasa "b" din zona urbana | Etapizat pâna în 2009, conform HG 349/2005 |
|  |  | Închiderea si monitorizarea post închidere a celor 6 depozite neconforme | Corelat cu calendarului de sistare a activitatii |
|  |  | Închiderea si ecologizarea tuturor spatiilor de depozitare din zona rurala | Pana la 16 iulie 2009 |
|  |  | Asigurarea capacitatilor necesare pentru eliminarea deseurilor prin promovarea cu prioritate a instalatiilor de eliminare la nivel zonal | Permanent |

IV. PROGNOZA DE GENERARE A DESEURILOR MUNICIPALE SI A DESEURILOR DE AMBALAJE

Pentru a face prognoza pentru evoluţia cantităţilor de deşeuri pentru  Planul judeţean sunt luate în calcul sceneriile cuprinse în Planul National de Gestionare  Deşeurilor pentru perioada 2003-2013. Pentru această perioadă se stabilesc obiective şi ţinte pe termen scurt, mediu şi lung. Fiecare scenariu trebuie să aibă aceeaşi bază care include evoluţia istorică a sistemului de gestionare a deşeurilor pe o perioadă de minim 5 ani.

In cadrul scenariilor se stabilesc alternative. Fiecare alternativă descrie un sistem integrat de management al deşeurilor care include anume metoda tehnică disponibilă şi aplicabilă de reciclare, tratare, respectiv de eliminare a deşeurilor.

Strategia gestionării deşeurilor în România este o componentă importantă a conceptului actual al dezvoltării durabile, fiind astfel gândită încât sa contribuie la menţinerea echilibrului ecologic atât pe plan local, cât şi pe plan regional şi naţional.

Pentru elaborarea unei stategii privind gestionarea deşeurilor menajere, în judeţul Mureş , Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş , în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş a efectuat un studiu cu privire la condiţiile existente la nivel judeţean, creându-se o bază de date cu privire la

- mărimea, topografia zonei de depozitare a deşeurilor

- tipurile, cantităţile şi originea deşeurilor ce urmează a fi eliminate

- existenţa şi starea căilor de acces pentru asigurarea unui transport cât mai eficient al deşeurilor

- zonele şi instalaţiile de sortare, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.

4.1. Factorii care influenţează gestiunea deşeurilor

Factorii care influenţează gestiunea deşeurilor în judeţul Mureş sunt generali şi specifici .

Factori generali pentru judeţul Mureş sunt:

- dezvoltarea demografică-evoluţia populaţiei

- dezvoltarea economică

- evoluţia veniturilor populaţiei, evoluţia PIB-ului

- utilzarea terenurilor ( zone rezidenţiale, zone urbane, zone rurale, zone turistice )

- caracteristicile fizice ale terenului

- caracteristicile climatice

- zone cu regim special ( zone strategice militare, zone de protecţie a resurselor de apă )

Factori specifici pentru judeţul Mureş sunt:

- aria de acoperire cu servicii de salubritate

- cantităţile de deşeuri provenite de la populaţie, precum şi cantităţile de deşeuri asimilabile provenite din industrie, sectorul economic, cele provenite din parcuri, pieţe, deşeuri stradale,

- cantităţile de nămoluri provenite de la staţiile de epurare

- cantităţile de deşeuri provenind din construcţii şi demolări

- cantităţile de deşeuri colectate separat

- compoziţia deşeurilor

4.2. Prognoza privind deseurile municipale

# Scenariu optimist

Pentru prognoza pe următorii ani, pentru judeţul Mureş s-a ales varianta – scenariul optimist.

Principalele criterii de selecţie pentru scenariul optim pentru judeţul Mureş trebuie să îndeplinească principiile dezvoltarii durabile:

a) să aiba efecte negative minime asupra mediului înconjurător,

b) să fie acceptabil din punct de vedere social,

c) să fie fezabil din punct de vedere economic.

Prezentam pe ani tinta 2007, 2010, 2013 situatia depozitarii deseurilor in judetul Mures:

Scenariu optimist ( tratare mecano-biologica + compostare)

- An tinta : 2009

| Capacitate disponibila 2007 (tone) | Puneri in functiune 2007- 2009 (tone) | Total capacitate disponibila (tone) | Deseuri eliminate 2007 – 2009 (tone) | Disponibil 2010 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 605.000 | 2009 Ungheni – 840.000 | 1 445.000 | 540 000 | 905 000 |

- An tinta : 2010

| Capacitate disponibila 2010 (tone) | Puneri in functiune 2010 (tone) | Total capacitate disponibila (tone) | Deseuri eliminate 2008 – 2010 (tone) | Disponibil 2010 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 905.000 |  | 354 000 |  | 551 000 |

| Statii de compostare | Tratare mecano-biologica | Capacitate proiectata (tone) |
| --- | --- | --- |
| Sighisoara |  | 10.000 |
|  | Ungheni | 50.000 |

- An tinta : 2013

| Capacitate disponibila 2010 (tone) | Puneri in functiune 2010 - 2013 (tone) | Total capacitate disponibila (tone) | Deseuri eliminate 2010 – 2013 (tone) | Disponibil 2014 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 551.000 |  | 551 000 | 525 000 | 26 000 |

| Statii de compostare | Tratare mecano-biologica | Capacitate proiectata (tone) |
| --- | --- | --- |
| Sighisoara, Sovata, Sarmasu |  | 15.000 |
|  | Ungheni, Reghin, Tarnaveni, Ludus, Sovata | 30.000 |

4.3 Prognoza privind generarea deşeurilor biodegradabile municipale

Pentru deşeurile biodegradabile în vederea atingerii ţintelor pe termen scurt cu eforturi tehnice şi investiţionale minime trebuie să ne concentrăm asupra acelor cantităţi de deşeuri care pot fi uşor transferate în noul sistem de gestionare a deşeurilor – de exemplu:  pentru reducereea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate se pot utiliza cantităţile de deşeuri colectate separat din parcuri şi grădini, pieţe şi nămolurile rezultate în staţiile de epurare in instalatiile de compostare.

Deşeurile biodegradabile sunt reprezentate atât de fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale cât şi de fracţia de deşeuri de hârtie şi carton din deşeurile municipale şi asimilabile din comerţ şi industrie colectate selectiv. Deşeurile de hârtie şi carton sunt deşeuri biodegradabile şi contribuie la atingerea ţintei de reducere a biodegradabilului. Este însă indicată reciclarea deşeurilor de hârtie şi carton, nu introducerea acestora în materialul de compostat. Pentru compostare sunt utilizate acele fracţii biodegradabile care sunt uşor de colectat separat, adică deşeurile din grădini şi parcuri, deşeurile din pieţe, şi nămolurile de la staţiile de epurare. Partea organică compostabilă din deşeurile menajere este reprezentată de deşeurile din gradină, livadă, gradina de legume, deşeuri alimentare (exclusiv carne şi oase) precum şi alte deşeuri de hârtie de calitate foarte proastă. Refuzul în cazul compostării poate varia între 3% si 5 % dacă colectarea este bună din punct de vedere calitativ. In cazul în care ţintele nu pot fi atinse cu cantităţile de deşeuri colectate separat se recurge la completarea cantităţilor necesare atingerii ţintelor cu deşeuri colectate de la populaţie. Pentru aceasta este necesară planificarea unui sistem de colectare a deşeurilor pe cel puţin două fracţii: biodegradabil şi restul.

In ceea priveşte tratarea deşeurilor biodegradabile în vederea reducerii cantităţii depozitate, alternativa analizată propune atingerea ţintelor prin trei tehnologii: recuperare prin reciclare (în cazul hârtiei biodegradabile), compostare şi tratare mecano-biologică. Daca în cazul recuperării, există în zona faciltăţi de recuperare precum şi potenţial de extindere a capacităţilor acestora, pentru celelalte două tehnologii a fost necesar să se propună noi facilităţi.

In acest sens, s-a analizat pe baza datelor de intrare necesarul de cantităţi de deşeuri biodegradabile şi zonele din care acestea pot fi colectate, precum şi zonele cu cantităţi relevante de deşeuri biodegradabile.

In propunerile privind localizarea facilităţilor de compostare şi tratare mecano-biologică, s-a ţinut cont de creşterea cantităţii generate de deşeuri in regiune (creşterea indicelui de generare a deşeurilor menajere), creşterea ariei de acoperire cu servicii de salubritate, precum şi procentul de colectare de deseuri care pot fi tratate. De asemenea, s-a avut în vedere posibilitatea extinderii capacităţilor propuse, astfel incât investiţiile noi ulterioare necesare sa fie minime.

Pentru stabilirea locaţiilor în cazul compostării, s-au ales zone în care există un potenţial de generare de deşeuri biodegradabile considerabil.

In propunerile privind capacitatile facilitatilor de compostare si tratare mecano-biologica la nivelul fiecarui judet,  s-a tinut cont de cresterea cantitatii generate de deseuri in judete, (cresterea indicelui de generare a deseurilor menajere), cresterea ariei de acoperire cu servicii de salubritate, precum si de procentul de succes (procentul de colectare de deseuri care pot fi tratate). De asemenea, s-a avut in vedere posibilitatea extinderii capacitatilor propuse, astfel incat investitiile noi ulterioare necesare sa fie minime, de asemenea tinandu-se cont de principiul costurilor unitare reduse in cazul capacitatilor mai mari.

Facilitati propuse pentru compostare – zonele, locatiile si capacitatile vor fi stabilite in faza de proiectare: Sighisoara, Sovata, Sarmas

# Propuneri de alternative tehnice

| Ani tinta | Alternativa tehnica |  | Capacitate t/an | Alternative tehnice (nr. facilitati x capacitate) Variante | Facilitati propuse JUDET | Capacitati facilitati (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Compostare |  | 10 000 | -compostare -compostare in ferme individuale | Mures | 10.000 |
|  | Tratare mecano-biologica |  | 40 000 |  | Mures | 50.000 |
| Total 2010 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |
| 2013 |  | Compostare | 13 400 |  | Mures ## TOTAL | 10.000+ 5.000 15.000 |
|  |  | Tratare mecano-biologica | 15 000 | Extinderi de capacitate 30 000 | Targu Mures | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | 30.000 |
| Total |  |  |  |  |  | 105.000 |

Cantitatile de compostare prevazute in tabel sunt minime pentru atingerea tintelor de reducere a deseurilor biodegradabile ce vor fi depozitate.Daca exista posibilitati si facilitati de compostare aceste cantitati pot fi depasite. Locatiile vor fi analizate ulterior in functie de solicitari si de posibilitatile de tratare si eliminire a biodegradabilului.

Eliminarea deseurilor

In perioada 2007 – 2009, conform HG 349/2005 in judetul Mures se vor inchide 6 depozite de deseuri neconforme.

| Localizare depozite inchise | Suprafata ocupata (ha) | An inchidere depozit | Numar depozite inchise |
| --- | --- | --- | --- |
| Ludus | 0.5 | 2007 | 1 |
| Sovata, Tarnaveni, Iernut | 3.86 | 2008 | 3 |
| Reghin, Tirgu –Mures | 10.8 | 2009 | 2 |

Tabel: Depozite neconforme clasa “b” din zona urbană  care se conformează cerinţelor	 H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor  pâna la 31decembrie 2006

| Localizare depozite care se conformează cerinţelor hotărâri | Necesar pentru conformare |
| --- | --- |
| Sighişoara | - Nu necesită investiţii majore pentru conformare, ci numai îmbunătăţirea activităţilor de operare şi monitorizare - Până la atingerea parametrilor de depozitare proiectaţi (374000 mc), la depozitul Sighişoara mai pot fi executate încă una sau două celule de depozitare. |

In judetul Mures exista un singur depozit ecologic in functiune (Depozitul ecologic  Sighisoara), precum si un depozit ecologic in curs de realizare (Depozitul ecologic Ungheni).  Sunt prevazute a se realiza 10 statii de transfer.

Statii de transfer necesar a fi puse in functiune

Tabel: Statii de transfer propuse in perioada 2010 – 2013

| Nr. statii de transfer necesar a fi puse in functiune | Locatia propusa, nu este definitiva urmand a fi reanalizata in faza de proiectare | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 10 | Zonele: Ludus; Tarnaveni ; Iernut ; Reghin ; Sovata ; Acatari ; Sangeorgiu de Mures ; Raciu ; Balauseri; Zona Nord a judetului | Reghin ; Acatari In executie |

Planificarea noilor depozite  tine cont :

- de  centrul de generare a deseurilor  din aglomerarile urbane  in vederea minimizarii distantelor de transport.

- de  depozitele neconforme care trebuiesc inchise, conform HG 349/ 2005 Anexa nr. 5, pe ani de inchidere;

- de cantitatea de deseuri care urmeaza a fi colectata, din scenariul optimist in perioada 2003 – 2013  .

  - Prognoza deseurilor de ambalaje

Deseurile de ambalaje se regasesc in procent important in cantitatea de deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, etc. colectate selectiv. Pentru evidenţierea cantităţilor de deşeuri de ambalaje din cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile din comert, industrie, etc.colectate selectiv sau făcut estimări pentru fiecare tip de material de ambalaj. Din aceste cantităţi disponibile s-au estimat cantităţile posibil de tratat în funcţie de potenţialul de tratare existent în judeţ.

In judeţ există facilităţi de reciclare pentru deşeurile de ambalaje din  sticlă şi metal, iar la nivel de regiune există posibilitatea reciclării şi a deşeurilor de hârtie.

Pentru evidenţierea cantităţilor de deşeuri de ambalaje din cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile din comert, industrie, etc.colectate selectiv sau făcut estimări pentru fiecare tip de material de ambalaj. Din aceste cantităţi disponibile s-au estimat cantităţile posibil de tratat în funcţie de potenţialul de tratare existent în judeţ.

In judeţ există facilităţi de reciclare pentru deşeurile de ambalaje din  sticlă şi metal, iar la nivel de regiune există posibilitatea reciclării şi a deşeurilor de hârtie.Deşeurile de ambalaje se regăsesc în procent important în cantitatea de deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, etc. colectate selectiv.

În tabelul următor sunt redate cantităţile de ambalaje existente în baza de date pentru perioada 2004-2005 :

| Ambalaje corespunzatoare produselor ambalate introduse pe piata interna |  | # 2004 | # 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| STICLA | # TOTAL din care | # 19065 | # 209.35 |
|  | # reutilizabile | # 155.48 |  |
| PLASTIC | # TOTAL din care | # 5859.61 | # 6167.292 |
|  | # reutilizabile | # 26.7 | # 3422.84 |
| # HARTIE SI CARTON | # TOTAL din care | # 2428.814 | # 2961.711 |
|  | # reutilizabile | # 16.19 |  |
| METAL | # TOTAL din care | # 1074.9 | # 1019.72 |
|  | # reutilizabile | # 115.81 |  |
| LEMN | # TOTAL din care | # 5761.3 | # 3834.46 |
|  | # reutilizabile | # 1661.79 | # 85.93 |
| ALTELE | # TOTAL din care | # 7.05 | # 2215.19 |
|  | # reutilizabile |  |  |

Deşeuri  de ambalaje valorificate :

| # Deseuri de ambalaje proprii valorificate prin mijloace proprii sau incredintate spre valorificare | # 2004 | # 2005 |
| --- | --- | --- |
| # Sticla | # 18938 | # 15201.74 |
| # Plastic | # 1504.91 | # 7895.83 |
| # Hartie si carton | # 4775.94 | # 10188.136 |
| # Metal | # 1377.6 | # 727.11 |
| # Lemn | # 165.42 | # 3732.92 |
| # Altele | # 191.45 | # 59.2 |

Din punct de vedere legal obligatia atingerii tintelor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje apartine tuturor agentilor economici care importa, produc si/sau pun piata ambalaje si produse ambalate.

Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje s-a realizat pe baza variaţiei anuale a cantităţii de deşeuri de ambalaje generate şi ţinand seama de:

- Ponderea deseurilor de ambalaje in functie de sursa de generare

- Structura deseurilor de ambalaje

- Structura deseurilor de ambalaje de la populatie

Ponderea deseurilor de ambalaje in functie de sursa de generare

Deseurile de ambalaje (cod 15.01 din Lista europeana a deşeurilor) pot proveni atât de la populaţie, regăsindu-se in deşeurile menajere, precum şi din activităţile industriale, comerciale si de la institutii. Ponderea in functie de provenienta se determina pe baza datelor din baza de date privind ambalajele si deseurile de ambalaje si tinand seama de specificul regiunii.

Conform datelor din baza de date privind ambalajele si deseurile de ambalaje si a datelor statistice din tarilor europene cu o dezvoltare economica mai apropiata de cea a Romaniei, la nivelul anului 2006 s-a estimat că 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.

Conform Metodologiei ,pentru elaborare PJGD, ponderea deşeurilor de ambalaje în funcţie de sursa de generare (%), pentru PJGD elaborat în 2007 – 2008 se estimează a fi de:

- 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.

- 60 % de la populaţie

Structura deşeurilor de ambalaje

Structura pe tip de material a deşeurilor de ambalaje generate se consideră a fi aceeaşi cu structura pe tip de material a ambalajelor introduse pe piaţă.

Aceste date se obtin din baza de date privind ambalajele si deseurile de ambalaje, gestionata de ANPM. .

În lipsa unor astfel de prognoze, se consideră structura deşeurilor de ambalaje ca fiind constantă pentru întreaga perioadă de prognoză.

Pentru PJGD elaborat în 2007 – 2008 prognoza structurii pe tip de material a fost stabilită de ANPM, pe baza datelor din baza de date ANPM, din anul 2005 . Structura este următoarea:

- Hârtie şi carton 23,6 %;

- Plastic 29,0 %;

- Sticla 21,8 %;

- Metale 9,00 %;

- Lemn 12,00 %.

Structura deseurilor de ambalaje de la populatie se determina pe baza compozitiei deseurilor menajere la nivelul judeţului. Compozitia deseurilor menajere trebuie sa reflecte ponderea materialelor de deseuri de ambalaje in deseurile menajere. Se recomanda ca aceasta compozitie sa fie determinata din masuratori. Deoarece nu există date la nivel judeţean, se

vor folosi datele indicate de ANPM.

Incepând cu anul 2008, este necesar a se stabilii compoziţia deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere prin măsurători.

Prognoza privind cantitatea de deşeuri de ambalaje generate

Prognoza privind cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate se calculeaza in functie de variatia anuala a cantitatii stabilita.

Prognoza generării deşeurilor de ambalaje s-a realizat considerând o creştere anuală de :

- 10 % pentru anul -2006,

- 7 % pentru perioada 2007-2009

- 5 % pentru 2010-2013.

Tabel  Prognoza privind generarea deşeurilor de ambalaje

|  | Crestere de 10% /an |  |  | Crestere de7 % /an |  |  | Crestere de 5%/ an |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jud. Mures | 34197 | 37616 | 41377 | 44274 | 47374 | 50690 | 53225 | 55887 | 58680 | 61600 |

În vederea stabilirii măsurilor de implementare este necesar să se cunoască cantitatea de deşeuri de ambalaje în funcţie de sursele de generare, şi anume :

- deşeuri de ambalaje provenite de la populaţie

- deşeuri de ambalaje provenite de la industrie, comerţ şi instituţii

Conform datelor din baza de date privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi a datelor statistice ale ţărilor europene cu o dezvoltare economică  mai apropiată de cea a României, 60 % din cantitatea de deşeuri de ambalaje provine de la populaţie şi 40 % de la industrie, comerţ şi instituţii.

În anul 2003 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti a realizat la solicitarea Asociaţiei Române de Ambalaje şi Mediu un studiu privind ponderea deşeurilor de ambalaje din deşeurile menajere.

Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje de la populatie

|  | Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Total | 20519 | 22570 | 24826 | 26560 | 28400 | 30410 | 31900 | 33530 | 35200 | 36960 |
| Hârtie şi carton | 4535 | 4988 | 5486 | 5870 | 6276 | 6721 | 7050 | 7410 | 7779 | 8168 |
| Plastic | 9955 | 10951 | 12045 | 12887 | 13779 | 14755 | 15477 | 16269 | 17079 | 17933 |
| Sticla | 4204 | 4625 | 5087 | 5442 | 5819 | 6234 | 6540 | 6874 | 7216 | 7577 |
| Metale | 1824 | 2009 | 2210 | 2364 | 2528 | 2706 | 2839 | 2984 | 3133 | 3289 |
| Lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje din industrie, comerţ şi instituţii

|  | Cantitate de deşeuri de ambalaje (tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Total | 13678 | 15046 | 16551 | 17714 | 18974 | 20280 | 21325 | 22357 | 23480 | 24640 |
| Hârtie şi carton | 3023 | 3325 | 3658 | 3915 | 4193 | 4482 | 4713 | 4499 | 5189 | 5445 |
| Plastic | 6637 | 7300 | 8030 | 8595 | 9206 | 9840 | 10347 | 10847 | 11392 | 11955 |
| Sticla | 2804 | 3084 | 3393 | 3631 | 3890 | 4157 | 4372 | 4583 | 4813 | 5051 |
| Metale | 1217 | 1339 | 1473 | 1577 | 1689 | 1805 | 1898 | 1990 | 2090 | 2193 |
| Lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.5 Cuantificarea tintelor privind deseurile biodegradabile municipale si

deseurile de ambalaje

4.5.1 Cuantificarea tintelor privind deseurile biodegradabile municipale

Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor prevede ca statele membre care in anul 1995 ori un an anterior pentru care exista date standardizate EUROSTAT au depozitat mai mult de 80 % din cantitatea colectata de deseuri municipale pot amana atingerea tintelor prevazute la paragrafele (a), (b) si (c) ale art. 5 (2) cu o perioada care nu trebuie sa depaseasca patru ani.

In Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor se mentioneaza ca Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru indeplinirea tintelor de reducere a deseurilor biodegradabile municipale depozitate. Pentru indeplinirea tintelor prevazute la art. 5(2) lit.a si b din Directiva, Romania va aplica prevederile parag. 3 al art. 5(2) privind posibilitatea amanarii realizarii tintelor prin acordarea unor perioade de gratie de 4 ani, pana la 16 iulie 2010 si respectiv pana la 16 iulie 2013. Cea de-a treia tinta va fi atinsa la termenul prevazut in Directiva, respectiv 16 iulie 2016.

Astfel, tintele nationale privind deseurile biodegradabile municipale sunt urmatoarele:

- 16 iulie 2010 - Cantitatea depozitata trebuie sa se reduca la 75 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa in anul 1995;

- 16 iulie 2013 - Cantitatea depozitata trebuie sa se reduca la 50 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa in anul 1995;

- 16 iulie 2016 - Cantitatea depozitata trebuie sa se reduca la 35 din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa in anul 1995

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deseurilor cantitatea totala de deseuri biodegradabile generata in Romania in anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone.

Deoarece la nivel judeţean nu se cunoaşte cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale generate in anul 1995, aceasta se calculează pe baza populaţiei existente la nivel naţional şi judeţean in anul 1995

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea deşeurilor cantitatea totală de deşeuri biodegradabile generată în România în anul 1995 a fost de 4,8 milioane tone, din care 557.400 tone în Regiunea 7 Centru şi 128 200  tone în judeţul Mureş.

Mod de calcul:

- populaţia Romaniei în 1995  era de 22 680 951 locuitori

- populaţia judeţului Mureş în 1995 era de  605 773 locuitori

- cantitatea de deşeuri biodegradabile 4 800 000 tone municipale generate în Romania în 1995

- Cantitatea de deşeuri biodegradabile 605 773 x 4 800 000 tone / 22 680 951 loc. municipale generate în judeţ, în 1995 = 128 200 tone deşeu biodegradabil

În tabelul de mai jos se prezintă cantităţile de deşeuri biodegradabile municipale ce  trebuie reduse la depozitare în anii 2010, 2013, conform celor prezentate anterior.

Cuantificarea ţintelor care reprezintă cantitatea maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată, se realizează pe baza cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995.

Mod de calcul:

- Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale generate în anul 1995  – 128 200 t

- Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitat_ (tone) în anul 2010 trebuie să se reducă la 75 % din cantitatea produsă în 1995, deci :

128 200 t x 75 / 100 = 96 150 tone

- Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitat_ (tone) în anul 2013 trebuie să se reducă la 50 % din cantitatea produsă în 1995, deci :

128 200 t x 50 / 100 = 64 100 tone

Tabel   Cuantificarea ţintelor privind deşeurile biodegradabile municipale

|  | 1995 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cantitate generată de deşeuri biodegradabile municipale (tone) | 128 200 | 122 810 | 120 800 |
| 2. Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile municipale care poate fi depozitată (tone) |  | 96 150 | 64 100 |
| 3. Cantitate de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă de la depozitare ( 3 = 1 – 2) (tone) |  | 26 660 | 56700 |

4.5.2 Cuantificarea ţintelor privind deşeurile de ambalaje

România a obţinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. (1) al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC,cu excepţia ‚ţintelor de reciclare pentru hârtie şi carton şi metale.

Tratatul de aderare a Romaniei prevede urmatoarele:

- Romania este obligata sa atinga obiectivul global de recuperare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2011 in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 32% din masa la 31 decembrie 2006, 34% in anul 2007, 40% in anul 2008, 45% in anul 2009 si 48% in anul 2010.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul global de recuperare sau incinerare in instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2013 in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 53% din masa in anul 2011 si 57% in anul 2012.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie 2011 in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 8% din masa la 31 decembrie 2006, 10% in anul 2007, 11% in anul 2008, 12% in anul 2009 si 14% in anul 2010.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 2013 in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 26% din masa la 31 decembrie 2006, 28% in anul 2007, 33% in anul 2008, 38% in anul 2009, 42% in anul 2010, 46% in anul 2011 si 50% in anul 2012.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 2013, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 21% din masa la 31 decembrie 2006, 22% in anul 2007, 32% in anul 2008, 38% in anul 2009, 44% in anul 2010, 48% in anul 2011 si 54% in anul 2012.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul de reciclare a plasticului, luand in considerare exclusiv materialul reciclat sub forma de plastic, la 31 decembrie 2013, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 16% din masa in anul 2011 si 18% in anul 2012.

- Romania este obligata sa atinga obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie 2011, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 4% din masa la 31 decembrie 2006, 5% in anul 2007, 7% in anul 2008, 9% in anul 2009 si 12% in anul 2010. Pentru obiectivul de reciclare a deseurilor de hartie, carton si metale Romania nu a solicitat perioada de tranzitie, urmand sa atinga aceste obiecteve la termenele stabilite de directiva, si anume:

- la 31 decembrie 2008 - reciclare hartie si carton 60 %;

- la 31 decembrie 2008 - reciclare metale 50 %.

Tintele privind deseurile de ambalaje se raporteaza la cantitatea de deseuri de ambalaje generate in anul respectiv si se impart in trei categorii:

- Tinte de reciclare pentru fiecare tip de material de ambalaj;

- Tinte globale de reciclare;

- Tinte globale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

Tintele de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje stabilite la nivel judeţean  rebuie sa fie cel putin egale cu tintele stabilite prin Tratatul de aderare a Romaniei, respective prin legislatie. In HG 621/2005 cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea ambalajelor reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje sunt definite astfel:

Reciclarea deseurilor de ambalaje reprezinta operatiunea de reprelucrare intr-un procese productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite in scopul initial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude recuperarea de energie”;

Valorificare reprezinta orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje, prevazuta in anexa nr. II B la O UG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001” modificata si competata prin OUG 61/2006, apobata cu modificari si completari prin Legea 27/2007.

Astfel, valorificarea include atat reciclarea, cat si valorificarea energetica.

Cuantificarea tintelor privind ambalajele se calculeaza pe baza prognozei de generare a deseurilor de ambalaje si a tintelor de reciclare/valorificare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate obiectivele privind reciclarea şi valorificarea sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie conform tratatului de aderare a României.

Pentru obiectivele de reciclare referitoare la hârtie şi carton şi metale, România nu a cerut perioada de derogare.

Ţintele privind deşeurile de ambalaje se raportează la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate în anul respectiv.

Tabel   Ţinte de reciclare/valorificare privind deşeurile de ambalaje

|  | Ţinte de reciclare/valorificare (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hârtie şi carton | 53.8 | 55,7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Plastic | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22,5 |
| Sticlă | 21 | 22 | 32 | 38 | 44 | 48 | 54 | 60 |
| Metale | 37,8 | 39,2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lemn | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Total reciclare (valorificare materială) | 26 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 |
| Total valorificare (val.materială + energetică) | 32 | 34 | 40 | 45 | 48 | 53 | 57 | 60 |

Pe baza cantităţilor de deşeuri de ambalaje pe tip de material prognozate ce se vor genera se cuantifică ţintele de reciclare şi valorificare.

Tabel   Cuantificarea tintelor privind deşeurile de ambalaje pe tip de material

|  | Cantitate de deseuri de ambalaje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hârtie şi carton | 5486 | 5450 | 6282 | 6722 | 7057 | 7411 | 7781 | 8168 |
| Plastic | 1605 | 2148 | 2528 | 2952 | 3615 | 4339 | 5125 | 6725 |
| Sticlă | 1780 | 1997 | 3107 | 3948 | 4800 | 5499 | 6496 | 7576 |
| Metale | 1392 | 1545 | 2108 | 2255 | 2487 | 2487 | 2611 | 2741 |
| Lemn | 165 | 221 | 331 | 456 | 532 | 558 | 880 | 924 |

V.   FLUXURI SPECIFICE DE DESEURI

5.1.Gestionarea deseurilor periculoase din deseuri menajere

Deseurile menajere periculoase ( DMP ) sunt definite ca acele deseuri care ar putea sa accentueze proprietatile periculoase ale deseurilor solide municipale, atunci cand sunt depozitate, incinerate sau convertite in compost.

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substantele de conservare a lemnului, bateriile, cosmeticele si unele dintre substantele casnice de curatat sunt exemple de produse care pot contine solventi, produsi petrolieri, metale grele sau substante toxice chimice. Atunci cand aceste produse sunt aruncate la gunoi sau varsate in canalizare, contamineaza mediul.

In categoria DMP se regasesc materiale cum sunt substantele de curatenie, diluanti pentru vopsele, uleiuri de motor, benzina, pesticide. DMP pot pune in pericol sanatatea oamenilor sau mediul daca nu sunt eliminate in mod corespunzator. DMP sunt o amenintare intrucat prezinta una sau mai multe din proprietatile de mai jos:

- Toxice: Materiale toxice, cum sunt pesticidele sau medicamentele expirate. Daca

sunt ingerate, inhalate sau absorbite prin piele, pot vatama diverse organe interne.

Unele materiale toxice pot fi cancerigene.

- Corozive: Materiale cum sunt acidul din baterii sau soda. Pot dizolva alte materiale, inclusiv metalul. Materialele corozive pot cauza arsuri grave ale pielii, ochilor si ale altor tesuturi.

- Inflamabile: Materiale inflamabile cum sunt benzina sau diluantii. Se aprind foarte usor, uneori fiind necesara doar o temperatura ceva mai mare sau o mica scanteie. Materialele aprinse pot cauza arsuri grave.

- Reactive: Materiale instabile care pot exploda sau care pot produce gaze toxice in amestec cu apa sau cu alte substante (de exemplu, amestec de soda si amoniac).

In mod caracteristic, circa 1% din totalul deseurilor generate intr-o gospodarie medie sunt  deseuri periculoase. DMP tipice sunt produsele de intretinere a casei (vopsele, diluanti, adezivi), bateriile, produsele de ingrijire personala (oja de unghii, diluantul, fixativul) substante pentru curatenie, produse pentru intretinerea automobilelor (vaseline, uleiuri), pesticide, produse pentru animale de companie, ingrasaminte, substante chimice pentru piscine, benzine pentru brichete, medicamente.

Colectarea si transportul deseurilor periculoase din deseuri menajere

Deseurile menajere periculoase pot fi adesea identificate citind avertismentele de pe etichetele produselor. Daca pe eticheta apare cuvintul „pericol” sau „avertisment”, continutul este probabil DMP. „Prudenta” poate indica prezenta unui material periculos in componenta produsului. Produsele etichetate cu cuvantul de atentionare „Prudenta” pot dauna mediului daca sunt eliminate in mod necorespunzator in cantitati mari.

Tipurile de deseuri periculoase care fac obiectivul PJGD sunt urmatoarele:

| REFERINTA CED | CATEGORIE |
| --- | --- |
| 20 01 13 | Solventi |
| 20 01 14 | Acizi |
| 20 01 15 | Baze |
| 20 01 17 | Substante chimice fotografice |
| 20 01 19 | Pesticide |
| 20 01 21 | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur |
| 20 01 23 | Echipamente cu continut de clorofluorocarbonati |
| 20 01 26 | Uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate in 20 01 25 |
| 20 01 27 | Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase |
| 20 01 29 | Detergenti cu continut de substante periculoase |
| 20 01 31 | Medicamente citotoxice si citostatice |
| 20 01 33 | Baterii si acumulatori inclusi in 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati ce contin aceste baterii |
| 20 01 35 | Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate in 20 01 21 si 20 01 23, ce contin componente periculoase |
| 20 01 37 | Lemn cu continut de substante periculoase |

La momentul elaborarii PJGD, deseurile periculoase din deseurile municipale nu sunt colectate separat, prin urmare nu se cunoaşte cantitatea generată.

Estimarea cantităţii generate se poate realiza pe baza de indicatori de generare statistici din alte ţări europene, şi anume:

- 2,5 – 3 kg/ persoană / an in mediul urban;

- 1,5 - 2 kg/persoană / an in mediul rural.

Acesti indicatori de generare pot fi utilizaţi deoarece, la nivelul judeţului sau regunii, nu sunt determinaţi prin măsuratori sau inregistrări statistice, alti indicatori de generare specifici. Ei se vor determina odată cu introducerea colectarii separate a deşeurilor periculoase municipale.

Minimizarea deseurilor periculoase menajere

Aplicarea masurilor de evitare si minimizare nu necesita cheltuieli mari de investitii si pot fi de natura calitativa si cantitativa sau in functie de gradul de periculozitate a produselor achizitionate de populatie.

Din punct de vedere cantitativ si calitativ pentru minimizarea deseurilor periculoase  menajere se recomanda, de exemplu, cumpararea de acumulatori (ce pot fi reincarcati) in locul mai multor baterii.

Colectarea deseurilor municipale periculoase

Intrucat la nivelul judetului nu exista un sistem de colectare bine stabilit a deseurilor periculoase menajere ar putea fi luate in considerare urmatoarele recomandari:

- pentru inceput, o analiza a deseurilor, actiune la  care pot fi cooptati profesori din mediul universitar, studenti, prin realizarea unor lucrari pentru seminarii sau studii postuniversitare

- o planificare a colectarii deseurilor menajere periculoase prin mai multe alternative, respectiv: colectare stationara, colectare mobila sau prin comert.

Colectarea stationara consta in infiintarea unui punct de colectare deschis cu o anumita regularitate (de exemplu o zi pe saptamana) si amplasat pe langa locul de depozitare al utilajelor de deszapezire apartinand Primariei.

Colectarea mobila este recomandata a se realiza indeosebi pentru zone izolate in care oamenii nu pot ajunge la centrele de colectare si consta in deplasarea unei masini  in vederea colectarii cu o anumita regularitate (de exemplu de doua ori pe an).

Colectarea prin comert se poate face la nivelul supermarket-urilor (pentru baterii si acumulatori uzati), in farmacii (pentru medicamente expirate), in benzinarii (pentru uleiurile minerale uzate).Cu exceptia unor benzinarii care au un astfel de sistem de colectare prin amplasarea unor recipienti de colectare a uleiurilor minerale uzate generate de la populatie, nu exista alte posibilitati de colectare a deseurilor menajere periculoase.

Transportul deseurilor menajere periculoase se recomanda a se realiza pe calea ferata catre unitatile de tratare si valorificare.

Baterii, acumulatori si uleiuri uzate

Componentele principale ale bateriilor sunt alcalii de magneziu si zinc-carbon. Aceste baterii conţin o cantitate mare de mercur, care duc la costuri ridicate fiind reciclate în instalaţiile de topire a metalelor neferoase.

Se recomandă organizarea activităţii de returnare a bateriilor de către sectorul comercial. De asemenea, trebuie susţinute activităţile de reducere a conţinutului de mercur.

Colectarea bateriilor auto se realizează în principal prin sistemul depozit.

Uleiurile uzate sunt colectate prin intermediul atelierelor şi a staţiilor de carburanţi.

În tabelul de mai jos se prezintă cantiţile de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate la nivelul judeţului în anii 2005 -2006.

Tabel  Cantităţi de uleiuri uzate şi acumulatori auto colectate şi valorificate

| Denumire material | Colectata (tone) |  | Valorificata (tone) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Uleiuri uzate | 392,86 | 362,54 | 325,08 | 388,37 |
| Acumulatori auto | 421,38 | 1029,07 | 435,32 | 994,81 |

Sursa – Agenti economici, APM Mures

Medicamente expirate

Medicamentele care au depăşit termenul de garanţie nu sunt cu mult mai periculoase decât cele încă în termen. Din acest motiv :

_ medicamentele expirate ar trebui colectate de farmacii, ceea ce reprezintă o practică obişnuită la nivel european.

_ medicamentele expirate pot fi eliminate prin incinerare/co-incinerare sau prin depozitare în depozitele de deşeuri periculoase.

Estimări privind cantitatea generată de deşeuri periculoase din deşeurile menajere

Estimarea privind cantităţile specifice de deşeuri menajere periculoase se bazează pe indicatori statistici din ţările europene. Astfel, se estimează că în zonele urbane rata de generare este de 2.5 kg/persoană x an, iar pentru mediul rural de aproximativ 1.5 kg/persoană x an.

Conform acestor indicatori se poate estima cantitatea de deşeuri periculoase generate ,existente în deşeurile municipale, la nivelul judeţului Mureş şi anume:

Tabel  Estimarea cantităţilor de deşeuri periculoase generate existente în deşeurile municipale, in tone :

| An 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Judeţ Mureş | Populatie Nr. | Indicator statistic de generare kg/persoana x an | Cantitate deseuri periculoase generate tone |
| Total, din care: | 583 383 |  | 1180 |
| - urban | 307 825 | 2,5 | 770 |
| - rural | 275 558 | 1,5 | 410 |

Datorita faptului ca inca nu este implementat sistemul de colectare separata a deseurilor periculoase din deseurile menajere, la inceput eficienta lui va fi scazuta. Sunt necesare campanii de constientizare a publicului in legatura cu riscurile.

Tratarea deseurilor menajere periculoase in vederea valorificarii si eliminarii

In judetul Mures nu exista unitati de tratare a deseurilor menajere periculoase in vederea valorificarii si eliminarii.

5.2 GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE  SI ELECTRONICE (DEEE)

Echipamentele electrice si electronice sunt acele echipamente care functioneaza pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, tranport si de masurare a acestor curenti si campuri incluse in categoriile prevazute in anexa nr. 1 A si destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1000 volti curent alternativ si 1500 volti curent continuu.

Scop si cerinte legislative

Directiva privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice prevede masuri ce au ca scop:

- Crearea de sisteme care sa permita detinatorilor si distribuitorilor finali sa predea deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) gratuit catre punctele de colectare;

- Asigurarea colectarii de catre distribuitorii de echipamente electrice si electronice  a deseurilor de echipamente electrice si electronice de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate;

- Asigurarea unei rate a colectarii selective de cel putin 4 kg/locuitor si an de deseuri de echipamente electrice si electronice din gospodariile populatiei;

- Asigurarea disponibilitatii si accesibilitatii, pe intreg teritoriul tarii, a punctelor de colectare necesare, tinand cont in special de densitatea populatiei;

- Atingerea unor obiective de valorificare de 80% din greutatea medie pe echipament si de 75% valorificare materiala pentru aparate de uz casnic de mari dimensiuni si distribuitoare automate;

- Atingerea unor obiective de valorificare de 75% din greutatea medie pe echipament si de 65% valorificare materiala pentru echipamente informatice si de telecomunicatii, precum si  pentru echipamente de larg consum;

- Atingerea unor obiective de valorificare de 70% din greutatea medie pe echipament si de 50% valorificare materiala pentru aparate de uz casnic de mici dimensiuni si pentru echipamente de iluminat.

Obiectivul principal de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice este de 4 kg/locuitor si an, obiectiv care trebuie realizat pana la data de 31 decembrie 2008 cu urmatoarele obiective intermediare de colectare:

- pana la 31 decembrie 2006 a cel putin 2 kg/locuitor,

- pana la 31 decembrie 2007 a cel putin 3 kg/locuitor.

Prevenirea generarii deseurilor, precum si minimizarea impactului asupra mediului a deseurilor de echipamente electrice si electronice sunt doua actiuni de baza in politica de gestionare a DEEE.

In judetul Mures exista 10 producatori si importatori de echipamentele electrice si electronice pentru care s-a emis numar de inregistrare in Registrul producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice pana la data de 20.07.2006.

Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

Gestionarea DEEE se poate realiza fie individual, fie prin intermediul unei organizatii colective. Participarea la o organizatie colectiva face ca producatorul sa nu mai fie obligat sa organizeze un sistem propriu de colectare si tratare a DEEE. Producatorii vor trebui sa plateasca organizatiei colective pentru serviciile acesteia. Conditiile de participare la organizatie vor fi incluse in notificarea transmisa MMGA de organizatia colectiva.

In judetul Mures nu exista o organizatie colectiva care sa incheie contracte cu agentii economici colectori si reciclatori autorizati sa colecteze si sa trateze DEEE ale producatorilor afiliati.

In judetul Mures exista 1 oras cu peste 100.000  loc. ( Tg. Mures ) si 3 orase cu peste 20.000 loc.(Reghin, Sighisoara, Tarnaveni), orase in care au fost stabilite amplasamentele, care vor fi puse la dispozitia producatorilor de echipamente electrice si electronice pentru amenajarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Puncte de colectare judetene

In judetul Mures, existe 3 agenti economici autorizaţi să colecteze deseurile de echipamente electrice şi electronice, având punctele de lucru în localitaţile Cristeşti, Tg.Mures şi Tîrnăveni ( Dîmbău).

| Amplasament punct de colectare pentru judet | Amenajare punct de colectare pentru judet |
| --- | --- |
| SC ORMATIN - MUR SRL Cristesti, str Principala, nr. 808 | 500 m²- suprafata betonata; magazii inchise; |
| SC POLIGLOT SA , Dîmbău str. Principala nr.17 | 80 m²- suprafata betonata; magazii inchise; |
| SC RECYCLING PROD SRL Tg.Mures, str Depozitelor nr. 27-29 | 30 m²- suprafata betonata; magazii inchise; |

Puncte de colectare – orase cu peste 100.000 locuitori

| Amplasament punct de colectare pentru orase cu mai mult de 100.000 locuitori | Amenajare punct de colectare pentru orase cu mai mult de 100000 locuitori |
| --- | --- |
| Targu Mures SC SALUBRISERV SA str.Furnicilor, nr. 2 | 24m² - incinta acoperita, betonata; eurocontainere de 1,1 mc. |

Puncte de colectare – orase cu peste 20.000 locuitori

| LOCALITATE | Amplasament punct de colectare pentru orase cu mai mult de 20.000 locuitori | Amenajare punct de colectare pentru orase cu mai mult de 20.000 locuitori |
| --- | --- | --- |
| Reghin | Primaria Municipiului Reghin a stabilit amplasamentul pe str. Apalinei, nr. 93A | hala betonata, acoperita, 50 mp |
| Sighisoara | Primaria Sighisoara - amplasamentul s-a stabilit la intrarea in depozitul de deseuri nepericuloase, situat " Intre Huli" | La intrarea in depozitul de deseuri nepericuloase "Intre Huli" s-a amplasat pe o platforma betonata un container metalic cu capac |
| Tarnaveni | Primaria Tarnaveni - amplasamentul s-a stabilit in incinta unei centrale termice dezafectate de pe str. Republicii nr.74 | suprafata betonata de 150 mp |

| Categoria EEE (cf. anexei IB din HG 448/2005 | DEEE colectate (t/an) | Numar DEEE |
| --- | --- | --- |
|  | An 2006 | An 2006 |
| 1.b - frigidere | 2.6 | 150 |
| 1.c - congelatoare | 1.4 | 100 |
| 1.d - alte aparate mari utilizate pentru refrigerare | 3 | 80 |
| 2.a - aspirator | 0.02 | 4 |
| 3.a - calculatoare | 0.7 | 75 |
| 3.b - monitoare | 0.35 | 30 |
| 3.c - telefoane | 0.05 | 9 |
| 3.d - calculatoare | 1 | 100 |
| 3.e - imprimante | 0.7 | 90 |
| 3.i - alte produse si echipamente, tonere | 0.39 | 60 |
| 4.a – aparate de radio | 0.2 | 25 |
| 4.b - televizoare | 0.23 | 30 |
| Total | 10.64 | 728 |

In judetul Mures nu exista agenti economici autorizati care sa trateze deseurile rezultate din echipamente electrice si electronice.

La nivelul anului 2005 nu sunt date care reflecta cantitatile de DEEE colectate separat din deseurile municipale.

Politica in domeniul gestionarii DEEE

Producatorii si importatorii au obligatia sa se inregistreze la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in Registrul intocmit de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in care sunt centralizate anual informatii inclusiv estimari cu privire la :

-cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata

-cantitatile si categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele si refolosite, reciclate si recuperate

-greutatea sau numarul deseurilor colectate, depozitate.

Obiectivul principal de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice este de 4 kg/locuitor si an, obiectiv care trebuie realizat pana la data de 31 decembrie 2008 cu urmatoarele obiective intermediare de colectare:

- pana la 31 decembrie 2006 a cel putin 2 kg/locuitor;

- pana la 31 decembrie 2007 a cel putin 3 kg/locuitor;

Prevenirea generarii deseurilor precum si minimizarea impactului asupra mediului a deseurilor de echipamente electrice si electronice sunt doua actiuni de baza in politica de gestionare a DEEE.

# 5.3 GESTIONAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

Vehiculele scoase din uz pot avea impact asupra mediului prin emisiile in atmosfera, nivelul emisiilor de zgomot, precum si cele referitoare la protectia solului si a apei astfel incat normele privind VSU se aplica cu respectarea legislatiei nationale pentru standardele de siguranta.

Principalele cerinte ale directivei 2000/53/CE  sunt urmatoarele:

Colectarea gratuita, de la ultimul detinator, a vehiculelor scoase din uz

Limitarea utilizarii substantelor periculoase la fabricarea vehiculelor si reducerea utilizarii acestora incepand cu faza de conceptie

Integrarea unei cantitati crescande de materiale reciclate provenind de la vehicule in vehiculele noi si in alte produse pentru a dezvolta pietele pentru materiale reciclate

Punerea la punct de catre operatorii economici a sistemelor pentru colectarea vehiculelor scoase din uz si in masura in care este fezabil tehnic a deseurilor de piese rezultate de la repararea vehiculelor

Punerea la punct a unui sistem conform caruia radierea unui vehicul scos din uz sa se  faca numai in baza unui certificat de distrugere (eliminare) .

Sub prevederile Directivei 2000/53/CE privind gestionarea VSU, transpusa in legislatia nationala prin H.G. 2406/2004, intra orice vehicul apartinand categoriilor M1 sau N1 astfel cum sunt definite prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici implicati in implementarea Directivei 2000/53/EC sunt: producatorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurari, dezmembratorii, shrederele, reciclatorii sau alti operatori de tratare a vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor si materialelor acestora.

In judetul Mures exista alti agenti economici autorizati  care desfasoara operatiuni de colectare/ dezmembrare/ valorificare a vehiculelor scoase din uz. Din componentele vehiculelor scoase din uz se valorifica doar partile metalice, ceea reprezinta aproximativ 70% din masa vehiculului, restul fiind eliminate.

VSU colectate/tratate/stoc :

| Anul 2003 |  |  | Anul 2004 |  |  | Anul 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.VSU colectate | Nr. VSU tratate | Nr. VSU in stoc | Nr. VSU colectate | Nr. VSU tratate | Nr. VSU in stoc | Nr. VSU colectate | Nr. VSU tratate | Nr. VSU in stoc |
| 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 268 | 12 | 256 |

Din totalul de 268 vehiculele scoase din uz colectate in anul 2005 in judet, doar un procent de 2.56 % au fost tratate, restul de 97.43 % ramanand in stoc.

Gestionarea vehiculelor scoase din uz se poate face fie individual catre producatori, in instalatii proprii, sau in instalatii autorizate ale unor alti agenti economici cu care producatorii au contract, fie prin transferarea acestei responsabilitati catre o persoana juridica autorizata in acest scop de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Reciclarea deseurilor rezultate din VSU

In prezent, eliminarea vehiculelor scoase din uz este o activitate economica profitabila din cauza faptului ca se valorifica doar componentele metalice (aproximativ 70% din masa vehiculului), restul fiind eliminate prin depozitare.

Organizarea colectarii deseurilor rezultate din VSU

In judetul Mures exista 3 puncte de colectare apartinand SC REMAT SA (Tirgu Mures, Reghin, Sighisoara, Tirnaveni) si 5  puncte de colectare si  tratare a deseurilor rezultate din VSU apartinand societatilor SC REMAT SA, SC Samio SRL Cheţani, SC Robiza SRL Ceuasu de Câmpie, SC Emiza SRL Gornesti si SC Stil Serv Impex SRL Sîntana de Mures.

Unitatile de colectare nu au dreptul sa trateze VSU, in mod special in ceea ce priveste evacuarea fluidelor si dezmebrarea acestora. Acestea trebuie sa incheie contracte cu unitatile de tratare in ceea ce priveste perioadele de preluare a vehiculelor, in scopul evitarii prejudiciilor produse mediului de stocarea prelungita a acestora si al evitarii blocarii activitatii de colectare. Aceste prevederi nu se aplica agentiilor economici care sunt autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare.

Politica in domeniul gestiunii VSU

Prevenirea generarii deseurilor are la baza responsabilitatea producatorilor de autovehicule de a utiliza in procesul tehnologic de productie cele mai bune tehnici disponibile.

Materialele si componentele vehiculelor pot fi introduse pe piata numai daca nu contin plumb, mercur, cadmiu si crom hexavalent.

Minimizarea cantitatilor de deseuri rezultate din VSU se poate realiza si prin  campanii si actiuni de constientizare a publicului  in vederea unei bune gestionari a acestor categorii de deseuri.

  - DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deseuri din constructii si demolari, împreuna cu codurile conform Listei europene a deseurilor si HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

| TIP DESEU | Cod (Lista europeana a deseurilor; HG 856/2002) |
| --- | --- |
| Beton | 17 01 01 |
| Caramizi | 17 01 02 |
| Tigle si materiale ceramice | 17 010 3 |
| Amestecuri sau fractii separate din betomn, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de materiale periculoase | 17 01 06* |
| Amestecuri sau fractii separate din betomn, caramizi, tigle sau materiale ceramice altele decar cele spacificate la 17 01 06 | 17 01 07 |
| Lemn | 17 02 01 |
| Sticla | 17 02 02 |
| Materiale plastice | 17 02 03 |
| Sticla, materiale plastice sau lemn cu contunut de / sau contaminate cu substante periculoase | 17 02 04* |
| Cupru , bronz alalam | 17 04 01 |
| Aluminiu | 17 04 02 |
| Plumb | 17 04 03 |
| Zinc | 17 04 04 |
| Fier si otel | 17 04 05 |
| Staniu | 17 04 06 |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 |
| Deseuri metalice contaminate cu substante periculoase | 17 04 09* |
| Cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase | 17 04 10* |
| Cabluri, altele decat cele spacificale la 17 04 10 | 17 04 11 |

Cantitatile de deseuri din constructii si demolari generate in judetul Mures in perioada  2001- 2005:

| TIP DESEU | Cod deseu | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din construcţii şi demolări, din care: | 17 | 16108 | 32616 | 11012 | 15870 | 16762 |
| Deşeuri inerte |  | - | 6629 | - | - | - |
| Deşeuri în amestec |  | 16108 | 25987 | 11012 | 15870 | 16762 |

In judetul Mures exista osocietate comerciala autorizată sa prelucreze deşeurile din construcţii şi demolări (SC PAVACOM SA Tg.Mureş)

5.5 NAMOLURI REZULTATE DE LA STATIILE DE EPURARE ORASENESTI

Statii de epurare orasenesti:

| Denumirea statiei de epurare | Numar de locuitori deserviti | Cantitate de namol rezultata ( t/an subst. uscata) |
| --- | --- | --- |
| SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mures | 150041 | 4486 |
| RAGCL Reghin | 25375 | 435 |
| SC APA TERMIC TRANSPORT SA Sighisoara | 22436 | 273 |
| SC SERVICII TEHNICE COMUNALE SA Sovata | 5100 | 5 |
| SC COMUNALE SA Tarnaveni | 13451 | 215 |
| PRIMARIA IERNUT | 4199 | 20 |

Nu exista instalatii de sortare, tratare si eliminare a deseurilor din constructii si demolari la nivelul judetului.

5.6 Namoluri de la statii de epurare orasenesti

Obiectiv

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Prevenirea eliminarii ilegale si a deversarii în apele de suprafata | Operatorii statiilor de epurare | permanent |
| Promovarea prioritara a valorificarii în agricultura în conditiile respectarii prevederilor legislative | Operatorii statiilor de epurare | permanent |
| Promovarea tratarii prin presare/deshidratare în vederea co- incinerarii | Operatorii statiilor de epurare | permanent |

EVALUAREA  TEHNICILOR  POTENTIALE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR MUNICIPALE NEPERICULOASE

6.1	   Prezentarea alternativelor tehnice disponibile

Colectarea deşeurilor

În  Master planurile pentru sistemele integrate de gestionare a deşeurilor din regiune sunt precizate următoarele tehnici de colectare a deşeurilor menajere:

Colectare   „din   poartã   în   poartă”. Această   optiune   propune  colectarea deşeurilor din locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se    bazează fie pe saci  de  colectare,  fie  pe  recipiente  de  colectare.  Beneficiile  acestui  sistem includ:

- confortul   locatarilor;

- dorinta   locuitorilor   de   a-şi   asuma răspunderea depozitarii adecvate a deşeurilor înainte de colectarea acestora.  Principalul  dezavantaj  este  că  necesită  costuri  mai  mari  decât  sistemele bazate pe europubele.

Europubele  de  80,  120  sau  240  litrii  în  vecinătatea  locuinţelor. Această optiune  presupune  folosirea  pubelelor  cu  roti  pentru  colectarea  deşeurilor. Beneficiile acestei optiuni sunt:

- uzare mica a containerelor;

- manevrare inadecvată a pubelelor;

- confort Imbunătătit pentru locuitori.

Containere cu roţi de 1100 de litrii. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare de deşeuri. Utilizarea acestui sistem este des întâlnită în Europa de Est  şi  este  preferat  de  multi operatori  privati.  Beneficiile  includ  rezistenta containerelor şi un confort relativ pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu europubelele.

Mini-autogunoiere   in   apropierea   apartamentelor.   In   acest   sistem,   mini

autogunoierele sunt golite in vehiculele de colectare, permitând stocarea unor volume mari de deşeuri.

Mini-autogunoiere  pentru  transfer. În  acest  sistem,  minibasculantele sunt   încărcate  în  vehiculele  de  colectare.  Acest  sistem  este  folosit  îndeosebi  în Europa de Est. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea serviciilor.

Colectarea  cu  vehicule  cu  remorca.   Tractoarele  cu  remorcă  sunt  o  opţiune practică  pentru  zonele  rurale.  Sistemul  are  principalele avantaje:

- accesului  pe  străzi nepavate,

- întreţinere  şi  reparaţii  uşoare  a  vehiculelor.

Sistemul  este  mai costisitor decât colectarea cu ajutorul căruţelor trase de cai.

Colectarea  selectivă  a  deşeurilor  reciclabile  (inclusiv a deşeuri  de  ambalaje)  se  poate realiza  individual,  prin  puncte  sau  centre  de  colectare.Colectarea  individuală  se poate  realiza  fie  In  amestec,  fie  pe  tip  de  material,  cu  excepţia  hârtiei  şi  cartonului. Hârtia şi cartonul, din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectată separat.

Modul de colectare a deşeurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate.

Staţiile de transfer

Statiile de transfer sunt locuri desemnate în care deşeurile sunt colectate şi transferate apoi în alte vehicule,  micşorând astfel costul de transport şi reducând necesitatea de a construi multe depozite, ceea ce ar fi foarte costisitor. În general, staţiile de transfer sunt  construite  pentru  distanţe   de  peste  60  km  şi  volumele  anuale  de  deşeuri  de peste  10.000  tone.  Pentru  a  fi  justificate  din  punct  de  vedere  economic,  staţiile  de transfer  ar  trebui  să  genereze  economii  de  transport  mai  mari  decât  costurile  de operare.În plus, statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de deşeuri: deşeuri  de  ambalaje, deşeuri verzi, deşeuri  voluminoase, DEEE,  deşeuri periculoase din gospodării etc.

Sortarea deşeurilor de ambalaje în vederea reciclării

Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deşeuri municipale şi  din  comert  a  fracţiilor  valorificabile de material.  Principalele  materiale  sortate  sunt: hârtia,  plasticul,  sticla,  lemnul  şi  metalele.  Instalaţiile  de  sortare  a  deşeurilor  de ambalaje colectate în amestec (plastic, sticla, metale) sunt instalaţii mai complexe din punct de vedere constructiv decât instalaţiile de sortare a hârtiei.

In urma procesului de sortare rezultă:

  - deşeuri care sunt valorificate ca material - 60 %;

  - deşeuri care sunt valorificate energetic - 15 %;

  - o parte din resturile de sortare, materialele deranjante şi cele cu continut de poluanti, care trebuie eliminate - 25 %.

Alternative tehnice de tratare a deşeurilor biodegradabile

Compostarea centralizată

Deşeurile  biodegradabile  sunt  compostate  cu  obiectivul  returnării  deşeului  Inapoi  In cadrul  ciclului  de  productie  vegetală  ca  fertilizant  sau  ameliorator  de  sol.  Varietatea tehnicilor  de  compostare  este  foarte  mare,  iar  compostarea  poate  fi  efectuată  In grădini  private  sau  In  statii  centralizate  foarte  tehnologizate.  Controlul  procesului  de compostare se bazează pe omogenizarea şi amestecarea deşeurilor urmată de aerare şi  adeseori  de  irigare.  Acest  lucru  conduce  la  obtinerea  unui  material  stabilizat  de culoare  Inchisă,  bogat  In  substante  humice  şi  fertilizanti.  Solutiile  centralizate  sunt exemplificate  prin  compostarea  cu  pret  scăzut  fără  aerare  fortată  şi  prin  ce,a  mai avansată tehnologic, cu aerare fortată şi controlul temperaturii. Statiile de compostare centralizată  sunt capabile  de  tratarea  a mai mult de  100.000  tone  pe  an  de deşeuri biodegradabile,  dar  dimensiunea  tipică  a  unei  statii  de  compostare  este  de  10.000 până  la  30.000  tone  pe  an.  Deşeurile  biodegradabile  trebuie  separate  Inainte  de compostare:  numai  deşeuri  alimentare,  din  grădini,  fragmente  de  lemn  şi,  Intr-o anumită măsură hârtie, sunt convenabile pentru producerea unui compost de calitate bună.

Statiile  de  compostare  includ  unele  /  toate  unitătile  tehnice  următoare:  deschiderea pungilor, separatoare magnetice sau/şi balistice, grătare (site), tocătoare, echipament de amestecare şi omogenizare, echipament de Intoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare, sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control şi directionare.

Procesul  de  compostare  apare  In  momentul  In  care  deşeurile  biodegradabile  sunt stivuite  cu  o  structură  ce  permite  difuzia  oxigenului  şi  cu  un  continut  de  substantă uscată  ce  favorizează  creşterea  microbiană.  Temperatura  biomasei  creşte  datorită activitătii   microbiene   şi  proprietătilor   izolatoare   a   materialului   stivuit.Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75oC In câteva zile şi apoi descreşte Incet. Această temperatură  Inaltă  ajută  la  eliminarea  elementelor  patogene  şi  a  semintelor  de buruieni.

Avantaje şi dezavantaje

Avantaje

- Tehnologie simplă, durabilă şi ieftină (cu exceptia compostării In container);

- Aproximativ  40-50%  din masă  (greutate)  este  recuperată  pentru  dezvoltarea plantelor;

- Recuperare  maximă  a  fertilizantilor  cerută  de  sistemele  agricole  de  intrare mică (adică P, K, Mg şi microfertilizanti). Efect de amendare al compostului;

- Producerea  de  substante  humice,  microorganisme  benefice  şi  azot  care  se eliberează Incet, necesară In cazul grădinăritului de peisaj şi a horticulturii;

- Elimină semintele şi agentii patogeni din deşeu;

- Posibilităti bune de control a procesului (cu exceptia celor mai multe instalatii

fără aerare fortată);

- Poate  fi  realizat  un  mediu  bun  de  lucru  (de  exemplu  cabină  presurizată

echipată cu filtre).

Dezavantaje

- Necesită  separarea  la sursă  a  deşeurilor municipale  biodegradabile,  inclusiv

- informarea continuă a generatorilor de deşeuri;

- Trebuie dezvoltată şi Intretinută o piată a compostului;

- Emisii  periodice  a  componentelor  mirositoare,  In  special  când  se  tratează

- deşeuri municipale biodegradabile;

- 0 pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid de carbon;

- Potentiale  probleme  legate  de  vectori  de  propagare  (pescäruşi,  şobolani,

- muşte) când se trateazä deşeuri municipale biodegradabile;

- Este    necesar   personal   instruit    când   se    trateazä    deşeuri   municipale biodegradabile.

Compostarea individuală

Din procesul de compostare rezultä compostul, produs ce contribuie la Imbunätätirea structurii solului. Locuitorii din zona ruralä pot fi Incurajati sä-ti composteze deşeurile organice  proprii.  Deoarece  In  aceastä  zonä  majoritatea  deşeurilor  produse  sunt  de natura organicä, compostarea individualä este cea mai recomandatä optiune.

Principale  optiuni  tehnice  de  compostare  individualä  sunt  compostarea  In  grämadä sau compostarea In container.

Fermentarea anaerobä

Fermentarea anaerobä este metoda de tratare biologicä care poate fi folositä pentru a recupera  atât  elementele  fertilizante  cât şi  energia  continutä  In  deşeurile municipale biodegradabile.   În   plus,   reziduurile   solide   generate   In   timpul   procesului   sunt stabilizate.  Procesul  genereazä  gaze  cu  un  continut  mare  de  metan  (55-70%),  o fractie  lichidä  cu  un  continut  mare  de  fertilizanti  (nu  In  toate  cazurile)  şi  o  fractie fibroasä.

Deşeurile  pot  fi  separate  In  fractii  lichide  şi  fibroase  Inainte  de  fermentare,  fractia lichidä fiind Indreptatä  cätre  un filtru  anaerobic  cu  o  perioadä  de  retentie mai scurtä decât cea necesarä pentru tratarea deşeului brut. Separarea poate fi executatä dupä fermentarea deşeurilor brute astfel Incât fractia fibroasä sä poatä fi recuperatä pentru folosire,  de  exemplu  ca  un  ameliorator  de  sol.  Fractia  fibroasä  tinde  sä  fie  micä  In volum,  dar  bogatä  In  fosfor,  care  este  o  resursä  valoroasä  şi  insuficientä  la  nivel global.

Fermentarea separatä, metoda uscatä

În fermentarea separatä, metoda uscatä, deşeurile organice sunt mai Intâi märuntite Intr-un  tocätor  pentru  a  reduce  dimensiunile  particulelor.  Deşeul  este  apoi  sitat  şi amestecat  cu  apä  Inainte  de  a  fi  introdus  In  tancurile  de  fermentare  (continut  de substantä uscatä de 35%). Procesul de fermentare este condus la o temperaturä de 25-55oC rezultând In producerea de biogaz şi biomasä. Gazul este purificat şi folosit la  un motor cu gaz. Biomasa este deshidratatä şi, deci, separatä In 40% apä şi 60% fibre şi  reziduuri  (având  60%  substantä  uscatä).  Fractia  rejectatä   este  eliminatä,  de exemplu  trimisä  la  depozitare.  Apa  uzatä  care  se  produce  In  timpul  procesului  este reciclatä In tancul de amestec Inainte de tancul de fermentare.

Co-fermentarea, metoda umedä

În  co-fermentare,  metoda  umedä,  deşeul  organic  este  märuntit  şi  sitat  Inainte  de tratare. Deşeul märuntit este apoi amestecat fie cu nämol de la statia de epurare, fie cu gunoi de grajd de la ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecatä este supusä Intâi  unui proces  de igienizare (70oC)  Inainte de  a trece la faza de fermentare, care este efectuatä la o temperaturä de 35-55oC. Procesul generazä biogaz şi o biomasä lichidä,  ce  este  stocatä  Inainte  de  a  fi  folositä  ca  un  fertilizant  lichid  pentru  sol. Biogazul este purificat şi utilizat Intr-un motor rezultând electricitate, cäldurä şi gaze de ardere. 0 parte din cäldurä se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi stabile proceselor de igienizare şi de fermentare.

0 tonä de deşeu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm3), 640 kg de fertilizant lichid,  0  kg  de  compost  şi  200  kg  de  reziduuri  (inclusiv  100  kg  deşeu  inert).  Potrivit analizelor,  70-90%   din   continutul   In   fertilizanti  (N-tot,  P-tot  şi   K-tot)  rämâne  In fertilizantul lichid. Astfel este posibil a se realiza o foarte mare recuperare şi utilizare a elementelor  nutritive.  Totuşi,  trebuie  subliniat  faptul  cä  fertilizantii  lichizi  obtinuti  din nämol  de  la  statiile  de  epurare  oräşeneşti  este  mult  mai  dificil  de  vândut  decât fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd.

Avantaje şi dezavantaje

Urmätoarele avantaje şi dezavantaje sunt de luat In calcul pentru toate metodele de tratare anaerobicä.

Avantaje

- Aproape  100%  recuperare  a  elementelor  nutritive  din  substanta  organică (azot, fosfor şi potasiu) dacă materialul fermentat este Inglobat imediat după Imprăştiere pe terenul arabil;

- Producerea unui fertilizant igienic, fără riscul răspândirii bolilor de plante sau animale. După fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor;

- Reducerea mirosurilor, când este Imprăştiat pe terenuri arabile In comparatie cu Imprăştierea materialului nefermentat;

- Producerea  energiei  neutre  din  punct  de  vedere  al  emisiilor  de  002,  sub formă de electricitate şi căldură

- Înlocuirea fertilizantilor comerciali.

Dezavantaje

- Necesită separarea deşeurilor la sursă;

- Fractia  fibroasă  necesită  o  compostare  aditională  dacă  se  intentionează folosirea In horticultură sau grădinărit;

- Trebuie  dezvoltată  o  piată  a fertilizantilor  lichizi  Inainte  de stabilirea metodei de tratare, In afară de cazul In care lichidul are un continut foarte scăzut de elemente nutritive şi deci poate fi evacuat In canalizarea publică;

- Emisiile de metan de la statie şi metanul nears  din gazele de ardere (1-4%)

- vor contribui negativ la efectul de Incălzire globală.

Incinerare

Prin  incinerare  se reduce  cantitatea  de  deşeuri  organice  din  deşeurile  municipale  la aproximativ   5%   din   volumul   initial   şi   se   sterilizează   componentele   periculoase, generând,  In  acelaşi  timp,  energie  termică  care  poate  fi  recuperată  sub  formă  de căldură  (apă  caldă/abur),  de  electricitate  sau  o  combinatie  a  acestora.  Procesul  de incinerare conduce, de asemenea, la generarea de produse reziduale, la fel ca şi la generarea  de  reziduuri  din  procesul  de  curătare  a  gazelor  de  ardere,  care  trebuie depozitate la un depozit conform sau Intr-o mină. În unele cazuri se generează şi ape uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive şi substantele organice.

Avantaje şi dezavantaje

Avantaje:

- Proces  bine  cunoscut,  instalat  In  Intreaga  lume,  cu  Inaltă  disponibilitate  şi conditii stabile de operare;

- Se poate obtine o recuperare energetică cu eficientă Inaltă de până la 85%, dacă se foloseşte cogenerarea de căldură şi electricitate, sau numai căldură

- Toate deşeurile municipale solide, la fel ca şi unele deşeuri industriale, pot fi eliminate, nesortate, prin folosirea acestui proces;

- Volumul deşeurilor se reduce la 5-10 % şi se compune în special din zgură ce poate fi reciclată ,ca material de umplutură în construcţia de drumuri, dacă se sortează şi se spală

- Zgura şi celelalte materiale sunt sterile

- Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea combustibililor fosili

Dezavantaje

- Investiţii mari

- Sistem mare de curăţare a gazelor de ardere

- Generarea de cenuşi zburătoare şi a produselor de la curăţarea gazelor de ardere care trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform

- Generarea Nox şi a altor gaze şi particule

Piroliza şi gazeificarea

Piroliza

Piroliza   este   o  metodă   termică   de   pre-tratare,   care   poate   fi   aplicată   pentru   a transforma deşeul organic Intr-un gaz mediu calorific, In lichid şi o fractie carbonizată tintind la separarea sau legarea compuşilor chimici pentru a reduce emisiile şi levigatul din mediu. Piroliza poate fi o metodă de tratare propriu zisă, dar, de cele mai multe ori, este urmată de o treaptă de combustie şi, In unele cazuri, de extractia de ulei pirolitic.

Deşeurile sunt Incărcate Intr-un siloz In care o macara amestecă materialul de intrare şi mută acest material Intr-un tocător şi de aici Intr-un alt siloz. Deşeul amestecat este introdus  apoi Intr-o  cameră  etanşă  printr-un  alimentator  cu  pâlnie, şurub sau  piston. Deşeul măruntit grosier Intră Intr-un reactor, In mod normal un tambur rotativ Incălzit extern  functionând  la  presiunea  atmosferică.  În  absenta  oxigenului,  deşeurile  sunt uscate  şi  apoi  transformate  la  500-700o0  prin  conversie  termo-chimică,  de  exemplu distilare   distructivă,   cracare   termică   şi   condensatie,   In   hidrocarburi   (gaz   şi uleiuri/gudroane) şi reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce contin carbon, cenuşă, sticlă şi metale ne-oxidate.

Dacă  temperatura  procesului  este  de  500o0  sau  mai  mică,  procesul  se  numeşte uneori  termolizã.  Timpul  de  retentie  al  deşeurilor  In  reactor  este  tipic  de  0,5-1  oră. Produsul fierbinte  cu temperatura >300o0, gazul,  este  condus  la  o statie  de boilere, unde  continutul  energetic  este  utilizat  pentru  producerea  aburului  sau  a  apei  calde. Produsul  brut,  gazul,  nu  este  adecvat  folosirii  Intr-un  motor  cu  ardere  internă  ,din cauza   continutului   mare   de   gudroane   din   faza   gazoasă,   care   va  condensa   In momentul  In  care  gazul  este  răcit  Inainte  de  intrarea  In  motorul  cu  ardere  internă. cracarea termică a gudroanelor din gaz, urmată de curătarea gazului, poate rezolva necesitătile de purificare.

Gazeificarea

Gazeificarea  este  o  metodă  de  tratare  termică,  care  poate  fi  aplicată  pentru  a transforma   deşeurile  organice  Intr-un  gaz  mediu  calorific,  produse  reciclabile   şi reziduuri.  Gazeificarea  este,  In  mod  normal,  urmată  de  combustia  gazelor  produse, Intr-un  furnal  şi  In  motoare  cu  ardere  internă  sau  In  turbine  simple  de  gaz  după  o purificare  corespunzătoare  a  gazului  produs.  Deşeurile  măruntite  grosier,  câteodată deşeuri  de  la  piroliză,  intră  Intr-un  gazeificator,  unde  materialele  ce  contin  carbon reactionează cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, 02, H20 sub formă de abur sau  C02.  Procesul  are  loc  la  800-1000oC  (oxigenul  insuflat  In  fluxul  de  gazeificare poate atinge 1.400-2.000o0) depinzând de puterea calorifică, şi include un număr de reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron. 0enuşa este, de cele mai multe ori, vitrificată şi separată ca reziduu solid.

Principala diferentă dintre gazeificare şi piroliză este că prin gazeificare carbonul fixat este, de asemenea, gazeificat. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2 trepte. Gazeificatorul Insuşi poate fi In contracurent sau nu, de tip cu strat fix sau fluidizat sau, pentru statii mari, de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare, functionând la presiunea atmosferică sau sub presiune, atunci când sunt combinate cu turbine de gaz. În unele cazuri, prima treaptă este o unitate de uscare, In alte cazuri, o unitate de piroliză. Atât unitătile de piroliză cât şi cele de gazeificare pot fi instalate In fata  unui  cazan  ce  functionează  cu  cărbune  dintr-o  uzină  de  producere  a  energiei, lucru ce favorizează arderea combinată cu un foarte mare raport energieIcăldură.

Avantaje şi dezavantaje

Avantajele pirolizei

- 0  mai  bună  retinere  a  metalelor  grele  In  reziduurile  carbonizate  decât  In cenuşa   de   la   arderea  conventională   (la   600o0,   temperatura   procesului, retinerea este după cum urmează: 100% crom, 95% cupru, 92% plumb, 89% zinc, 87% nichel şi 70% cadmiu);

- Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea fractiei solide;

- Producerea unui gaz cu valoare calorifică scăzută de 8MjIkg (10-12 MJINm3)

- care poate fi ars Intr-o cameră compactă de ardere cu un timp de retentie mic

- şi emisii foarte scăzute;

- Producerea   energiei   neutre   din   punct   de   vedere   al   emisiilor   de   002

- substituind arderea combustibililor fosili;

- cantitate mai mică de gaze de ardere decât In cazul incinerării conventionale;

- Acidul clorhidric poate fi retinut In sau distilat din reziduul solid;

- Nu se formează dioxine sau furani;

- Procesul este adecvat fractiilor dificile de deşeuri;

- Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile.

Dezavantajele pirolizei

- Deşeurile  trebuie  măruntite  sau  sortate  Inainte  de  intrarea  In  unitatea  de piroliză pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare şi transport;

- Uleiurile/gudroanele  pirolitice  contin  compuşi  toxici  şi  carcinogeni,  care,  In

- mod normal, vor fi descompuşi In timpul procesului;

- Reziduul solid    contine    aproximativ 20-30%    din  putereacalorifică a combustibilului  primar  (deşeurile  solide  municipale),  care,  totuşi,  poate  fi utilizată Intr-o următoare zonă de ardere (unitate de incinerare/gazeificare);

- Cost relativ ridicat;

- Alimentarea  cu  combustibil  de  rezervă  este  necesară  cel  putin  In  timpul pornirii.

Avantajele gazeificãrii

- Grad Inalt de  recuperare  şi  folosire bună a  deşeurilor  ca  resursă  energetică (se   poate   obtine   o   recuperare   energetică   de   până   la   85%,   dacă   se cogenerază  electricitate  şi  căldură sau  numai  căldură,  este  posibil  un  câştig energetic de 25-35%);

- Producerea   energiei   neutre   din   punct   de   vedere   al   emisiilor   de   C02 substituind arderea combustibililor fosili;

- 0 mai bună retinere a metalelor grele In cenuşă In comparatie cu alte procese de combustie, In special pentru crom, cupru şi nichel;

- Percolare scăzută a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate);

- Producerea de zgură şi alte reziduuri sterile;

- Producerea  unui gaz cu valoare calorifică scăzută  de 5Mj/Nm3  (insuflare  de aer)  sau  10  MJ/Nm3  (insuflare  de  oxigen)  care  poate  fi  ars  Intr-o  cameră compactă de ardere cu un timp de retentie mic şi emisii foarte scăzute (sau poate fi curătat de particulele de gudron şi utilizat Intr-un motor cu combustie internă);

- Cantitate mai mică de gaze de ardere decât In cazul incinerării conventionale;

- Sistemele de curătare a gazelor de ardere pot retine praf, PAH, acid clorhidric, HF, S02 etc., ceea ce conduse la emisii scăzute;

- Procesul este adecvat lemnului contaminat.

Dezavantajele gazeificãrii

- Deşeurile  trebuie  măruntite  sau  sortate  Inainte  de  intrarea  In  unitatea  de gazeificare pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare şi transport;

- Gazele  contin  urme  de  gudroane  cu  compuşi  toxici  şi  carcinogeni  care  pot contamina  apa  de răcire,  conducând  la  necesitatea de  recirculare  a  apei de spălare sau de tratare a acesteia ca deşeu chimic;

- Proces complicat de curătare a gazului In cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere internă;

- Arderea gazului produs generează N0x;

- Reziduul solid poate contine carbon neprocesat In cenuşă;

- Costuri mari;

- Disponibile pe piată sunt numai putine unităti, care nu sunt prototip.

Tratarea mecano-biologică

Alături  de  incinerarea  deşeurilor,  tratarea  mecano-biologică  reprezintă  o  tehnică importantă In gestionarea deşeurilor municipale.

În instalatiile de tratare mecano-biologică sunt tratate deşeurile municipale colectate In amestec printr-o combinatie de procese mecanice şi biologice. În procesul de tratare mecano-biologică sunt separate mecanic deşeurile valorificabile material si energetic, iar, In final, restul de deşeuri sunt inertizate biologic. Deşeurile inertizate biologic, care reprezintă circa 40 % din cantitatea totala introdusă In proces, sunt eliminate.

Depozitarea

Construirea, amplasarea şi cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt  descrise  tehnic  de  cätre  Directiva  privind  depozitarea  deşeurilor.  În  esentä,  un depozit  ecologic  este  o  locatie  care  asigurä  o  protectie  a  mediului  şi  a  sänätätii adecvatä  pentru  eliminarea  deşeurilor  municipale  solide.  Un  depozit  ecologic  este echipat In mod caracteristic cu :

- 0 zonä intermediarä;

- Un drum bun şi uşor accesibil pentru camioane;

- 0 cabinä de pazä pentru pästrarea evidentei şi a controlului;

- Un cântar;

- Un mic laborator pentru controlul deşeurilor;

- Membrane de impermeabilizare (geomembrane şi geotextil) pentru a asigura hidroizolarea şi preluarea sarcinilor mecanice;

- Un sistem de monitorizare;

- Statie de colectare şi tratare a levigatului (apa uzatä din depozitul de deşeuri);

- Celule speciale In care sunt depozitate deşeurile (zilnic);

- Eliminarea   şi   captarea   gazul   metan   generat   (câteodatä   colectat   pentru generarea de electricitate).

0peratiile speciale desfäşurate la un depozit ecologic includ:

- Inregistrarea cantitätilor de deşeuri;

- controlul strict privind deşeurilor permise şi nepermise;

- acoperirea zilnicä a deşeurilor;

- compactarea suprafetelor de acoperire;

- asigurarea acoperirii şi Inchiderii;

- controlul apei freatice;

- monitorizarea regulatä In timpul exploatärii şi dupä Inchidere.

6.2	Analiza comparativă a alternativelor tehnice aplicabile

În  tabelul  de  mai  jos  se  prezintä  analiza  comparativä  a  principalelor  tehnologii  de tratare  a  deşeurilor  biodegradabile  municipale:  compostare,  fermentare  anaerobä, incinerare, pirolizä şi gazeificare.

|  | METODÄ BIOLOGICÄ |  | METODÄ TERMICÄ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compostare | Fermentare anaerobă | Incinerare | Piroliză | Gazeificare |
| Tehnologie cu rezultate dovedite, folosire | Da; foarte folositä | Da; folositä | Da; foarte folositä | Partial; putine statii | Partial; putine statii |
| Principiul de Bază | Degradare prin actiunea microorganismelor aerobice | Degradare prin actiunea microorganismelor anaerobice | Combustie | Conversie termochimicä anaerobä | Conversie termochimicä |
| Costul tratării | Mic pânä la mare | Mediu pânä la mare | Mediu pânä la mare | Mediu pânä la mare | Mare pânä la foarte mare |
| Adecvabilitate | Bunä | Bunä | Bunä | Medie | Depinde de tehnologie |
| Deşeuri Acceptate | Numai deşeuri separate la sursä din cauzä cä doar substanta şi nutrientii vor fi recuperati pe cât posibil puri | Numai deşeuri umede separate la sursä din cauzä cä doar substanta şi nutrientii vor fi recuperati pe cât posibil puri | Toate deşeurile deoarece tehnologia de curätare a gazelor este bunä iar reziduurile solide sunt minimizate prin reducerea volumului | In particular convenabilä pentru fractiile de deşeuri contaminate, bine definite | Numai deşeuri uscate separate dacä nu este combinatä cu o tehnologie de curätare mai bunä a gazelor de ardere |
| Acceptă deşeu menajer umed? | Da | Da | Da | Posibil, dar In mod normal nu | Posibil, dar In mod normal nu |
| Acceptă deşeu menajer uscat? | Da | Da | Da | Da | Posibil |
| Acceptă deşeuri din grădini şi parcuri? | Da | Nu | Da | Da | Posibil |
| Acceptă deşeuri de la hoteluri şi restaurante? | Da | Da | Da | Da | Posibil, dar In mod normal nu |
| Acceptă hârtie şi carton? | Mici cantitäti de hârtie | Nu | Da | Da | Posibil |
| Fracţii de deşeuri excluse | Metal, plastic, sticlä (statii färä o tratare avansatä: nu se acceptä deşeuri de origine animalä) | Metal, plastic, sticlä, deşeuri din grädini (statii färä tratare avansatä: nu se acceptä deşeuri de origine animalä) | Nu existä | Deşeu menajer umed | Deşeu menajer umed |
| Controlul mirosurilor | Scäzut - bun | Scäzut - bun | Bun | Mediu - bun | Bun |
| Mediu de lucru | Scäzut – bun | Mediu - bun | Bun | Bun | Bun |
| Recuperarea Energiei | Nu | Da; 3200 MJ/t de deşeu | Da; 2700 MJ/t de deşeu | Da; Aproximativ 70% din incinerare + energia continutä In produsul secundar | Da; La fel ca la incinerare |
| Ciclul carbonului (% din greutate) | 50% In compost 50% In aer | 75% In fibre/lichide 25% ca biogaz | 1% In solide 99% In aer | 20-30% In solide 70-80% In aer | 2% In solide 98% In aer |
| Recuperarea fertilizanţilor (kg fertilizant/tona de deşeu la intrare) | Da; 2,5-10 kg N 0,5-1 kg P 1-2 kg K | Da; 4,0-4,5 kg N 0,5-1 kg P 2,5-3 kg K | Nu | Nu | Nu |
| Produse pentru reciclare sau recuperare, (% din greutatea deşeurilor introduse) | 40-50% compost | 30% fibre 50-65% fluide | 15-25% cenuşä (inclusiv zgurä, sticlä) | 30-50% produse carbonizate (inclusiv cenuşä, zgurä, sticlä) 3% metale | 15-25% cenuşä vitrificatä (inclusiv zgurä, sticlä) 3% metale |
| Reziduuri către altă tehnică de tratare a deşeurilor sau pentru depozitare (% din greutatea deşeurilor introduse) | 2-20% din sitare (plastic, metal, sticlä, pietre) | 2-20% din sitare (plastic, metal, sticlä, pietre) | 3% cenuşä zburätoare (inclusiv reziduuri de la curätarea gazelor) | 2-3% reziduuri de la curätarea gazelor | 2% reziduuri de la curätarea gazelor |

VII.  CALCULUL CAPACITĂŢILOR NECESARE PENTRU GESTIONAREA

DEŞEURILOR MUNICIPALE

  - Proiecte privind gestionarea deşeurilor

Proiectele privind gestionarea deşeurilor identificate în judeţul Mureş sunt redate în tabelul următor:

| TIP PROIECT | DENUMIRE PROIECT | An estimat Implementare | 0BSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| PHARE CES 2003 | Pro Regione Pura-Înfiintarea unor servicii de salubritate şi de colectare de deşeuri menajere In microregiunea Väii Nirajului | 2007-2008 | Termen de finalizare anul 2008 |
|  | Gestionarea deşeurilor menajere In municipiul Reghin, jud. Mureş – investitie nouä | 2007-2008 | Termen de finalizare anul 2008 |
| PHARE CES 2005 | Gestionarea deşeurilor în zona de câmpie- localizare în zona Rîciu | 2008-2009 |  |
| OG 7/2006 | Gestionarea deşeurilor în zona Nirajului- localizare în localitatea Bălăuşeri | 2007-2008 |  |

7.2	Colectare şi transport

    - Colectarea In amestec a deşeurilor menajere

Conform  datelor  prezentate  In  Capitolul  2  –  Situatia  existenta,  In  prezent,  30  %  din populatia  Judeţului Mureş(referinta anul 2006)  nu  este deservita de  servicii  de salubritate.

0biectivul privind colectarea deşeurilor prevede ca In anul 2009 Intreaga populatie din mediul urban şi minim 90 % din populatia mediului rural va fi deservita de servicii de salubritate.

În  vederea  atingerii  obiectivului  de  colectare  din  anul  2009,  trebuie  sa  fie alocate şi/sau accesate resurse de finantare pentru asigurarea colectarii pentru circa 200 000 locuitori In judetul Mureş.

    - Colectarea selectivă a deşeurilor municipale

Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje

Pentru  stabilirea  populatiei  care  trebuie  să  colecteze  selectiv , In  vederea  atingerii tintelor se tine seama de următoarele:

- cantităţile totale necesare a fi valorificate/reciclate pentru atingerea tintelor;

- obligaţia  legală  a  operatorilor  economici  (industrie,  comert,  institutii)  de  a asigura   reciclarea/valorificarea   întregii   cantităţi   de   deşeuri   de   ambalaje generate   (art.   20   al   HG   621/2005   privind   gestionarea   ambalajelor  şi   a deşeurilor  de  ambalaje).  În  calcul  s-a  considerat  că  pentru  hârtie  şi  carton, plastic, sticlă şi metale 95 % din cantitatea generată este predată In vederea reciclării. În ceea ce priveşte lemnul, s-a considerat că se Incredintează spre reciclare:  pentru  perioada  2007-2009  10  %  din  cantitatea  generată;  pentru 2010 – 12 %, pentru 2011 – 15 %; pentru 2012 – 20%, pentru 2013 – 30 %. Restul până la 95 % se consideră că se valorifică energetic;

- diferenţa  până  la  cantitatea  necesară  pentru  atingerea  tintelor  se  va  colecta selectiv de la populatie;

- colectarea  deşeurilor  de  hârtie  şi  carton  de  la  populatie  se  va  face  separat (individual, prin puncte  de colectare sau prin predare la centre de colectare) pentru  a  asigura  cerintele  minime  de  calitate  impuse  de  reciclatori.  Restul materialelor  reciclabile  (plastic, sticlă, metal) se colectează  nediferentiat,  dar separat  de  fracţia  umedă,  existând  posibilitatea  la  nivelul  fiecărei  comunităţi locale  de  a  stabili  modalitatea  concretă  de  colectare  (In  saci,  pubele  sau puncte de colectare, pe tip de material sau amestecate cu sortare ulterioară).

Determinarea ariei de acoperire cu colectare selectivă se va realiza astfel:

Până In anul 2008:

    - pentru colectarea selectivă a hârtiei şi cartonului, numărul populatiei va fi   determinat   In   functie   de   tintele   de   reciclare   din   planul   de implementare;

    - pentru restul materialelor – numărul populatie care trebuie să colecteze selectiv  se va  stabili  ca  valoare  maximă  a  populatiei  care  asigură Indeplinirea  tintelor  pentru  fiecare  material.  Materialul  care  necesita numarul cel  mai mare  de  populatie  care  trebuie  sa  colecteze  selectiv este plasticul.

După  2008 :

Întrucât  creşterea  anuala  a  obiectivului  global  este  mai mare decât  creşterea tintelor minime pe material, se impune creşterea mai  ridicată  a  ariei  de  acoperire  cu  colectare  selectivă,  după  cum urmează:

    - pentru colectarea selectivă a hârtiei şi cartonului - o creştere anuală cu 15 % a populatiei care trebuie să colecteze selectiv;

    - pentru   restul   materialelor, s-a   urmărit   uniformizarea   treptată   a colectării  selective  pentru  toate  tipurile  de  material  (populatia  care colectează selectiv hârtia să participe la colectarea selectivă a tuturor celorlalte fractii).

În momentul elaborării prezentului Plan, se află în curs de realizare Master Planul privind “Gestionarea integrată a deşeurilor la nivelul judeţului Mureş”. În funcţie de concluziile rezultate, urmare a analizării situaţiei specifice existente la nivelul judeţului Mureş, se va stabili modul în care trebuie să fie implementat sistemul de colectare selectivă astfel încât să se realizeze ţintele prevăzute în plan (estimarea numărului de echipamente necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor, colectarea selectivă a materialelor reciclabile, extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubritate, estimarea numărului de staţii de transfer necesare, tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje şi a deşeurilor biodegradabile municipale).

7.3. Tratarea si valorificarea deseurilor

Tratarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje

Ţinând cont de cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate selectiv şi de creşterile procentuale estimate în acest sens rezultă următoarele:

Tabel  7-4  Cantităti  de  deşeuri  de  ambalaje  colectate  selectiv  de  la  populatie  şi industrie, comert şi inst itutii In vederea reciclării

|  | Cantitate (tone) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Hârtie şi carton | 2.642 | 2.827 | 3.025 | 3.237 | 3.560 | 3.916 | 4.308 | 4.739 |
| Plastic | 592 | 633 | 678 | 725 | 798 | 878 | 965 | 1.062 |
| Sticlă | 9.092 | 9.728 | 10.409 | 11.138 | 12.252 | 13.477 | 14.825 | 16.307 |
| Total | 12.326 | 13.189 | 14.112 | 15.100 | 16.610 | 18.271 | 20.098 | 22.108 |

Capacitătile de reciclare estimate a fi necesare sunt următoarele:

- hârtie şi carton: se vor folosi capacităţile existente le nivel de regiune sau ţară (în judeţ nu există fabrici de prelucrare a hârtiei)

- plastic: există 2 societăţi la nivelul anului 2007 cu o capacitate de cca 3000 t. In anul 2013 va fi ncesară o capacitat de cca 18000 t;

- sticlă: există o societate care poate prelucra toată cantitatea de deşeuri de sticlă ce se colectează în judeţul Mureş la nivelul anului 2007. Societatea dispune de capacitate de producţie care poate acoperi necesarul de reciclare aferentă anului 2013

La  nivelul judeţului  trebuie să se asigure şi capacitătile  de sortare necesare.  Calculul capacitătilor  va  fi  realizat  In  cadrul  studiilor  de  fezabilitate  In  functie  de  metoda  de colectare selectivă aleasă.

Tratarea deşeurilor biodegradabile municipale, cantitatea de deşeuri biodegradabile municipale ce trebuie redusă la depozitare In anul 2010 este de circa 55000 t, iar In anul 2013 de circa 90.000 t.

Deşeurile   verzi   din  grădini,  parcuri,  cimitire  şi  piete  vor  fi  colectate  selectiv   şi compostate,  pentru  acestea  estimându-se  o  cantitate  de  5.000  t  In  anul  2010  şi 10.000 t In anul 2013.

Pentru  anul  2013  se  estimează  ca  atingerea  tintei  se  va  realiza  prin  promovarea compostării  individuale  şi  prin  colectarea  separată  a  deşeurilor  biodegradabile,  In special In mediul rural, şi compostarea acestora, In cea mai mare parte pe platforme de compostare săteşti.

7.4	Eliminare

La nivelul judeţului Mureş există In prezent un număr de 6 depozite urbane neconforme, care urmează să-şi sisteze activitatea conform HG 349/2005 şi un depozit conform la Sighişoara, cu posibilităţi de extindere cu încă una sau două alveole, pentru atingerea capacităţii de depozitare proiectate.

Ţinand  seama  de  situatia  existentă, de termenele de conformare şi ţintele care trebuie îndeplinite rezultă următoarele:

-   necesitatea de identificării unor surse  financiare  pentru extinderea Depozitului de la Sighişoara, ca variantă alternativă pentru depozitarea deşeurilor provenite din judeţul Mureş, până la implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean şi realizarea depozitului zonal aprobat pentru judeţul Mureş. Depozitul Sighişoara are proiectate trei celule, din care în prezent, este executată şi utilizată o singură celulă. Până la atingerea capacităţii de depozitare proiectate (374000 mc), la depozitul Sighişoara mai pot fi executate încă una sau două celule de depozitare. Prin extinderea capacităţii actuale de depozitare a acestui depozit, vor putea fi admise pentru eliminare finală şi deşeurile colectate din alte localităţi ale judeţului Mureş. Acceptarea în depozit şi a acestor cantităţi deşeuri suplimentare, va conduce la recuperarea investiţiei într-un interval de timp mult mai scurt.

- necesitatea de identificare a unor surse  financiare  pentru  realizarea  statiilor  de  transfer  şi asigurarea transportului deşeurilor în judeţ (neavând prevăzut un sistem integrat de gestionare a deşeurilor.

- Necesitatea identificării unor surse financiare în scopul realizării depozitului zonal al judeţului Mureş, care să fie funcţional cel târziu în anul 2009

VIII.	EVALUAREA COSTURILOR

8.1	Fundamentarea costurilor

Stabilirea  costurilor  are  foarte mare legătură cu experienta acumulată In cadrul proiectelor implementate In România, cât şi  cu  experienta  acumulată  In  ceea  ce  priveşte  estimarea  costurile  instalatiilor  şi  al echipamentului de gestionare a deşeurilor, In corelatie cu proiecte internationale.

Trebuie mentionat că există totuşi o rezervă destul de mare In ceea ce priveşte nivelul exact al costurilor asociate investitiilor propuse. În prezent, la nivelul de analiză dat, nu există Incă informatie precisă cu privire   la   amplasamentul   capacitătilor   noi   (depozite,   statii   de   transfer,   sortare, compostare etc.). Din acest motiv nu este posibil să se realizeze estimări ale costurilor In functie de conditiile amplasamentului (conditiile specifice ale amplasamentului pot avea un impact semnificativ asupra costurilor de investitii, mai ales asupra investitiilor pentru  depozitele  de  deşeuri,  transportului  etc.).	Costurile  de  operare  sunt  şi  ele influentate de locatiile şi amplasamentul noilor facilităti.

Un nivel mai crescut de sigurantă In privinta estimării costurilor va putea fi atins In faza ulterioară perioadei de planificare, corelat cu studiile de fezabilitate şi fiind acompaniat de   schita   conceptuală   şi   detaliată   a   amplasamentului,   cât   şi   de   caracteristicile particulare ale instalatiilor.

În etapa prezentă a procesului de planificare, costurile pentru investitii se bazează pe media   totală a  costurilor diverselor  instalatii şi a diferitelor tipuri de echipamente ce vor fi achizitionate.

Pentru  estimarea  costurilor  au  fost  utilizate  datele şi calculele disponibile în Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor

8.2	Costurile investiţiilor regionale de gestiune a deşeurilor

Propunerile  pentru  investitiile  gestionării  deşeurilor  sunt  detaliate  in   Capitolul  7. Categoriile  de  investitii  din  cadrul  fiecărei  grupe  majore  de  servicii  de  gestiune  a deşeurilor  (colectare,  transport,  tratare  etc.)  este  rezumată  şi  prezentată  In  tabelul alaturat.

Luând  ca  punct  de  plecare  programul  propus  pentru  finantare  pentru  judeţ  şi ghidurile  costurilor  unitare  mentionate  anterior,  au  fost  estimate  următoarele  costuri pentru investitii.

Programul  total  se  ridică  la  investitii  de  29.893.420  EURO  distribuite  Intre  anii 2007 şi 20I3.

Rezumatul costurilor investitiilor pentru judeţul Mureş (2007-20I3)

| Elemente componente | Observatii | Unităti | Pret unitar Euro | TOTAL Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colectare/transport |  |  |  |  |
| Containere/recipienţi |  | 4720 |  |  |
| eurocontainer I m3 |  | 216 | 400 | 86400 |
| Container I20 litri |  | 328 | 40 | 13120 |
| Container 240 litri |  | 2000 | 45 | 90000 |
| Echipament Colectare |  | 39 |  |  |
| Vehicule de colectare | 4m3 | 31 | 65000 | 845000 |
| Vehicule speciale (cu sistem de ridicare) |  | 8 | 200000 | 1600000 |
| Infrastructura |  |  |  |  |
| Statii de Transfer + staţie sortare |  | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| Instalatii TMB | 15000 t capacitate | 5 | 80,0 / tonă | 6.000.000 |
| Platformă Compost | 10000 t capacitate | 3 | 33,63 / tonă | 1008900 |
| Depozite noi | 850.000 t capacitate | 1 | 9,3 pe tonă | 8.000.000 |
| Închidere depozite vechi | 15 ha |  | 150.000 pe/ha | 2.225.000 |
| TOTAL COST INVESTIŢII |  |  |  | 29.893420 |

  - Implicaţiile investiţiilor propuse prin prisma disponibilităţii de plată a populaţiei

Gestionarea deşeurilor  va  avea  implicatii tarifare pentru  consumatorii  finali.  Impactul precis  al tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de  fezabilitate, prin proiecte particulare şi programe de investitii (tinând cont de caracterul particular al instalatiilor pentru tratare/depozitare şi transfer, acolo unde este cazul).

Tarifele ce vor fi aplicate In cadrul regiunii reprezintă o functie a unui număr de factori, incluzând dar nelimitându-se la următorii:

- Structuri existente de cost apartinând furnizorului de servicii;

- Nivelul tarifelor existente aplicat In cadrul regiunii şi adaptate la costuri;

- Caracteristicile  deşeurilor  din  cadrul  diferitelor  arii  de  servicii  şi  separarea deşeurilor generate/colectate In menajere şi ne-menajere;

- Amortizarea activelor existente şi a investitiilor propuse;

- Nevoia de Inlocuire anuală a activelor uzate (depinde de durata de exploatare

- a acestora);

- Structura  de  finantare  pentru  noi  active  şi  nivelul  costurilor  din  sistemul  de creditare din cadrul mecanismului;

- Capacitatea de rambursare a utilizatorului (posibilităti de creditare neavantajoase, Intârzierea plătilor);

- Planuri  detaliate  de  investitii  (detalierea  costurilor  pe  fiecare  componentă  de investitii,  bazânu-se pe   nevoia specifică  de instalatii şi  pe costul  total tinând cont de finantarea locală şi internatională, neprevăzute, inflatia etc);

- Costuri   detaliate   de   operare,   luând  ca   punct  de   referintă  structura  deja existentă a costurilor, adaptarea la impactul investitiilor propuse şi schimbările operationale/procedurale.

Se  poate  Intâmpla  să  apară  mici  fluctuatii  ale  tarifelor  In  cadrul  regiunii,  Intrucât prestatorii  de  servicii  se  supun  diferitelor  structuri  de  cost  (sunt  vizate  mai  ales activitătile  locale  de colectare,  pentru care costurile  vor  varia In functie de metodele locale de colectare folosite, densitatea populatiei, frecventa de colectare, distantele de transport către depozit etc.).

Evaluarea   consecintelor   particulare   asupra   tarifelor   pentru   obtinerea   investitiilor necesare  gestionării  deşeurilor  In  cadrul  regiunii  nu  se  regăseşte  In  obiectivele prezentului Plan Regional. Scopul analizei curente este să identifice nevoile generale ale   sistemului;   evaluarea   detaliată   a   fezabilitătii/sustenabilitătii   financiare   şi   a consecintelor tarifare trebuiesc abordate Intr-un studiu separat de fezabilitate care să prevadă   evaluări   tehnice   detaliate  ale  sistemelor  şi  amplasamentului  instalatiilor precum şi evaluări financiare detaliate ale companiilor de gestionare a deşeurilor.

8.3.1	Disponibilitatea de plată la nivel macro

Preocuparea  generală  fată  de  sistemele  de  gestionare  a  deşeurilor  este  aceea  ca acestea să ofere servicii accesibile tuturor beneficiarilor, mai ales consumatorilor din gospodării. Din motivul prezentat mai sus nu se pot determina implicatiile particulare ale  aplicării	tarifelor  In  cadrul  regiunii  deservite.  Este  posibil  să  se  realizeze  o evaluare  generală  a  disponibilitătii  globale  de  plată,  per  ansamblu  Inainte  şi  după implementarea sistemelor propuse pentru investitii.

Scopul analizei disponibilitătii de plată la  nivel al Planului judetean  este acela de

a determina nivelul tarifului ce poate fi suportat de populatie.

Disponibilitatea de plată se referă la capacitatea beneficiarilor serviciilor de gestionare al    deşeurilor    de    a    plăti    aceste    servicii   fără    a    pune   In    pericol   abilitatea persoanelor/familiilor  de  a-şi  satisface  nevoile  personale  esentiale  (hrană,  locuire, sănătate,   Incălzire   etc.).   Este   important   să   se   identifice   abilitatea   de   platã	a beneficiarilor,  In  cadrul  evaluării  capacitătii  economice  de  plată  a  serviciilor  pentru gestiunea   deşeurilor   (solvabilitatea   clientului).   În   această   analiză   se va   folosi   un indicator  al  solvabilitătii  pentru  a  aprecia  dacă  veniturile  populatiei  sunt  suficiente pentru   a   putea   suporta   creşterea   costurilor   pentru   serviciile   privind   gestiunea deşeurilor, fără a prejudicia In mod serios bugetul familiei.  O gospodărie se consideră a  fi  incapabilă  de  plata  serviciilor,  când  ar  necesita  o  reducere  semnificativă  a bugetului dedicat altor bunuri şi servicii.

Conform  standardelor  pentru  gestionarea  deşeurilor,  nivelul  acceptabil  de  suport  al  serviciilor pentru gestionarea deşeurilor este de   ~ I.5% din venitul mediu al fiecărei gospodării  –  ex.  costurile medii lunare  pentru  gestionarea  deşeurilor  nu ar  trebui  să depăşească I.5% din veniturile medii lunare ale gospodăriilor (unde costurile ar trebui sa  acopere  Intregul  ciclu  al  serviciilor  pentru  deşeuri  –  colectare,  transport,  sortare, tratare  şi  eliminare).  Se  specifică  faptul  că  deşi  un  asemenea  criteriu  este  util  In dezvoltarea  strategiei  de  gestionare  a  deşeurilor,  In  formularea  politicii  de  tarifare trebuie să se tină cont de faptul că venitul multor gospodării este sub medie. Cu privire la  dificultatea  financiară  In  care  se  găsesc  unele  gospodării,  de  a  suporta  aceste costuri In raport cu veniturile proprii, se impune să se prevadă măsuri In cadrul politicii, cu privire la protejarea unor asemenea beneficiari.

Evaluarea  abilitătii  globale  de  plată  este  realizată  In  functie  de  venitul  mediu  pe gospodărie  din  cadrul  judetului .  Sunt  disponibile  statistici  oficiale  referitoare  la  venitul mediu  In  România  şi  pentru  regiunile  importante,  determinat  prin  studii  de  venit  al gospodăriilor.   Cele   mai   recente   date   sunt   pentru   anul   2004.   Sunt   considerate veniturile din diferite surse, cum sunt lichiditătile  şi din surse proprii In natură (schimb de bunuri, valorificarea legumelor cultivate şi a bunurilor produse In gospodărie etc.).

O   prezentare   a   veniturilor   in jud. Mures   este   realizată   In   următorul   tabel.

Nivelul veniturilor pentru judetul Mures

| JUDEŢUL / ANII | 1991 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005*) -RON- | 2006*) -RON- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mureş |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total economie | 7186 | 189093 | 1959080 | 2734030 | 3497464 | 4629628 | 5634486 | 671 | 784 |
| Agricultură, vânătoare şi silvicultură | 6435 | 161508 | 1637903 | 2172748 | 2862558 | 3592431 | 4363337 | 506 | 548 |
| Pescuit şi piscicultură | 7637 | 176242 | 1421312 | 2187260 | 2748969 | 3513888 | 4008231 | 427 | 463 |
| Industrie din care: | 7072 | 200147 | 2095317 | 2786718 | 3504278 | 4727187 | 6290399 | 707 | 791 |
| Industrie extractivă | 10559 | 351379 | 4246497 | 4858986 | 7459872 | 8444148 | 10468501 | 1101 | 1680 |
| Industrie prelucrătoare | 6794 | 185709 | 1826899 | 2472018 | 3077939 | 4234990 | 5786778 | 625 | 673 |
| Energie electrică şi termică, gaze şi apă | 9455 | 313068 | 3266919 | 477906 | 5860879 | 7735111 | 9123950 | 1361 | 1479 |
| Construcţii | 7827 | 213355 | 1724401 | 2675840 | 3431464 | 4025489 | 5174385 | 516 | 630 |
| Comerţ | 6917 | 150044 | 1490653 | 1915456 | 2440693 | 3748972 | 3364214 | 444 | 585 |
| Hoteluri şi restaurante | 5998 | 120939 | 1263546 | 1757367 | 2002113 | 3330931 | 3659847 | 448 | 474 |
| Transport, depozitare şi comunicaţii | 8835 | 234298 | 2148249 | 3493939 | 4832316 | 6168908 | 6420010 | 704 | 867 |
| Intermedieri financiare | 8847 | 377071 | 4715495 | 6867226 | 9217420 | 10992916 | 13927861 | 1630 | 1688 |
| Tranzacţii imobiliare şi alte servicii | 7572 | 130027 | 1829532 | 2527678 | 3242531 | 4406509 | 4904449 | 524 | 711 |
| Administraţie publică şi apărare | 7609 | 203726 | 2753103 | 3693024 | 4814803 | 6442546 | 7402867 | 1018 | 1416 |
| Învăţământ | 7236 | 189862 | 1905385 | 2749270 | 3842985 | 4688744 | 5791075 | 782 | 950 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 8152 | 159539 | 1705934 | 2768672 | 3280447 | 4279251 | 5335973 | 713 | 855 |
| Celelalte activităţi ale economiei naţionale | 5884 | 142995 | 1711275 | 2400321 | 4031922 | 4171696 | 5241443 | 608 | 658 |
| *) La data de 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, a fost denominată astfel încât 1 leu nou (RON) echivalează cu 10 000 lei vechi. SURSA: Anuarul Statistic al judeţului Mureş 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În  scopul  prezentei  analize  se  presupune  că  nivelul  viitor  al  veniturilor  va  creşte  cu rata de creştere a PIB-ului In fiecare regiune si judet. Previziuni ale ratelor de creştere a PIB- ului  pentru  perioada  2006-2009  au  fost  elaborate  de  Comisia  Natională  pentru Prognoză . Din calcul  rezultă că rata anuală de creştere  după  2009 va scădea la  5%, şi va rămâne constantă, In  fiecare  an, pentru toate regiunile.

Rezultatele Studiului Dezvoltării Rurale pot să fie folosite pentru o aproximare foarte generală  a  nivelurilor  abilitătii  de  suport  a  gospodăriilor  rurale. În judetul Mures , populatia  rurală  reprezintă  47,7%  din  total.  Se  poate  aproxima  foarte  general  că nivelul  abilitătii  de  plată  pe  persoană/pe  lună  din  cadrul  gospodăriilor  rurale se situează de la 1.38 euro In 2007 la 2.2I euro In 20I3.

8.3.2 Nivelurile tarifelor deja existente

În obiectivele prezentului Plan nu se regăseşte inventarierea sistematică a nivelurilor tarifelor  pentru  toti  prestatorii  de  servicii  din  judet.

Tarifele aplicate gospodăriilor In 2006 se situau Intre I,45 - 5 RON pe persoană/lună (~0.6 – I.8 euro). Acest nivel reprezintă 23%- 82% din estimările nivelului abilitătii de suport  a  tarifelor  pentru  2006  (de  I.7  euro  pe  persoană/lună  pentru  gospodăriile  cu venit mediu).

De asemenea, se estimează că veniturile persoanelor vor creşte In timp ceea ce va uşura situatia plătilor pentru gestiunea deşeurilor.

Este  important  de  subliniat  faptul  că  această  sumă  nu  este  egală  cu  tariful  real aplicabil  consumatorilor  -  tariful  real  aplicabil  va  reprezenta  o  functie  de  mai  multi factori cum ar fi conditiile locale, schemele de finantarea a investitiilor, performanta de plată a utilizatorilor (gradul de Incasare a facturilor) etc.

Tarife ale operatorilor de salubritate în anul 2007

| Nr | DENUMIREA SOCIETATII | Localitati | deservite | Tarife operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  | Mediu urban | Mediu rural |  |
| 1 | SC Salubriserv SA | Tg. Mureş, M.Niraj | Cristeşti, Santana de Mures, Singeorgiu de Mures, Sincraiu de Mures, Miercurea Niraj, Pasareni, Ernei, Craciunesti, Gheorghe Doja, Vargata, Galesti | 4,21 RON/pers/luna +TVA |
| 2 | SC Schuster Ecosal SRL | Sighişoara | Vânatori, Nadeş, Tigmandru | 2,75 RON/pers/luna (inclusiv TVA) |
| 3 |  | Tîrnaveni |  | 4,07 RON/pers/luna + TVA * |
| 4 |  | Luduş |  | 2,24 RON/pers/luna + TVA |
| 5 | RAGCL Reghin | Reghin |  | 19 RON/m³/an + TVA |
| 6 | SC Prescom SA | Iernut | Cipău, Salcud | 4 RON/pers/luna (TVA inclus) |
| 7 | Servicii Tehnice Comunale SA | Sovata |  | 26,09 RON/m³/an + TVA ** |

Sursa: Operatorii de salubritate

Consecintele  tarifare  ale  investitiilor  propuse  se  Incadrează  In  limite  acceptabile  In cadrul  judetului.

# IX.  MASURI DE IMPLEMENTARE

Politica si cadrul legislativ, aspecte institutionale

Obiective

Dezvoltarea politicii regionale în vederea implementarii unui sistem integrat de gestiune a deseurilor

Dezvoltarea cadrului institutional si organizatoric in vederea indeplinirii cerintelor regionale, nationale si europene

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Stabilirea orientarii judetene în concordanata cu orientarea regionala privind politica in domeniul gestiunii deseurilor, crearea cadrului organizatoric, precum si a instrumentelor de implementare a acesteia | Consiliul Judetean | 2009 |
| Luarea de decizii în vederea implementarii masurilor prevazute în planul judetean de gestionare a deseurilor | Consiliul Judetean | Începând cu 2007 |
| Întarirea capacitatii administrative si a responsabilitatii în aplicarea legislatiei privind gestionarea deseurilor | Consiliul Judetean, APM Mures, Garda de Mediu | 2008 |
| Constituirea grupului de monitorizare a PJGD, format din reprezentanti ai Consiliilor Locale si APM | Consiliul Judetean, APM Mures | 2007 |
| Realizarea raportului de monitorizarea a PJGD | Grup de monitorizare PJGD | La sfârsitul fiecarui an |
| Asigurarea de personal suficient si bine pregatit profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele, atât în sectorul public, cât si în sectorul privat | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2008 |

Informarea si constientizarea publicului si a partilor implicate

Obiectiv

Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru gestionarea deseurilor in conditiile respectarii principiilor generale, cu precadere a principiilor poluatorul plateste si cel privind responsabilitatea producatorului

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Organizarea si sustinerea de campanii de informare si constientizare a publicului (inclusiv în scoli) privind prevenirea generarii deseurilor si colectarea selectiva a deseurilor municipale generate | Consiliul Judetean, Consiliul Locale, APM Mures | Permanent |
| Realizarea de campanii de informare a publicului cu ajutorul media (radio, televiziune, presa scrisa locala) privind colectarea fluxurilor speciale de deseuri: deseuri electrice si electronice, deseuri periculoase din deseurile municipale, deseuri voluminoase, vehicule scoase din uz, deseuri de ambalaje – cel putin patru campanii pe an în fiecare judet | Consiliul Judetean, Consilii Locale, APM Mures | Permanent |
| Realizarea de seminarii de instruire pentru municipalitati în vederea familiarizarii cu optiunile tehnice si administrative de crestere a reciclarii/valorificarii | APM Mures | Permanent |
| Actualizarea paginii de internet a APM Mures astfel încât sa cuprinda: planul regional si planul Judetean de gestionare a deseurilor; stadiul realizarii masurilor prevazute în planuri; documente informative privind prevenirea deseurilor si optiuni de gestionare a acestora | APM Mures | Permanent |
| Realizarea de ghiduri practice privind colectarea selectiva a deseurilor menajere, compostarea individuala a deseurilor biodegradabile, deseurile electrice si electronice, deseurile periculoase din deseurile menajere, deseurile voluminoase | Consiliul Judetean, Consiliul Local, APM Mures | 2008 |

Date si informatii privind gestionarea deseurilor

Obiectiv

Obtinerea de date si informatii complete si corecte, care sa corespunda cerintelor de raportare la nivel national si european

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Îmbunatatirea sistemului local de colectare, prelucrare, analiza si validare a datelor si informatiilor referitoare la generarea si gestionarea deseurilor in judetul Mures | APM Mures | 2008 |
| Realizarea de masuratori privind compozitia, precum si determinarea indicatorului de generare a deseurilor menajere pentru mediul urban si rural si raportarea rezultatelor obtinute la APM Mures | Agentii de salubritate, Operatorii depozitelor de deseuri | în fiecare anotimp |
| Realizarea de întâlniri de informare cu societatile implicate în gestionarea deseurilor privind modul de raportare a datelor privind deseurile | APM Mures | Semestrial |
| Proiectarea unei baze de date si realizarea metodologiei de colectare a datelor referitoare la deseurile din constructii si demolari | APM Mures, Consiliul Judetean | 2008 |
| Colectarea datelor privind deseurile din constructii si demolari | Consiliil Locale, APM Mures | Începând cu 2009 |
| Monitorizarea cantitatii de deseuri voluminoase colectate si raportarea datelor la APM-uri | Consiliile locale si agentii de salubritate | Începând cu 2007 |

Colectarea si transportul deseurilor

Obiective

Îmbunatatirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare si transport a  deseurilor

Extinderea sistemului de colectare a deseurilor astfel încât în anul 2009 aria de acoperire sa fie de 100 % în mediul urban si minim 90 % în mediul rural

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Crearea de instrumente economice pentru sustinerea si extinderea sistemului de colectare a deseurilor menajere în mediul urban si rural | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2008 |
| Alocarea si/sau accesarea de resurse financiare pentru extinderea si implementarea colectarii selective în mediul urban | Consiliul Judetean, Consiliil Locale | 2008 |
| Alocarea de resurse financiare pentru atingerea obiectivului privind colectarea deseurilor din mediul rural | onsiliul Judetean, Consiliile Locale | Incepand cu anul 2008 |
| Adoptarea de masuri cu caracter administrativ în vederea realizarii eficiente a colectarii selective a deseurilor | Consiliil Locale, Garda de mediu | Permanent |
| Stabilirea de tarife diferentiate pentru colectare selectiva si în amestec a deseurilor de la populatie | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | Începând cu 2008 |

Deseuri de ambalaje

Obiective

Prevenirea producerii deseurilor de ambalaje

Atingerea tintelor de valorificare materiala si energetica a deseurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile legislative

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Aplicarea masurilor de prevenire a generarii deseurilor de ambalaje prevazute în Ghidul “Prevenirea producerii deseurilor de ambalaje” (elaborat în anul 2005, proiect MATRA si disponibil pe site-ul ARPM Sibiu) si în practica internationala | Producatorii si importatorii de ambalaje si produse ambalate | Permanent |
| Aplicarea sistemului depozit pentru toate ambalajele reutilizabile, de la producator pâna la consumatorul final | Producatorii si distribuitorii de produse ambalate | Permanent |
| Implementarea unui sistem de colectare selectiva de la populatie a deseurilor reciclabile (plastic, sticla si metal) la nivel judetean: −de la minim 100.000 locuitori −de la minim 150.000 locuitori −de la minim 250.000 locuitori | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2008 |
|  |  | 2011 |
|  |  | 2013 |
| Implementarea unui sistem de colectare selectiva de la populatie a deseurilor de hârtie si carton la nivel regional: −de la minim 150.000 locuitori −de la minim 200.000 locuitori −de la minim 350.000 locuitori | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2008 |
|  |  | 2011 |
|  |  | 2013 |
| Determinarea ratei de recuperare a deseurilor de ambalaje colectate de la populatie (raportul dintre cantitatea colectata selectiv si cantitatea totala generata) | Consiliile Locale | Anual |
| Încredintarea pentru reciclare/valorificare a întregii cantitati de deseuri de ambalaje generate | Operatori economici generatori de deseuri de ambalaje | Permanent |
| Asigurarea sortarii deseurilor de ambalaje colectate selectiv | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | Permanent |
| Asigurarea posibilitatilor de reciclare/valorificare a deseurilor de ambalaje | Producatori si importatori de ambalaje si produse ambalate | Permanent |
| Valorificarea energetica a deseurilor cu putere calorifica ridicata care nu pot fi reciclate | Producatori si importatori de ambalaje si produse ambalate | Permanent |

Deseuri biodegradabile municipale

Obiective

Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate în conformitate cu prevederile legislative

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Promovarea si stimularea compostarii individuale în gospodarii si/sau pe platforme | Consiliile Locale | Permanent |
| Realizarea unui sistem de compostare a deseurilor verzi (deseuri din parcuri, gradini si piete) | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | Începând cu 2008 |
| Asigurarea compostarii întregii cantitati de deseuri biodegradabile rezultate din parcuri, gradini (inclusiv deseurile din cimitire) si piete | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | Începând cu 2008 |
| Interzicerea la depozitare a deseurilor organice pure (deseuri din parcuri, gradini, cimitire, piete) | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | Începând cu 2008 |
| Asigurarea capacitatilor pentru tratarea (în instalatii de compostare, fermentare, tratare mecanobiologica etc.) a minim 15.000 t deseuri biodegradabile la nivelul regiunii, altele decât deseurile din parcuri, gradini si piete | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2010 |
| Asigurarea de noi capacitati sau extinderea celor existente pentru tratarea (în instalatii de compostare, fermentare, tratare mecano-biologica, tratare etc.) a minim 45.000 deseuri biodegradabile la nivelul regiunii, altele decât deseurile din parcuri, gradini si piete | Consiliul Judetean, Consiliile Locale | 2013 |
| Asigurarea fluxului de deseuri biodegradabile pentru acoperirea capacitatilor instalatiilor de tratare biologica, prin preluarea cu prioritate a deseurilor organice de la restaurante, cantine, supermarket-uri | Consiliul Judetean, Consiliul Locale | Începând cu 2008 |
| Stabilirea unui concept pentru taxa de depozitare a deseurilor biodegradabile municipale si aplicarea acestuia în zonele unde alternativele de tratare a acestor tipuri de deseuri deja exista | Consiliul Judetean, Consiliul Locale | Începând cu 2008 |

Statii de transfer si depozite

Obiectiv

Eliminarea deseurilor în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul gestiunii

deseurilor în scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Sistarea activitatii de depozitare în depozitele urbane neconforme | Consiliul Locale si Operatorii de depozite | Cel târziu termenele prevazute în HG 349/2005 |
| Realizarea statiilor de transfer si asigurarea transportului deseurilor corelat cu închiderea depozitelor neconforme | Consiliul Judetean, Consiliul Locale | Începând cu 2007, corelat cu anii de sistare a activitatii depozitelor Neconforme |
| Identificarea de surse financiare pentru realizarea statiilor de transfer si asigurarea transportului deseurilor | Consiliul Judetean | 2007 |
| Închiderea depozitelor neconforme din mediu urban în maxim doi ani de la sistarea activitatii: −depozitul de la Ludus − depozitele de la Sovata, Tarnaveni si Iernut −depozitele de la Reghin şi Targu Mures | Consiliile Locale Ludus, Sovata, Tarnaveni, Iernut, Reghin, Targu Mures | Pâna în 2009 Pâna în 2010 Pâna în 2011 |
| Închiderea si ecologizarea celor 200 spatii de depozitare din mediul rural | Consiliile Locale | Pâna la 16.07.2009 |
| Monitorizarea post-închidere a depozitelor | Operatorii depozitelor | Minim 30 ani de la închiderea depozitului |
| Realizarea depozitului ecologic zonal | Consiliul Judetean | 2009 |
| Promovarea eliminarii deseurilor pe depoziteleconforme | Consiliul Judetean | Începând cu 2008 |

Deseuri periculoase din deseurile municipale

Obiectiv

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Implementarea unui sistem de colectare separata a deseurilor periculoase din deseurile municipale | Consiliile Locale | Începând cu 2008 |
| Tratarea în vederea eliminarii deseurilor periculoase | Consiliile Locale | Permanent |

Deseuri de echipamente electrice si electronice

Obiectiv

Crearea unui sistem eficient de colectare a DEEE, valorificarea DEEE colectate cu atingere tintelor prevazute de legislatie, constientizarea populttiei privind necesitatea colectarii selective a acestei categorii de deseuri

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Crearea punctelor de colectare judetene si a celor din orasele cu peste 100.000 de locuitori prin asigurarea spatiilor necesare, dotarea acestora si asigurarea functionalitatii lor | Consiliile Locale, Primarii | Începând cu 2006 |
| Crearea punctelor de colectare din orasele cu peste 20.000 de locuitori prin asigurarea spatiilor necesare, dotarea acestora si asigurarea functionalitatii lor | Consiliul Locale, Primarii | Începând cu 1 ianuarie 2007 |
| Colectarea DEEE din gospodariile populatiei | Consiliul Locale, Primarii | permanent |
| Colectarea DEEE de la achizitionarea unui echipament de acelasi tip | Distribuitorii de EEE | permanent |
| Preluarea DEEE de la punctele municipale de colectare si asigurarea reciclarii acestora cu atingerea tintelor din HG 448/2005 | Producatorii sau organizatiile colective catre care acestia siau transferat responsabilitatea | Permanent |
| Asigurarea finantarii operatiunilor de preluare de la punctele de colectare, tratare si valorificare a DEEE | Producatorii de EEE | permanent |
| Desfasurarea de campanii de informare si constientizare a consumatorilor cu privire la obligatiile ce le revin privind DEEE | Producatorii de EEE, organizatiile colective catre care acestia si au transferat responsabilitatea, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Economiei si Comertului | permanent |

Vehicule scoase din uz

Obiectiv

Reutilizarea si valorificarea componentelor

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Preluarea de la ultimul detinator a vehiculelor pe care le-au introdus pe piata, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz | Producatorii de vehicule | Permanent |
| Asigurarea obiectivelor legislative privind reutilizarea si valorificarea | Producatorii de vehicule | Începând cu 1 ianuarie 2007 |
| Predarea pentru reciclare, valorificare sau reutilizare a materialelor si pieselor înlocuite, care constituie deseuri, catre agentii economici autorizati, potrivit prevederilor legislatiei în vigoare | Agentii economici care efectueaza operatiuni de întretinere si reparatii auto | Permanent |

Deseuri din constructii si demolari

Obiectiv

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii

impactului asupra mediului si a sanatatii umane

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Elaborarea unui plan privind gestionarea deseurilor din constructii si demolari pentru judetul Mures | Consiliul Judetean | 2008 |
| Colectarea separata a deseurilor provenite din constructii si demolari pe deseuri periculoase si deseuri nepericuloase | Persoanele fizice si agentii economici generatori | Începând cu 2008 |
| Desfasurarea de companii de informare privind capacitatea de tratare si valorificare existenet in judetul Mures | Consiliul Judetean Consiliile Locale APM Mures | Începând cu 2007 |
| Asigurarea de capacitati de eliminare a deseurilor din constructii si demolari | Consiliile Locale | Permanent |
| Interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor din constructii si demolari | Consiliile Locale Garda de Mediu | Permanent |

Namoluri de la statii de epurare orasenesti

Obiectiv

Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii impactului asupra mediului si sanatatii umane

| MASURI | RESPONSABILI | TERMEN |
| --- | --- | --- |
| Prevenirea eliminarii ilegale si a deversarii în apele de suprafata | Operatorii statiilor de epurare | Permanent |
| romovarea prioritara a valorificarii în agricultura în conditiile respectarii prevederilor legislative | Operatorii statiilor de epurare | Permanent |
| Promovarea tratarii prin presare/deshidratare în vederea co- incinerarii | Operatorii statiilor de epurare | Permanent |

ANEXE

 Armonizarea legislativa   în domeniul gestionării deşeurilor in România:

Directiva Cadru privind deseurile nr.75/442/CEE, amendata de Directiva nr.91/156/CEE si Directiva nr.91/689/CEE privind deseurile periculoase  sunt transpuse prin:

-  Lege nr. 27/2007 privind aprobarea  OUG. nr.61/2006 pentru modificarea si completarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- H.G.nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Lege nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului

-  H.G. nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor.

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor este transpusa prin:

-  H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

-  Ordinul nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor  de acceptare si procedurilor preliminare de       acceptare a deseurilor la depozitare si  lista natională de deşeuri acceptate in fiecare clasă de depozit           de deşeuri;

- Ordinu1 nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea  deseurilor este transpusa prin:

- H.G. nr.268/2005 pt. modificarea si completarea HG.nr.128/2002  privind icinerarea deşeurilor;

- Ordinul nr.756/2004 pt.aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

Directiva  94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje amendate de Directiva 2004/12/CE este transpusa prin:

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul  927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

- Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale este transpusa prin:

-H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

Directiva 91/157/CEE privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase; Directiva 93/86/CEE; Directiva 98/101/EC de adaptare la progresul tehnic a Directivei Consiliului 91/157/CEE privind bateriile si acumulatoarele care contin anumite substante periculoase sunt  transpuse prin:

- H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substante periculoase;

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz este transpusa prin:

-  H.G. nr. 2406/2004, privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ;

- Ordinul nr.87/2005, privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz;

- Ordinul nr.88/2005, privind materialele si componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art.4 alin (1) din H.G. nr.2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

Directiva 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) este transpusa prin :

- H.G. nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordin 1223/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamente electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

- Ordin 1225/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Supravegherea si transportul de deseuri destinate eliminarii si valorificarii  este reglementat de

Regulamentul (CEE) nr.259/93 privind supravegherea si controlul transportului de deseuri in, dinspre si inspre Comunitatea Europeana, transpusa prin :

- H.G. nr. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase , in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului ;

- H.G. nr. 514/2005 pt. completarea la anexa nr.1 la H.G. nr.228/2004;

- Ordinul nr.2/211/118/2004 pt aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei ;

Directiva nr.86/278/CEE privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namoluri provenite din epurare in agricultura este transpusa prin:

- Ordinul 344/2004 pt. aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a  solurilor , cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura;

Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB si PCT) este transpusa prin :

- H.G. nr 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor        policlorurati si ale altor compusi similari;

- H.G. nr.291/2005 privind modificarea H.G. nr. 173/2000;

Directiva nr.87/217/CEE privind prevenirea si reducerea poluarii mediului cu azbest este transpusa prin:

- H.G. nr 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest ;

Directiva nr. 67/548/CEE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea , ambalarea  si etichetarea substantelor chimice periculoase si Directiva nr.99/45/CE privind armonizarea legislatiei si masurile administrative referitoare la clasificarea , ambalarea  si etichetarea preparatelor  periculoase sunt transpuse prin:

- O.U.G. nr.200/2000 privin clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr 200/2000;

- H.G. nr. 490/2002 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U. G . nr. 200/2000;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 92/2003 pt. aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea , etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase ;

Regulamentul Consiliului  793/93/CEE privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substantele existente este transpusa prin:

- H.G. nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente;

- Ordinul 230/2005 pt. aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substantele existente conform H.G. 2427/2004 ;

Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto- legislatie:

- O.U.G. nr. 99/2004 privind instituirea Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto;

- O.U.G. nr 1 /2005  pt modificarea OUG nr. 99/2004;

- Ordin nr.130/2005 pt. aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a OUG nr.99/2004   modificata si completata de OUG nr.1/2005;

- Legea nr. 72/2005 pt. aprobarea OUG. Nr.99/2007 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto

- Legea nr.73/2005 privind respingerea OUG nr.1/2005 pt. modificarea OUG nr.99/2004

Lista agentilor de salubrizare autorizati existenti in judetul Mures

| Nr. crt. | Denumire agent de salubritate | Date de contact | Zona de acţiune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC Salubriserv SA Tg.Mureş | Str. Furnicilor, nr. 2, tel. 214338 | Tg. Mureş, Ungheni, Miercurea Nirajului, Bereni, Coroisanmartin, corunca, Craciunesti, Cristesti, Ermitu, Ernei, Galesti, Ganesti, Gh. Doja, Livezeni, Ogra, Pasareni, Sangeorgiu de Mures, santana de Mures, Sanpaul, Vargata, Zagar |
| 2 | SC Schuster Ecosal SRL Sighişoara | Str. Viilor, nr. 82, tel. 774589 | Sighişoara, Tirnăveni, Luduş, Vanatori, Nades, Tigmandru, Albesti, Adamus, Dambau, Cornesti |
| 3 | SC Prescom SA Iernut | Str. M.Eminescu, nr. 28, tel. 471084 | Iernut, Cipau |
| 4 | RAGCL Reghin | Str. Apalinei, nr. 93A, tel. 512611 | Reghin |
| 5 | SC Servicii Tehnice Comunale SA Sovata | Str. Principala, nr. 194, tel 570598 | Sovata, Sarateni |