ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.1314/ 23.I.2012
Dosar nr.VIIA/11

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu – Apold - Sighişoara (DN 13)                km 88+962, judeţul Mureş''

Drumul judeţean DJ106 limită jud. Sibiu - Apold - Sighişoara traversează Valea Şaeş la km 88+962 pe un pod cu structura metalică încadrat în clasa II de încărcare. Anul construirii este 1899. Podul existent are o singură deschidere de 20,10 m, cu o lungime totală de 20,80 m, iar lăţimea părţii carosabile este de 5,00 m cu două spaţii de siguranţă de câte 0,50 m.

Fundaţiile sunt directe, din beton. Infrastructura este alcătuită din 2 culei cu elevaţii masive din zidărie de moloane.

Ca schemă statică, suprastructura este alcătuită din grinzi metalice simplu rezemate. Tablierul are în secţiune transversală două grinzi metalice cu zăbrele cu calea jos. Este alcătuit din două grinzi principale cu lungimea de 20,10 m între axele aparatelor de reazem. În sens longitudinal sunt dispuşi 7 lonjeroni metalici de tip I22. Tablierul este solidarizat transversal prin 7 antretoaze în câmp şi 2 antretoaze pe reazem. 	La partea inferioară sunt realizate contravântuiri pe ambele direcţii, dispuse pe câte 2 panouri.

Placa carosabilă este realizată din beton în grosime medie de 20 cm. Calea pe pod este din îmbrăcăminte asfaltică cu rosturi de dilataţie de tip cornieră. Parapetul pietonal este format din corniere şi platbande metalice. Evacuarea apelor pluviale de pe pod se realizează gravitaţional.

În prezent, podul prezintă multiple degradări:

- degradări ale zidăriei de moloane din elevaţie şi infiltraţii de apă la rosturile dintre ele;

- deteriorarea pereurilor şi a zidurilor de sprijin la racordarea cu terasamentele;

- lipsa casiurilor şi scărilor de acces;

- lipsa parapeţilor de siguranţă şi pietonali de pe zidurile întoarse ale culeelor podului;

- protecţie anticorozivă parţial degradată la partea inferioară a tablierului;

- ruginirea pronunţată cu diminuarea secţiunii elementelor componente ale structurii metalice, protecţia anticorozivă a acesteia, deteriorată;

- aparate de reazem neunse şi cu protecţie anticorozivă degradată;

- sunt depuneri de pământ pe banchetele de rezemare şi pe aparatele de reazem;

- dispozitivele pentru acoperirea rosturilor de dilataţie sunt complet distruse;

- infiltraţii, eflorescenţe la intradosul dalei din beton armat, placa deteriorată, cu armătura la vedere;

- guri de scurgere degradate;

- infiltraţii de apă prin cale, direct la placa de beton;

- îmbrăcămintea prezintă denivelări şi crăpături;

Conform concluziilor expertului precum şi a proiectantului, podul existent, datorită degradărilor mai sus enumerate, nu asigură condiţiile minime de siguranţă. Totodată, datorită dimensiunilor reduse ale părţii carosabile respectiv a trotuarelor, podul nu corespunde din punct de vedere tehnic fiind necesară realizarea unui nou pod.

Pentru realizarea studiului de fezabilitate, s-a încheiat contractul  nr.8/14.02.2011 cu S.C Bridge Consult S.R.L. din Bucureşti.

Având în vedere că podul existent este un obiectiv unicat în judeţ, fiind construit în 1899, din metal, s-a propus păstrarea şi restaurarea acestuia  şi construirea unui pod nou, în amonte sau aval de acesta, care să corespundă normelor tehnice în vigoare.

Proiectantul, în studiul de fezabilitate, propune trei variante:

Varianta I: păstrarea podului existent  pe amplasamentul actual, restaurarea acestuia şi execuţia podului nou în aval de acesta.

Lungimea traseului proiectat este de 280,00 m. Deschiderea podului ar fi de 21,80 m şi lungimea totală de 30,90 m. S-a propus realizarea infrastructurii din beton armat cu câte opt coloane forate de diametru 1,08 m din beton şi lungime de 12,0 m, solidarizate printr-un radier din beton armat cu înălţimea de 2,0 m. 	Suprastructura podului se propune a fi realizată în schema statică de grindă simplu rezemată cu 9 grinzi din beton armat precomprimat cu corzi aderente, cu placă de suprabetonare din beton armat de 20 cm şi cu calea din beton asfaltic BAP 16 în două straturi de 4 cm.

Rampele, în lungime totală de 250 m, se propun  a fi realizate în profil transversal cu următoarea structură: fundaţie de 20 cm grosime din balast stabilizat cu ciment, strat de legătură din AB2 în grosime de 8 cm, iar structura rutieră din binder de criblură BAD 25  în grosime de 5 cm şi stratul de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm.

Se vor monta parapeţi metalici pietonale cu înălţime de 1 m şi parapeţi metalici de tip direcţionali cu glisieră, pentru separarea părţii carosabile de trotuar.

Pentru protejarea podului se propun a se realiza lucrări de apărări de mal din gabioane, în lungime totală de 205 m.

În vederea restaurării podului vechi şi redarea în circuitul turistic se propun lucrări de sablare (curăţirea vopselei vechi), refacerea sistemului de protecţie anticorozivă a tuturor elementelor metalice, curăţirea, vopsirea şi ungerea aparatelor de reazem, reparaţii la infrastructura de beton, amenajări de scări de acces şi casiuri, refacerea căii podului şi a echipamentelor aferente (parapeţi pietonali, montare parapeţi de siguranţă pe rampe de acces, refacerea hidroizolaţiei etc.);

Având în vedere că în apropierea amplasamentului sunt două conducte magistrale de gaz, aparţinând TRANSGAZ Mediaş, această soluţie ar fi fost acceptată şi avizată de aceştia numai cu condiţia mutării conductelor pe cheltuiala beneficiarului.

Valoarea totală a lucrărilor în Varianta I este de 4.440.700 lei din care C+M: 3.922.970 lei.

Varianta II: păstrarea podului existent  pe amplasamentul actual, restaurarea acestuia şi execuţia podului nou în amonte de acesta.

Lungimea traseului este de 285,00 m. Deschiderea podului ar fi de 21,80 m, lungimea totală de 30,90 m iar lăţimea ar fi variabilă între 11,30 – 12,80 m, datorată poziţionării podului în curbă.

S-a propus realizarea infrastructurii din beton armat cu câte zece coloane forate din beton de diametru 1,08 m şi lungime de 12,0 m, solidarizate printr-un radier din beton armat cu înălţimea de 2,0 m. 	Suprastructura podului se propune a fi realizată în schema statică de grindă simplu rezemată cu 10 grinzi din beton armat precomprimat cu corzi aderente, cu placă de suprabetonare din beton armat de 20 cm şi cu calea din beton asfaltic BAP 16 în două straturi de 4 cm.

Rampele, în lungime totală de 264 m, se propun  a fi realizate în profil transversal cu următoarea structură: fundaţie de 20 cm grosime din balast stabilizat cu ciment, strat de legătură din AB2 în grosime de 8 cm, iar structura rutieră din binder de criblură BAD 25  în grosime de 5 cm şi stratul de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm.

Se vor monta parapeţi metalici pietonale cu înălţime de 1 m şi parapeţi metalici de tip direcţionali cu glisieră, pentru separarea părţii carosabile de trotuar.

Pentru protejarea podului se propun a se realiza lucrări de apărări de mal din gabioane, în lungime totală de 205 m.

În vederea restaurării podului vechi şi includerea în circuitul turistic se propun aceleaşi lucrări ca şi cele de la Varianta I.

Această variantă are dezavantajul că, datorită amplasării lui în curbă, elementele geometrice a podului pot favoriza producerea de accidente.

Valoarea totală a podului în Varianta II este 3.814.320 lei din care C+M: 3.406.600 lei.

Varianta III: Podul proiectat va fi construit pe amplasamentul podului existent, care va fi relocat în amonte, pe infrastructuri noi, urmând să fie conservat prin lucrări specifice.

Caracteristicile tehnice şi modul de realizare a podului vor fi aceleaşi ca şi la Varianta I, acesta având deschiderea de 21,80 m şi lungimea totală de 30,90 m.

În această soluţie, rampele vor avea lungimea totală de 255 m şi vor fi realizate în profil transversal cu următoarea structură: strat de legătură din AB2 în grosime de 6 cm, iar structura rutieră din binder de criblură BAD 25  în grosime de 5 cm şi stratul de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm.

Pe perioada execuţiei lucrărilor, circulaţia trebuie deviată pe o variantă provizorie realizată din 20 tuburi prefabricate Premo Ø1,50 m, amplasate în amonte.

Pentru păstrarea şi restaurarea podului existent se propune relocarea acestuia pe fundaţii noi, realizându-se şi lucrările de restaurare aferente părţilor metalice.

Valoarea totală a lucrărilor în Varianta III este 3.561.430 lei din care C+M: 3.177.300 lei.

Proiectantul, din punct de vedere tehnic şi economic, propune ca soluţie fezabilă Varianta III din următoarele motive:

- costurile de realizare sunt mai mici faţă de celelalte două variante;

- se oferă un traseu care asigură o mai mare siguranţă în circulaţie;

- se respectă regimul construcţiilor din vecinătatea conductelor de transport gaze naturale, nefiind necesară relocarea conductei de gaze;

- se asigură rezerva de capacitate portantă necesară în cazul intensificării traficului pe drumul judeţean şi implicit pe acest pod;

- se asigură posibilitatea introducerii în cadrul circuitului turistic a podului existent;

Valoarea totală cu TVA (24%) a investiţiei, conform documentaţiei tehnico-economice este de 3.561.430  lei din care C+M:  3.177.300 lei, echivalent cu 832.013 Euro din care C+M: 742.273 Euro (1 euro =  4,2805 lei, pentru data de 13.09.2011 comunicat de BNR).

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 6 luni.

Prin realizarea investiţiei va rezulta un pod nou, cu caracteristici tehnice corespunzătoare şi cu siguranţă în exploatare sporită iar podul metalic va fi conservat şi redat circuitului turistic având în vedere că acest pod construit în anul 1899 constituie o lucrare de artă reprezentativă în domeniul construcţiei de poduri din România. Totodată se va asigura legătura cu judeţul Sibiu, facilitându-se legăturile economice şi turistice între cele două judeţe.

VICEPREŞEDINTE                                             DIRECTOR EXECUTIV

Chirteş Ioan Cristian		           	                           Márton Katalin