ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.1501/25.I.2012             
Dosar nr.VIIC/1

# EXPUNERE DE MOTIVE
	privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor                      	tehnico-economici ai investiţiei  “Lărgire drum judeţean  DJ 154J Breaza – Voivodeni –	Glodeni, km 10+800 – 13+900”

Drumul judeţean DJ 154 leagă localităţile Breaza, Voivodeni şi Glodeni, are 13,9 km lungime, iar intersectându-se cu drumul judeţean DJ 153B Dumbrăvioara-Fărăgău, asigură accesul către reşedinţa de judeţ  Tîrgu Mureş.

Caracteristicile constructive ale drumului sunt după cum urmează:

- între km 0+000 – 5+700 (Breaza – Voivodeni) drumul este pietruit;

- între km 5+700 – 10+800 (Voivodeni şi extravilan Glodeni) drumul este asfaltat, lăţimea media a covorului asfaltic fiind de 4,20 m;

- între km 10+800 – 12+684 (extravilan Glodeni)  drumul este asfaltat, lăţimea media a covorului asfaltic fiind de 3,50 m;

- între km 12+684 – 13+900 în intravilanul localităţii Glodeni,  drumul este asfaltat, lăţimea media a covorului asfaltic fiind de 3,80 m;

Din cauza  lăţimii insuficiente a carosabilului, la întâlnirea a două autovehicule, unul dintre aceştia  trebuie să se retragă pe acostament. În interiorul localităţii, acostamentul fiind folosit şi de pietoni, se pot produce accidente. Totodată, acostamentele fiind din balast, in perioada caldă a anului se formează mult praf, iar în perioada ploioasă este foarte mult noroi, ceea ce creează stare de disconfort oamenilor din localitate.

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a locuitorilor deserviţi şi a condiţiilor de circulaţie, s-a propus reabilitarea drumului judeţean pe porţiunea situată între poziţiile             km 10+800 – 13+900 astfel:

- lărgirea drumului între km 12+684 – 13+900 de la 3,8 la 5,50 m

- reparaţii locale (cca. 10% din suprafaţă) ale drumului pe km 10+800 – 12+684 şi realizarea de platforme de încrucişare din asfalt;

În vederea promovării investiţiei s-a întocmit de către SC MULTINVEST SRL Tîrgu Mureş un studiu de fezabilitate.

Proiectantul, în această documentaţie, propune două variante:

Varianta I:

Modernizarea drumului asigurând lărgirea şi reabilitarea drumului existent pe întreaga lungime studiată, şi anume:

-   pe porţiunea dintre km 10+800 – 12+684 se propune reabilitarea şi lăţirea drumului de la 3,50 m la 4,20 m, amenajarea şi asfaltarea pe 25 m a drumurilor laterale precum şi realizarea platformelor de întâlnire asfaltate;

- pe porţiunea dintre km 12+684 – 13+900 (intravilanul localităţii Glodeni) se propune

reabilitarea şi lăţirea drumului de la 3,8 m la 5,50 m, asigurând circulaţia pe două benzi, amenajarea acceselor la proprietăţi, realizarea de acostamente stabilizate cu ciment şi realizarea podeţelor la intersecţia drumului judeţean cu drumurile laterale;

Valoarea totală  cu TVA a investiţiei  este de 2.838.039,74 lei.

Varianta II:

Modernizarea drumului asigurând lărgirea şi reabilitarea stratului de uzură existent doar în interiorul localităţii Glodeni:

În această variantă se intenţionează reabilitarea porţiunii 1,216 km cuprins între           km 12+684 – 13+900:

- pe porţiunea dintre km 10+800 – 12+684 se propune realizarea platformelor de întâlnire şi realizarea de reparaţii locale;

- pe porţiunea dintre km 12+684 – 13+900 se propune reabilitarea şi lăţirea drumului la 5,50 m, asigurând circulaţia pe două benzi;

Lucrările propuse sunt:

2.a. Pe porţiunea km 10+800 — 12+684 (extravilan localitate Glodeni)

- realizarea reparaţiilor la stratul de uzură ce prezintă deteriorări locale (cca. 10% din suprafaţa totală);

- 6 platforme de încrucişare cu aceeaşi structură ca şi drumul, având lăţimea de 2,50 metri şi lungime de 25 metri;

2.b. Pe porţiunea km 12+684 — 13+900 (intravilan localitate Glodeni)

- realizarea lucrărilor de lărgire a drumului, cu următoarea structură rutieră:

  - fundaţii de balast 30 cm

  - strat de piatră spartă 20 cm

  - strat de legătură binder 7 cm

  - geotextil

- unificarea porţiunii de drum existent cu cel nou prin aşternerea continuă a stratului de geotextil şi turnarea unui strat de uzură beton asfaltic de 5 cm (strat continuu pentru cele două porţiuni);

2.c. Pe toată lungimea studiată km 10+800 — 13+900

- amenajare acostamente de balast respectiv balast stabilizat de 75 cm;

- realizarea amenajării a 9 drumuri laterale pe o lungime de 25 metri: se va folosi aceeaşi structură rutieră ca şi pentru drumul principal;

- amenajare şanţurilor din pământ;

- schimbarea/montarea de podeţe pentru asigurarea accesului la gospodării şi a podeţelor la intersecţia drumului judeţean cu drumurile laterale;

Valoarea totală cu TVA a investiţiei este de 2.053.097,35 lei.

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 4 luni.

Se propune realizarea investiţiei conform Variantei 2, acesta fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Prin modernizarea DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni se va reduce poluarea mediului în zonă prin reducerea noxelor,  a zgomotului şi  a prafului,  va creşte gradul de confort a participanţilor în trafic respectiv a locuitorilor comunei şi nu în ultimul rând va creşte siguranţa în trafic.

VICEPREŞEDINTE                                DIRECTOR EXECUTIV

Chirteş Cristian                                          ing.Márton Katalin