ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.16519/20.09.2012
Dosar nr. VIIA/11

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ,,Reabilitare sistem  rutier pe D.J. 142D Botorca- Deleni- Băgaciu, km 3+700-7+200, judeţul Mureş''

Drumul judeţean D.J.142D traversează partea centrală a comunei Băgaciu, din direcţia vest spre est şi face legătura între D.N.14A ( Mediaş- Tîrnăveni- Iernut) şi D.J.142A ( Găneşti- Băgaciu- lim.jud. Sibiu). Lungimea totală a drumului judeţean D.J.142D este de 9,500 km.

Având originea în D.N.14A, în localitatea Botorca, localitate arondată din punct de vedere administrativ municipiului Tîrnăveni, D.J.142D traversează două unităţi administrativ teritoriale:

Tîrnăveni, între km 0+000- 0+414

Băgaciu,   între km 0+414- 9+500

Conform temei de proiectare, sectorul de drum ce urmează a fi reabilitat este cuprins între km 3+700- 7+200, are o lungime de 3,500 km şi traversează localitatea Deleni.

Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, face parte din categoria drumurilor judeţene şi are clasa tehnică IV.

Traseul axului în plan are o sinuozitate accentuată, cu 45 de curbe distribuite pe 3,500 km, cu raze cuprinse între 8 şi 2000m. Declivităţile traseului sunt cuprinse între 0,5-10%. Lăţimea părţii carosabile este cuprinsă între 5,5-6,0 m, cu o platformă care poate ajunge la 8-9 m.

Conform Studiului geotehnic efectuat, sistemul rutier este compus din straturi succesive de balast şi piatră spartă cu o grosime totală variabilă de 7-30 cm, aşternute neuniform în decursul timpului în vederea întreţinerii căii de rulare, acoperit cu un strat de mixtură bituminoasă cu grosime variabilă cuprinsă între 3-13 cm.

Curbele sunt neamenajate, acostamentele sunt neprofilate, şanţurile sunt parţial sau uneori total înfundate, podeţele existente sunt colmatate şi/sau degradate, drumurile laterale, din afara localităţii, sunt neamenajate.

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici în timpul exploatării, suprafaţa carosabilă se prezintă degradată. Aceste degradări ( gropi, făgaşe longitudinale, denivelări şi văluriri) conduc la un disconfort accentuat în exploatare.

Capacitatea portantă a complexului rutier existent nu satisface cerinţele traficului rutier de perspectivă.

Stagnarea apelor meteorice pe platforma drumului a condus la degradarea continuă a suprafeţei de rulare şi a acostamentelor,  pe întregul sector.

Fiind o zonă de exploatare  a gazelor naturale, cu tradiţie, traseul drumului este intersectat atât de conducte de gaz cu diferite dimensiuni, cât şi de o reţea de apă industrială care deserveşte extracţia de gaze.

Există sectoare de drum unde construcţiile existente (case de locuit) şi limitele de proprietate materializate prin garduri, duc la îngustarea platformei drumului.

În vederea realizării scurgerii apelor, şanţurile drumului se vor perea cu dale din beton 50x50x8 cm aşezate pe pat de nisip de 3 cm. Având în vedere diversitatea constructivă şi cotele de amplasare ale podeţelor de acces la  proprietăţi, în aceste cazuri, acestea se vor înlocui cu rigole acoperite cu dale carosabile de 4m.	Pe sectorul cuprins între km 5+130-5+190 pe partea dreaptă a drumului se vor monta rigole ranforsate şi un dren de fund de şanţ. Scurgerea apelor pe sectoarele de drum unde din cauza caselor existente şi a limitelor de proprietate materializate prin garduri nu se pot realiza amenajările necesare scurgerii apelor, se vor realiza rigole de acostament.

Podeţele existente pe sectorul de drum cuprins între km 4+068-6+936 necesită intervenţii: două dintre ele se vor înlocui, cinci se vor decolmata şi repara, iar la podul de la km 4+658 peste pârâul Sărata se înlocuiesc straturile bituminoase ale căii.

În vederea reducerii riscului de a aduce noroi pe carosabilul drumului judeţean prin pătrunderea directă pe stratul de uzură, drumurile laterale se vor balasta cu un strat de balast de 20 cm pe o lungime de 20m şi lăţime de 4 m şi se vor impermeabiliza cu un strat de beton asfaltic de 5 cm grosime pe 20 m lungime. Drumurile laterale care necesită amenajări sunt situate la următoarele poziţii kilometrice:

Partea stângă: km 4+665, km 5+400, km 5+585, km 5+635, km 5+740, km 6+045

Partea dreaptă: km 5+860, km 6+210, km 6+365, km 6+440, km 6+460, km 6+535, km 6+550, km 6+795, km 6+860, km 6+945,  km 6+965.

În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se va realiza semnalizare orizontală prin marcaje rutiere şi semnalizare verticală prin montare de indicatoare rutier.

Pentru realizarea sistemului rutier pentru D.J.142D km 3+700-7+200, expertul propune două variante:

Varianta I:

Sistem rutier: fundaţie de 30 cm balast, un strat de 15 cm piatră spartă, 6 cm strat de legătură de beton asfaltic şi 4 cm strat de uzură din beton asfaltic.

Acostament: fundaţie de 30 cm balast şi un strat de 25 cm piatră spartă

Varianta II:

Sistem rutier: fundaţie de 25 cm balast, un strat de 2 cm nisip, 20 cm beton de ciment

Acostament: fundaţie de 25 cm balast şi un strat de 22 cm piatră spartă

Expertul recomandă structura rutieră propusă prin varianta I.

Proiectantul, folosind pentru structura rutieră ceea ce a propus expertul, a studiat două scenarii.

Scenariul I:

Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent

Supralărgirile în curbe se fac în limita domeniului public

Valoarea totală a lucrărilor în scenariul I este de 8.534.873 lei din care C+M: 7.370.039 lei.

Scenariul II:

Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent

Supralărgirile în curbe se fac şi în afara limitei domeniului public, caz în care sunt necesare exproprieri pentru 4500 mp teren aparţinând a 53 proprietari diferiţi.

Valoarea totală a lucrărilor în scenariul II este de 9.039.021 lei din care C+M: 7.716.601 lei.

Proiectantul, din punct de vedere tehnic şi economic, propune ca soluţie fezabilă Varianta I din următoarele motive:

- costurile de realizare sunt mai mici faţă de cealaltă variantă;

- durata de execuţie este mai mică, nefiind necesare demersurile pentru exproprieri;

Valoarea totală cu TVA (24%) a investiţiei, conform documentaţiei tehnico-economice este de 8.534.873  lei din care C+M: 7.370.039 lei, echivalent cu 1.920.495 Euro din care C+M: 1.658.387 Euro (1 euro =  4,4441 lei, pentru data de 27.06.2012 comunicat de BNR).

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 6 luni.

Lucrările de reabilitare propuse a se executa pe D.J.142D, au menirea de a ridica condiţiile de trafic şi siguranţa rutieră la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă.

VICEPREŞEDINTE                                                  DIRECTOR EXECUTIV

Ovidiu Dancu		           	                           Márton Katalin