ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.20.621/24.X.2013
Dosar nr. IXC/1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei  “Reabilitarea drumului judeţean DJ 154 J Breaza – Voivodeni - Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară între  km 0+631-4+726, jud. Mureş ''

Drumul judeţean D.J.154J, face legătura dintre localitatea Breaza şi Glodeni şi traversează partea centrală a comunei Voivodeni, din direcţia est spre vest şi face legătura între D.N.16 şi D.J.154J. Lungimea totală a drumului judeţean D.J.154J este de 13,900km, având originea în D.N.16, în localitatea Breaza, localitate arondată din punct de vedere administrativ comunei Breaza. Drumul judeţean D.J.154J traversează trei unităţi administrativ teritoriale:

- Breaza, între km 0+000- 2+867 (din care între km 0+000-1+000, drumul este situat în intravilanul localităţii Breaza);

- Voivodeni,   între km 2+867- 10+189

- Glodeni între km 10+189 – 13+ 900

Conform temei de proiectare, sectorul de drum judeţean DJ 154J ce urmează a fi reabilitat este cuprins între km 0+631-4+726, având o lungime de 4,095 km.

Din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, face parte din categoria drumurilor judeţene şi are clasa tehnică IV.

Pe acest tronson de drum judeţean DJ 154J, circulaţia se desfăşoară greoi, cu viteza mica, drumul nefiind   corespunzător din punct de vedere al geometriei rutiere şi al stării tehnice, astfel că acesta nu are capacitatea portantă necesară preluării traficului. De asemenea se produce mult praf, care deranjează vecinătăţile şi mediul înconjurător.

Suprafeţele carosabilului nu sunt protejate împotriva efectelor apelor pluviale şi a fenomenului de îngheţ-dezgheţ, astfel că pe toată lungimea lor, acestea prezintă desprinderi de material care au generat gropi, fisuri şi denivelări care îngreunează mult circulaţia.

Drumul judeţean DJ 154 J nu are în dotare podeţe tubulare suficiente şi în stare tehnică bună pentru preluarea şi asigurarea scurgerii apelor pluviale către emisarul aflat in relativa apropiere - pârâul Luţ.

Este necesară asigurarea colectării şi evacuării apelor pluviale în bune condiţiuni.

Prin proiect se asigură modernizarea  drumului judeţean  DJ 154 J Breaza - Voivodeni în lungime de 4,095 Km. Se realizează 70 m de şanţ betonat –scurgere ape pluviale. Vor fi montaţi parapeţi de protecţie metalici în lungime de 195 ml. Suprafaţa realizată cu îmbrăcaminte asfaltică va fi de 25.900 mp. Vor fi realizate acostamente pe ambele părţi ale carosabilului din balast şi piatră spartă în lăţime de minim 50 cm.

Cele 6 podeţe de scurgere existente necesită următoarele intervenţii:

- 3 dintre ele se vor înlocui în varianta tuburi Premo Ø 800 mm;

- 3 dintre ele se vor repara parţial;

- se va monta suplimentar 1 podeţ de scurgere nou în varianta tub Premo Ø 800 mm, rezultând astfel în final 7 podeţe pentru scurgerea apelor pluviale;

- se vor realiza un număr de 7 camere de captare a apelor pluviale din beton;

- în vederea reducerii riscului de a aduce noroi pe carosabilul drumului judeţean prin pătrunderea directă pe stratul de uzură, un număr de 13  drumuri laterale de exploatare agricolă se vor balasta cu un strat de balast de 20 cm pe o lungime de 20 m şi lăţime de 4 m fiecare şi se vor impermeabiliza cu un strat de beton asfaltic de 5 cm grosime;

- se va realiza decolmatarea şanţurilor de pământ existente.

În vederea asigurării siguranţei circulaţiei se va realiza semnalizare orizontală prin marcaje rutiere şi semnalizare verticală prin montare de indicatoare rutiere.

Reabilitarea tronsonului de drum judeţean DJ 154 J Breaza-Voivodeni va permite desfăşurarea unei circulaţii rutiere în siguranţă, creşterea nivelului de trai al comunităţilor, atragerea de noi investitori asigurându-se bune condiţii privind accesul localnicilor la gospodarii, la obiectivele economice şi social - culturale din zonă, precum şi la reţeaua de drumuri naţionale DN 16 Reghin- Cluj Napoca şi DN 15 Reghin –Tg.Mureş.

Pentru realizarea sistemului rutier pentru D.J.154J km 0+631-4+726, expertul propune două variante:

Varianta I:

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 154 Breaza-Voivodeni-Glodeni km 0+631 m-km 4+726 - Varianta cu sistem rutier rigid-beton rutier şi anume:

- fundaţie de 30 cm balast şi bolovani de râu-existent - SR 662 si STAS 6400-se menţine cu păstrarea şi  luarea în considerare a capacităţii portante a acesteia în dimensionarea sistemului rutier propus;

- un strat de balast stabilizat cu ciment 6% de minim 15 cm grosime;

- îmbrăcăminte din beton rutier 20 cm grosime BcR 4,5.

Declivitatea maxima a drumului judeţean este de p= 3,66 %.

Acostament: fundaţie de 30 cm balast şi un strat de 20 cm piatră spartă-propus. Şanţuri: simple de pământ cu decolmatare corespunzătoare. Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent. Supralărgirile în curbe se fac în limita domeniului public.

Se vor monta indicatoare de circulaţie conform prevederilor art.4.2.-STAS 10144/3-91.

Grosime straturi rutiere:

Total la baza dalei de beton rutier : 20 cm.

Total la nivelul patului drumului: 65 cm.

Valoarea totală cu TVA a investiţiei în varianta I este de 8.577.085 lei din care C+M: 7.720.500 lei.

Varianta II:

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 154 Breaza-Voivodeni-Glodeni km 0+631 m-km 4+726 - Varianta asfaltată-

sistem rutier suplu şi anume:

- fundaţie de 30 cm balast şi bolovani de râu-existent- SR 662 si STAS 6400-se menţine cu păstrarea şi  luarea în considerare a capacităţii portante a acesteia în dimensionarea sistemului rutier propus.

- un strat de balast amestec optimal având minim 15 cm grosime care  include şi egalizarea profilelor transversale conform SR 662 si STAS 6400-propus.

- strat de macadam de 10 cm grosime conform SR 179 si STAS 6400 - propus.

- 6 cm strat de legătură de beton asfaltic BAD 25 a conform SR174/2009. - propus.

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 8 a conform SR 174/2009 - propus.

Declivitatea maxima a drumului judeţean este de p= 3,66 %.

Acostament: fundaţie de 30 cm balast şi un strat de 20 cm piatră spartă-propus. Şanţuri:- simple de pământ –cu decolmatare corespunzătoare. Axul drumului reabilitat păstrează traseul drumului existent. Supralărgirile în curbe se fac în limita domeniului public.

Se vor monta indicatoare de circulaţie conform prevederilor art.4.2.-STAS 10144/3-91.

Grosime straturi rutiere:

Total la baza stratului de îmbrăcăminte asfaltica: 10 cm.

Total la nivelul patului drumului : 65 cm.

Valoarea totală a investiţiei în varianta II este de 6.131.000 lei din care C+M: 5.823.493 lei.

Proiectantul, din punct de vedere tehnic şi economic, propune ca soluţie fezabilă Varianta II din următoarele motive:

- costurile de realizare sunt mai mici faţă de cealaltă variantă;

- durata de execuţie este mai mică;

Valoarea totală cu TVA (24%) a investiţiei, conform documentaţiei tehnico-economice este de 6.131.000  lei din care C+M: 5.823.493 lei, echivalent cu 1.381.789 Euro din care C+M: 1.312.484 Euro (1 euro = 4,4370 lei, pentru data de 22.10.2013 comunicat de BNR).

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 12 luni.

Lucrările de reabilitare propuse a se executa pe D.J.154, au menirea de a ridica condiţiile de trafic şi siguranţa rutieră la nivelul cerinţelor actuale şi de perspectivă.

VICEPREŞEDINTE                                       DIRECTOR EXECUTIV

Ovidiu Dancu		           	           ing.Cătălin Ormenişan