RAPORT TEHNIC

INSTALAŢIE DE TRATARE

MECANO-BIOLOGICĂ

CUPRINS

1.	DATE GENERALE	3

2.	DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL	3

3.	CONDIŢII DE MEDIU PE AMPLASAMENT	5

4.	PLANUL GENERAL AL AMPLASAMENTULUI	6

4.1	Descrierea principalelor zone	6

4.2	Asigurarea utilităţilor	12

5.	PROIECTAREA INSTALAŢIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ	15

5.1	Tipuri şi cantităţi de deşeuri care vor fi tratate	15

5.2	Tratarea mecanică a deşeurilor	15

5.3	Tratarea biologică a deşeurilor reziduale	16

6.	EXPLOATAREA INSTALAŢIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ	16

7.	PERSONALUL ŞI ECHIPAMENTE DE EXPLOATARE	19

8.	PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI	20

9.	NECESARUL DE APĂ, DEBITE APE UZATE, SISTEMUL DE EPURARE	21

9.1	Alimentarea cu apă	21

9.2	Debite ape uzate	24

9.3	Sistemul de epurare a apelor uzate rezultate pe amplasament	1

9.4	Gestionarea apelor pluviale	2

PIESE DESENATE

| Planşa 2.1 | Plan de încadrare în zonă Scara 1:100.000 |
| --- | --- |
| Planşa 2.2 | Plan de situaţie general Scara 1:1000 |
| Planşa 2.3 | Plan de situaţie zona administrativă Scara 1:500 |
| Planşa 2.4 | Plan de situaţie zona tratare biologică Scara 1:500 |
| Planşa 2.5 | Plan de situaţie utilităţi zona administrativă Scara 1:500 |
| Planşa 2.6 | Plan de situaţie utilităţi tratare biologică Scara 1:500 |
| Planşa 2.7 | Secţiuni transversale zona tratare biologică Scara 1:500 |
| Planşa 2.8 | Secţiune transversală / longitudinală zona tratare biologică Scara 1:1000/1:100 |
| Planşa 2.9 | Hală tratare mecanică- releveu, secţiuni Scara 1:200 |
| Planşa 2.10.1 | Clădire administrativă parter Scara 1:100 |
| Planşe 2.10.2 | Clădire administrativă etaj Scara 1:100 |
| Planşe 2.10.3 | Clădire administrativă vedere din faţă/secţiune Scara 1:100 |
| Planşa 2.11 | Garaj şi atelier mecanic Scara 1:100 |

# DATE GENERALE

Instalaţia de tratare mecano-biologică va fi construită pe acelaşi amplasament împreună cu depozitul zonal. Rolul instalaţiei de tratare mecano-biologică este de tratare a deşeurilor reziduale colectate de la populaţie în vederea stabilizării biologice. Ca urmare a stabilizării ecologice, cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitate este redusă, fiind diminuate astfel producţia de levigat şi gaz de depozit.

Capacitatea iniţială a instalaţiei de tratare mecano-biologică (65.000 tone/an) a fost calculată astfel încât împreună cu celelalte metode de reducere a cantităţii de deşeuri biodegradabile propuse prin proiect să se asigure atingerea ţintei din anul 2013 (reducerea la 50 % a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate faţă de anul 1995).

Pentru a se atinge ţinta din anul 2016 (reducerea la 35 % a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate) se propune ca în anul 2015 capacitatea instalaţiei să fie extinsă la 120.000 tone/an.

# DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Amplasamentul este situat în extravilanul comunei Sînpaul (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei, iar distanţa până la cea mai apropiată locuinţă şi până la cel mai apropiat curs de apă improtant, râul Mureş în acest caz, este de aproximativ 2 km (vezi Planşa 2.1). Pe timp ploios, la limita nordică a terenului se formează pârâul Techeniş. Limita estică se confundă cu liziera pădurii.

Amplasamentul pe care se va realiza instalaţia de tratare mecano-biologică

Suprafaţa totală a amplasamentului pe care se va realiza depozitul şi instalaţia de tratare mecano-biologică este de 31,14 ha şi se află în proprietatea Consiliului Judeţean Mureş.

Suprafaţa aferentă instalaţiei de tratare mecano-biologică este de aproximativ 6,26 ha incluzând zona administrativă şi zona destinată epurării apelor uzate (vezi Planşa 2.2).

Terenul este învecinat la nord şi vest cu terenuri arabile, la sud şi est de pădure aparţinând S.C. RomSilva S.A.

Amplasamentul se află într-o zonă de deal, departe de cursuri de apă, în afara zonei inundabile. Accesul către obiectiv se face pe un drum de pământ în lungime de aproximativ 2,5 km ce porneşte din drumul european E 60, care face legătura între Tîrgu Mureş şi Cluj-Napoca, cu trecere pe drumuri agricole de exploatare.

Pentru dezvoltarea ulterioară atât a depozitului conform de deşeuri cât şi a complexului de tratare mecano biologică a deşerilor, ambele obiective aflându-se pe acelaşi amplasament, au fost puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Mureş 3 parcele în imediata vecinătate. Parcelele însumând o suprafaţă totală de aproximativ 11,24 ha sunt în administrarea Consiliului Judeţean Mureş şi se află pe teritoriul administrativ al comunelor Ogra şi Sînpaul. Pentru extinderea depozitului sunt destinate 9,36 ha din cele 11,24 ha iar pentru extinderea complexului de tratare mecano biologică 1,88 ha. Amplasamentul celor 3 parcele poate fi observat pe planul de situaţie general.

Pentru dezvoltarea ulterioară atât a depozitului conform de deşeuri, cât şi a instalaţiei de tatare mecano-biologică Consiliul Judeţean Mureş va prelua încă 3 parcele în imediata vecinătate. Parcelele însumând o suprafaţă totală de aproximativ 11,24 ha se află pe teritoriul administrativ al comunelor Ogra şi Sînpaul. Pentru extinderea depozitului sunt destinate 9,36 ha din cele 11,24 ha, iar pentru extinderea instalaţiei de tratare mecano-biologică 1,88 ha.

Pentru realizarea investiţiilor pe amplasament a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 279/14.08.2008.

# CONDIŢII DE MEDIU PE AMPLASAMENT

Geotehnică

Comuna Sînpaul se află situată în cea mai mare parte pe terasele râului Mureş (intravilanul). Amplasamentul studiat este situat într-o zonă deluroasă la sud de sat. Zona în care este situat amplasamentul propus, are o înclinare a suprafeţei de 15-25°, o stabilitate relativă bună şi nu prezintă urme ale unor alunecări de teren mai vechi. Pentru determinarea principalelor caracteristice geotehnici ale terenului a fost efectuată o prospecţiune de suprafaţă şi executate 6 foraje geotehnice. Amplasamentul forajelor şi datele stratigrafice se pot consulta în raportul geotehnic anexat la Raportul la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului – Anexa I.4.

În conformitate cu „Normativul privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului indicativ NP 074/2002”, amplasamentul cercetat se încadrează în categoria geotehnică 1cu risc geotehnic redus (punctaj total 8). Factorii luaţi în considerare la stabilirea punctajului sunt următorii:

- Condiţii de teren                     	teren mediu			3

- Clasificarea construcţiei		redusă                      	2

- Apa subterană                        	fără epuismente      	1

- Vecinătăţi                               	fără risc                   	1

- Zona seismică                       	C                              	1

TOTAL          		8

Geologie

Ca unitate geologico-structurală, Depresiunea Transilvaniei este delimitată de cele trei ramuri ale Carpaţilor iar din punct de vedere geo-morfologic se prezintă ca un podiş. Zona bazinului mijlociu a râului Mureş este carecterizată prin depozite Sarmatiene (Bessarabian-Volhinian) şi Pliocene (Pannonian) în zona colinară şi de deal. Lunca şi terasele Mureşului aparţin în cea mai mare parte Holocen superior iar uneori la contactul dintre terasele superioare şi zona colinară depozitele aparţin Pleistocenului superior.

Hidrogeologie

Hidrografia regiunii este subordonată râului colector principal-Mureşul, care izvorăşte din munţii Hăşmaşul Mare şi care traversează Transilvania separând Podişul Târnavelor de Câmpia Transilvaniei. Ca aspect general trebuie relevat faptul că cea mai mare parte a scurgerii medii lunare din timpul unui an se produce primăvara 45%, vara 27%, toamna 12%, iar iarna 16% din scurgerea anuală. În zona studiată, cu excepţia zonelor joase ale văilor, acviferele freatice sunt slab reprezentate. Datorită structurii litologice specifice, apar acvifere de mică întindere. Suprafeţele mlăştinoase se dezvoltă pe solul vegetal situat la partea superioară a unor strate impermeabile. În zona înaltă a terenului apa subterană este situată la peste 10 m adâncime, sub argile prăfoase cu intercalaţii torenţiale. În zona de nord a terenului apa subterană este situată la circa 5 m adâncime, sub un strat de argile prăfoase gros de 4,50 m. Valoarea coeficientului de permeabilitate (k) pentru praf argilos este de 10-6cm/s.

# PLANUL GENERAL AL AMPLASAMENTULUI

## Descrierea principalelor zone

Zona de recepţie

Zona de recepţie a deşeurilor este formată din 2 alveole a drumului de acces pe amplasament în imediata vecinătate a porţii pentru a permite verificarea şi înregistrarea fiecărui vehicul de transport a deşeurilor ce intră sau iese de amplasament.

Clădirea recepţie este alcătuită dintr-un eurocontainer având o structură sudată realizată din ţevi rectangulare, pereţii şi podeaua sunt realizate din panouri sandwich cu spumă rigidă de poliuretan, plafonul este realizat din două straturi de tablă profilată şi un miez de vată minerală. Uşile exterioare sunt metalice sau din PVC cu geam în dubluvitraj iar ferestrele sunt din Profile PVC tricamerale, cu geam în dubluvitraj. Dimensiuni Eurocontainer: 6,16x2,44x2,67 m (lungime, lăţime, înălţime). Acesta este echipat electric cu 3 prize şi iluminat 2x36W şi va fi conectat la reţeaua electrică a amplasamentului.

Cele două cântare s-au ales a fi cu structura supraterană mixtă din beton şi metal cu capacitatea maximă de 60 tone. Lungimea efectivă a platformei de cântărire este de 20 m iar lăţimea de 3,60 m, având 2 rampe de acces de 3,5 m la fiecare capăt al platformei. Drenarea se face natural, din panta fundaţiei.

Zona administrativă

Construcţia propusă este o structură tip parter + etaj şi va avea o suprafaţă construită de 220 m2 şi o suprafaţă desfaşurată de 440 m2 (Planşa 2.10).

Categoria de importanţă a construcţiei proiectate conform H.G.R nr. 766/1997 (Anexa nr. 2 şi 2a) este: C.

Clasa de importanţă conform normativului P100-92 (tab. 5) este : IV

Alcătuire constructivă:

- fundaţii: continue din beton simplu sub ziduri;

- pereţii: din zidărie de cărămidă GVP;

- planşeu peste parter din beton armat;

- acoperiş: tip terasă cu atic.

Construcţia propusă are dimensiunile în plan de 21,30 x 10,30 şi cota finită a pardoselii interioare la 0,35 m faţă de cota terenului natural nivelat. Înălţimea liberă a parterului este de 3,00 m.

Structura încăperilor este următoarea:

- Parter:

- sală de mese = 55,29 m2 cu intrare separată de afară;

- birou destinat desfăşurării activităţilor de secretariat = 17,50 m2;

- două birouri directoriale = 21,09 m2 fiecare;

- hol de acces pentru vestiar şi dusuri = 4,72 m2;

- vestiar pentru angajaţi = 23,31 m2;

- toaletă = 10,95 m2;

- centrală termică + hol = 10,16 m2;

- duşuri = 15,75;

- scări acces etaj = 7,35 m2;

- Etaj:

- terasă = 55,53 m2;

- birou destinat desfăşurării activităţilor de secretariat = 17,50 m2;

- două birouri directoriale = 21,09 m2 fiecare;

- hol de acces pentru vestiar şi duşuri = 10,24 m2;

- vestiar pentru angajaţi = 23,31 m2;

- toaletă = 10,95 m2;

- duşuri = 15,75.

Alcătuirea de ansamblu a construcţiei este compactă evitându-se disimetrii pronunţate în distribuţia volumelor, a maselor şi rigidităţilor în vederea limitării efectelor nefavorabile de torsiune generală sub acţiunea seismică. Prin modul de dispunere a elementelor structurale s-a asigurat transmiterea directă a încărcărilor gravitaţionale la teren. S-a asigurat conlucrarea spaţială între componentele sistemului structural vertical prin realizarea la nivelul planşeului de acoperiş a unei şaibe orizontale suficient de rigide şi rezistente.

Cota ± 0,00 corespunde cotei pardoselii finite de la parter, cota solului este la -0,35 m. Cotele pe verticală se vor considera faţă de un reper fix stabil pe amplasament. Planşeul peste parter cât şi cel peste etaj sunt realizate din beton armat. Placa peste etaj continuă cu un atic de la cota +6,40 până la +6,90m. Terasa circulabilă este prevăzută atât cu izolaţie termică cât şi hidrofugă.

Încălzirea clădirii se va asigura printr-o centrală termică electrică trifazică cu circulaţie forţată şi o putere de 57.6Kw. Sistemul de încălzire va mai fi alcătuit din conducte de transport de tip PEXAL şi calorifere din fontă. Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler indirect cu volumul de 200l şi un debit de cel puţin 400l/h apă caldă la 800C.

Zona de tratare mecanică

Zona de tratare mecanică constă într-o hală de aproximativ 2.400,0 m2 (vezi Planşa 2.9). Zona de recepţie a deşeurilor din cadrul halei este delimitată de un perete de beton de 3 m înălţime, având o suprafaţă de aproximativ 630 m2 împărţită în două, în stânga şi dreapta uşii de acces în hală, restul halei deservind tratării mecanice.

Construcţia proiectată este de tip hală parter; dimensiunile de bază ale construcţiei, dictate de considerente tehnologice şi impuse prin tema de proiectare sunt:

- lungime (între axe) 79,50 m;

- deschidere (între axe) 32.00 m;

- număr de travee: 9 travee de 7,50 m şi 2 travee de 6,00 m:

- înălţimea la streaşină: 7,40 m;

- pana acoperişului: 10 grade.

Structura de rezistenţă este alcătuită din stâlpi şi grinzi metalice TIP HEA cu secţiune variabilă, cu înălţime de 6,50 m.

Fundaţia structurii va fi realizată din fundaţii izolate cu bloc din beton simplu C 8/10 şi cuzinet din beton armat C 12/15. Perimetral între cuzineţi se realizează grinzi soclu din beton armat C 12/15 cu secţiunea de 0,60 x 0,40 m. Plăcile de bază ale stâlpilor vor fi montate pe un strat de mortar de poză M100 care are rolul de a prelua eventualele denivelări sau neplaneităţi ale suprafeţei din beton şi sunt fixate prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Platforma betonată se va realiza prin săpătură până la cota stratului bun de fundare. Se va realiza o pernă de balast de 30 cm cu un grad de compactare de 95-98%. După aducerea la cotă se va turna o şapă de egalizare C 4/5 de 10 cm pentru un contact cât mai uniform între platformă şi perna de balast. Placa va avea o grosime de 20 cm şi se va realiza din beton armat C16/20. Armarea se va realiza cu plase sudate tip STNB  8x100/8x100 dispuse la 5 cm de partea inferioară şi superioară a plăcii.

Perimetral se realizează un soclu din beton armat C 12/15 cu secţiunea de 0.20 x 0.60 m.

Pereţii vor fi fixaţi de stâlpii structurii prin elemente orizontale – Profile Z120 din tablă zincată. Pereţii se vor exectua din panouri termoizolante tip sandwisch.

Acoperişul va fi realizat tot din panouri de tablă care au alcătuirea identică cu cei folosiţi la pereţi şi sunt fixaţi pe grinzile de cadru transversale prin pane metalice – profile Z150 din tablă zincată.

Tâmplăria pentru ferestre va fi realizată din profile unicamerale din P.V.C. cu panouri transparente din policarbonat, iar uşile de acces pentru auto sunt de tip industrial oscilo-batante metalice fără termoizolaţie.

Apa pluvială de pe acoperiş va fi preluată printr-un sistem de jgheaburi şi burlane din P.V.C. Hala este conectată la instalaţia electrică a depozitului.

Zona de descompunere aerobă intensă şi zona de maturare

Zonele pentru descompunere intensă cât şi zona de maturare vor fi prevăzute cu suprafaţe asfaltate, ce vor asigura o pantă de scurgere de 1,0 % în două direcţii conform planurilor ataşate, platformele vor fi prevăzute cu rigole pentru a direcţiona lichidul în exces către decantorul de colectare a apelor uzate sau către decantorul de colectare ape pluviale (vezi Planşa 2.5). Accesul la aceste zone se face din drumul tehnologic ce se află la nord de celula 1 a depozitului conform planului de situaţie.

Drumuri şi spaţii tehnologice de manevră

Sistemului rutier de tip rigid este proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu şi însumează suprafaţa din zona administrativă 2962 m2, 7579 m2 suprafeţele carosabile, suprafaţa tehnologică din zona halei de tratare mecanică 4060 m2, suprafaţa destinată compostării intense 22517 m2, suprafaţa destinată maturării 14,339 m2, adică un total de 5,15 ha. Acesta are următoarea alcătuire:

- 4 cm beton asfaltic;

- 6 cm binder de criblură;

- 8,5 cm mixtură asfaltică;

- 15 cm piatră spartă;

- 35 cm fundaţie din balast;

- 20 cm strat de formă balast în sectoarele unde terenul de fundare nu îndeplineşte condiţiile de compactare şi capacitate portantă.

Toate grosimile se consideră după compactare. În profil longitudinal panta minimă adoptatată este de 0,1% pentru a permite scurgerea apelor în profil longitudinal. Drumurile interioare vor fi prevăzute cu rigole marginale pereate pentru colectarea apelor din precipitaţii şi evacuarea lor în canalul perimetral.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut în vedere asigurarea unei raze exterioare de racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul şi manevra autovehiculelor de transport care au un cerc de viraj cu raza de minim 10 m. Încadrarea sistemului rutier de tip rigid se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm, aşezate pe fundaţie de beton de ciment C6/7.5 cu dimensiuni de 15x30 cm.

Parcări şi alei pietonale

Amplasarea construcţiilor noi din zona administrativă: recepţie, clădire administrativă, prevede realizarea unor spaţii de parcare. Astfel conform «Normativului pentru amenajarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane, Indicativ P132», s-au proiectat un număr de 16 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un unghi de 90 faţă de axul aleilor de acces auto.

Accesul pietonal ce se dezvoltă în incintă se va face printr-o reţea de alei pietonale cu lăţimea de 1,50 m (conform plan de situaţie). Aleile pietonale însumează o suprafaţă de 235,0 m2 şi sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, aşezat pe un strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Staţie spălare autovehicule

Staţia de spălare a autovehicolelor va fi formată dintr-o platformă betonată cu dimensiunile în plan de 18x4.5m. Placa de beton va avea grosimea de 20 cm şi va fi armată pe faţa superioară şi cea inferioară cu plasă de oţel beton.

Placa se va aşeza pe un strat de beton de egalizare de 8 cm. Betonul de egalizare se va turna pe un strat de balast compactat de 20 cm. Placa de beton armat va avea o pantă transversală de 1% dinspre axul drumului spre exterior pentru colectarea apei în rigola cu gratar. Rigola va avea o pantă longitudinală de 1% de la extremităţi spre mijlocul plăcii. Din rigolă apa va fi trimisă printr-o conductă din PEID cu De 110mm în separatorul de ulei.

Staţia de spălare este alimentată printr-un racord din polietilenă de înaltă densitate De 32 mm care alimentează o pompă mobilă Q=1260 l/h; P=150 bari; N=5,5-7,4 kW.

Iluminatul exterior

Instalaţiile electrice de iluminat exterior sunt alimentate din tabloul electric general, prin cablu electric subteran. Aceste instalaţii se realizează conform planului de situaţie cu reţelele. Corpurile de iluminat de tip PVA – 2a sunt echipate cu lămpi cu vapori de mercur de 250 W şi drosel corespunzător lămpii.

Corpurile de iluminat se instalează pe stâlpi din beton armat tip SE 4. Fiecare stâlp electric este dotat cu o cutie de siguranţe electrice.

Aprinderea şi stingerea lămpilor pentru iluminatul electric exterior, se poate face manual de la tabloul electric general TG sau automat prin instalarea unui luxomat sau a unui ceas programator care poate comanda aprinderea şi stingerea lămpilor în funcţie de lumina existentă sau a programării anticipate. Fiecare stâlp electric va avea placuţă de avertizare cu inscripţia „pericol de electrocutare”.

Împrejmuirea şi spaţiile verzi

În vederea delimitării suprafeţelor unde se desfăşoară procesele tehnologice de lucru din cadrul staţiilor este necesară împrejmuirea/protejarea zonei de procesare pentru a nu permite accesul, accidental, al persoanelor neautorizate în arealul de lucru.

Împrejmuirea incintei se va realiza cu gard alcătuit din panouri de plasă sudată 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stâlpi din ţeavă rectangulară zincată, cu soclu din beton, pe fundaţie din beton. Lungimea totală a gardului este de 3165 m.

Spaţiile verzi vor ocupa o suprafaţă de aproximativ 2,23 ha din totalul suprafeţei.

Suprafaţa totală a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi a utilităţilor aferente este de aproximativ 6,26 ha.

În cadrul amplasametului au fost delimitate următoarele suprafeţe tehnologice:

- Suprafeţe comune cu depozitul:

- zona administrativă 2.962 m2;

- corpul administrativ are o suprafaţă construită de 220 m2;

- suprafaţa carosabilă (comună cu suprafaţa carosabilă aferentă depozitului) 7.579 m2;

- aleile pietonale ocupă o suprafaţă de aproximativ 235 m2;

- Tratare mecanică:

- suprafaţa tehnologică din zona halei de tratare mecanică 4.060 m2;

- garaj şi atelier mecanic 460 m2;

- suprafaţa halei de tratare mecanică 2.400 m2;

- Tratare biologică:

- suprafaţa destinată compostării intense 22.517 m2;

- suprafaţa destinată maturării 14.339 m2;

- Zona de epurare a apelor uzate ocupa o suprafaţa de 8.523 m2;

- Restul de suprafaţă în valoare de 2.230 m2 sunt spaţiile verzi.

## Asigurarea utilităţilor

Alimentare cu apă

Operarea viitoarelor instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor implică un volum ridicat de apă, respectiv generarea unor volume însemnate de apă uzată.

Asigurarea alimentării cu apă se va realiza din sursă proprie, prin exploatarea unui puţ forat pe amplasament, la adâncimea de 100 m care va asigura un debit de 1 l/s.

Puţul de exploatare va fi echipat cu o electropompă submersibilă. Pompa va refula în bazinul de stocare, cu un volum de 150 m3, de unde apa va fi dirijată către staţia de clorinare şi la punctele de consum.

Staţia de clorinare va fi instalată într-un container metalic prefabricat industrializat cu două compartimente, echipat conform cerinţelor tehnice. Va fi clorinată atât apa care va fi utilizată în scop potabil, cât cea folosită în scopuri tehnologice. Apa din puţ care va asigura rezerva de incendiu nu va fi clorinată – înainte de intrarea în staţia de clorinare, conducta de refulare a pompei din puţul de alimentare cu apă va fi prevăzută cu o ramificaţie ce va alimenta bazinul pentru stingerea incendiilor.

Din staţia de clorinare apa va fi transportată prin conductă PIED De 63 mm, cu o lungime de 1.060 m care va fi pozată în aceeaşi tranşee cu conducta de apă pentru stingerea incendiilor.

Colectare ape uzate

Principalele tipuri de ape uzate generate în timpul etapei de operare a instalaţiilor de tratare şi eliminare finală a deşeurilor sunt:

- apa uzată de tip fecaloid – menajer rezultată din activităţile administrative;

- apa uzată tehnologică rezultată de la spălarea autovehiculelor;

- apa uzată tehnologică rezultată de la igienizarea platformelor;

- ape pluviale potenţial impurificate drenate de pe amplasament.

Operarea instalaţiilor ce urmează a fi construite pe amplasamentul Sînpaul va fi efectuată separat: operatorul depozitului de deşeuri va fi independent faţă de operatorul staţiei de tratare mecano – biologică (TMB). În consecinţă, parte dintre obiectele gospodăriei de apă vor fi utilizate în comun iar altă parte vor fi utilizate exclusiv de unul sau altul dintre operatori.

În planul de situaţie general Sînpaul este prezentat planul de situaţie a incintei cu evidenţierea reţelelor de alimentare şi canalizare a apelor uzate.

Alimentare cu energie electrică

Instalaţiile de alimentare cu energie electrică cuprind următoarele obiecte:

- racord electric aerian LEA 20 kV la linia electrică existentă în zonă;

- post trafo 20/0,4 kV de incintă, prefabricat în cabină de 2x 400 kVA;

- reţele electrice de forţă de incintă (proiectate în lucrare);

- reţele electrice de iluminat (proiectate în lucrare);

- instalaţie paratrăsnet (proiectată în lucrare).

Reţelele de alimentare cu energie electrică a receptorilor de forţă din incintă se asigură printr-o reţea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 630 kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

- putere instalată (totală) 	Pi (kW) = 884,4 kW;

- putere absorbită (totală) 	Ps (kw) = 619,1 kW;

- putere cerută (totală) 	Sc (kVA) = 672,9 kVA;

- tensiunea reţelei 		Un = 3x230/400Vca;

- frecvenţa reţelei 		Fn = 50 ± 0,5 Hz;

- factor de putere 		cos φ = 0,92;

- durata maximă de întrerupere în alimentarea cu energie electrică din sistemul energetic va fi conform avizului de racordare solicitat de beneficiar.

Pentru asigurarea energiei electrice necesară acţionării receptoarelor electrice ale instalaţiilor funcţionale sau tehnologice se prevăd circuite electrice racordate la tablouri/firide de distribuţie electrice.

Circuitele electrice de forţă se vor realiza cu cabluri de cupru cu întârziere la propagarea flăcării, de tip CYY-F în motaj aparent. Fixarea cablurilor de elementele de construcţie se va realiza cu dispozitive adecvate. Pe porţiunile unde cablurile sunt supuse loviturilor mecanice se vor lua măsuri de protecţie a acestora.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali se asigură dintr-un tablou electric racordat din tabloul de joasă tensiune a postului trafo.

Consumatorii vitali sunt: pompa de incendiu. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali, în cazul dispariţiei alimentării de bază este asigurată printr-un grup electrogen automat de 31 kVA.

Compensarea puterii reactive datorate aportului motoarelor electrice se face centralizat, cu două baterii de condensatoare de câte 80 kVAr reglabilă în trepte, cu comutare automată.

Pentru asigurarea iluminatului de securitate pe timp de noapte se va realiza o reţea electrică de iluminat exterior de 0,4 kV cu cablu de iluminat CYAbY montat subteran şi corpuri de iluminat exterior cu vapori de sodiu montate pe stâlpi de beton dispuşi pe perimetrul incintei la distanţă de aproximativ 50-70 m. Corpurile de iluminat sunt prevăzute a avea condensatoare înglobate pentru a funcţiona cu un factor de putere mediu de 0,92. Comanda iluminatului se va realiza centralizat de la clădirea recepţie. Asigurarea alimentării cu energie electrică a obiectivelor din incintă se realizează prin reţele electrice subterane cu cabluri de cupru armate tip CYAbY. Cablurile de alimentare se vor monta îngropat în pământ sub adâncimea de îngheţ şi vor fi protejate la subtraversarea carosabilului.

Asigurarea energiei termice

Asigurarea energiei termice se va asigura printr-o centrală termică electrică trifazică cu circulaţie forţată şi o putere de 57,6 kw. Sistemul de încălzire va mai fi alcătuit din conducte de transport de tip PEXAL şi calorifere din fontă.

Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler cu volumul de 200 l şi un debit de cel puţin 400 l/h apă caldă la 800C. Atât centrala cât şi boilerul vor fi montate conform planşelor.

# PROIECTAREA INSTALAŢIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ

## Tipuri şi cantităţi de deşeuri care vor fi tratate

În cadrul instalaţiei de tratare mecano-biologică vor fi tratare numai deşeurile reziduale rezultate de la populaţie şi din industrie, comerţ şi instituţii. Capacitatea iniţială a instalaţiei va fi de 65.000 tone/an. Deşeurile care vor fi tratate vor proveni din zona Tîrgu Mureş şi zona Reghin, fiind transportate de la staţiile de transfer Tîrgu Mureş-Cristeşti şi Reghin cu mijloacele de transport aflate în dotarea staţiilor.

## Tratarea mecanică a deşeurilor

După cum îi spune şi denumirea, în cadrul instalaţiei de tratare mecano-biologică are loc o tratare mecanică urmată de o tratare biologică a deşeurilor. În cadrul tratării mecanice trebuie asigurate toate condiţiile pentru tratarea biologică ulterioară. Acest lucru se realizează prin separarea, respectiv eliminarea de materiale, care îngreuneza tratarea biologică a deşeurilor, respectiv care nu se pot trata biologic sau care se descompun greu, sau care reprezintă un potenţial de materiale utile (de exemplu, metale feroase şi neferoase). Separarea fluxului de deşeuri, din motive de protejare a sănătăţii este indicat să se facă automat; se va evita sortarea manuală din motive de protecţie a sănătăţii personalului.

Deşeurile sunt descărcate în zona de recepţie de unde sunt preluate cu ajutorul unui încărcător frontal şi sunt duse la un tocător, materialul mărunţit este transportat cu ajutorul benzilor transportoare către o sită tambur de unde materialul este dirijat către un separator magnetic. Sita rotativă (tambur) sortează deşeul în funcţie de granulozitate : Φ<100mm ajunge la tratarea biologică după ce în prealabil a trecut prin separatorul magnetic, iar deşeurile cu Φ>100mm după ce trec de separatorul magentic sunt transportate la depozit.

Hala în care se desfăşoară tratarea mecanică are o suprafaţă de aproximativ 2.400 m2, inclusiv zona de livrare. Având în vedere gazele şi mirosurile emanate de deşeuri în timpul procesului de tratare, hala va fi ventilată iar epurarea gazelor se va face printr-un biofiltru.

## Tratarea biologică a deşeurilor reziduale

Descompunerea intensă şi maturarea sau tratarea biologică a deşeurilor se bazează pe descompunerea substanţelor organice de către diverse microorganisme.

Avându-se în vedere că pe platformele de descompunere intensă vor fi organizate 31 de grămezi în formă trapezoidală ce vor avea o înălţime medie de 2,50 m, la bază având o lăţime de 6 m, vârful grămezii va avea o lăţime de 1,5 m, iar lungimea de 40 m, rezultă un volum pentru fiecare grămadă de 375 m3 şi o suprafaţă aferentă procesului descompunere de 22.517 m2. În cadrul descompunerii intense grămezile vor fi acoperite cu membrană fără mutare sau remaniere dar cu o aerare forţată a grămezii.

În zona de maturare vor fi organizate 23 de grămezi în formă trapezoidală ce vor avea o înălţime medie de 3 m, la bază având o lăţime de 8 m, vârful grămezii va avea o lăţime de 2 m, iar lungimea de 40 m, rezultând un volum pentru fiecare grămadă de 600 m3 şi suprafaţa aferentă procesului de maturare va fi de 14.339 m2.

Pentru maturare, puţin activă din punct de vedere biologic grămezile nu vor fi acoperite, ele fiind doar remaniate o singură dată pe săptămână de către un utilaj corespunzător.

# EXPLOATAREA INSTALAŢIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ

Recepţia deşeurilor

Recepţia deşeurilor se va face la intrarea pe amplasament prin cântărirea autovehiculului.

Pentru stocarea temporară a deşeurilor în cadrul halei de tratare mecanică sunt prevăzute zone de stocare temporară (vezi plan general hală tratare mecanică), de unde cu un încărcător frontal se va încărca buncărul de alimentare a tocătorului aferent liniei tehnologice. Suprafaţa necesară zonei de depozitare temporară este de aproximativ 630 m2 luând în considerare depozitarea temporară pe trei zile. Dispunerea suprafeţelor tehnologice de lucru în ceea ce priveşte intrările, ieşirile şi spaţiile/zonele de manevră pentru diferite utilaje folosite (încărcător, autogunoiere etc), a fost proiectată în aşa fel încât să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă şi pentru a preveni accidente nedorite. Zona de recepţie va fi deservită de 1 încărcător frontal având o capacitate minimă a cupei de 2,5 m3.

Tratarea mecanică

Tratarea mecanică este concepută cu două linii tehnologice fiecare linie fiind compusă dintr-un tocător, o sită rotativă, două separatoare magnetice şi benzi transportoare de lungimi diferite.

Autocompactoarele de transport deşeuri descarcă deşeurile în zona pentru stocare temporară de unde cu ajutorul încărcătoarelor frontale sunt alimentate buncărele tocătoarelor. Debitul de material tocat nu va fi mai mic de 20 t/h . Următorul proces este sortarea deşeurilor cu ajutorul unei site tambur (sita rotativă cilindrică)care va respecta acelaşi debit de material sortat. Mărimea orificiilor sitei va fi de maxim Φ100mm, tot ce depăşeste această valoare va trece printr-un separator magnetic după care deşeul este descărcat cu ajutorul unei benzi transportoare în containere de 40 m3 pentru a putea fi transportat la un depozit conform de deşeuri. Deşeurile cu o granulozitate mai mică de Φ 100mm sunt trecute şi ele printr-un separator magnetic după care prin intermediul benzilor transportoare deşeul sortat ajunge în zona de livrare către tratarea biologică.

Sortarea magnetică se face cu magneţi aşezaţi deasupra benzilor rulante de transport a deşeurilor care sortează materialele feroase din curentul de deşeuri şi le elimină perpendicular cu direcţia transportorului de deşeuri.

Zona de livrare va fi dimensionată doar pentru 70% din inputul de materiale adică 146 t/zi rezultând o suprafaţă de stocare temporară necesară pentru o singură zi de 400.0 m2. De aici deşeul tratat mecanic este încărcat în camioane şi transportat în zona de descompunere intensă. Camioanele vor fi dotate cu dispozitive de basculare laterală a deşeurilor transportate. Fiecare camion va avea o capacitate minimă de transport de 12 m3. Zona de livrare va fi deservită de un încărcător frontal având o capacitate minimă a cupei de 2,5 m3 şi un autocamion ce va transporta containerele de 40 m3 către depozitul conform de deşeuri.

Combaterea mirosurilor se va realiza printr-o filtrare prin biofiltru. Separarea materialelor toxice se realizează pe un portant fix ce poate fi: compost, turbă, iarbă neagră sau coajă de copac şi sunt apoi descompuse cu ajutorul microorganismelor localizate în acel portant fix. Pentru a menţine activitatea microorganismelor la un nivel ridicat trebuie menţinute cerinţele mediului în patul de filtrare, respectiv umiditate, conţinut de oxigen, temperatură şi valoare pH, în limite cât mai strânse. Conţinutul de apă trebuie să se situeze între 20 şi 40%, timpul de contact trebuie să fie de 0,5 până la 1 min., iar viteza de filtrare să fie de circa 1 m/min. Încărcarea suprafeţei filtrului trebuie să fie de circa 100 m3/h pe m2, de unde rezultă o suprafaţă a biofiltrului de aproximativ 210 m2, deoarece hala are un volum util de 21.000 m3.

Tratarea biologică

Faza de descompunere intensă – perioada de descompunere

Descompunerea intensă este procesul principal în cadrul tratării biologice. În vederea realizării descompunerii este necesară îndeplinirea următoarelor cerinţe:

- accelerarea proceselor prin optimizarea condiţiilor de alterare;

- direcţionarea procesului aerob;

- verificarea emisiilor.

Grămezile ce se deosebesc în cadrul descompunerii intense vor fi acoperite cu membrană fără mutare dar cu o aerare forţatăta a grămezii. Aerarea se va face prin conducte perforate aşezate la baza grămezii în şanţuri special amenajate. Aerarea forţată se realizează cu ajutorul unor sisteme de suflare a aerului în interiorul grămezilor. Grămezile aferente descompunerii intensive vor fi acoperite cu membrane care asigură temperatura necesară în interior. Prin autoîncălzirea biologică a materialului supus alterării se realizează un curent de aer care asigură alimentarea cu oxigen a stogului. Membrana va fi acţionată atât mecanic cât şi electric fiind dotată cu un motor electric amplasat în capătul fiecărei grămezi, pentru retragerea ei la finalul perioadei de descompunere. Perioada de descompunere intensă va fi de 8 săptămâni. Zonele distinse conform planului de situaţie aferente descompunerii intense vor fi deservite de un încărcător frontal, fiecare încărcător având o capacitate minimă a cupei de 2,5 m3. La sfârşitul perioadei de 8 săptămâni deşeurile sunt transportate cu ajutorul unui camion în zona de maturare. Camionul va avea o capacitate minimă de transport de 12 m3 şi va fi dotat cu dispozitive de basculare laterală a materialului transportat.

Faza de maturare

Pentru un management activ al procesului, grămezile de la maturare sunt remaniate cu ajutorul mai multor încărcătoare frontale astfel se evită compactarea grămezii, se îmbunătăţeşte schimbul de aer, se aduce la suprafaţa grămezii materialul din interior şi se introduce în grămadă materialul de la suprafaţă. Perioada de maturare va fi de 8 săptămâni iar grămezile vor fi întoarse o singură dată pe săptămână. Procesul de maturare se termină atunci când activitatea biologică a materiei de alterare s-a încheiat, iar substanţele ce se pot descompune uşor au fost deja transformate.

Reziduurile lichide din zona de tratare biologică reprezintă apa de infiltraţie eliminată şi apa de ploaie impură. Cantitatea de apă de infiltraţie este cu mult mai mică decât la depozitele compactate şi se caracterizează prin încărcătura biodegradabilă şi conţinutul ridicat de sare şi trebuie tratată fie prin decantare fie prin reintroducerea în procesul de descompunere, adică prin stropirea grămezilor de la maturare. În procesul de maturare se vor utiliza 2 încărcătoare frontale, fiecare încărcător va avea o capacitate minimă a cupei de 2,5 m3. Deşeul stabilizat din punct de vedere biologic este transportat cu 1 camion având o capacitate minimă de transport de 12 m3 la depozitul conform.

Monitorizarea factorilor de mediu

Pentru monitorizarea factorilor de mediu se vor utiliza aceleaşi puţuri care sunt folosite în cadrul monitorizării efectului pe care îl are depozitul conform de deşeuri asupra pânzei freatice. Amplasarea puţurilor de monitorizare se poate observa pe planul de situaţie.

# PERSONALUL ŞI ECHIPAMENTE DE EXPLOATARE

Personalul de deservire a complexului de tratare mecano-biologică este dimensionat la un număr de 20 de muncitori:

- un director general pe întreg complexul;

- 2 supervizori care supraveghează desfăşurarea procesului tehnologic atât în hala de tratare mecanicî cât şi în zona de tratare biologică;

- un administrator;

- 5 şoferi pentru încărcătoarele frontale;

- 3 şoferi pentru camioanele de transport şi autoturismele de tip pick-up;

- o secretară;

- 3 muncitori calificaţi;

- 3 muncitori necalificaţi.

Punctul de recepţie a deşeurilor va fi deservit de un recepţioner, fiind acelaşi pentru complexul de tratare mecano-biologică cât şi pentru depozitul conform de deşeuri.

Echipamentele de exploatare necesare pentru a deservi complexul sunt:

- 5 încărcătoare frontale cu un volum minim al cupei de 2,5 m3;

- 3 camioane de transport cu o capacitate individuală de transport de minim 12 m3;

- 1 camion de transport container de 40m3;

- 2 autoturisme de tip pick-up.

# PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI

Pentru realizarea unei protecţii a personalului de deservire care este implicat în activităţile tehnologice care se desfăşoară în cadrul halei de tratare mecanică se vor lua următoarele măsuri:

- toate zonele de lucru unde se vor executa manevre cu autovehiculele de deservire sunt marcate/ delimitate cu vopsea reflectorizantă;

- zona pentru stocarea deşeurilor ce urmează a fi tratate va fi delimitată cu un zid de beton;

- accesul personalului de deservire în punctele de lucru se face numai după ce a fost verificată dotarea corespunzătoare cu echipamentul obligatoriu de lucru al fiecărui membru;

- efectuarea instructajului periodic cu personalul de deservire despre principalele măsuri specifice de tehnica securităţii muncii în staţiile de sortare.

Pentru protecţia personalului care este implicat în activităţile tehnologice care se desfăşoară în zona de tratare biologică se vor lua următoarele măsuri:

- toate zonele de lucru unde se vor executa manevre cu autovehiculele de deservire sunt marcate / delimitate cu vopsea reflectorizantă;

- ariile pentru aşezarea grămezilor cu deşeuri sunt delimitate vizibil cu vopsea reflectorizantă, rezistentă la intemperii;

- accesul personalului de deservire în punctele de lucru se face numai după ce a fost verificată dotarea corespunzătoare cu echipamentul obligatoriu de lucru al fiecărui membru;

- efectuarea instructajului periodic cu personalul de deservire despre principalele măsuri specifice de tehnica securităţii muncii în staţiile de compostare.

Echipamentul de lucru al personalului va fi compus din costum salopetă cu pieptar şi/sau combinezon de uz general, cască de protecţie, ochelari de protecţie cu aerisire indirectă şi ocular tratat împotriva aburirii conform EN 166, cizme apă-noroi conform EN-ISO 20343:2004, mănuşi de protecţie textile. Pentru încărcătorul manual s-a prevăzut şi o semimască de protecţie conform EN 149-2001, din materiale neţesute în straturi multiple, care asigură protecţie la pulberi de substanţe solide, netoxice.

Paza contra incendiilor

Platformele operaţionale sunt realizate din materiale neinflamabile (beton armat) care nu pot intra în combustie chiar şi în cazul aprinderii deşeurilor.

Pentru protecţie contra incendiilor s-au prevăzut în interiorul halei de tratare mecanică un număr de 8 stingătoare portabile cu pulbere tip P6 fixate pe stâlpii metalici.

În zona de tratare biologică pentru protecţie împortriva incendiilor au fost prevăzuţi hidranţi la o distanţă de 200 m între ei.

# NECESARUL DE APĂ, DEBITE APE UZATE, SISTEMUL DE EPURARE

## Alimentarea cu apă

Principalele utilizări ale apei în cadrul amplasamentului vor fi:

- igienizarea platformelor betonate şi a spaţiilor de lucru;

- spălarea autovehiculelor;

- asigurarea folosinţelor igienico-sanitare.

Ipotezele avute în vedere la calculul necesarului de apă sunt următoarele:

- Apa din sursa subterană a fost considerată potabilă. Având în vedere posibilitatea ca totuşi această apă să nu îndeplinească condiţiile de calitate pentru unii dintre indicatorii chimici reglementaţi (datorită fondului geochimic regional) există posibilitatea, şi Consultantul face această recomandare, asigurării pentru personalul angajat a apei de băut prin automate de distribuţie, pe bază de contract. Chiar şi în această situaţie norma de consum per angajat, în breviarul de calcul, rămâne neschimbată.

- Personalul angajat pe amplasament (depozit+TMB) este de 64 (54 permanenţi şi 10 persoane în tranzit).

- Apa necesară pentru asigurarea nevoilor tehnologice (spălare platforme şi utilaje din hala instalaţiei de tratare mecano-biologică) se va asigura prin recircularea permeatului din bazinul de incendiu, menţinându-se constantă rezerva de incendiu. Transportul apei tehnologice la punctele de consum se va realiza direct din reţeaua de incendiu, prin intermediul racordurilor flexibile.

- Numărul mediu de vehicule de transport spălate zilnic este de 64;

- Suprafaţa platformelor spălate zilnic este de 3000 m2.

Debitele specifice privind consumurile de apă sunt prezentate în continuare.

Necesarul zilnic mediu de apă este:

Qnzi med = 25,7 m3/zi

Necesarul zilnic maxim de apă este:

Qn zi max=KziQn zi med[m3/zi],

unde:

Kzi - este coeficient de variaţie zilnică; se exprimă sub forma abaterii valorii consumului zilnic faţă de medie, adimensional

Kzi = 1.,

Rezultă:

Qnzi max = 30,84 m3/zi

Necesarul maxim orar de apă este:

Qn orar max=KoQn zi max×1/24 [m3/h]

unde:

Ko - coeficient de neuniformitate a debitului orar

Ko = 1,26

Rezultă:

Qnh max = 1,62 m3/h

Debitul cerinţei de apă (cantitatea de apă preluată la sursă) reprezintă suma dintre debitul necesar de apă (cantitatea efectivă de apă ajunsă la consumator) şi pierderile de apă raţionale din reţeaua de alimentare cu apă.

Qs=KpKsQn

unde:

Kp -	coeficient de spor pentru compensarea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă.

Kp =    1,25

Ks -	coeficient de spor care ţine seama de nevoile tehnologice proprii ale sistemului de alimentare cu apă.

Ks =	1,02 – alimentare din sursa subterană fără staţie de tratare.

Rezultă:

Qs = 1,36 m3/h

Repartizarea centralizată pe folosinţe a necesarului de apă este următoarea:

Tabel 9-1: Necesarul de apă

| Folosinţe de asigurat | Sursa de apă |  | Necesar de apă |  | Cerinţă de apă la sursă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spălare autovehicule transport | Puţ forat incintă |  | 0,23 l/s 0,83 m3/h 20 m3/zi 6240 m3/an |  |  |  |
| Spălare utilaje TMB | Puţ forat incintă / recirculare bazin permeat |  | 0,03 l/s 0,125 m3/h 3 m3/zi 936 m3/an |  |  |  |
| Activităţi igienico-sanitare (zonele administrative) |  | Puţ forat incintă |  | 0,03 l/s 0,11 m3/h 2,7 m3/zi 842,4 m3/an |  |  |
| Necesar stingere incendiu | Bazin permeat / puţ forat |  | 36 m3/h |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 0,30 l/s 1,07 m3/h 25,7 m3/zi 8018 m3/an |  | 1,36 m3/h 32,76 m3/zi |  |

## Debite ape uzate

Principiile proiectării acestui sistem au avut în vedere:

- optimizarea costurilor de investiţie – o singură sursă de apă subterană care să poată asigura necesarul întregului amplasament;

- monitorizarea corespunzătoare a tuturor punctelor de consum prin debitmetrie – în acest fel consumurile şi implicit restituţiile putând fi corect cuantificate;

- separarea fluxurilor de ape uzate în funcţie de tipuri, încărcare şi posibilităţi de epurare corespunzătoare;

- colectarea separată a apelor pluviale în funcţie de potenţialul de impurificare pentru asigurarea unei tratări eficiente cu costuri rezonabile;

- reutilizarea pe cât posibil a apei pe amplasament;

- interdicţia la utilizare pe amplasament – ca apă de stropit spaţii verzi – a apei neepurate corespunzător cerinţelor NTPA 001.

Tabel 9-2: Amplasament Sînpaul – Bilanţul consumului de apă (m3/zi, m3/an)

| Folosinţe de asigurat | Sursa de apă | Consum total de apă (coloanele 4,10,11) | Apă prelevată din sursă |  |  |  |  |  | Recirculată/ reutilizată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Consum industrial |  |  |  | Apă de la propriul obiectiv | Apă de la alte obiective |
|  |  |  |  |  | Apă din sursă | Apă de suprafaţă/ subterană | Pentru compensarea pierderilor în sistemele cu circuit închis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apă subterană | Apă de suprafaţă |  |  |
| Spălare autovehicule transport | Puţ forat incintă | 20 m3/zi 6240 m3/an | 20 m3/zi 6240 m3/an | - | 20 m3/zi 6240 m3/an | - | - | - | - | - |
| Spălare utilaje TMB |  | 3 m3/zi 936 m3/an | 3 m3/zi 936 m3/an | - | 3 m3/zi 936 m3/an | - | - | - | - | - |
| Activităţi igienico-sanitare (zonele administrative) |  | 2,7 m3/zi 842,4 m3/an | 2,7 m3/zi 842,4 m3/an | 2,7 m3/zi 842,4 m3/an | - | - | - | - | - | - |
| Necesar stingere incendiu | Bazin permeat, puţ forat | 36 m3/h | 36 m3/h | - | 36 m3/h | - | - | - | - | - |

Tabel 9-3: Amplasament Sînpaul – Bilanţul apelor uzate (m3/zi, m3/an)

| Sursa apelor uzate, Proces tehnologic | Debitul total al apelor uzate generate |  | Ape uzate epurate evacuate |  |  |  |  |  | Ape direcţionate spre reutilizare/recirculare |  |  |  | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/zi | m3/an | Menajere |  | Industriale |  | Pluviale epurate |  | În acest obiectiv |  | Către alte obiective |  |  |
|  |  |  | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an |  |
| Spălare autovehicule transport | 20 | 6240 | - | - | 20 | 6240 | - | - | - | - | - | - | Preepurate local (SPP) şi epurate mecano-biologic |
| Spălare utilaje TMB | 3 | 936 | - | - | 3 | 936 | - | - | - | - | - | - | Colectat şi epurat împreună cu levigatul prin osmoză inversă |
| Activităţi igienico-sanitare (zonele administrative) | 2,7 | 842,4 | 2,7 | 842,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Epurate pe amplasament mecano-biologic |
| Levigat – faza 1 | 28,93 | 10558,8 |  | - | 20,25 | 7391,6 | - | - | - | - | - | 3.167 | Staţie epurare osmoză inversă |
| Pluvial colectat din zona TMB tratare intensivă | necuantificat | 5830 | - | - | - | - | 15,97 | 5830 | - | - | - | - | Colectat şi epurat împreună cu levigatul prin osmoză inversă |
| Pluvial colectat din zona TMB maturare | necuantificat | 7800 | - | - | - | - | 21,36 | 7800 | - | - | - | - |  |

Bilanţul anual al consumului şi restituţiilor tehnologice a fost calculat pentru 312 zile lucrătoare/an.

## Sistemul de epurare a apelor uzate rezultate pe amplasament

Apă uzată tehnologică

Sursele de generare a apei uzate tehnologice sunt reprezentate de activităţile de spălare a autovehiculelor (rampa de spălare va fi amplasată în zona administrativă, zona nordică a amplasamentului), a echipamentelor de pe amplasament (este vorba despre echipamentele din hala de tratare mecanică aferentă TMB) şi de spălarea platformelor tehnologice – garaj, parcare auto şi staţie spălare.

La rampa de spălare a autovehiculelor va fi instalat un separator de produse petrolier.

Apele uzate tehnologice vor fi colectate prin guri de scurgere instalate la nivelul platformelor, fiind transportate în staţia de pompare a apei uzate menajere care este prevăzută cu un decantor. După decantare, apa uzată tehnologică în amestec cu cea menajeră este pompată în staţia de epurare.

Este de aşteaptat ca aceste ape să prezinte o încărcare medie în substante organice şi alţi poluanţi specifici (suspensii, compuşi cu azot şi fosfor etc.), echivalentă unui efluent menajer tipic.

Apa uzată de tip fecaloid – menajer

Apele uzate rezultate din activităţile administrative desfăşurate pe amplasament vor fi colectate gravitaţional şi descărcate într-o staţie de pompare tip cheson din beton cu dimensiunile de 2,5 x 2 x 3 m, prevăzută cu un compartiment de decantare cu deversor.

Partea solidă reţinută va fi vidanjată periodic şi transportată la staţia de epurare a municipiului Tîrgu Mureş. Partea lichidă deversată în camera pompelor va fi pompată printr-o conductă de refulare din PEID cu diametrul exterior de 90 mm şi Pn 2,5 în staţia de epurare monobloc (mecano-biologică) dedicată exclusiv tratării acestor ape. După epurare, în condiţiile respectării valorilor indicatorilor stabiliţi de NTPA 001, efluentul acestei instalaţii de epurare va fi descărcat în valea pârâului Techeniş. O treaptă de dezinfecţie (sterilizare) finală va fi instalată pentru a preîntâmpina afectarea calităţii corpului de apă receptor.

Apa în exces

Apa în exces generată în zona grămezilor de deşeuri supuse tratării biologice intense va fi colectată de o reţea de drenaj realizată sub fiecare grămadă.

Drenurilor vor fi realizate din tuburi PEID cu DN 200 mm, conducând gravitaţional aceste ape către bazinul de colectare a levigatului.

Având în vedere faptul că grămezile supuse acestui tratament sunt acoperite, cantitatea de apă în exces generată va fi diminuată.

Din punctul de vedere al proprietăţilor şi compoziţiei, această apă prezintă similitudini cu levigatul generat din corpul depozitului.

## Gestionarea apelor pluviale

Apa pluvială căzută pe amplasament va fi colectată în sistem divizor.

Pluvialul curat, drenat de pe acoperişuri, suprafeţele de teren liber, neaflate încă în exploatare, de pe taluzul exterior al digului perimetral al depozitului şi drenurile de colectare a levigatului instalate în sectoarele unde nu se depozitează încă deşeuri, va fi transportat prin intermediul canalului perimetral către limita nordică a incintei fiind descărcat în valea pârâului Techeniş. Canalul perimetral va avea secţiune trapezoidală cu baza mică de 0,5 m, taluzele cu panta de 1:1 şi va fi consolidat mecanic cu dale din beton.

Pentru apa pluvială colectată de pe zonele curate nu sunt necesare măsuri suplimentare de control al calităţii, nefiind anticipată influenţa asupra calităţii corpului de apă receptor ca urmare a descărcării.

Pluvialul potenţial impurificat, va proveni din două zone operaţionale şi va fi tratat în mod separat.

Zona A – apa din precipitaţii căzută în zona platformei de tratare mecano – biologică intensă (zona grămezilor acoperite – aproximativ 22.000 m2) va fi colectată printr-un traseu separat şi condusă într-un bazin de prima ploaie. Acest bazin a fost dimensionat pentru colectarea primilor 5 mm ai ploii (respectiv primii 5 l/m2 ai ploii). Bazinul va avea o capacitate utilă de 110 m3 şi va fi construit din beton armat.

În timpul ploii, apele de şiroire care cad în zona grămezilor acoperite, în primele minute ale aversei vor antrena eventualele particule existente la nivelul platformei asfaltate. Practic, această apă are rol de apă de spălare. Colectarea acestui volum de apă va fi efectuată de volumul util al bazinului de prima ploaie. După umplerea bazinului, sistemul automat de control al acestuia va direcţiona excesul de apă pluvială direct către traseul de descărcare al pluvialului curat, respectiv către pârâul Techeniş.

Volumul de apă potenţial impurificată colectat în bazin va fi supus epurării prin pompare controlată în bazinul de colectare / egalizare al levigatului. Volumul anual de apă pluvială potenţial impurificată colectată în acest bazin (apa care necesită epurare ulterioară) este evaluat la 5.830 m3 anual.

În exploatarea acestui sistem este fundamentală asigurarea unei rezerve de volum suficiente în bazinul de prima ploaie – respectiv este obligatorie tratarea apei colectate şi golirea bazinului.

Zona B – apa din precipitaţii drenată din zona de maturare a deşeurilor (aproximativ 15.000 m2 – platforma de tratare mecano-biologică) va fi la rândul ei potenţial impurificată. Cum în această zonă principiul colectării primei ploi nu poate fi aplicat (grămezile fiind descoperite), întregul volum de apă pluvială va fi colectat într-un bazin de retenţie din beton armat cu volumul de 400 m3. Din acest bazin apa colectată va fi în prealabil epurată (în amestec cu levigatul) înaintea descărcării în pârâul Techeniş.

Volumul anual estimat a fi colectat şi necesar a fi epurat este de 7.800 m3 apă pluvială impurificată anual, colectat de pe suprafaţa parcării auto şi din zona de securitate va colectat şi deversat în separatorul de ulei din zona garajului. După separarea produşilor petrolieri şi decantarea suspensiilor va urma acelaşi traseu ca şi apa uzată tehnologică, respectiv – staţie de pompare prevăzută cu decantor, bazin de egalizare şi staţie de epurare.

Se estimează că parametrii de calitate ai apelor uzate epurate şi deversate în valea pârâului Techeniş se vor încadra în limitele maxime admise în Normativul NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali.