Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de

zgomot

| Descriere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluare generală |  |  |  |  |
| Sursele de zgomot şi suprafaţa cartată | Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, sursa de zgomot: trafic aerian. Conform cap 3.2 (21) al Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul MMGA, nr. 678/1344/ 915/1397/2006, suprafaţa cartată pentru realizarea hărţii de zgomot în cazul aeroportului. Se utilizează instrumentul 3 respectiv: se cartează zona care corespunde curbelor de nivel de: Lzsn = 55 dB şi Ln = 50 dB. |  |  |  |
| Graniţa hărţilor strategice de zgomot (pentru aglomerări) | S-a utilizat limita administrativă a localităţilor învecinate, pusă la dispoziţie de R.A Aeroportul Transilvania Târgu Mureș |  |  |  |
| Indicatori de zgomot | Lzsn şi noapte |  |  |  |
| Perioadele de Zi, Seara şi Noapte | Lzi, 07-19, 12 ore; Lseara, 19-23, 4 ore; Lnoapte, 23-07, 8 ore |  |  |  |
| Metodele de calcul | ECAC Doc. 29 |  |  |  |
| Mărimea gridului | 10x10m |  |  |  |
| Înălţimea receptorului | 4 metri deasupra solului |  |  |  |
| Numărul punctelor de recepţie de la faţade | 5 m între receptori pe faţade, minim 1 receptor pe fiecare faţadă, |  |  |  |
| Reflexiile | S-a calculat cu 1 reflexie |  |  |  |
| Surse de zgomot în afara aglomerării | Nu e cazul. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș se află în afara aglomerării Târgu Mureș. |  |  |  |
| Evaluarea datelor de intrare utilizate |  |  |  |  |
| Analizare date topografice şi demografice |  |  |  |  |
| Descriere |  | Metodologia utilizată pentru colectare | Sursa de obţinere / metoda de producere a datelor – instrumente din OM 678/2006 | Acurateţea |
| Harta de bază a obiectivului pentru care se realizează cartarea strategică de zgomot |  | Harta de bază format electronic la o scară de 1:2000 a fost pusă la dispoziţie de Aeroportul Târgu Mureș, la nivelul anului 2016. | Date oficiale Aeroportul Târgu Mureș. | Vezi detaliat la fiecare strat al hărţii de bază mai jos |
| Înălţimile clădirilor |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | Date oficiale Aeroportul Târgu Mureș. s-a utilizat recomandarea 3.4.2.3 din OM 1830 | 1-3 dB |
| Clădiri |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | maximă |
| Curbele de nivel ale terenului |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș - | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | bună |
| Aliniament rutier şi feroviar |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | F. bună |
| Panouri fonice |  | - nu exista informaţii | - | - |
| Înălţime panouri fonice. |  | - | - | - |
| Atenuare la sol |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | 1 dB |
| Distribuţia locuinţelor şi locuitorilor în clădirile rezidenţiale |  | - Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | - Date oficiale despre clădirile rezidenţiale şi populaţie. - Deoarece suprafeţele delimitate de contururile Lzsn >55 dB şi Ln >45 dB nu conţin în interiorul lor nici o clădire, nu a fost urmată o procedură de lucru pentru distribuţia locuitorilor în clădirile rezidenţiale în scopul estimării expunerii la diferitele niveluri de zgomot. | Foarte bună |
| Analizare date trafic rutier |  |  |  |  |
| Număr de vehicule în trafic. |  | Nu e cazul | - | - |
| Viteza |  | Nu e cazul | - | - |
| Împărţire în perioade de timp: Zi, Seara şi Noapte |  | Nu e cazul | - | - |
| Panta drum |  | Nu e cazul | - | - |
| Flux de trafic |  | Nu e cazul | - | - |
| Suprafaţa drum |  | Nu e cazul | - | - |
| Analizare date trafic feroviar |  |  |  |  |
| Viteză tren | Nu e cazul |  | - | - |
| Rugozitatea şinei. | Nu e cazul |  | - | - |
| Specificaţie vehicul | Nu e cazul |  | - | - |
| Număr de trenuri | Nu e cazul |  | - | - |
| Tip de cale ferată şi de cale de rulare pentru tramvaie. | Nu e cazul |  | - | - |
| Analizare date trafic aeroportuar |  |  |  |  |
| Clase aeronave | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș Informații primite pe email Data: 17.12.2018 |  | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș În urma prelucrării datelor de intrare disponibile au fost puse în evidenţa informaţiile cuprinse în Anexa 1 a Ordinului MMDD nr. 1830/2007. Datele au fost obţinute astfel: numărul total de aeronave a fost împărţit pe direcţiile pistelor în funcţie de aterizări şi decolări. Tipurile de aeronave au fost clasificate în grupuri conform Ordinului MMGA nr. 678/2006. | maximă |
| Culoare zbor | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș Informaţii primite pe email. Data: 17.12.2018 |  | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș. Au fost repartizate mişcările pe culoare de zbor (BARBU, TIRGU, MOLNA) și piste (pista 07 și pista 25), separat pentru aterizări şi decolări. | maximă |
| Analizare date emisie activităţi industriale inclusiv porturi |  |  |  |  |
| Surse acustice industriale, niveluri putere acustică | Nu e cazul |  | - | - |
| Histograme de timp pentru sursele de zgomot | Nu e cazul |  | - | - |