Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de

zgomot

| Descriere |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluare generală |  |  |  |  |
| Sursele de zgomot şi suprafaţa cartată | Aeroportul Târgu Mureș, sursa de zgomot: trafic aerian. Conform cap 3.2 (21) al Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor, nr. 678/1344/ 915/1397/2006, suprafaţa cartată pentru realizarea hărţii de zgomot în cazul aeroportului. Se utilizează instrumentul 3 respectiv: se cartează zona care corespunde curbelor de nivel de: Lzsn = 55 dB şi Ln = 50 dB. |  |  |  |
| Graniţa hărţilor strategice de zgomot (pentru aglomerări) | S-a utilizat limita administrativă a localităţilor învecinate, puse la dispoziţie de R.A Aeroportul Transilvania Târgu Mureș |  |  |  |
| Indicatori de zgomot | Lzsn şi noapte |  |  |  |
| Perioadele de Zi, Seara şi Noapte | Lzi, 07-19, 12 ore; Lseara, 19-23, 4 ore; Lnoapte, 23-07, 8 ore |  |  |  |
| Metodele de calcul | ECAC Doc. 29 |  |  |  |
| Mărimea gridului | 10x10m |  |  |  |
| Înălţimea receptorului | 4 metri deasupra solului |  |  |  |
| Numărul punctelor de recepţie de la faţade | 5 m între receptori pe faţade, minim 1 receptor pe fiecare faţadă, |  |  |  |
| Reflexiile | S-a calculat cu 1 reflexie |  |  |  |
| Surse de zgomot în afara aglomerării | E60/DN15, Parcul Industrial Mureș, aflat în nordul aeroportului. |  |  |  |
| Evaluarea datelor de intrare utilizate |  |  |  |  |
| Analizare date topografice şi demografice |  |  |  |  |
| Descriere |  | Metodologia utilizată pentru colectare | Sursa de obţinere / metoda de producere a datelor – instrumente din OM 678/2006 | Acurateţea |
| Harta de bază a obiectivului pentru care se realizează cartarea strategică de zgomot |  | Harta de bază format electronic la o scară de 1:2000 a fost pusă la dispoziţie de Aeroportul Târgu Mureș, la nivelul anului 2011. | Date oficiale Aeroportul Târgu Mureș. | Vezi detaliat la fiecare strat al hărţii de bază mai jos |
| Înălţimile clădirilor |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | Date oficiale Aeroportul Târgu Mureș. | 1-3 dB |
| Clădiri |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | maximă |
| Curbele de nivel ale terenului |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș - curbele de nivel au fost disponibile şi utilizate ca atare | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | bună |
| Aliniament rutier şi feroviar |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | bună |
| Panouri fonice |  | - nu exista informaţii | - | - |
| Înălţime panouri fonice. |  | - | - | - |
| Atenuare la sol |  | Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | Date oficiale, Aeroportul Târgu Mureș | 1 dB |
| Distribuţia locuinţelor şi locuitorilor în clădirile rezidenţiale |  | - Date primite de la Aeroportul Târgu Mureș. | - Date oficiale despre clădirile rezidenţiale şi populaţie. - Deoarece suprafeţele delimitate de contururile Lzsn >55 dB şi Ln >45 dB nu conţin în interiorul lor nici o clădire, nu a fost urmată o procedură de lucru pentru distribuţia locuitorilor în clădirile rezidenţiale în scopul estimării expunerii la diferitele niveluri de zgomot. | Foarte bună |
| Analizare date trafic rutier |  |  |  |  |
| Număr de vehicule în trafic. |  | Nu e cazul | - | - |
| Viteza |  | Nu e cazul | - | - |
| Împărţire în perioade de timp: Zi, Seara şi Noapte |  | Nu e cazul | - | - |
| Panta drum |  | Nu e cazul | - | - |
| Flux de trafic |  | Nu e cazul | - | - |
| Suprafaţa drum |  | Nu e cazul | - | - |
| Analizare date trafic feroviar |  |  |  |  |
| Viteză tren | Nu e cazul |  | - | - |
| Rugozitatea şinei. | Nu e cazul |  | - | - |
| Specificaţie vehicul | Nu e cazul |  | - | - |
| Număr de trenuri | Nu e cazul |  | - | - |
| Tip de cale ferată şi de cale de rulare pentru tramvaie. | Nu e cazul |  | - | - |
| Analizare date trafic aeroportuar |  |  |  |  |
| Clase aeronave | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș Informații primite pe email Data: 25.11.2013 |  | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș În urma prelucrării datelor de intrare disponibile au fost puse în evidenţa informaţiile cuprinse în Anexa 1 a OM 1830/2007. Datele au fost obţinute astfel: numărul total de aeronave a fost împărţit pe direcţiile pistelor în funcţie de aterizări şi decolări. Tipurile de aeronave au fost clasificate în grupuri conform tabelului nr. 2 din O R D I N 678/2006. | maximă |
| Culoare zbor | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș Informaţii primite pe email. Data: 25.11.2013 și 01.12.2013 |  | Date oficiale de la Aeroportul Târgu Mureș. Au fost repartizate mişcările pe culoare de zbor (BARBU, TIRGU, MOLNA) şi piste (pista 07 şi pista 25), separat pentru aterizări şi decolări. | maximă |
| Analizare date emisie activităţi industriale inclusiv porturi |  |  |  |  |
| Surse acustice industriale, niveluri putere acustică | Nu e cazul |  | - | - |
| Histograme de timp pentru sursele de zgomot | Nu e cazul |  | - | - |