REFACERE HARTĂ STRATEGICĂ  DE  ZGOMOT

AEROPORTUL TRANSILVANIA  TÂRGU MUREȘ

Beneficiar: R.A. AEROPORTUL  TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

Consultant: SC ENVIRO CONSULT SRL

Inginer Tache George

Inginer Lazarovici Bogdan

Data: 2019

CUPRINS

RAPORT	3

privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora	3

1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic	3

2. Autoritatea responsabilă	4

3. Scopul raportului	4

4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior	4

5. Date de intrare	5

6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune	10

7. Metodologia de obţinere a numărului de locuinţe şi locuitori expuşi la zgomot	10

RAPORT	11

privind toate datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot	11

1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic	11

2. Autoritatea responsabilă	12

3. Scopul raportului	12

4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior	12

5. Metode de calcul sau de măsurare folosite	13

6. Estimarea numărului de persoane şi de locuinţe expuse la zgomot, suprafaţa expusă (în km2)	13

RAPORT	15

privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot	15

1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic	15

2. Autoritatea responsabilă	16

3. Scopul raportului	16

4. Date obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot	16

5. Metoda măsurării şi descrierea acesteia	17

6. Suprafaţa inclusă în cartare	18

7. Instrumentele utilizate	18

8. Estimări privind precizia rezultatelor	18

Anexe:	19

# RAPORT

# privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora

## 1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic

Aeroportul Târgu Mureș a fost înființat în anul 1936 prin ordin al Ministerului de Interne. În anul 1961 au fost demarate lucrările de construire ale aeroportului pe amplasamentul actual, în dreptul localității Vidrasău, la 14,5 km de orașul Târgu Mureș.

Din luna mai 2006, aeroportul poartă denumirea de Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

În luna mai 2012, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a emis Ordinul 360 privind certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului “Transilvania” Tîrgu Mures, în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.

Localizare:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, Vidrasău, Șos. Târgu-Mureș – Luduș km. 14.5 este situat în partea central-nordică a României la 14,5 km de orașul Târgu Mureș, în aval de râul Mureș, pe o platformă aflată la o altitudine de 294 m faţă de nivelul mării.

Poziţia geografică a aeroportului este de 24°24’45’’longitudine estică şi 46°28’04’’ latitudine nordică.

Mărime:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș ocupă o suprafață de 98 ha.

Pista 07-25 suprafața asfalt, dimensiuni 2000 m x 45 m

Cale rulare A suprafața asfalt dimensiuni 80 m x 30 m și acostamente 2 x 7.5 m

Cale rulare B suprafața asfalt dimensiuni 131 m x 23 m și acostamente 2 x 3.5 m

Platforma nr. 1 suprafața beton dimensiuni 170 m x 78.5 m și 1 acostament pe latura de nord

Platforma nr. 2 suprafața beton dimensiuni 115 m x 87.5 m

Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot

Aeroportul Târgu Mureș se învecinează cu localitățile Vidrasău, Recea, Cerghizel, Sânpaul și cu orașul Ungheni. Municipiul Târgu Mureș se află la 14,5 km față de aeroport.

Aeroportul este amplasat în apropierea căii ferate Deda-Războieni, a Șoselei E60 București-Budapesta și a viitoarei Autostrăzi Transilvania.

Aria de deservire cuprinde județele Mureș, Harghita, Covasna, parțial Bistrița, Brașov, Suceava și Sibiu, cu o populatie de aproximativ 2,7 milioane de locuitori

Date despre trafic:

Activitatea aeroportului se desfășoară conform Codului Aerian Român, acordurilor și convențiilor Organizației Aeronautice Civile Internaționale, la care România este membră.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș este instituția care conduce și coordonează întreaga activitate de trafic aerian în zona de responsabilitate a aeroportului, pentru transportul de pasageri și marfă.

Sursa:

https://www.aeroportultransilvania.ro

## 2. Autoritatea responsabilă

Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș (ATTM) administrează Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș.

Conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată și actualizată, art. 4, Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș este operatorul economic responsabil pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acțiune pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă, utilizate şi în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerinţelor menţionate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) şi L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2 ale H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016) și Ordinului MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, iar hărţile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

## 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta date de intrare utilizate în procesul de cartare a  zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora pentru:

-  Trafic aerian

Conţinutul raportului respectă cerinţele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot și Ordinului MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

## 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

În cadrul proiectului de elaborare a planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în vederea elaborării hărților de zgomot – predicție pentru anul 2017, a fost pus la dispoziție de către administrația Aeroportului Transilvania Târgu Mureș planul de dezvoltare pe termen scurt. Acest document arată că până în anul 2017 numărul de mișcări nu se va mări față de valoarea din 2013.

TRAFICUL  AERIAN în perioada 2012 – 2017

| AN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mișcări aeronave | 3163 | 3494 | 3442 | 3186 | 2773 | 560 |

Având în vedere aceste ipoteze, respectiv faptul că nu există persoane expuse la valori de peste valoarea limita de 70 dB pentru parametrul Lzsn sau peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte, nu s-a impus luarea de măsuri specifice de reducere sau prevenire a expunerii la zgomot a populației.

Următoarele măsuri pe termen mediu (5 ani) cuprinse în planul de acțiune precedent pentru gestionarea zgomotului pe aeroport au fost implementate:

- Menținerea componenței aeronavelor (ca tip) din grupele menționate;

- Menținerea procedurilor de navigație în vederea decolării/aterizării aeronavelor și după modernizarea construcțiilor civile, a pistei și căilor de rulare:

- Menținerea punctelor de intrare/ieșire din zonă după modernizarea construcțiilor civile, a pistei și căilor de rulare;

- Menținerea lungimii și a punctelor de referință.

Cu respectarea principiului abordării echilibrate privind managementul zgomotului aeronavelor, definit prin ICAO Doc 9829/2004, respectiv a RACR-PM ediția 3/2007, în cadrul aeroportului au fost respectate și următoarele măsuri recomandate:

- reducerea zgomotului aeronavelor la sursă;

- amenajarea și administrarea terenurilor, inclusiv a celor din vecinătatea aeroporturilor;

- implementarea de proceduri operaționale de reducere a zgomotului;

- introducerea de către Ministerul Transporturilor a restricțiilor de operare;

- acordarea unor avantaje economice.

Măsuri privind reducerea zgomotului la sursă

Operarea pe rute standard de decolare și aterizare SID / STAR a aeronavelor care nu au dreptul de operare pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

## 5. Date de intrare

5.1. Date necesare

Datele de intrare necesare realizării hărţii de zgomot pentru sursa reprezentată de traficul aerian din vecinătatea unei localităţi sunt descrise în următoarele documente:

- H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant republicată;

- Ordinul MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- Ordinul MMDD nr.1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

Potrivit articolului 3.4.5. al anexei Ordinului MMDD nr. 1830/2007 privind aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot, informaţiile necesare pentru cartarea zgomotului pentru un aeroport sunt următoarele:

- Informaţii generale cu privire la aeroport:

- punctul de referinţă al aerodromului;

- înălţimea faţă de nivelul mării al punctului de referinţă al aerodromului;

- coordonatele ARP (punctul de referinţă al aerodromului);

- coordonatele pragurilor pistelor în serviciu;

- direcţia pistei;

- codul de identificare al fiecărei piste în serviciu;

- descrierea culoarului de zbor împărțit în secțiuni începând cu pragul pistei, separat pentru

decolare și aterizare;

- informaţiile specificate în Tabelul nr. 3 si Tabelul nr. 4 din Anexa nr. 1 a Ordinului MMDD nr.1830/2007.

- Informaţii despre culoarele de zbor

- lungimea de segment, direcţia şi raza curbei.

- Informaţii despre mişcările aeronavelor

Mișcările trebuie să fie clasificate conform categoriilor internaționale de avioane definite de ICAO (Appendix 16 din Convenția Aviației Civile Internaționale, Vol. 1.);

Distribuția mișcărilor de aeronave pe culoare de zbor;

Distribuția mișcărilor de aeronave pe perioadele de Zi, Seară și Noapte.

5.2. Date de intrare primite de la autorităţi:

În vederea obţinerii informaţiilor necesare desfăşurării proiectului de realizare a hărţii de zgomot pentru Aeroportul Târgu Mureș, respectiv a datelor de intrare necesare realizării hărţii strategice de zgomot pentru traficul aerian s-au solicitat şi transmis de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureș informaţii despre traficul aerian și despre procedurile instrumentale cuprinse în articolul 3.4.5. al Anexei la Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.

Sursa Datelor:

Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a transmis pentru realizarea hărţilor strategice de zgomot către SC Enviro Consult SRL, informaţiile oficiale astfel:

- mişcări aeronave (Anexa 3.3);

- culoare de zbor (Anexa 3.1)

- informaţii despre aeroport şi piste (Anexa 3.2)

5.3. Prelucrarea datelor de intrare:

În urma prelucrării datelor de intrare disponibile pentru traficul aeroportuar au fost puse în evidenţa informaţiile cuprinse în Anexa 1 a Ordinului MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot. Datele prezentate corespund anului 2016.

Tipurile de aeronave au fost clasificate în grupuri conform tabelului nr. 2 din Ordinul nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

Au fost identificate următoarele grupuri:

- P 1. 2: Aeronava cu elice cu o masă maximă la decolare (MTOM) de până la 2 tone

sau planoare motorizate utilizate la remorcarea planoarelor.

- P 1.4: Aeronava cu elice cu o masă maximă la decolare (MTOM) cuprinsă între 2 şi 5,7 tone

- P 2.1: Aeronava cu elice cu o masă la decolare (MTOM) de peste 5,7 tone ce corespunde cerinţelor Anexei 16 a Tratatului Internaţional al Aviaţiei Civile, Volumul 1, Capitolul 3 sau Capitolul 10

- P 2.2: Aeronava cu elice cu o masă maximă la decolare (MTOM) de peste 5,7 tone care nu poate fi asimilată aeronavelor din grupul P 2.1.

- S 5.1: Aeronave cu reacţie cu o masă maximă la decolare (MTOM) de până la 50 tone, ce corespunde cerinţelor Anexei 16 a Tratatului Internaţional al Aviaţiei Civile, Volumul 1, Capitolul 3

- S 1.0 Aeronava cu reacţie cu o masă maximă la decolare (MTOM) de peste 34 tone care corespunde cerinţelor Anexei 16 a Tratatului Internaţional al Aviaţiei Civile, Volumul 1, Capitolul 2

- S 1.1 Aeronava cu reacţie cu o masă maximă la decolare (MTOM) cuprinsă între 34 şi 100 de tone şi care corespunde cerinţelor Anexei 16 a Tratatului Internaţional al Aviaţiei Civile, Volumul 1, Capitolul 2 ( cu excepţia aeronavelor Boeing 737 şi Boeing 727)

- H 2: Elicoptere cu o masă maximă la decolare (MTOM) de peste 2.5 tone

- H 1: Elicoptere cu o masă maximă la decolare (MTOM) < 2.5 tone

Tabel nr. 1 - Tipurile de aeronave pe Aeroportul Târgu Mureș

| Clasa aeronava | Tip aeronava |
| --- | --- |
| P1.2 | BRISTELL, C182, C305, C77, DA40, DA42, DV1, FDCT, NG5, P208, P46T, PA28, PA34, PA46, PM, SR33, SF34, SR20, SR22, SVNH, TB10, TOBA,, TWEN UML |
| P1.4 | BE90, C152, C172, C510, C172, PC12, PRM1 |
| P2.1 | AT45, C27, UH36 |
| P2.2 | C130, CL60, CL30, G200, GLEX |
| S1.0 | C56, F900 |
| S1.1 | A318, A320, B737 |
| S51 | 35 A, BE 40, C25, C27, C525, C550, C551, C560, C650, C680, LJ35, LJ45, LJ60 |
| H2 | AS65, B 407, CH47, E135, E50, E55, E55P, EC155, EC35, MI17, MI8, PUMA |
| H1 | B429, E120, EC20, R44 |

5.4. Conformare cu tabelul din Anexa la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile Nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot

Datele referitoare la clasele și tipul de aeronave se regăsesc în tabelele nr. 1 și 2, conform anexei Ghidului. Datele referitoare la culoarele de zbor sunt cuprinse în Anexa 3 pusa la dispoziție de R.A.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș deține pista: 07-25, lungime 2000m, lățime 45m.

Date de emisie pentru mişcări aeronave (1)

Pentru fiecare culoar și operațiune, numărul de decolări și aterizări per tip/clasă de aeronavă – valori orare separate pe zi (07-19) seara (19-23) și noapte (23-07).

Numărul total de aeronave a fost împărţit pe direcțiile pistei în funcţie de aterizări şi decolări.

Tabel nr. 2 - Date de emisie pentru mișcări aeronave pistă-direcția 07

| 2016 |  |  | ARR |  |  | DEP |  |  | Clasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/C | zi | seara | noaptea | total | zi | seara | noaptea | total |  |
| 35 A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S5.1 |
| A 318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S1.1 |
| A320 | 666 | 63 | 250 | 979 | 855 | 7 | 117 | 979 | S1.1 |
| AS65 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | H2 |
| AT 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | P2.1 |
| B 407 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | H2 |
| B429 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H1 |
| B 737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S1.1 |
| BE 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S5.1 |
| BE90 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | P1.4 |
| BRISTELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| C 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.4 |
| C130 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | P2.2 |
| C172 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | P1.4 |
| C182 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P1.2 |
| C25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | S5.1 |
| C27 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 14 | S5.1 |
| C305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| C510 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.4 |
| C525 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | S5.1 |
| C550 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | S5.1 |
| C 551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S5.1 |
| C56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | S1.0 |
| C560 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | S5.1 |
| C650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | S5.1 |
| C680 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | S5.1 |
| C77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| C172 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | P1.4 |
| C27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | P2.1 |
| CH47 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | H2 |
| CL60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | P2.2 |
| CL30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P2.2 |
| DA40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.2 |
| DA42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| DV1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.2 |
| E120 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | H1 |
| E135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H2 |
| E50 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | H2 |
| E55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | H2 |
| E55P | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | H2 |
| EC155 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H2 |
| EC35 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | H2 |
| EC20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | H1 |
| F900 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | S1.0 |
| FDCT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.2 |
| G200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P2.2 |
| GLEX | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P2.2 |
| LJ35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S5.1 |
| LJ45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S5.1 |
| LJ60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S5.1 |
| MI17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | H2 |
| MI8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H2 |
| NG5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| P208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| P46T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| PA28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | P1.2 |
| PA34 | 22 | 2 | 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 28 | P1.2 |
| PA46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P1.2 |
| PC12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.4 |
| PM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P1.2 |
| PRM1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | P1.4 |
| PUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H2 |
| R44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | H1 |
| SR33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | P1.2 |
| SF34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | P1.2 |
| SR20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| SR22 | 23 | 4 | 3 | 30 | 27 | 2 | 1 | 30 | P1.2 |
| SVNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| TB10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| TOBA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | P1.2 |
| TWEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| UML | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P1.2 |
| UH36 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | P2.1 |
| TOTAL | 1046 | 81 | 260 | 1387 | 1234 | 23 | 130 | 1387 |  |

Datele de emisie pentru mișcări aeronave sunt prezente în Anexa 3.

Date despre aeroport:

- punctul de referinţă al aerodromului: ARP: 46°28’04’’ N 24°24’45’E;

- înălţimea faţă de nivelul mării al punctului de referinţă al aerodromului: 963 ft.;

- coordonatele ARP (punctul de referinţă al aerodromului): ARP: 46°28’04’’ N 24°24’45’E;

- coordonatele pragurilor pistelor în serviciu: RRP situate la 300m de pragul fiecărui capăt;

- lungimea pistei: 2000x45m;

- direcţiile pistei: 07, pe direcţia magnetică 070o si 25, pe direcţia magnetică 250o;

- codul de identificare al fiecărei piste în serviciu: 07, respectiv 25;

- culoarele de zbor sunt descrise detaliat în Anexa 3 pusă la dispoziţie de Aeroportul Târgu Mureș şi sunt disponibile în format electronic (culoare zbor.shp) în anexa 6.

Culoarele de zbor şi repartizarea – (valori pentru anii 2016):

Pentru aterizări (pista):

- pista direcția 07 - 100%

- pista direcția 25 - 0%

Pentru decolări (pista):

- pista direcția 07 - 0%

- pista direcția 25 - 100%

Pentru aterizări (puncte pe traiectul de sosire):

- BARBU - 11%

- TIRGU - 57%

- MOLNA - 32%

Pentru decolări (puncte pe traiectul de plecare):

- BARBU - 27%

- TIRGU - 57%

- MOLNA - 16%

Informaţii despre culoarele de zbor:

- lungimea de segment, direcţia şi raza curbei.

Aceste informaţii se regăsesc detaliat în Anexa 3.1 pusă la dispoziţie de Aeroportul Târgu Mureș şi sunt disponibile în format electronic (culoare zbor.shp) în anexa 6.

Un rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de

zgomot se poate consulta în Anexa 1, în format tabelar. Aceasta conţine informaţii despre:

  - Denumirea şi descrierea datelor de intrare

  - Metodologia utilizată pentru colectare

  - Sursa de obţinere / metoda de producere a datelor, instrumentele din Ordinul MMGA nr. 678/2006

  - Acurateţea datelor

## 6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune

Hărțile de zgomot au fost realizate conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant republicată, fiind utilizat un soft specializat.

Denumire software: Integrated Noise Model,

Versiunea:  7

Data de realizare: 2012

| Dezvoltator / producător |  | • FAA Office of Environment and Energy (AEE-100) • ATAC Corporation — system integration, user interface, and flight model • Volpe National Transportation Systems Center (VNTSC) — noise model, http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/apl/research/models/inm_model/ |
| --- | --- | --- |
| Surse si metode de calcul | trafic aerian | ECAC.CEAC Doc. 29R (2006)ş ECAC.CEAC Doc. 29, 2nd Edition (1997) |

Softul îndeplinește cerințele Directivei Comisiei Europene: 2002/49/EC în conformitate cu ghidurile asupra metodelor provizorii de calcul 2003/613/EC și cu ghidul de bună practică al grupului de lucru privind evaluarea expunerii sonore, cât și cu H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant republicată, Ordinul MMGA nr.  678/2006 și Ordinul MMDD nr. 1830/2007.

Metodele de calcul implementate sunt cele solicitate prin H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant republicată, respectiv:

Pentru zgomotul produs de traficul aerian:

  - ECAC.CEAC Doc. 29 ‘‘Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile ’’1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordările diferite ale modelarii căilor aeriene, va fi folosită tehnica de segmentare menţionată în secţiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29.

Detalii despre pachetul software utilizat, INM, se pot găsi in Anexa 2 – prezentarea INM)

## 7. Metodologia de obţinere a numărului de locuinţe şi locuitori expuşi la zgomot

Luând în considerare faptul că suprafeţele delimitate de contururile Lzsn >55dB şi Ln >45dB nu conţin în interiorul lor nici o clădire, nu a fost urmată o procedura de lucru pentru distribuţia locuitorilor în  clădirile rezidenţiale în scopul estimării expunerii la diferitele niveluri de zgomot.

# RAPORT

# privind toate datele obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot

## 1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic

Aeroportul Târgu Mureș a fost înființat în anul 1936 prin ordin al Ministerului de Interne. În anul 1961 au fost demarate lucrările de construire ale aeroportului pe amplasamentul actual, în dreptul localității Vidrasău, la 14,5 km de orașul Târgu Mureș.

Din luna mai 2006, aeroportul poartă denumirea de Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

În luna mai 2012, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a emis Ordinul 360 privind certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului “Transilvania” Tîrgu Mures, în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.

Localizare:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, Vidrasău, Șos. Târgu-Mureș – Luduș km. 14.5 este situat în partea central-nordică a României la 14,5 km de orașul Târgu Mureș, în aval de râul Mureș, pe o platformă aflată la o altitudine de 294 m faţă de nivelul mării.

Poziţia geografică a aeroportului este de 24°24’45’’longitudine estică şi 46°28’04’’ latitudine nordică.

Mărime:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș ocupă o suprafață de 98 ha.

Pista 07-25 suprafața asfalt, dimensiuni 2000 m x 45 m

Cale rulare A suprafața asfalt dimensiuni 80 m x 30 m și acostamente 2 x 7.5 m

Cale rulare B suprafața asfalt dimensiuni 131 m x 23 m și acostamente 2 x 3.5 m

Platforma nr. 1 suprafața beton dimensiuni 170 m x 78.5 m și 1 acostament pe latura de nord

Platforma nr. 2 suprafața beton dimensiuni 115 m x 87.5 m

Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot

Aeroportul Târgu Mureș se învecinează cu localitățile Vidrasău, Recea, Cerghizel, Sânpaul și cu orașul Ungheni. Municipiul Târgu Mureș se află la 14,5 km față de aeroport.

Aeroportul este amplasat în apropierea căii ferate Deda-Războieni, a Șoselei E60 București-Budapesta și a viitoarei Autostrăzi Transilvania.

Aria de deservire cuprinde județele Mureș, Harghita, Covasna, parțial Bistrița, Brașov, Suceava și Sibiu, cu o populatie de aproximativ 2,7 milioane de locuitori

Date despre trafic:

Activitatea aeroportului se desfășoară conform Codului Aerian Român, acordurilor și convențiilor Organizației Aeronautice Civile Internaționale, la care România este membră.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș este instituția care conduce și coordonează întreaga activitate de trafic aerian în zona de responsabilitate a aeroportului, pentru transportul de pasageri și marfă.

Sursa:

https://www.aeroportultransilvania.ro

## 2. Autoritatea responsabilă

Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș (ATTM) administrează Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș.

Conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată și actualizată, art. 4, Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș este operatorul economic responsabil pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot şi a planurilor de acțiune pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Menționăm că datele utilizate în raportul de față, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2 ale H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016) și Ordinului MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

## 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta toate datele obținute în urma realizării hărților de zgomot pentru:

- Trafic aerian

Conținutul raportului respectă cerințele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărților strategice de zgomot și Ordinului MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor.

## 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior

În cadrul proiectului de elaborare a planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în vederea elaborării hărților de zgomot – predicție pentru anul 2017, a fost pus la dispoziție de către administrația Aeroportului Transilvania Târgu Mureș planul de dezvoltare pe termen scurt. Acest document arată că până în anul 2017 numărul de mișcări nu se va mări față de valoarea din 2013.

TRAFICUL  AERIAN în perioada 2012 – 2017

| AN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mișcări aeronave | 3163 | 3494 | 3442 | 3186 | 2773 | 560 |

Având în vedere aceste ipoteze, respectiv faptul că nu există persoane expuse la valori de peste valoarea limita de 70 dB pentru parametrul Lzsn sau peste 60 dB pentru indicatorul Lnoapte, nu s-a impus luarea de măsuri specifice de reducere sau prevenire a expunerii la zgomot a populației.

Următoarele măsuri pe termen mediu (5 ani) cuprinse în planul de acțiune precedent pentru gestionarea zgomotului pe aeroport au fost implementate:

- Menținerea componenței aeronavelor (ca tip) din grupele menționate;

- Menținerea procedurilor de navigație în vederea decolării/aterizării aeronavelor și după modernizarea construcțiilor civile, a pistei și căilor de rulare:

- Menținerea punctelor de intrare/ieșire din zonă după modernizarea construcțiilor civile, a pistei și căilor de rulare;

- Menținerea lungimii și a punctelor de referință.

Cu respectarea principiului abordării echilibrate privind managementul zgomotului aeronavelor, definit prin ICAO Doc 9829/2004, respectiv a RACR-PM ediția 3/2007, în cadrul aeroportului au fost respectate și următoarele măsuri recomandate:

- reducerea zgomotului aeronavelor la sursă;

- amenajarea și administrarea terenurilor, inclusiv a celor din vecinătatea aeroporturilor;

- implementarea de proceduri operaționale de reducere a zgomotului;

- introducerea de către Ministerul Transporturilor a restricțiilor de operare;

- acordarea unor avantaje economice.

Măsuri privind reducerea zgomotului la sursă

Operarea pe rute standard de decolare și aterizare SID / STAR a aeronavelor care nu au dreptul de operare pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

## 5. Metode de calcul sau de măsurare folosite

Pentru zgomotul produs de traficul aerian - ECAC.CEAC Doc. 29 ‘‘Raport privind metoda standard de calcul a contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile ’’1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports”, 1997). Din abordările diferite ale modelării căilor aeriene va fi folosită tehnica de segmentare menţionată în secţiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29.

## 6. Estimarea numărului de persoane şi de locuinţe expuse la zgomot, suprafaţa expusă (în km2)

Rezultatele obţinute în urma realizării fiecărei  hărţi strategice de zgomot sunt prezentate sub formă de tabel format xls., conform Anexei Ordinului MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot.

Conţinutul tabelelor:

Pentru zgomotul provenit de la traficul aerian, aeroport s-a realizat:

- Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la următoarele valori ale Lzsn:

55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB

- Estimarea numărului de locuitori (în sute) expuşi la următoarele valori ale Lnoapte:

45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70

- Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lzsn

- Estimarea numărului de locuinţe expuse la valori ale Lnoapte

- Estimarea numărului de locuinţe, persoane şi suprafeţele expuse la valori ale Lzsn de peste 55, 65, 75 dB.

Tabel 1. Expunerea persoanelor, locuinţelor şi suprafeţelor la diferite valori ale indicatorilor Lzsn şi Ln

| Aeroport Târgu Mureș | Număr de locuitori expuşi la valori ale Lzsn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa de zgomot | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aeroport Targu Mures - Localități învecinate |  |  |  |  |  |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aeroport Târgu Mureș | Număr de locuitori expuşi la valori ale Lnoapte |  |  |  |  |  |
| Sursa de zgomot | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aeroport Targu Mures - Localități învecinate |  |  |  |  |  |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aeroport Târgu Mureș | Număr de locuinte expuse la valori ale Lzsn |  |  |  |  |  |
| Sursa de zgomot | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | >75 |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aeroport Targu Mures - Localități învecinate |  |  |  |  |  |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Aeroport Târgu Mureș | Număr de locuinte expuse la valori ale Lnoapte |  |  |  |  |  |
| Sursa de zgomot | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | >70 |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aeroport Targu Mures - Localități învecinate |  |  |  |  |  |  |
| trafic aerian, aeroport | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Aeroport Târgu Mureș |  |  |  |  |  |  |
| Lzsn | >55 | >65 | >75 |  |  |  |
| persoane | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| locuinte | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| suprafata [km2] | 0,275 | 0,033 | 0,003 |  |  |  |

# RAPORT

# privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot

## 1. Descriere: localizare, mărime, împrejurimi, date despre trafic

Aeroportul Târgu Mureș a fost înființat în anul 1936 prin ordin al Ministerului de Interne. În anul 1961 au fost demarate lucrările de construire ale aeroportului pe amplasamentul actual, în dreptul localității Vidrasău, la 14,5 km de orașul Târgu Mureș.

Din luna mai 2006, aeroportul poartă denumirea de Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

În luna mai 2012, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii a emis Ordinul 360 privind certificarea ca aeroport internațional a Aeroportului “Transilvania” Tîrgu Mures, în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.

Localizare:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, Vidrasău, Șos. Târgu-Mureș – Luduș km. 14.5 este situat în partea central-nordică a României la 14,5 km de orașul Târgu Mureș, în aval de râul Mureș, pe o platformă aflată la o altitudine de 294 m faţă de nivelul mării.

Poziţia geografică a aeroportului este de 24°24’45’’longitudine estică şi 46°28’04’’ latitudine nordică.

Mărime:

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș ocupă o suprafață de 98 ha.

Pista 07-25 suprafața asfalt, dimensiuni 2000 m x 45 m

Cale rulare A suprafața asfalt dimensiuni 80 m x 30 m și acostamente 2 x 7.5 m

Cale rulare B suprafața asfalt dimensiuni 131 m x 23 m și acostamente 2 x 3.5 m

Platforma nr. 1 suprafața beton dimensiuni 170 m x 78.5 m și 1 acostament pe latura de nord

Platforma nr. 2 suprafața beton dimensiuni 115 m x 87.5 m

Împrejurimi: aglomerări, sate, comune, alte zone rurale, utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot

Aeroportul Târgu Mureș se învecinează cu localitățile Vidrasău, Recea, Cerghizel, Sânpaul și cu orașul Ungheni. Municipiul Târgu Mureș se află la 14,5 km față de aeroport.

Aeroportul este amplasat în apropierea căii ferate Deda-Războieni, a Șoselei E60 București-Budapesta și a viitoarei Autostrăzi Transilvania.

Aria de deservire cuprinde județele Mureș, Harghita, Covasna, parțial Bistrița, Brașov, Suceava și Sibiu, cu o populatie de aproximativ 2,7 milioane de locuitori

Date despre trafic:

Activitatea aeroportului se desfășoară conform Codului Aerian Român, acordurilor și convențiilor Organizației Aeronautice Civile Internaționale, la care România este membră.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș este instituția care conduce și coordonează întreaga activitate de trafic aerian în zona de responsabilitate a aeroportului, pentru transportul de pasageri și marfă.

Sursa:

https://www.aeroportultransilvania.ro

## 2. Autoritatea responsabilă

Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș (ATTM) administrează Aeroportul "Transilvania" Târgu Mureș.

Conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată și actualizată, art. 4, Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș este operatorul economic responsabil pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot şi a planurilor de acțiune pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Menționăm că datele utilizate în raportul de față, utilizate și în raportul privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerințelor menționate în art. 7, alin. 1, art. 8, alin. 1 - L(zsn) și L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 și 2 ale H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 944/2016) și Ordinului MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot.

Datele de intrare și prelucrarea acestora s-a realizat de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, iar hărțile de zgomot au fost elaborate prin contract de servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.

## 3. Scopul raportului

Scopul prezentului raport este acela de a prezenta o evaluare a rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte pentru:

    - Trafic aerian

Conținutul raportului respectă cerințele din Ordinul MMDD nr. 1830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărților strategice de zgomot și Ordinului MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

## 4. Date obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot

În cele ce urmează se va face o prezentare a datelor evidenţiate de fiecare hartă de zgomot prezentată odată cu raportul pentru trafic aerian indicatorii Lzsn şi Ln.

Vom analiza datele din hărţile de zgomot specifice în funcţie de normele de zgomot stabilite legal prin H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările  și completările ulterioare.

Valori limită şi valori ţintă de atins

În conformitate cu Ordinul MMDD nr. 152/13.02.2008 valorile maxim permise pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte sunt prezentate în tabelul 1.

Tabel 1. Valori maxim permise pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte

Harta de zgomot privind traficul aerian în regim Lzsn şi în regim Ln

Conform tabelului 1 şi hărţilor pentru zgomotul aerian nu se evidenţiază zone cu depăşiri.

Expunerea populaţiei şi clădirilor la zgomotul provocat de traficul aerian în regim Lzsn şi Lnoapte

Din analiza rezultatelor obţinute se observă faptul că nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limită.

Estimarea numărului de locuinţe, persoane şi suprafeţele la valori ale Lzsn peste 55, 65, 75 dB.

Suprafeţele expuse indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB sunt: 0,275  km2 peste 55 dB; 0,033  km2 peste 65 dB respectiv 0,003 km2 peste 75 dB.

Din analiza rezultatelor obţinute nu s-au identificat locuinţe şi persoane expuse în interiorul suprafeţelor mai sus menţionate pentru valori ale indicatorului Lzsn mai mari de 55, 65 si 75 dB pentru zgomotul produs de Aeroportul Târgu Mureș.

## 5. Metoda măsurării şi descrierea acesteia

Nu s-au utilizat numărători, singurele date utilizate au fost cele statistice puse la dispoziţie de către beneficiar. Detalii se regăsesc în Raportul privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot conform cerințelor Ordinului MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

6. Suprafaţa inclusă în cartare

Au fost luate în considerare împrejurimile aeroportului astfel încât curbele de nivel de zgomot de interes să fie conţinute în hartă.

## 7. Instrumentele utilizate

Instrumentele utilizate se află descrise în  Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot şi corespund cerinţelor OM MMGA nr. 678 din 30.06.2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

## 8. Estimări privind precizia rezultatelor

Estimarea preciziei rezultatelor este data şi corespunde acurateţei datelor de intrare utilizate în cartarea strategică a zgomotului (vezi Anexa 1 a Raportului privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot).

# Anexe:

Prezentul raport conţine anexate următoarele documente:

- Anexa 1: Rezumat cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare strategică de zgomot

- Anexa 2: Prezentare soft INM

- Anexa 3: Date de intrare oficiale pentru culoare de zbor, aeroport şi trafic aerian

- Anexa 4: Tabel expunere persoane, locuinţe, suprafeţe (electronic)

- Anexa 5: Hărţile strategice de zgomot (electronic – pdf)

- Anexa 6: Hărțile strategice de zgomot (electronic - shp)