Beneficiar:

R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ

Localitatea Vidrasău, DN15 șos.Târgu Mureș-Luduș km 14,5

Denumirea lucrării:

”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 
LA MOMENTUL AUREL VLAICU”
la aeroportul Transilvania Târgu Mureș

Proiect nr.6932.0/2019
Faza: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I.

Întocmit:
S.C. PROIECT S.R.L – Târgu Mureş, str.Tineretului nr.2

| S.C. PROIECT S.R.L. | Proiect nr.6932.0/2019 |
| --- | --- |
| târgu mures | ”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL AUREL VLAICU” la aeroportul Transilvania Târgu Mureș Faza: Documentație de avizarea lucrărilor de intervenție – D.A.L.I |

BORDEROU

- PIESE SCRISE

- Borderou

- Pagina de titlu

- Lista de semnături

MEMORIU GENERAL

- Informații generale privind obiectivul de investiţie

- Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

- Descrierea construcției existente

- Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice

- Scenariul/Opțiunea tehnico-economică optimă recomandată

Memorii de specialitate

- Memoriu de rezistență

- Memoriu tehnic de restaurare a componentelor artistice

DEVIZ GENERAL

ANEXE

- Certificat de urbanism nr. 37 din 22.04.2020, eliberat de primaria oraș Ungheni – copie

- Extras de carte funciară nr.51365 Ungheni– copie

- Aviz favorabil nr.17234/1901 din 18.08.2020, eliuberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română București – copie

B. PIESE DESENATE

- Extras de plan cadastral – loc.Vidrasău, UAT Ungheni

- Plan de ansamblu – localitatea Vidrasău

Arhitectură

| A01 | Plan de încadrare în zonă | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
| A02 | Plan de situaţie existentă, cu zona obiectului studiat | sc. 1 : 500 |
| A03 | Plan monument | sc. 1 : 50 |
| A04 | Vedere principală | sc. 1 : 50 |
| A05 | Vedere laterală dreapta | sc. 1 : 50 |
| A06 | Vedere laterală stânga | sc. 1 : 50 |
| A07 | Secțiunea 1-1 – situația existentă | sc. 1 : 50 |
| A08 | Secțiunea 1-1 - propunere | sc. 1 : 50 |
| A09 | Plan de siutație – propunere | sc. 1 : 50 |

Rezistenţă

| R.1 | Plan cofraj si armare stâlp Obelisc | sc. 1 : 50 sc. 1 : 20 |
| --- | --- | --- |

Intocmit
arh.Keresztes Géza

| S.C. PROIECT S.R.L. | Proiect nr.6932.0/2019 |
| --- | --- |
| târgu mures | ”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL AUREL VLAICU” la aeroportul Transilvania Târgu Mureș Faza: Documentație de avizarea lucrărilor de intervenție – D.A.L.I |

PAGINĂ DE TITLU

| Denumirea lucrării | : | ”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL AUREL VLAICU” la aeroportul Transilvania Târgu Mureș |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I |
| Investitor | : | R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ |
| Proiectant | : | S.C. PROIECT S.R.L. Tg.Mureş, strada Tineretului nr.2 |

LISTA DE SEMNĂTURI

| Director | cons.jr.Simó István | ………… |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect | ing.Benke István | ………… |
| Expert tehnic | ing.Benke István | ………… |
| Proiectanţi: |  |  |
| arhitectură | arh.Keresztes Géza | ………… |
|  | tehn.Pozna Tókos László |  |
| rezistenţă | ing.Barla Attila | ………… |

| S.C. PROIECT S.R.L. | Proiect nr.6932.0/2019 |
| --- | --- |
| târgu mures | ”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL AUREL VLAICU” la aeroportul Transilvania Târgu Mureș Faza: Documentație de avizarea lucrărilor de intervenție – D.A.L.I |

memoriu general

1). INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie:

”DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL AUREL VLAICU”

la aeroportul Transilvania Târgu Mureș

1.2.	Ordonatorul principal de credite/investitor:

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1

1.3.	Ordonatorul de credite (secundar, terțiar):

Nu este cazul.

1.4.	Beneficiarul investiției:

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1

1.5.	Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. PROIECT S.R.L – Târgu Mureș

strada Tineretului nr.2.

2.) SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

2.1). Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Aeroportul Transilvania se găsește în localitatea Vidrasău, DN15, Șos. Târgu Mureș - Luduș km 14,5. Din punctul de vedere juridic terenul și construcțiile existente sunt proprietatea Consiliului Județean Mureș și sunt predate în administrare Aeroportului Transilvania Târgu Mureș.

2.2). Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Monumentul Aurel Vlaicu se află în incinta Aeroportului Transilvania, a fost ridicat de sculptorul Ion Vlasiu, în anul 1976. Monumentul este alcătuit dintr-o platformă-soclu de formă triunghiulară, pe care este ridicat un obelisc, tot triunghiular de cca 9 m înălțime.

Întreg ansamblul este amplasat pe o zonă verde în forma triunghiulară, în zona publică a aeroportului, în apropierea intrării principale, în fața terminalului de pasageri.

Monumentul are o stare de degradare avansată din cauza lipsei de întreținere și din cauza agenților climatici, îngheț-dezgheț, infiltrări de apă, poluare cu ploi acide. Sunt probleme structurale la platforma soclului și la corpul obeliscului, unde au apărut crăpături, fisuri, precum și exfolierea pe alocuri a plăcilor de travertin, cu care au fost finisate platforma soclului și obeliscul. Au apărut degradări și la sculptura portretului, cât și la cele două aripi stilizate, care decorează ansamblul.

Principalele elemente care au contribuit la degradarea imaginii monumentului sunt:

- se constată o uzură fizică și morală avansată la finisajul, la placajul de travertin al obiectului, dezlipirea plăcilor de travertin de suport, știrbirea și lipsa acestora în anumite zone;

- infiltrări de apă din cauza degradărilor finisajului, distrugerea în anumite locuri a elementelor structurale în urma repetatelor cicluri de îngheț-dezgheț;

- degradări de natura fizico-chimică în urma ploilor acide;

- fisuri la elementele sculpturale, depuneri de praf, microorganisme (mușchi, licheni, ciuperci), care prin rădăcini și descompunere produc acizi, care distrug materialul la suprafață și pătrund în fisuri și crăpături, cauzând exfolieri și distrugerea plăcilor de finisaj;

- lipsa unor lucrări de reparații și de întreținere curentă.

2.3). Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Având în vedere situația degradată avansată a monumentului și necesitatea executării unor lucrări pentru repararea, reabilitarea și punerea în vedere a operei de artă, prin măsurile și soluțiile de intervenție propuse, se va asigura rezistența, stabilitatea și durabilitatea în exploatare a construcției monumentului, se va reabilita imaginea întregului ansamblu.

- DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1). Particularități ale amplasamentului (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

a). Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat, incinta Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, se află în localitatea Vidrasău DN15 șos.Târgu Mureș-Luduș km 14,5, în județul Mureș, figurează în extrasul de carte funciară nr.51365 Ungheni, având nr.cadastral 51365-C3-MONUMENT ȘI ZONA DE PROTECȚIE.

Monumentul Aurel Vlaicu se află în zona publică a aeroportului, în fața terminalului de pasageri.

Amplasamentul aeroportului Transilvania Târgu Mureș se află în administrarea teritorială a orașului Ungheni, județul Mureș.

b). Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente

Monumentul Aurel Vlaicu, se află în apropierea intrării principale, având în vecinătate, următoarele obiective:

- clădirea DNSA;

- terminal pasageri;

- parcarea publică.

Sunt asigurate accesele – carosabil și pietonal, din drumul național DN15 (E60) – Târgu Mureș - Luduș.

c). Datele seismice și climatice

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709/1-90, zona la care ne referim se încadrează în tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate Im=0...20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valoarea presiunii de referință a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valorea de 2,0 – 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheț de teren natural, conform STAS 6054-77, este de 
-0,80÷-0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale accelerației terenului, pentru proiectare ag=0,15g, și d.p.d.v a perioadei de control (colț), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurență IMR=225 ani.

d). Studii de teren

Prezentăm succint un extras din studiul geotehnic, care se află în documentație, integral la capitolul – Studiul geotehnic

Studiul geotehnic a fost întocmit pe baza unui foraj geotehnic și a două sondaje deschise, pentru a stabili condițiile geotehnice, hidrologice. Amplasamentul propiu zis caracterizat ca zonă de terasă joasă, fără înclinări evidente vizibile, fără denivelări, ondulații sau fragmentări majore ale suprafeței terenului. Ținând cont de caracteristica stratificației locale, zona cercetată se încadrează în grupa condițiilor geomorfologice simple.

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Mureș, cu albie meandrată, ce străbate regiunea dinspre est spre vest, formând zone de luncă și terase bine dezvoltate. În aceste zone se pot depista acumulări importante de ape, subterane, cantonate în depozitele aluvionare fine/grosiere. În conformitate cu morfologia și condițiile hidrogeologice locale, zona de amplasament se caracterizează cu acumulări bogate/moderate în ape subterane. În punctul de forare nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimea de -3,00 m, caracterizat prin nivel ușor ascensional, aflat sub presiune medie, care în timpul precipitațiilor abundente sau în timpul perioadelor secetoase poate avea creșteri/scăderi de ordinul maxim 1,00 m, față de cota sus amintită.

Condiții tehnice-geologie

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare în zona de amplasament, a fost executat 1 foraj geotehnic și 2 sondaje deschise (revelee de fundație), prin care până la adâncimea de forare/săpătură, s-a identificat următoarea stratificație locală:

F.1/S.1

| 0,00 – 1,10 m | praf nisipos negru cu pietriș mic plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umedă |
| --- | --- |
| 1,10 – 2,40 m | nisip fin argilos negru cu pietriș mic, spre bază gălbui, stare afânată, plastică, slab umedă |
| 2,40 – 2,80 m | nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic, stare îndesată |
| 2,80 – 6,20 m | pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș, stare îndesată |
| 6,20 – 7,00 m | marnă argiloasă cenușie, compactă, plasticitate medie, stare plastic tare |

- cota tălpii de fundare se află la nivelul de –0,90 m, față de C.T.N., fundația construcției este constituită din beton, radier general de formă triunghiulară.

F.1/S.2

| 0,00 – 0,70 m | praf nisipos negru cu pietriș mic plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umedă |
| --- | --- |
| 0,70 – 0,90 m | nisip fin argilos negru cu pietriș mic, stare afânată, plastică, slab umedă |

- cota tălpii de fundare se află la nivelul de – 0,80 m, față de C.T.N., fundația construcției este constituită din beton, radier general de formă triunghiulară.

În contextul celor de mai sus în zona de amplasament, cu respectarea adâncimii de îngheț a regiunii (0,80/0,90) se pot funda conform STAS 3300/2-85 și NP 074/2014, în următoarele condiții:

| Strat |  | Pconv (presiunea convențională) kPa |
| --- | --- | --- |
| - pentru fundații de mică adâncime (până la 2,00 m) | praf nisipos negru cu pietriș mic | 190 |
|  | nisip fin argilos negru cu pietriș mic | 185 |
| - pentru fundații de mare adâncime (peste 2,00 mp (valabil și pentru stratele, ce se regăsesc la a.) și se continuă după 2,00 m) | nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic | 260 |
|  | pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș | 450 |
|  | marnă argiloasă cenușie | 350 |

e.) Situația utilităților tehnico-edilitare, existente

Construcțiile existente pe amplasamentul, în incinta aeroportului, sunt dotate cu lucrări tehnico-edilitare, este asigurată alimentarea cu apă și cu energie electrică.

Lucrările propuse, intervențiile de reparații, care se vor executa nu vor afecta rețelele existente, supraterane sau subterane, traseul existent al acestora

f). Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc – posibile obligații de servitute

Singura condiție impusă rămane cea de servitute aeronautică, fiind condiționată - legată de regimul de înălțime. Prin lucrările propuse de reabilitare, de reparații, la monumentul Aurel Vlaicu, volumetria și înălțimea acestuia nu se vor schimba, deci se vor păstra gabaritele existente.

g.) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau de situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Pe amplasament nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, incinta aeroportului nu se află în arii protejate.

3.2. Regiul juridic

a). Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preemțiune.

Din punct de vedere juridic terenul și construcțiile existente sunt în intravilanul orașului Ungheni, sunt în proprietatea Consiliului Mures și sunt predate în administrarea R.A. AEROPORT TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ. În acest sens vezi Extras de Carte Funciară nr.51365 Ungheni, conform căruia suprafața incintei este de 958.055 mp, având nr.cadastral A1 51365, iar monumentul lui Aurel Vlaicu nr.cadastral 51365-C2.

b). Destinația construcției existente

Lucrarea, monumentul, a fost ridicat de sculptorul Ion Vlasiu, în anul 1976. Monumentul este alcătuit dintr-o platformă (soclu) de formă triunghiulară, pe care este ridicat un obelisc, tot triunghiular de cca 9 m înălțime. Pe latura sud-vest, către aleea principală de circulație, a fost amplasat un basorelief, cu chipul lui Aurel Vlaicu, cu inscripția în partea de jos OMAGIU LUI AUREL VLAICU. Pe latura principală, deasupra soclului sunt așezate două aripi stilizate, iar sub acestea se află înscripționat cu litere majuscule INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMÂNESC, EROU AL SBORULUI 1882-1913”.

Monumentul de for public, are scopul de omagiere, comemorarea personalității și activității lui Aurel Vlaicu.

c). Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz.

Nu este cazul, monumentul nu va fi introdus în lista monumentelor istorice din județul Mureș.

d). Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

Regimul juridic:

Destinația actuală a terenului conform PUG aprobat: C – zonă pentru circulații – Aeroport Transilvania. Categoria de folosință conform CF curți construcții intravilan. Construcții existente A1.1 - A1.15, diferite construcții aeroportuare aferente aeroportului, administrative și social culturale.

Regimul tehnic

Generalități

Delimitare: zona cuprinde suprafața administrativă a Aeroportului Transilvania, situată pe teritoriul administrativ al Orașului Ungheni, în intravilanul localității Recea.

Terenul aeroportului este dotat cu construcții și instalații necesare circulației aeriene.

Funcțiunea dominantă și funcțiunile complementare ale zonei:

Funcțiunea dominantă este transportul pe cale aeriană a persoanelor și mărfurilor.

Utilizarea funcțională, permisiuni, restricții:

Utilizări funcționale permise:

- instalații, construcții și depozitare necesare funcționărilor serviciilor aeriene;

- lucrări de terasamente necesare funcțional;

- lucrări de terasamente și plantații necesare ameliorării aspectului peisagistic.

Utilizări funcționale permise cu condiții:

- conform studiilor de specialitate

Interdicții permanente:

- conform sutiilor de specialitate

- instalațiile RET – zonele de protecție și de siguranță;

Restricții la eliberarea autorizațiilor de construire:

- localitatea fiind situată în zona de protecție a aeroportului Transilvania din Târgu Mureș cu raza de 8500 m de la marginea benzii pistei, în zone cu servituți aeronautice civile, se va obține avizul AACR în conformitate cu prevederile RACR-CADT și RACR-SACZ, edițiile în vigoare.

A fost obținut AVIZUL FAVORABIL nr.17234/1091 din 18.08.2020 de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română – AACR, pentru efectuarea de ”Lucrări de intervenție la monumentul lui Aurel Vlaicu la aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe terenul situat în localitatea Ungheni, sat Recea/Vidrasău nr.1/A, CF 51364, județul Mureș.

3.3.) Caracteristici tehnice și parametrii specifici

a). Categoria și clasa de importanță

Amplasamentul dedicat lui Aurel Vlaicu, format din mai multe corpuri, se încadrează în:

- categoria de importanță:		C – conform HG 766/97;

- clasa de importanță:		III – conform P 100-1/2006;

- zona seismică:			RsIII – conform P100-1/2006.

b). Cod în lista monumentelor istorice

Monumentul lui Aurel Vlaicu nu figurează pe lista monumentelor istorice din județul Mureș.

c). An (ani) perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Monumentul dedicat aviatorului Aurel Vlaicu a fost ridicat în anul 1976, de sculptorul târgumureșean Ion Vlasiu. imaginea spațial volumetrică a monumentului a rămas aceeași din momentul ridicării.

d). Suprafața construită

Suprafața construită a monumentului Aurel Vlaicu este de 57,16 mp.

e). Suprafața desfășurată

Nu este cazul, construcția fiind alcătuit dintr-o platformă-soclu de formă triunghiulară, pe care este ridicat un obelisc, tot triunghiular, de cca 9 cm înălțime.

f). Valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar a construcției, se ridică la 3.233.100,00 lei, adică la 668.755,82 Euro, la cursul de referință BNR 1 Euro = 4,8345 lei.

g). Alți parametrii, în funcție de specificul și natura construcției existente

Lucrarea, monumentul, a fost ridicat de sculptorul Ion Vlasiu, în anul 1976. Monumentul este alcătuit dintr-o platformă (soclu) de formă triunghiulară, pe care este ridicat un obelisc, tot triunghiular de cca 9 m înălțime. Pe latura sud-vest, către aleea principală de circulație, a fost amplasat un basorelief, cu chipul lui Aurel Vlaicu, cu inscripția în partea de jos OMAGIU LUI AUREL VLAICU. Pe latura principală, deasupra soclului sunt așezate două aripi stilizate, iar sub acestea se află înscripționat cu litere majuscule INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMÂNESC, EROU AL SBORULUI 1882-1913”.

3.4) Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice, se vor evidenția degradările produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greștă sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică

Monumentul are o stare de degradare avansată din cauza lipsei de întreținere și din cauza agenților climatici, îngheț-dezgheț, infiltrări de apă, poluare cu ploi acide. Sunt probleme structurale la platforma soclului și la corpul obeliscului, unde au apărut crăpături, fisuri, precum și exfolierea pe alocuri a plăcilor de travertin, cu care au fost finisate platforma soclului și obeliscul. Au apărut degradări și la sculptura portretului, cât și la cele două aripi stilizate, care decorează ansamblul.

Principalele elemente care au contribuit la degradarea imaginii monumentului sunt:

- se constată o uzură fizică și morală avansată la finisaul, la placajul de travertin al obiectului, dezlipirea plăcilor de travertin de suport, știrbirea și lipsa acestora în anumite zone;

- infiltrări de apă din cauza degradărilor finisajului, distrugerea în anumite locuri a elementelor structurale în urma repetatelor cicluri de îngheț-dezgheț;

- degradări de natura fizico-chimică în urma ploilor acide;

- fisuri la elementele sculpturale, depuneri de praf, microorganisme (mușchi, licheni, ciuperci), care prin rădăcini și descompunere produc acizi, care distrug materialul la suprafață și pătrund în fisuri și crăpături, cauzând exfolieri și distrugerea plăcilor de finisaj;

- lipsa unor lucrări de reparații și de întreținere curentă.

3.5) Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrvit legii

Rezistența mecanică și stabilitate

Din cauza lipsei de întreținere, lucrări de reparații, cât și din cauza a mai multor factori de natură fizico-mecanice, dar și de natura fizico-chimice, monumentul se află într-o stare avansată de degradare. Structura de beton a platformei soclu a suferit degradări din cauza ciclurilor de îngheț-dezgheț, care au provocat crăpături și fisuri, desprinderi în volumul, masa, betonului turnat. Corpul obeliscului, executat din cărămidă, deasemenea este afectat de fenomenele sus menționate, fiind și mai degradat din cauza materialului poros (cărămida), care s-a deteriorat și mai mult, fiind afectat de agenți chimici – apă cu săruri, aer încărcat cu dioxid de carbon și dioxid de sulf, rezultate din procesele industriale poluante (apropierea Combinatului chimic), care împreună cu ploile acide, au contribuit la degradarea, sfărâmarea placării de travertin. Au apărut microorganisme vegetale (bacterii, mușchi, licheni, ciuperci), care prin rădăcini și prin acizii produși distrug, fragilizează structura travertinului.

Procesele de degradare ale monumentului au fost accelerate și datorită eroziunii cauzate de vânturile puternice precum și îmbătrânirii materialelor.

Din cauza celor menționate mai sus se propune repararea platformei soclu, fundației, demolarea coloanei din cărămidă, înlocuirea acesteia cu un obelisc realizat din beton armat, cu dimensiuni identice cu cea demolată, placarea ei cu plăci noi de travertin, pentru a păstra imaginea înițială.

Incadrarea construcției

| - categoria de importanţă: | C | cf. HG 766/97 |
| --- | --- | --- |
| - clasa de importanţă: | III | cf. P100-1/2006 |
| - zona seismică: | RsIII | cf. P100-1/2006 |

3.6).  Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza tehnică a analizat starea calitativă actuală a construcției în vederea formulării propunerilor de reparații, consolidare – punere în valoarea al acesteia și pentru a indica condițiile în care se pot realiza lucrările de reparații și de restaurare a componentelor artistice.

Scopul este înlăturarea degradărilor care au condus la apariția degradărilor și a avariilor constatate, în conformitate cu legislația actuală.

Structura de rezistență este alcătuită din următoarele elemente:

- fundație din beton;

- platforma soclu din beton;

- corp obelisc – executat din cărămidă.

Obeliscul încastrat în postament, lucrează ca o consolă. Nu se pune problema de răsturnare a monumentului, întrucât împreună cu radierul infrastructură, este aproximativ de 10 ori mai greu decât obeliscul, asigurând o stabilitate mare monumentului, fără tasări inegale.

În urma lucrărilor de reabilitare și restaurare propuse la Monumentul Aurel Vlaicu din incinta Aeroportului Transilvania /conform variantei maximale/ rezistența, stabilitatea și durabilitatea în exploatare vor fi îmbunătățite, în spiritul prevederilor Legii 10/95 privind calitatea în construcții și nu se va contraveni normativului P100-1/2013 și P100-3/2019.

Construcțiile existente se expertizează conform P100-3/2019. Prevederile acestui normativ pot fi aplicate și în cazul monumentelor istorice/asimilate.

În urma realizării lucrărilor de reabilitare și restaurare nu se va modifica clasa si categoria de importanță a monumentului reabilitat, iar clasa de risc seismic va crește de la RsIII la RsIV.

Din clasa de risc seismic RsIV fac parte clădirile/obiectele la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultimă este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Expertul tehnic va viza documentația tehnică de execuție, care se va întocmi după avizarea în faza DALI.

Prin grija beneficiarului se va asigura verificarea documentației, pentru cerința A1/MC privind exigențele de performanță esențiale, precum și a altor cerințe, conform HG 925/95.

Expertul restaurator de piatră, va concentra atenția pe partea de restaurare a elementelor de plastică artistică, portretul monumental și aripiile stilizate, sculpturi realizate din piatră masivă de travertin.

Restaurarea/conservarea elementelor de artă plastică din ansamblul monumentului se va face integrat odată cu consolidarea a soclului și obeliscului.

a). Clasa de risc seismic

În urma realizării lucrărilor de reparații și de restaurare, clasa de risc seismic va crește de la RsIII la RsIV.

b). Prezentarea variantelor de intervenție

În cadrul expertizei tehnice au fost studiate două variante de reabilitare: varianta minimală și varianta maximală.

Intervenția minimală propune lucrări de reparații la platforma soclu din beton – completarea colțurilor și muchiilor știrbite. Deasemenea se propun reparații la corpul obeliscului de cărămidă – completarea lipsurilor cu cărămidă, execuția cu mortar de ciment. Placarea monumentului se va face cu plăcile de travertin originale, recuperate, curățate și completate cu plăci de travertin noi, înlocuind cele sparte, fisurate și știrbite.

Se vor remonta basorelieful și aripile stilizate restaurate.

În jurul monumentului, al platformei soclu, se va executa un trotuar de protecție, cu panta spre exterior în vederea îndepărtării apelor meteorice.

Intervenția maximală propune lucrări mai ample, care vor asigura o rezistență și stabilitate sporită, vor ameliora aspectul general al monumentului. După desfacerea finisajului din plăci de travertin și a basoreliefului, a aripilor stilizate, se va demola obeliscul cu structura din cărămidă. Se va executa corpul obeliscului din beton armat, ancorat cu bare metalice de platforma soclu din beton. Elementele componente ale monumentului - platforma soclu, cât și corpul obeliscului nou, din beton armat, vor fi placate cu plăci noi de travertin. Se va remonta basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaicu, după ce va fi restaurat de un restaurator atestat MCC.

În jurul monumentului, al platformei soclu, se va executa un trotuar de protecție, cu asigurarea pantei de scurgere spre exterior, pentru împiedicarea infiltrării apelor meteorice sub fundație.

Expertul propune aplicarea variantei maximale, în care să fie executate toate lucrările menționate mai sus.

În urma lucrărilor de reparații, reabilitare și restaurare propuse de varianta maximală la monumentul lui Aurel Vlaicu din incinta Aeroportului Transilvania, vor fi îmbunătățite rezistența, stabilitatea și durabilitatea în exploatare.

După realizarea lucrărilor propuse (varianta maximală) nu se va modifica clasa și categoria de importanță a monumentului reabilitat, iar clasa de risc seismic va crește de la RsIII la RsIV.

c). Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic

Expertul tehnic, proiectantul, propune aplicarea variantei maximale, în care să fie executate toate lucrările menționate mai jos, ele fiind obligatorii, stabilite de expertiza tehnică întocmită.

Intervenția maximală

- După indepărtarea îngrijită a basoreliefului, aripilor și inscripțiilor, acestea se transportă și se depozitează în baraca de restaurare, baraca amplasată la cca 180 m de monument;

- se desfac plăcile de travertin;

- se demolează obeliscul cu structura din zidărie cărămidă în formă de triunchi de piramidă, realizat în jurul unui stâlp electric încastrat în postament;

- se aplică o umplutură compactată în jurul postamentului de 10 cm înălțime și 50 cm lățime – astfel se asigură adâncimea de îngheț, care conform studiului geotehnic, în unele porțiuni este numai 80/90 față de cota terenului natural;

- se curăță postamentul cu jet de apă;

- se montează o plasă sudată perimetral postamentului cu conectori pentru conlucrare cu betonul existent și se aplică un beton torcret de 3-5 cm;

- se armează constructiv partea superioară a postamentului și se toarnă un beton de clasă superioară de 10 cm grosime;

- după întărirea betonului în jurul și deasupra postamentului, se trasează în poziția inițială triunghiul echilateral de 2,60 m;

- se angajează o echipă specializată în executarea ancorelor chimice /tip Hilti/ care exeuctă găurile și ancorează barele ϕ12, conform planului de armare a obeliscului – obligatoriu se va executa și o probă de smulgere;

- se armează, se cofrează și se toarnă obeliscul respectând întocmai dimensiunile originale;

- după cofrare și atingerea clasei de beton prescris, se plachează obeliscul cu travertin de calitate superioară, recomandat de expertul restaurator de piatră;

- se montează pe obelisc basorelieful, aripile și inscripția restaurată și recondiționată;

- modul de prindere al elementelor artistice se va stabili ulterior, după demontarea lor, când se identifică prinderea inițială.

d). Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Recomandarea expertului și a echipei de elaborare a studiului este categoric varianta maximală.

Principiile de bază vor fi:

- conservarea materialului original – platforma soclu, elementele decorative – basorelieful portret Aurel Vlaicu (restaurat), cele două aripi stilizate (restaurate);

- folosirea materialelor compatibile cu cele originale;

- folosirea unor metode de intervenție și de execuție tradiționale, fără a distruge imaginea artistică-arhitecturală a ansamblului.

Se va căuta tratarea unitară a întregului ansamblu, orice lucrare propusă va avea efecte nu numai asupra părților ci și asupra întregii ansamblu.

5.) IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE

Prezentul demers se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice conform căreia monumentele istorice sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile. Valoarea monumentelor istorice și artistice la nivel naţional este de natură istorică, iar investiţiile realizate asupra obiectivelor de patrimoniu nu influenţează acest aspect. Valoarea monumentelor istorice și artistice creşte în timp prin vechimea acestora, lucrările de restaurare/consolidare/protecţie ce se execută asupra lor, conduc la păstrarea patrimoniului naţional, obligaţie ce incumbă în primul rând Statului Român şi în al doilea rând întregii comunităţi pentru a nu priva generaţiile viitoare de moşternirea culturală.

  - Soluția tehnică din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

a). Descrierea principalelor lucrări de intervenție – lucrări de reparații

Din cauza lipsei de întreținere, lucrări de reparații, cât și din cauza unor factori de natură fizico-mecanice, dar și de natură fizico-chimice, monumentul dedicat lui Aurel Vlaicu, din incinta aeroportului Transilvania din Târgu Mureș,se află într-o stare avansată de degradare. Structura de beton a platformei soclu a suferit degradări din cauza ciclurilor de îngheț-dezgheț, care au provocat crăpături și fisuri, desprinderi din volumul, masa betonului. Corpul obeliscului executat din cărămidă, a fost afectat de fenomenele mai sus menționate, iar finisajul din plăci de travertin, este foarte degradat și de agenții chimici, rezultate din procesele industriale poluante și de microorganismele vegetale, care au apărut pe suprafața monumentului (platformă soclu și obelisc).

Se propun lucrări de reparații la platforma soclu al monumentului. Lucrările se vor începe cu înlăturarea finisajului din plăci de travertin, după care se va trece la repararea, completarea volumului de beton prin torcretarea suprafețelor de beton, pentru a atinge dimensiunile originale. Corpul obeliscului, executat din cărămidă și placată de asemenea cu plăci de travertin, se va demola. Se va înlocui cu un obelisc identic ca dimensiuni, dar executat din beton armat, materialul rezistent și durabil. Se va reface finisajul din plăci de travertin noi.

Se vor restaura, conserva elementele de artă plastică – basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaicu, cele două aripi stilizate. Se vor monta inscripțiile de pe platforma soclu și obelisc – OMAGIU LUI AUREL VLAICU, iar sub aripile stilizate – INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMÂNESC, EROU AL SBORULUI 1882-1913.

b).Descrierea lucrărilor de modernizare

Întreg ansamblul este amplasat pe o mică insulă înierbată, în forma unui triunghi, înconjurată de alei carosabile. Cele două triunghiuri, cel al platformei soclu și cel al obeliscului sunt triunghiuri echilaterale înscrise, așezate cu fațada principală, cu basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaicu, către aleea principală, de intrare in incintă.

După realizarea lucrărilor de reparații la – platforma soclu și după execuția noului obelisc, finisat cu plăci noi de travertin și după remontarea basoreliefului restaurat, se va executa un trotuar de protecție în jurul platformei soclu, cu asigurarea pantei de curgere către exterior, în vederea înlăturării apelor pluviale. Acest trotuar de protecție va împiedica infiltrarea umidității la fundația platformei soclu.

La realizarea lucrărilor de reparații și de modernizare se va ține cont de statutul de monument for public memorial. Toate intervențiile trebuie să reflecte calitatea sa de ansamblu artistic monumental.

Intervențiile vor scoate în evidență:

- valoarea memorială – omagierea unei personalități remarcabile în domeniul aeronautic românesc, Aurel Vlaicu – inginer mecanic, inventator, constructor de avioane, aviator;

- valoarea artistică – autorul ansamblului este o personalitate importantă a culturii românești – Ion Vlasiu, sculptor, pictor, scriitor;

- importanța amplasamentului - un aeroport internațional, cu un mare trafic, în creștere, cu posibilități de dezvoltare.

c).Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatici ce pot afecta investiția

Amplasamentul propiu zis caracterizat ca zonă de terasă joasă, fără înclinări evidente vizibile, fără denivelări, ondulații sau fragmentări majore ale suprafeței terenului. Ținând cont de caracteristica stratificației locale, zona cercetată se încadrează în grupa condițiilor geomorfologice simple.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709/1-90, zona la care ne referim se încadrează în tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate Im=0...20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valoarea presiunii de referință a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valorea de 2,0 – 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheț de teren natural, conform STAS 6054-77, este de 
-0,80÷-0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale accelerației terenului, pentru proiectare ag=0,15g, și d.p.d.v a perioadei de control (colț), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurență IMR=225 ani.

În urma realizării lucrărilor de reabilitare și restaurare, a executării lucrărilor din varianta maximală - propusă de expert, nu se va modifica clasa și categoria de importanță a monumentului, iar clasa de risc seismic va crește de la RsIII la RsIV.

Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Terenul din punct de vedere al stabilității generale – este stabil, este o zonă neafectată de eroziuni și alunecări de teren active. Pe amplasament nu sunt obiective poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse de la suprafață.

Din punct de vedere al construibilității zona este caracterizată ca zonă fără restricții – bună pentru construit. Terenul este ferit de inundații.

d).Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice, de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Pe amplasamentul studiat și în zonele învecinate nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice listate, incluse în lista monumentelor istorice din județul Mureș.

e).Caracteristile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

Monumentul existent este alcătuit dintr-o platformă – soclu de formă triunghiulară (cu laturile aproximativ egale, între 11,42 m și 11,64 m), pe care este ridicat un obelisc, tot triunghiular (cu laturile între 2,60 m și 2,65 m), de 9,21 m înălțime. Pe latura sud-vest, către aleea principală de acces, a fost amplasat un basorelief, cu portretul lui Aurel Vlaicu.

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de intervenție pentru repararea, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului prin măsurile și soluțiile de intervenție propuse, se va asigura rezistența, stabilitatea și durabilitatea în exploatare a construcției monumentului.

Se propun lucrări de reparații la platforma – soclu al monumentului, se va face completarea volumului de beton prin torcretarea suprafețelor de beton pentru a atinge dimensiunile originale. Corpul obeliscului, executat din cărămidă și placată de asemenea cu plăci de travertin, se va demola. Se va înlocui cu un obelisc identic ca dimensiuni, dar executat din beton armat, materialul rezistent și durabil. Se va reface finisajul din plăci de travertin noi.

Se vor restaura, conserva elementele de artă plastică – basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaivu, cele două aripi stilizate. Se vor monta inscripțiile de pe platforma soclu și obelisc – OMAGIU LUI AUREL VLAICU, iar sub aripile stilizate – INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMÂNESC, EROU AL SBORULUI 1882-1913.

5.2) Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de realizare a investiției, detailat pe etape principale

1). Descrierea lucrărilor de bază – lucrări de reparații

Din cauza lipsei de întreținere, lucrări de reparații, cât și din cauza a mai multor factori de natură fizico-mecanice, dar și de natura fizico-chimice, monumentul se află într-o stare avansată de degradare. Structura de beton a platformei soclu a suferit degradări din cauza ciclurilor de îngheț-dezgheț, care au provocat crăpături și fisuri, desprinderi în volumul, masa, betonului turnat. Corpul obeliscului, executat din cărămidă, deasemenea este afectat de fenomenele sus menționate, fiind și mai degradat din cauza materialului poros (cărămida), care s-a deteriorat și mai mult, fiind afectat de agenți chimici – apă cu săruri, aer încărcat cu dioxid de carbon și dioxid de sulf, rezultate din procesele industriale poluante (apropierea Combinatului chimic), care împreună cu ploile acide, au contribuit la degradarea, sfărâmarea placării de travertin. Au apărut microorganisme vegetale (bacterii, mușchi, licheni, ciuperci), care prin rădăcini și prin acizii produși distrug, fragilizează structura travertinului.

Procesele de degradare ale monumentului au fost accelerate și datorită eroziunii cauzate de vânturile puternice precum și îmbătrânirii materialelor.

Din cauza celor menționate mai sus se propune repararea platformei soclu, fundației, demolarea coloanei din cărămidă, înlocuirea acesteia cu un obelisc realizat din beton armat, cu dimensiuni identice cu cea demolată, placarea ei cu plăci noi de travertin, pentru a păstra imaginea înițială.

2). Descrierea lucrărilor de modernizare

Întreg ansamblul este amplasat pe o zonă verde în forma triunghiulară, în zona publică a aeroportului, în apropierea intrării principale, în fața terminalului de pasageri.

Monumentul are o stare de degradare avansată din cauza lipsei de întreținere și din cauza agenților climatici, îngheț-dezgheț, infiltrări de apă, poluare cu ploi acide. Sunt probleme structurale la platforma soclului și la corpul obeliscului, unde au apărut crăpături, fisuri, precum și exfolierea pe alocuri a plăcilor de travertin, cu care au fost finisate platforma soclului și obeliscul. Au apărut degradări și la sculptura portretului, cât și la cele două aripi stilizate, care decorează ansamblul.

Principalele elemente care au contribuit la degradarea imaginii monumentului sunt:

- se constată o uzură fizică și morală avansată la finisajul, la placajul de travertin al obiectului, dezlipirea plăcilor de travertin de suport, știrbirea și lipsa acestora în anumite zone;

- infiltrări de apă din cauza degradărilor finisajului, distrugerea în anumite locuri a elementelor structurale în urma repetatelor cicluri de îngheț-dezgheț;

- degradări de natura fizico-chimică în urma ploilor acide;

- fisuri la elementele sculpturale, depuneri de praf, microorganisme (mușchi, licheni, ciuperci), care prin rădăcini și descompunere produc acizi, care distrug materialul la suprafață și pătrund în fisuri și crăpături, cauzând exfolieri și distrugerea plăcilor de finisaj;

- lipsa unor lucrări de reparații și de întreținere curentă.

Toate intervențiile trebuie reflectate calitatea sa de ansamblu artistic monumental.

5.3). Durata de realizare și etapele principale cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a lucrărilor depinde de o finanţare corespunzătoare şi de numărul lucrătorilor formaţiei sau formaţiilor angrenate în realizarea investiţiei.

Proiectantul apreciază că lucrările prevăzute de prezenta documentaţie vor avea durata de realizare de 6 luni. În cazul unor eventuale vicii ascunse durata şi implicit costurile se vor mări.

Lucrările prevăzute trebuie executate în două etape principale:

- Lucrări de execuție

- reparaţii la platforma soclu de beton;

- se va executa corpul obeliscului nou din beton armat, ancorat în platforma soclu;

- se va realiza finisajul nou din plăci de travertin noi;

- se va executa trotuarul de protecție în jurul platformei soclu.

- Lucrări de restaurare

- curățirea și spălarea suprafețelor de restaurat; tratament cu biocid împotriva agenților biologici;

- îndepărtarea depunerilor aderente mecanic cu mijloace adecvate – perii, discuri de lustruit;

- injectări, ranforsări la fisuri, lacune, cu materiale compatibile, de preferință din aceeași sursă;

- restaurarea/conservarea elementelor de artă plastică);

- remontarea, fixarea componentelor artistice – basorelieful și portretul lui Aurel Vlaicu, cele două aripi stilizate și inscripțiile de pe platforma soclu și obelisc – OMAGIU LUI AUREL VLAICU, iar sub aripile stilizate – INVENTATORUL PRIMULUI AVION ROMÂNESC, EROU AL SBORULUI 1882-1913.

5.4). Costurile estimative ale investiţiei

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii în faza de proiectare studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. Devizul general se structurează pe capitole de cheltuieli. Valoarea totală a lucrărilor cuprinse în această documentaţie, exclusiv TVA, se ridică la 483.853,23 lei, adică la 99.895,27 euro. Din aceasta, partea de C+M va fi de 304.896,59 lei, adică 62.948,34 euro.

Valoarea totală lucrărilor din acest capitol inclusiv TVA 19%, este de: 575.785,35 lei, respectiv 118.875,49 euro, iar la C+M: 362.826,94 lei, respectiv 74.908,53 euro.

Capitolul 1 - Amenajarea terenului  cuprinde lucrări de amenajare, protecția mediului și aducerea la starea inițală. Acest capitol este inclus la lucrările de arhitectură.

Capitolul 2 - cuprinde Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului – monumentul nu este dotat cu utilități, nu are nevoie de dotări tehnico-sanitare.

Capitolul 3  Proiectare şi asistenţă tehnică  se referă la lucrările premergătoare, care devansează execuția intervenției de reabilitare, restaurare.

Investiţia cea mai consistentă din acest capitol cuprinde lucrările de proiectare. Aceasta a avut mai multe faze  releveul situaţiei existente, expertizarea structurii de rezistenţă, întocmirea de documentaţii de specialitate pentru arhitectură, pentru componentele artistice - studiu istoric, studiu de restaurare a elementelor sculpturale.

Asistența tehnică include serviciile de consultanţă în domeniul execuţiei investiţiei la lucrările speciale, la elementele decorative – basorelief cu portretul lui Aurel Vlaicu, la aripile stilizate și la restaurarea acestora, cheltuielile pentru plata diriginţilor de şantier.

Aceste lucrări, exclusiv TVA au valoarea de 132.650,00 lei, adică 23.286,65 euro. Valoarea totală lucrărilor inclusiv TVA 19% este de 157.853,50 lei, respectiv 32.590,12 euro.

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor lucrărilor pentru lucrări de reparaţii la platforma soclu de beton, realizarea corpului obelisc nou din beton armat, finisarea ansamblului cu plăci noi de travertin - restaurarea componentelor artistice, elementelor decorative.

Aceste lucrări, exclusiv TVA au valoarea de 301.877,81 lei, adică 62.325,09 euro. Valoarea totală lucrărilor inclusiv TVA 19% este de 359.234,59 lei, respectiv 74.166,86 euro.

Capitolul 5 - Alte cheltuieli, cuprinde cheltuielile estimate ca fiind necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii- reparații. Aici se prevăd cheltuielile aferente în vederea realizării unor construcţii provizorii, reţele electrice de iluminat şi forţă, branşamente şi racorduri la utilităţi. Pentru aceasta s-a prevăzut suma de 49.325,42 lei, adică 10.183,83 euro, exclusiv TVA.

Valoarea totală lucrărilor inclusiv TVA 19% este de 58.060,02 lei, respectiv 11.986,96 euro.

2. Eşalonarea costurilor

Investiţia se va realiza în mai multe etape, în funcţie de posibilităţile de investiţie a beneficiarului. Se preconizează că lucrările vor fi executate pe o perioadă de 6 luni.

- în prima etapă trebuie executate lucrările de reparații la platforma soclu de beton, se va executa corpul obeliscului nou din beton armat, se va realiza finisajul nou din plăci de travertin noi, se va realiza trotuarul de protecție în jurul platformei soclu;

- concomitent cu aceste lucrări se vor executa lucrările de conservare-restaurare la componente artistice;

- în etapa a doua se vor remonta, fixa componentele artistice – basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaicu, cele două aripi și inscripțiile de pe platforma soclu și obelisc.

5.5). Sustenabilitatea realizării investiției

a). Impactul social și cultural

La realizarea lucrărilor de reparații și de modernizare se va ține cont de statutul de monument for public memorial. Toate intervențiile trebuie să reflecte calitatea sa de ansamblu artistic monumental.

Intervențiile vor scoate în evidență:

- valoarea memorială – omagierea unei personalități remarcabile în domeniul aeronautic românesc, Aurel Vlaicu – inginer mecanic, inventator, constructor de avioane, aviator;

- valoarea artistică – autorul ansamblului este o personalitate importantă a culturii românești – Ion Vlasiu, sculptor, pictor, scriitor;

- importanța amplasamentului - un aeroport internațional, cu un mare trafic, în creștere, cu posibilități de dezvoltare.

b). Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în fiecare fază de operare

1). Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Personalul angajat în faza de execuţie se estimează a fi de cca 10-12 angajaţi, de diferite profesii şi de calificare în funcţie de etapele şi fazele de realizare. Personalul angajat în lucrările specifice de restaurare-conservare, componente artistice, trebuie să fie specializat în lucrările de restaurare, să fie atestat.

2). Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Fiind un monument de for public la care se propun doar reparații și restaurări, nu vor fi locuri de muncă create.

c). Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate

Obiectul, monumentul Aurel Vlaicu, nu are în prezent și nu va avea în viitor nici un efect asupra factorilor de mediu, nu va avea nici o influență asupra mediului înconjurător, în care este amplasat.

5.6). Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

Prezentul demers se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice conform căreia monumentele istorice sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile. Valoarea monumentelor istorice și artistice la nivel naţional este de natură istorică, iar investiţiile realizate asupra obiectivelor de patrimoniu nu influenţează acest aspect. Valoarea monumentelor istorice și artistice creşte în timp prin vechimea acestora, lucrările de restaurare/consolidare/protecţie ce se execută asupra lor, conduc la păstrarea patrimoniului naţional, obligaţie ce incumbă în primul rând Statului Român şi în al doilea rând întregii comunităţi pentru a nu priva generaţiile viitoare de moşternirea culturală.

a). Prezentarea cadrului de analiză

Nu este cazul.

b). Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției

Nu este cazul.

c). Analiza financiară, sustenabilitatea financiară

Nu este cazul.

d). Analiza economică, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul.

e). Analiza de riscuri, măsuri de prevenire și eliminarea riscurilor

Nu este cazul.

6). SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ RECOMANDATĂ

Proiectantul propune aplicarea variantei maximale, în care să fie executate toate lucrările propuse, ele fiind obligatorii, stabilite de expertiza tehnică întocmită.

6.1). Comparația scenariilor/opțiunilor propuse

În cadrul expertizei tehnice au fost studiate două variante de reabilitare varianta minimală și varianta maximală. În concordanță cu cele două variante, prezenta lucrare a abordat două soluții de reparații (reabilitare a monumentului Aurel Vlaicu).

Intervenția minimală propune lucrările strict necesare, care vor asigura doar menținerea aspectului și volumentriei ansamblului. Lucrările constau în reparații la platforma soclu din beton, completarea suprafețelor deteriorate. Se propun reparatii la corpul obeliscului executat din cărămidă. Placarea soclului de beton și a obeliscului se ca face cu plăcile de travertin originale, recuperate, curățate și complertate cu plăci noi, înlocuind cele sparte, degradate.

Elementele sculptate – basorelieful și aripile stilizate, vor fi restaurate și reașezate pe platforma soclu și pe obeliscul reparat.

Valoarea totală a acestor lucrări se ridică la 294577,52 lei, fără TVA, iar cea inclusiv TVA de 350266,40 lei. Din acestea valoarea C+M este de 134379,45 lei fără TVA, iar cea inclusic TVA de ridică la 159911,55lei.

Inervenția maximală propune lucrări mai ample. Intervențiile propuse vor asigura o rezistență și stabilitate mai ridicată. După demontarea basoreliefului și a aripilor stilizate, se va demola obeliscul existent, realizat din cărămidă. Corpul obeliscului fiind executat din material poros, cărămidă, a fost  afecat de cicluri de îngheț-dezgheț, de agenți climatici, rezultate din procesele industriale poluante, învecinate. Pentru a evita cele semnalate mai sus, se propune înlocuirea obeliscului de cărămidă cu un obelisc realizat din beton armat, cu dimensiuni  identice cu cea originală. Corpul obeliscului nou, din beton armat, va fi ancorat cu bare metalice de platforma soclului existent, realizat din beton armat. După repararea platformei soclu, corpul nou al obeliscului cât și platforma soclu, vor fi placate integral cu plăci noi de travertin. După terminarea acestor lucrări se vor remonta basorelieful cu portretul lui Aurel Vlaicu și aripile stilizate restaurate.

Expertul a propus aplicarea variantei maximale, care nu modifică imaginea și volumetria ansamblului, dar vor fi inbunătățite rezistența, stabilitatea și durabilitatea în exploatare, clasa de risc seismic va creste de la RsIII la RsIV.

Valoarea totală a lucrărilor maximale se ridică la 483853,23 lei, fără TVA, iar cea inclusiv TVA este de 575785,35lei. Din cele prezentate valoarea C+M în această variantă maximală este de 304896,59 lei fără TVA, iar cea inclusiv TVA este de 362826,94 lei.

Intervențiile propuse, varianta maximală vor ridica calitatea ansamblului artistic, valoarea memorială, artistică al acestuia.

Monumentul omagiază personaliatate inventatorului, constructorului de avioane, pe aviatorul Aurel Vlaicu. În acelaș timp se face cunoscut autorul ansamblului, sculptorul, pictorul Ion Vlasiu, o personalitate a culturii românești.

6.2). Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optime, recomandat

Din cele prezentate la capitolul anterior, se poate observa, că varianta maximală propusă de expertul și de proiectant, asigură condiții de exploatare mult mai bune decât cea minimală, care nu intervine in mod radical la eliminarea deficientelor semnalate. Reparațiile propuse în varianta minimală vor ameliora situația doar moemntan, pentru o perioadă foarte scurtă, fiindcă condițiile de bază, de mediu și cele care sunt cauzate de structura materialelor de construcții puse în operă (cărămida, plăcile de travertin expuse intemperiilor de cca. 45 de ani), nu pot asigura o imagine civilizată, frumoasă, rezistentă în timp. Varianta maximală, în schimb, prin realizarea obeliscului din beton, prin folosirea de plăci noi de travertin pentru acoperirea platformei soclu și al corpului obeliscului, vor asigura un suport nou ca imagine și cu rezistentă mult sporită față de cea existentă, făță de reparațiile propuse de varianta minimală.

6.3). Principalii indicatori tehnico-economici aferente investiției

1). Valoarea totală a investiţiei

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

Acest capitol este inclus în lucrările de arhitectură.

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

Monumentul nu este dotat cu utilități, nu are nevoie de dotări tehnico-sanitare, deci nu sunt necesare noi racordări sau branşamente pentru funcţionarea lui.

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

| Total fără TVA | 132.650,00 | lei | 23.386,55 | euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cu TVA 19% | 157.853,50 | lei | 32.590,12 | euro |

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

| Total fără TVA | 301.877,81 | lei | 62.325,09 | euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cu TVA 19% | 359.234,59 | lei | 74.166,86 | euro |

Capitolul 5

Alte cheltuieli

| Total fără TVA | 49.325,42 | lei | 10.183,63 | euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cu TVA 19% | 58.060,02 | lei | 11.986,96 | euro |

| TOTAL GENERAL | 483.853,23 | lei | 99.895,37 | euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cu TVA 19% | 304.896,59 | lei | 52.948,34 | euro |

- euro = 4,8436 lei.

a). Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiție, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General

Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii în faza de proiectare studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii. Devizul general se structurează pe capitole de cheltuieli. Valoarea totală a lucrărilor cuprinse în această documentaţie, exclusiv TVA, se ridică la 483.853,23 lei, adică la 99.895,27 euro. Din aceasta, partea de C+M va fi de 304.896,59 lei, adică 62.948,34 euro.

Valoarea totală lucrărilor din acest capitol inclusiv TVA 19%, este de: 575.785,35 lei, respectiv 118.875,49 euro, iar la C+M: 362.826,94 lei, respectiv 74.908,53 euro.

b). Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice

Nu este cazul.

c). Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul.

d). Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție, exprimată în luni

Lucrările propuse se vor executa în 6 luni.

În prima etapă vor fi executate lucrările de reparații la platforma soclu de beton, se va executa corpul obeliscului nou de beton, finisajul nou din plăci noi de travertin, trotuarele de protecție în jurul platformei soclu.

Împreună cu aceste lucrări se vor face lucrările de restaurare la componentele artistice.

În etapa a doua se vor remonta componentele artistice, basorelieful, aripile stilizate și inscripțiile de pe platforma soclu și obelisc.

6.4). Prezentarea modului în care se asigură conformarea în reglementările specifice funcțiunii preconicate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Nu este cazul.

6.5). Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, ale surse legal constituite

În prima etapă, la realizarea documentaţiilor specifice monumentelor istorice ca - studiul istoric, studiul de restaurare a elementelor sculpturale parament, studiu geotehnic, expertizarea structurii, relevarea monumentului au fost folosite fonduri din bugetul propriu al beneficiarului.

Pentru realizarea lucrărilor prevăzute de prezenta documentaţie, în faza de documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie - D.A.L.I, care necesită eforturi materiale considerabile, vor fi necesare fonduri accesibile din bugetul de stat sau din bugetul Consiliului Județean Mureș. Beneficiarul lucrărilor va încerca accesarea unor fonduri nerambursabile. O altă sursă pentru finanţarea investiţiilor poate fi şi asocierea cu alte instituţii sau asociaţii care beneficiază de surse financiare sau donaţii din partea unor persoane juridice sau particulare.

Capacităţi

| - suprafaţa teren | - 958.055,00 mp |
| --- | --- |
| - suprafaţa construită existentă | - 5.609,00 mp |
| - suprafața desfășurată existentă | - 10.414,00 mp |
| - suprafaţa monument | - 57,16 mp |
| - POT existent | - 0,58% |
| - CUT existent | 0,01 |

Întocmit

arh.Keresztes Géza