## Proiect nr. 3609 / 2019

STUDIU GEOTEHNIC

la „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL „AUREL VLAICU”,

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

S.C. GAIA S.R.L.

J26 / 838 / 2006;

CUI (CIF): 18686247

tel: 0727 – 875.956; 0729 – 925.309; 0723 – 233.756

mail: scgaiasrl@gmail.com; scgaiasrl@yahoo.com

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:		PAGINA DE TITLU

LISTA DE SEMNĂTURI

MEMORIU TEHNIC

ANALIZE FIZICE – GRANULOMETRICE

B.PIESE DESENATE:	PLAN DE ÎNCADRARE	scara 1 : 20.000	1 buc

PLAN DE SITUAŢIE	scara 1 :   1.000	1 buc

#### FIŞE DE FORAJ / SONDAJ				2 buc

FIȘĂ RELEVEE DE FUNDAȚIE	scara 1 :         10	2 buc

TITLU

FAZA:	STUDIU GEOTEHNIC PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA MONUMENTUL „AUREL VLAICU”, AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRANSILVANIA TÂRGU MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ

- fază D.T.A.C. -

BENEFICIAR:	CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

EXECUTANT:	S.C. GAIA S.R.L., TÂRGU MUREŞ

SEMNĂTURI

Nr.

crt.	Numele şi Prenumele			Funcţia			Semnătura

=========================================================================

1.	Negru Radu			     	      administrator

2.	Nagy Zoltán			         	          şef studiu

3.	Anghel I. Stelian Eugen               verificator tehnic atestat

(exigența Af)

data:   .ianuarie.2020

Târgu Mureş

MEMORIU TEHNIC

la „Studiu geotehnic pentru lucrări de intervenție la Monumentul „Aurel Vlaicu”,

Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș, județul Mureș”

I. INTRODUCERE

Prezentul studiu geotehnic s-a întocmit la solicitarea Consiliului Județean Mureș, în calitate de beneficiar al studiului geotehnic, pentru stabilirea condiţiilor de intervenție / fundare pe amplasamentul situat conform planului de situaţie anexat, scara 1 : 1.000.

Conform tematicii lucrării, pentru cercetarea zonei amplasamentului în cauză, a fost stabilit execuția a unui foraj geotehnic în sistem semimecanic, uscat, rotativ și a două sondaje deschise (relevee de fundație), pentru efectuarea cercetărilor de teren. Pentru urmărirea stării fizice a complexelor interceptate până la adâncimea de investigaţie, au fost prelevate probe, în vederea determinării principalelor caracteristici fizice-granulometrice a stratificaţiei locale, pe categorie de strat. Cercetarea geotehnică a terenului s-a executat în conformitate cu “Normativ privind exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85, SR EN 1997-1-2004 și SR EN 1997-2-2007. Identificarea şi clasificarea pământurilor se va executa conform SR EN ISO 14688-2-2005, pe baza determinărilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj, iar calculul preliminar şi definitiv al terenului de fundare se va efectua conform STAS 3300/2-85, pe baza rezultatelor de laborator geotehnic.

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al orașului Ungheni, extravilan, la sud-vest de localitate, mal stâng al râului Mureş, respectiv mal stâng al pârâului Niraj, pe partea stângă a drumului DN 15 (E60), km: 67+300, Turda – Bacău, zonă de terasă joasă, identificat conform extras C.F. nr. 51365 / UNGHENI.

II. DATE GENERALE

2.1 Morfologia regiunii

Perimetrul din care face parte amplasamentul, este situat pe foaia Târgu Mureş (planșa nr.19, L-35-XIII – carou b2), zona central nord-vestică, pe unitatea morfologică a Depresiunii Transilvaniei, subunitatea Podişul Transilvaniei, macroregiunea Dealurile Mureşului, Culoarul Mureşului, în partea sudică a Câmpiei Transilvaniei, pe malul stâng al văii râului Mureş, curs mediu, respectiv mal stâng al pârâului Niraj, curs inferior. Macromorfologia locală arată albia majoră şi sectoare de terase bine dezvoltate al râului și pârâului, cu treceri treptate în zonele colinare. În unele locuri aceste structuri lipsesc, trecerea este bruscă prin pante prelungi, uneori abrupte, datorită alunecărilor de teren locale. Suprafaţa sedimentară are o structură în domuri, dar local apar boltiri diapire sau o structură monoclinală, caracterizat de înălţimi mari în est (peste 650 m) şi mici în vest (350-400m). Relieful este format în general din interfluvii majore, separate în culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest, cu versanţi intens degradaţi prin alunecări, pluvio-denudare şi torenţialitate, cu suprafeţe şi nivele de eroziune, terase, forme structurale, glimee. Climatul este moderat, cu influenţe foehnale în vest şi sud, cu inversiuni de temperatură în culoarele văilor mari şi cu nuanţe mai umede în est. Vegetaţia este reprezentată de păduri de cvercinee în est şi pe toţi versanţii cu pantă mai mare, pe suprafeţe mai mici în sud vest, iar în rest păşuni, fânaţe şi terenuri de cultură.

Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt: 46°28’00” latitudine nordică şi 24°25’25” longitudine estică, construcțiile propriu-zisă este situată la altitudinea de 294,00 m față de nMN. Pe plan local, perimetrul amplasamentului este situat în zona colinară a foii Târgu Mureş, reprezentând valea râului Mureș, cu altitudini între 275 ÷ 550 m, caracterizat prin pante prelungi, având înclinări de la 50 până la 300, cu un grad de complexitate morfologică ridicată. Relieful prezintă o morfologie denivelată, cu pantă continuă, la poalele dealurilor ce mărginesc zona de luncă a râului. Pe plan local, perimetrul amplasamentului este situat în zona marginală a terasei de luncă a râului și a pârâului, în apropierea contactului dintre terasa inferioară cu fruntea terasei mediane. Amplasamentul propriu zis este caracterizat ca zonă de terasă joasă, fără înclinări evidente vizibile, fără denivelări, ondulaţii sau fragmentări majore ale suprafeţei terenului. Ţinând cont de caracteristica stratificaţiei locale, zona cercetată se încadrează în grupa condiţiilor geomorfologice simple.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709 /1-90, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic II., caracterizat printr-un indice de umiditate Im = 0 … 20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valorile presiunii de referinţă a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurenţă, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,0 - 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de -0,80 ÷ -0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag=0,15.g și d.p.d.v. a perioadei de control (colţ), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani.

2.2. Geologia şi tectonica regiunii

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă ca vârstă şi de natură.

Sedimentele neogene, care intră în compoziţia Bazinului Transilvaniei, se caracterizează printr-o uniformitate şi monotonie petrografică. Aceste sedimente aparţin Miocenului şi Pliocenului. Sarmatianul este constituit din marne vinete-cenuşii, cu intercalaţii de nisipuri, uneori slab cimentate, care depăşesc 10 m grosime. Sarmatianul, este acoperit la suprafaţă, cu formaţiuni mai tinere.

Din punct de vedere tectonic, neogenul este cutat, straturile suferind dislocări însemnate, care le-au încreţit în anticlinale şi sinclinale, cele dintâi fiind uşor boltite şi lăţite, în timp ce sinclinalele sunt îngustate. Cutările neogene au dat naştere domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor, neogene, de peste 5000 de m, din care Sarmatianul ocupă un însemnat procentaj şi aspectele lor de facies presupun, pentru întreaga perioadă a umplerii Bazinului, o uşoară dar continuă mişcare de subsidenţă.

Formaţiunile pliocene (panoniene) sunt reprezentate prin Meotian şi Pontian. Zona studiată se încadrează părţii sudice a Dealurilor Mureşului, care se caracterizează printr-un relief colinar-deluros, văi însoţite de terase şi lunci. Actuala înfăţişare a reliefului, de podiş puternic, fragmentat, de văi - culoare cu interfluvii, alunecări de teren şi o puternică eroziune torenţială, este consecinţa evoluţiei relativ recente în argile şi marne, cu unele intercalaţii de gresii helveţiene. Orizonturile superioare de gresii pun în evidenţă forme structurale şi păstrează mai fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii, încetinind în acelaşi timp şi procesele de modelare a versanţilor.

Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluviale – deluviale, care alcătuiesc stratificaţia zonelor de terasă şi de luncă majoră (nisipuri, pietrişuri cu bolovăniş), respectiv baza versanţilor (roci deluviale de natură prăfoasă, mâloasă). Dezvoltarea lor pe verticală variază de la o zonă la alta. Stratificaţia de mai sus este parţial interceptată prin lucrările de sondaj recent executat, pe care vom reda detaliat în cadrul capitolului III. care urmează în continuare.

2.4. Consideraţii hidrogeologice

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Mureş, cu albie meandrată, care traversează perimetrul dinspre nord-est spre direcţia sud-vest, şi tributarul lui de stânga, pârâul Niraj, ce străbate regiunea dinspre est spre vest, formând zone de luncă şi terase bine dezvoltate pe cursurile lor. În aceste zone se pot urmări, acumulări importante a apelor subterane, cantonat în depozitele aluvionare fine/grosiere, respectiv unele acumulări lenticulare în zonele de versanţi depozitate în lentile nisipoase.

Acviferul freatic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls. III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci şi apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce priveşte chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior concluzionăm că apa subterană nu prezintă concentraţii depăşite la capitol de agresivitate sulfatică faţă de betoane si metale, conform STAS 3349-64.

III. CONDIŢII TEHNICE – GEOLOGICE ŞI HIDROGEOLOGICE

3.1. Condiţii tehnice – geologice

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare în zona de amplasament, a fost executat 1 foraj geotehnic și 2 sondaje deschise (relevee de fundație), prin care până la adâncimea de forare / săpătură s-a identificat următoarea stratificaţie locală:

F.1 / S.1

0,00 – 1,10 m	praf nisipos negru cu pietriș mic,

plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umedă

1,10 – 2,40 m	nisip fin argilos negru cu pietriș mic, spre bază gălbui,

stare afânată, plastică, slab umedă

2,40 – 2,80 m	nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic, stare îndesată

2,80 – 6,20 m	pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș, stare îndesată

6,20 – 7,00 m	marnă argiloasă cenușie, compactă, plasticitate medie, stare plastic tare

- cota tălpii de fundare se află la nivelul de -0,90 m, faţă de C.T.N.; fundaţia construcției este constituită din beton, radier general de formă triunghiulară.

Releveu de fundație – Sondaj deschis S.1

S.2

0,00 – 0,70 m	praf nisipos negru cu pietriș mic,

plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate mare, foarte umedă

0,70 – 0,90 m	nisip fin argilos negru cu pietriș mic, stare afânată, plastică, umedă

- cota tălpii de fundare se află la nivelul de -0,80 m, faţă de C.T.N.; fundaţia construcției este constituită din beton, radier general de formă triunghiulară.

Releveu de fundație – Sondaj deschis S.2

3.2. Principalele caracteristici fizici – geotehnici

În conformitate cu analizele de laborator recent executate din probele recoltate, au fost determinate următoarele caracteristici fizici medii mai importante pe categorie de strat:

| Sol | w | IP | IC |  | e | Distibuţie pe fracţiuni |  |  |  |  | levigabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Argilă | Praf | Nisip | Pietriş | Bolov. |  |
|  | (%) | (%) | - | (g/cm3) | - | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| praf nisipos negru cu pietriș mic | 36,39 | 18,95 | 1,19 | 1,62 | 1,33 | 0,00 | 54,00 | 39,00 | 7,00 | 0,00 | - |
| nisip fin argilos negru cu pietriș mic | 29,65 | 16,29 | 0,88 | 1,77 | 0,93 | 18,00 | 31,50 | 43,00 | 7,50 | 0,00 | - |
| nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic | 15,98 | 12,48 | 0,94 | 1,93 | 0,45 | 5,00 | 10,00 | 65,00 | 20,00 | 0,00 | - |
| pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș | 10,48 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 62,00 | 4,00 | 7,19 |
| marnă argiloasă cenușie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3. Condiţii hidrogeologice

În conformitate cu morfologia şi condiţiile hidrogelogice locale, zona de amplasament se caracterizează cu acumulări bogate / moderate în ape subterane. În punctul de forare nivelul apei subterane a fost interceptat la adâncimea de -3,00 m, caracterizat prin nivel ușor ascensional, aflat sub presiune medie, care în timpul precipitaţiilor abundente sau în timpul perioadelor secetoase poate avea creşteri/scăderi excepţionale de ordinul maxim 1,00 m, faţă de cotele mai sus amintite, deci este necesar prevederea de epuizmente şi drenaje în timpul săpăturilor efectuate la fundaţii, dacă acestea coboară sub nivelul hidrodinamic critic al apei subterane mai sus amintit (sub -2,00 m față de C.T.N.). Dacă se coboară cu talpa fundaţiilor sub cota critică de -2,00 m este posibil prevederea de epuizmente și drenaje de ape subterane, și este recomandat aplicarea de hidroizolaţii corespunzătoare la fundaţiile continue și beton corespunzător în cazul fundațiilor izolate. În ceea ce privește terenul orizontal a terenului acest factor poate provoca băltiri pe suprafața terenului, recomandându-se execuția de drenuri de suprafață pentru evacuarea apei meteorice din apropierea fundațiilor.

Dat fiind faptul că apa subterană se află la o adâncime considerabilă faţă de fundaţia construcţiei, concluzionăm că apa subterană nu este factorul principal ce poate cauza schimbări în structura construcției, respectiv nu provoacă umectarea terenului de fundare. Umiditatea care ar putea provoca schimbări structurale, în mare parte are provenienţă meteorică, din infiltraţii provenite de lângă fundații. Se recomandă rezolvarea acestor probleme în timp util, pentru soluționarea supraumectării acestor strate, astfel ridicând capacitatea portantă a acestuia şi creşterea valorilor proprietăţilor fizico-mecanice naturale ale terenului de fundare.

Majoritatea problemelor sunt cauzate de această apă de infiltrație, ape care umectează stratificaţia, provocând scăderea valorii unghiului de forfecare în masa lui, scăderea coeziunii prin slăbirea legăturilor chimice – atomice, prin dizolvare şi respectiv supraumectare, care își pot schimbă volumul la contactul sau lipsa apei, ce duce la scăderea proprietăţilor naturale ale stratelor şi cedând în faţa greutăţii construcţiei şi provocând schimbări în structura construcției, respectiv ascensiunea apei prin capilarităţile fundaţiilor.

IV.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Luând în considerare datele obţinute în urma recentelor investigaţii de teren şi laborator, se pot aprecia următoarele aspecte generale privind condiţiile de fundare:

| Încadrarea în categoria geotehnică | praf nisipos negru cu pietriș mic | nisip fin argilos negru cu pietriș mic | nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic | pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș | marnă argiloasă cenușie | Puncte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | 18,95 | 16,29 | 12,48 | - | - |  |
| IC | 1,19 | 0,88 | 0,94 | - | - |  |
| e | 1,33 | 0,93 | 0,45 | - | - |  |
| 1. Condiţii de teren | teren mediu de fundare | teren mediu de fundare | teren bun de fundare | teren bun de fundare | teren bun de fundare | 3 |
| 2. Apa subterană | b. dacă excavaţia coboară sub nivelul apei subterane, se prevăd lucrări normale de epuizmente sau drenare, fără riscuri de degradare a unor structuri alăturate |  |  |  |  | 2 |
| 3. Clasificarea structurilor după categoria de importanţă | c. normală (conf. P100 – 1/ 2013) |  |  |  |  | 3 |
| 4. Vecinătăţile | a. risc neglijabil sau inexistent al unor degradări ale structurilor sau reţelelor învecinate |  |  |  |  | 1 |
| 5. Zona seismică | ag = 0,15.g |  |  |  |  | 2 |
| Categorie geotehnică nr. 2 - risc geotehnic moderat |  |  |  |  |  | 11 |

*(Obs.) - în cazul menținerii în stare uscată a stratelor de fundare din categoria terenurilor cu posibilitate de reținere a apei, prin execuția de drenuri de suprafață (șanțuri/rigole/canale etc.), duce la creșterea, îmbunătățirea proprietăților fizice-mecanice naturale;

- prin eliminarea apei de infiltrație din stratele freatice (cu conținut ridicat de fracțiune nisipoasă), nu permite îmbibarea stratelor coezive, astfel duce la creșterea capacității portante a terenului de fundare.

În contextul datelor de mai sus în zona de amplasament, cu respectarea adâncimii de îngheţ a regiunii (0,80/0,90 m) se pot funda conform STAS 3300/2-85 şi NP 074/2014, în următoarele condiţii:

| Strat |  | Pconv (presiunea convenţională) kPa |
| --- | --- | --- |
| a. pentru fundaţii de mică adâncime (până la 2,00 m) | praf nisipos negru cu pietriș mic | 190 |
|  | nisip fin argilos negru cu pietriș mic | 185 |
| b. pentru fundaţii de mare adâncime (peste 2,00 m) -(valabil şi pentru stratele, ce se regăsesc la a. şi se continuă după 2,00 m) | nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic | 260 |
|  | pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș | 450 |
|  | marnă argiloasă cenușie | 350 |

*Obs. – prin eliminarea apei de infiltrație din stratele coezive și necoezive, nu permite îmbibarea acestora și astfel duce la creșterea capacității portante a terenului de fundare și eliminarea fenomenului de lichefiere a stratelor cu conținut ridicat de fracțiune nisipoasă.

- aceste date ale presiunii convenționale sunt valori medii, ele având tendința de creștere și/sau scădere în funcție de prezența apei din porozitate / capilare / interstițiale;

Având în vedere că stratificaţia înglobează strate cu caracteristici de fundare reduse, caracterizate cu compresibilitate ridicată (strate înglobând fracţiuni nisipoase de peste 30 % și strate cu umiditate excesivă), care îmbibate cu apă, sub influenţa undelor seismice se supun fenomenelor de lichefiere și devin afânate (chiar şi la cutremure sub magnitudinea 4 pe scara Richter, sau în timpul execuției săpăturilor la fundații prin vibrocompactarea terenului de fundare), se recomandă verificarea zonei active pe amplasament. Pentru calculele de deformaţii probabile, este necesar verificarea zonei active, de la talpa fundaţiilor proiectate, orientativ pentru complexele de roci se va utiliza, conform STAS 3300/1-85 şi NP 074/2014, următoarele valori normate pentru limita de capacitate portantă şi starea limită de deformaţii:

| Sol |  | c |  | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (greutate volumetrică) | (coeziunea) | (unghi de forfecare) | (modul de deformaţie edometrică) |
|  | (kN/m3) | kPa | .0 | kPa |
| praf nisipos negru cu pietriș mic | 15,88 | 23,50 | 12,75 | 10.900 |
| nisip fin argilos negru cu pietriș mic | 17,35 | 12,75 | 15,00 | 7.725 |
| nisip fin prăfos galben cenușiu cu pietriș mic | 18,92 | 3,00 | 20,00 | 11.500 |
| pietriș cu nisip cenușiu, rar bolovăniș | 22,55 | 1,50 | 25,00 | 25.000 |
| marnă argiloasă cenușie | 21,08 | 25,00 | 30,00 | 15.000 |

* valorile proprietăților mecanice, vor crește în concordanță cu gradul de eliminare a apei din stratificație.

Valorile presiunilor convenţionale date pe categorie de strat, se referă la fundaţii a cărui lăţime B = 1,00 m şi adâncimea de fundare este D = 2,00 m de la cota terenului amenajat. Pentru lăţimi de fundaţie mai mari de 1,00 m si adâncimea de fundare peste 2,00 m, presiunea convenţională pe categorie de strat se recalculează cu relaţia:

-

Pconv= Pconv +  CB  +  CD  în kPa, unde

-

Pconv	=  presiunea convenţională iniţială pe cat. de strat în kPa, calculată conform

STAS 3300/2-85, Anexa B, Tabel 17

CB	=  corecţia de lăţime în kPa

CD	=  corecţia de adâncime în kPa

- Corecţia de lăţime CB pentru B ≤ 5 m se calculează cu relaţia:

în care:

K1 = 0,05 – coeficient pentru pământuri coezive;

B = lăţimea fundaţiei (m).

- Corecţia de adâncime CD se calculează astfel:

- Pentru adâncimi de fundare mai mici de 2 m se aplică următoarea formulă:

în care:

Df = adâncimea de fundare (m)

- Pentru adâncimi de fundare mai mari de 2 m se aplică următoarea formulă:

în care:

K2 = 1,5 – coeficient pentru pământuri coezive;

= media ponderată a greutăţii volumetrice pentru stratele de deasupra nivelului tălpii fundaţiei.

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale trebuie să se respecte condiţiile:

- la încărcări centrice:

pef ≤ pconv   şi

p’ef ≤ 1,2 pconv

- la încărcări cu:

- excentricităţi după o singură direcţie:

pef max ≤ 1,2 pconv  în gruparea fundamentală;

p’ef max ≤ 1,4 pconv  în gruparea specială;

- excentricităţi după ambele direcţii:

pef max ≤ 1,4 pconv  în gruparea fundamentală;

p’ef max ≤ 1,6 pconv  în gruparea specială;

pef, p’ef  – presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;

pconv – presiunea convenţională de calcul;

pef max, p’ef max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;

Valori pentru calcularea presiunii critice și a presiunii plastice:

| Sol | Sondaj | B' |  | q (qe) | qi | c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [kN/m3] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [0] |
| praf nisipos negru cu pietriș mic | F.1 / S.1 | - | 15,88 | 14,29 | - | 23,50 | 12,75 |
| nisip fin argilos negru cu pietriș mic | S.2 | - | 17,35 | 13,88 | - | 12,75 | 15,00 |

Când rezultanta încărcării de calcul prezintă o înclinare față de verticală mai mică de 50 și în condițiile unei stratificații aproximativ orizontale, presiunea critică se poate calcula cu relația:

[kPa]

unde:  - greutatea volumica de calcul a stratelor de pământ de sub talpa fundației [kN/m3];

- lățimea redusă a tălpii fundației [m];

- coeficienți adimensionali de capacitate portantă, care depind de valoarea de calcul

a unghiului de frecare interioară,  a stratelor de pământ de sub talpa fundației;

q - suprasarcina de calcul care acționează la nivelul tălpii fundației, lateral față de fundație [kPa];

- valoarea de calcul a coeziunii stratelor de pământ de sub talpa fundației [kPa];

- coeficienți de formă a tălpii fundației.

Sondaj F.1 / S.1

pcr =15,88*1,00*0,45*0,60+14,29*3,20*1,30+23,50*9,65*1,30)

pcr = 290,50 [kPa]

Sondaj S.2

pcr =17,35*1,00*0,70*0,60+13,88*3,90*1,30+12,75*11,00*1,30)

pcr = 217,90 [kPa]

Presiunea plastică (ppl) pentru fundații cu formă dreptunghiulară în plan, se calculează cu relațiile:

- pentru construcții fără subsol:

[kPa]

- pentru construcții cu subsol:

[kPa]

unde: 	ml - coeficient adimensional al condițiilor de lucru;

- media ponderată a greutăților volumice de calcul a stratelor de sub fundație cuprinse pe o adâncime B/4 măsurata de la talpa fundației [kN/m3];

B - latura mică a fundației [m];

q - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundației, lateral față de fundație [kPa];

qe,qi - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundației la exteriorul și respectiv interiorul fundației de subsol [kPa];

c - valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundației [kPa];

N1,N2,N3 -  coeficienți adimensionali în funcție de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundației.

Sondaj F.1 / S.1

ppl =1,4*(15,88*6,58*0,25+14,29*2,05+23,50*4,30)

ppl = 219,05 [kPa]

Sondaj S.2

ppl =1,3*(17,35*6,58*0,33+13,88*2,30+12,75*4,85)

ppl = 170,85 [kPa]

- Terenul în amplasamentul cercetat, din punct de vedere al stabilității generale, este stabilă (zonă neafectată de eroziuni și alunecări de teren active).

- Pe teritoriul amplasamentului nu sunt obiective poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse de la suprafață.

- Teritoriul amplasamentului nu este traversat de rețele electrice supraterane de înaltă / medie tensiune.

- Cotele de prezență ale apei subterane, ca și manifestarea unor infiltrații de apă sau izvorâri, nu influențează în mod direct executarea unor spații utilizabile în subteran și nu periclitează siguranța săpăturilor efectuate la fundații.

- La proiectarea unor viitoare construcții se va ține seama de încadrarea terenului în funcție de construibilitatea acestuia. Amplasamentul cercetat aparține terenurilor construibile, fără restricții. Aici se pot executa construcții noi, extinderi sau reamenajări ale construcțiilor existente.

- Din punct de vedere al construibilității, zona cercetată este caracterizată ca Zonă fără restricții (bune) pentru construit. În această zonă nu se manifestă fenomene de instabilitate și pot fi amplasate orice tipuri de construcții, respectându-se însă capacitatea portantă a terenului de fundare.

Pentru efectuarea săpăturilor în zona fundaţiilor (extindere, mansardare, subzidire, consolidare, aplicare hidroizolație, drenuri perimetrale, etc.), proiectantul constructor va alege adâncimea de fundare cât şi lăţimea fundaţiilor în aşa fel încât pef < pconv.

În cazul prezenţei sub fundaţie a unei stratificaţii în care caracteristicile de rezistenţă la forfecare  şi coeziunea c nu variază cu mai mult de 50% faţă de valorile medii, se pot adopta pentru calculul capacităţii portante valorile medii ponderate.

În cazul în care în cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, având o rezistenţă la forfecare sub 50 % din valoarea rezistenţei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica capacitatea portantă ca şi când fundaţia s-ar rezema direct pe el.

Adâncimile de fundare sunt date faţă de cota terenului natural considerat la 0,00 m.

Adâncimea de fundare va fi obligatorie sub adâncimea de ingheţ din zonă şi se recomandă la minim (-1,00 m) pe formaţiunea ce se găseşte la acel nivel, cu urmărirea apariţiei acesteia în toată săpătura pentru fundaţii.

Se va evita fundarea pe formaţiuni diferite datorită tasărilor diferenţiate.

Se recomandă ca cota fundaţiei să fie proiectată sub cota minimă de îngheț a regiunii sau la cota dată de proiectantul de rezistenţă, în aşa fel, încât interferenţa presiunilor exercitate pe terenul de fundare, să nu afecteze structura de rezistenţă construcţiei și a construcțiilor alăturate.

Săpăturile amplasate în vederea extinderii / consolidării / subzidirii se vor realiza în spaţii restrânse până la cota de fundare a construcţiei, cu sprijinirea construcţiilor şi zidurilor vechi, sau la o distanţă egală cu adâncimea la care se sapă sub cota de fundare.

Săpăturile lângă construcţia existentă vor fi ţinute deschise pe o perioadă scurtă.

Săpăturile lângă fundaţii se vor executa pe tronsoane de 1,00 – 1,50 m.

Se pot executa concomitent tronsoane situate la cel puţin 5,00 m unul de altul, dar maxim 15% din lungimea laturii.

Apele de provenienţă meteorică, se recomandă a fi îndepărtate din fundaţii, iar lângă fundaţii se vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodăririi apelor.

Se va asigura drenarea terenului. Descărcare drenurilor se face gravitațional.

Ultimii 10 cm ai săpăturii se vor realiza în ziua turnării betonului de egalizare de sub fundaţii, pentru ca terenul să nu fie alterat de precipitaţii, insolaţii sau îngheţ.

Umpluturile de lângă fundaţii vor fi realizate în straturi de 10-15 cm la umiditatea optimă de compactare. Compactarea fiecărui strat trebuie adus la un grad minim de compactare de 97-98%. În umpluturi este interzis încorporarea de materiale vegetale sau organice.

Săpăturile se vor lăsa deschise timp foarte scurt, iar pământul rezultat din săpătură se va depozita la minim 2,00 m de marginea săpăturii.

Taluzele săpăturilor vor avea înclinarea minimă de 1/1 conform normativ C 169-88, privind executarea lucrărilor de terasamente, sau vor fi sprijinite. Săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate conform NP 124/2010.

Epuizarea apei din săpături se va realiza (dacă se coboară sub nivelele critice – cotă de apariție apă subterană / apă de infiltrație) utilizând epuismente directe. Dacă este necesar se vor realiza bașe și canale perimetrale de colectare punctuală a apei.

Toate lucrările circuitului zero (săparea consolidării fundațiilor, turnarea tălpilor și elevațiilor) se vor executa fără întrerupere și într-un timp cât mai scurt posibil.

Terenul se va amenaja astfel încât să se evite formarea contrapantelor și a posibiltății stagnării apei pe amplasament.

Drumurile și trotuarele se vor prevedea cu rigole cu descărcare la debușee sigure.

La începutul lucrării, prin excavarea stratificației de suprafață se va amenaja terenul cu pante de scurgere spre exterior.

Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Toate săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate.

Se recomandă construcţii cu încărcări care sunt în conformitate cu condițiile de teren prezentate în studiul geotehnic de față.

Se recomandă un sistem de fundaţie, capabile pentru preluarea unor deformaţii, care pot apărea în timpul lucrărilor pe amplasament, ţinând cont de condiţiile geomorfologice-geologice specifice.

Se recomandă efectuarea de construcţii amplasate pe fundaţii continue din beton armat, izolate sau radier general, cu structura prevăzută prin centuri armate din beton, sau metoda de fundare cea mai eficientă aleasă de inginerul de rezistență.

În cazul în care construcția urmează a fi subzidită / consolidată, se recomandă concomitent îmbunătăţirea terenului de fundare, după săparea în zona fundaţiilor şi sprijinirea acestuia, se recomandă împănarea terenului de fundare prin pietriş, până la refuzul terenului de fundare de a îngloba materialul de pietriş, şi deasupra acestuia efectuarea unei perne de balast de minim 0,25 ÷ 0,50 m grosime, executat prin aşternere şi apoi compactare prin cilindrare şi vibraţie în mod succesiv sau simultan a unor straturi din balast de 20 cm grosime, şi adus la gradul de compactare de 97,00 – 99,00 %. Golul rămas dintre fundaţie şi perna de balast, se recomandă a se umple cu beton de bună calitate.

Nu se acceptă fundarea directă pe stratele din categoria dificile de fundare (strate cu umiditate ridicată – în cazul în care se identifică în timpul săpăturilor). În cazul în care se alege varianta de consolidare / subzidire fundație cu talpa localizată pe un strat cu caracteristici reduse de fundare, din categoria terenurilor dificile de fundare, se recomandă îmbunătăţirea terenului de fundare sau eliminarea în totalitate a acestui strat până la stratul bun de fundare. În cazul îmbunătățirii terenului de fundare, după săparea fundaţiilor şi sprijinirea acestora, se recomandă împănarea terenului de fundare prin pietriş, bolovăniș sau blocuri colțuroase de andezit cu dimensiuni de 20 ÷ 30 cm în stratul dificil de fundare, până la refuzul terenului de fundare de a îngloba materialul sus menționat, şi deasupra acestuia efectuarea unei perne de balast sau piatră spartă cu strat de blocaj de piatră brută de circa 40 cm în bază. Blocajul de aproximativ 40 cm va fi urmat de așternerea și compactarea controlată a 2 – 3 strate succesive de piatră spartă sau balast de minim 0,50 ÷ 1,00 m grosime (depinzând de greutatea consolidării / subzidirii proiectate), executat prin aşternere şi apoi compactare prin cilindrare în mod succesiv sau simultan a straturilor de 20 cm grosime şi adus la gradul de compactare de 97,00 – 99,00 % și se va verifica conform normativelor în vigoare. Lățimea pernei de balast se propune a fi mai mare cu circa 0,25 m decât pereții fundației, pe fiecare latură a ei. Pereții exteriori a fundațiilor, în cazul în care depășesc cota minimă de îngheț vor fi protejați prin aplicarea unui strat de umplutură, în vederea ridicării cotei de îngheț.

În cazul adoptării unor alte soluții de fundare, decât cea recomandată, corecțiile de rigoare privind adâncimea și lățimea fundațiilor se vor aplica conform STAS 3300/2-85.

Săpăturile  pentru  turnarea  fundațiilor  pot  fi  executate  vertical,  cu  respectarea  prevederilor Normativului C169-88 privind măsurile de sprijinire.

În condiții normale de umiditate a terenului de fundare se poate funda pe stratele litologiei, fără a fi necesară îmbunătăţirea terenului de fundare, cu respectarea celorlalte recomandări, și a soluțiilor adoptate de proiectantul de specialitate.

În urma execuţiei sondajelor, a forajului, observaţiile de teren şi analizele efectuate pentru evaluarea situaţiei existente a construcţiei şi a naturii modificărilor produse în structura construcției, reiese că stratificaţia terenului şi caracteristicile stratelor prezintă un risc moderat geotehnic care poate provoca modificări. După observaţiile de teren şi din diferenţa caracteristicilor stratelor pe care s-a amplasat fundaţia construcţiei, există pericolul problematicii tasării diferenţiate, situaţie în care fundaţia este amplasată pe strate diferite, acestea acţionează şi preiau presiunile construcţiei în mod diferit, producând astfel o mişcarea lentă a construcției, ce poate produce modificaţii neprevăzute în structura clădirii datorate şi efectului de îngheţ / dezgheţ a terenului, respectiv variaţia umidităţii terenului din cauza inexistenţei unui drenaj de suprafaţă și pavaj perimetral etanș și a unui sistem suprateran pentru evacuarea apelor meteorice și prezența apelor de infiltrație. În general se poate vorbi vorbi despre fenomenul de tasare diferenţiată cu deplasări mai evidente pe verticală, situaţie în care fundaţia este amplasată pe strate diferite, ori pe acelaşi strat, dar cu factori de influenţă cu efecte negative pe laturile construcţiei, acţionând şi preluând presiunile construcţiei în mod diferit, producând astfel o mişcarea lentă a construcției. Această valoare a tasării / consolidării nu este depăşită, este sub limita maximă stabilită de NP 112 / 2004, valoarea limită a tasării pentru astfel de construcţii este de 100 mm.

Sistemul de evacuare supraterană trebuie modificat în așa fel, încât apa colectată de pe amplasament să nu se descarce în zona fundației. Lipsa drenajelor de suprafață, a pavajului perimetral etanș, respectiv lipsa hidroizolației duce la supraumectarea litologiei de sub fundație, astfel pierderea calităților naturale ale terenului de fundare și dezagregarea fundației.

Observaţii :

- după o funcţionare de mai bine de 25 de ani a construcţiei, tasările fundaţiilor existente sub încărcarea lor actuală nu se pot considera consumate, deoarece terenul natural de sub cota tălpii de fundare poate fi umectat intermitent de apa meteorică de infiltrație (vezi umiditatea ridicată din zona tălpii de fundare);

- în condiţiile menţinerii terenului de sub talpa fundaţiei în parametrii hidrostatici normali (fără infiltraţii de apă), tasările diferenţiate accentuate ale fundaţiilor sunt excluse.

- în vederea exploatării corespunzătoare a construcţiei şi a unei bune comportări în timp a structurii de rezistenţă a acestuia se propun intervenţii vizând repararea elementelor structurale și nestructurale, dintre care cele mai importante ar fi următoarele:

- se recomandă o expertiză structurală a construcției, în vederea stabilirii situației structurii. În cazul în care se va menține și reabilita structura actuală a construcției, recomandăm mai jos:

- execuția de drenaje de suprafață;

- în cazul în care, în urma dezvelirii fundațiilor (dacă se consideră necesară), se observă deficiențe (ex. crăpături, fisuri vizibile în fundația construcției, dezagregare accentuată) se recomandă consolidarea fundațiilor, sau subzidire;

- execuția pavajului perimetral impermeabil;

- ținând cont de faptul că cota tălpii de fundare în unele porțiuni ale ei atinge doar adâncimea minimă de îngheț a regiunii (-0,80/-0,90 m față de C.T.N./C.T.A.), este recomandat execuția de umpluturi în jurul elevației fundației pe o grosime de 10-20 cm peste care se va așeza pavajul perimetral cu aplicare de hidrizolație corespunzătoare sub pavaj, cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului fundației construcției, în vederea eliminării apelor meteorice și creșterea adâncimii cotei tălpii de fundație;

În cazul în care fundațiile vor fi așezate pe stratele cu caracteristici reduse de fundare, se recomandă următoarele măsuri:

- menținerea unor condiții stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare (pământ stabilizat sau geomembrane) și evitarea infiltrațiilor din interior;

- controlul sau prevenirea variațiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren, prevederea unor spații de expansiune;

- rigidizarea structurii prin centuri;

- îmbunătățirea pământurilor prin stabilizare, injecții sau înlocuire;

- fundarea în adâncime sub zona afectată de variațiile de volum.

Înainte a se începe lucrările de construcţie, se recomandă evacuarea apelor provenite din precipitaţii, prezente pe amplasament sub forma de băltiri în zonele depresionare prin drenaje de suprafață. Se recomandă pavaj perimetral etanș în jurul construcției.

În cazul în care își face apariția apa subterană (-3,00 m la execuța forajului) în timpul execuției săpăturilor efectuate la fundații, luând în considerare perioadele cu precipitaţii abundente când pot avea loc creşteri ale nivelului apei subterane semnificative faţă de cotele actuale, se recomandă aplicarea hidroizolaţiilor la fundații, şi protejarea pereţilor în timpul săpăturii, pentru a prevenii surparea lor, dacă acestea coboară sub nivelul apariţiei apei subterane, respectiv se recomandă epuizmente cu debite corespunzătoare, pentru a nu se antrena particula fină.

În calculele de rezistenţă se va ţine seama de valoarea de vârf a acceleraţiei gravitaţionale pentru perimetrul dat ag = 0,15.g şi Tc = 0,70 s (perioadă de colţ), pentru cutremure având mediul de recurenţă IMR = 225 ani, conform P100/2013. Amplasamentul studiat se înscrie în zona macroseismică cu intensitatea I = 71 pe scara MSK, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani.

La terminarea săpăturilor pentru fundaţii, proiectantul de specialitate va fi anunţat din timp pentru fazele determinante (capitol teren fundare), iar în cazul oricărei modificări privind zona de amplasament sau în structurile proiectate, respectiv în cazul unor neconcordanţe faţă de studiul geotehnic, se va informa firma S.C. GAIA S.R.L., pentru abordarea eventualelor investigaţii suplimentare privind terenul de fundare. Costul deplasării personalului de specialitate şi analizele de laborator aferente terenului de fundare, va fi suportat de către beneficiarul, constructorul sau executantul lucrărilor de construcţie.

întocmit

dr. geomorf. Negru Radu

verificat

ing. geol. Nagy Zoltán

ing. geol. Nyeste Cristian

verificator tehnic atestat

(exigența Af)

ing. Anghel I. Stelian Eugen