| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

CAIET DE SARCINI 
PENTRU LUCRĂRILE DE ARHITECTURĂ

La executarea lucrărilor de arhitectură prevăzute în proiect, se vor respecta următoarele:

- prevederile din proiect

- standardele, normativele şi prescripţiile tehnice de execuţie 
specifice tipului de lucrare respectiv

- normativele de verificare a calităţii execuţiei

- normele de tehnica securităţii muncii

- normele de prevenire şi stingere a incendiilor

- programul de control al calităţii lucrărilor executate (anexat).

Nu se vor folosi materiale inferioare calitativ cu cele prevăzute în proiect, materiale neomologate, necorespunzătoare sau fără certificate de garanţie. Constructorul va anexa la documentaţie certificatele de calitate ale materialelor puse în operă.

Pe parcursul execuţiei, constructorul va asigura calitatea materialelor şi a execuţiei urmărind în special:

La şarpante, învelitorii:

- respectarea detaliilor din proiect sau în lipsa acestora a normativelor în vigoare

- Lucrări de desfaceri de elemente componente din structura sau finisajul momentului fiind cuprinse:

- desfacerea îngrijită a pieselor, desfacerea îmbinărilor, folosindu-se pane de lemn (pentru a nu se deteriora piesele originale);

- realizarea de eşafodaje şi susţineri necesare stabilităţii structurii pe durata lucrărilor de desfacere.

În totalitatea lor lucrările de desfaceri şi mai cu seama cele de desfaceri pentru elementele structurale se realizează în două maniere distincte şi anume:

- desfacerea de sus în jos (de la coiful şarpantei spre elementele de perete şi tălpi);

- de multe ori sunt necesare desfacerea unor pari din structură, de obicei elementele solicitate la sarcini mari ce au cedat în timp, sau elemente degradate de intemperii sau proasta exploatare, în acest caz, se poate realiza desfacerea de jos în sus strat după strat, în condiţii de lucru asemănătoare celor de la subzidiri. Pentru realizarea în bune condiţiuni a acestui gen de lucrări, trebuiesc urmărite:

- reducerea la maxim a greutăţii a ansamblului structural;

- asigurarea stabilităţii ansamblului pe durata execuţiei lucrărilor.

Pentru lucrările de desfaceri la elementele de suprafaţă: pardoseli, podine, tavane, căptuşeli, aceasta se va realiza urmărindu-se fie înlocuirea materialului degradat, fie uşurarea ansamblului structural pentru a permite realizarea lucrărilor la elementele structurale.

2. Lucrări de revizuire, recondiţionare şi remontare în operă a pieselor originale la structura ansamblului fiind cuprinse:

- curăţirea îmbinărilor;

- îndepărtarea părţilor deteriorate după stabilirea în prealabil a soluţiei de recondiţionare;

- plătuire pentru elemente liniare gen căpriori, cleşti, contrafişe;

- îmbinarea în "gură de lup" pentru elemente liniare gen elemente de perete, tălpi, etc;

- transportul la locul de punere în operă;

- montajul provizoriu în scoabe şi scânduri;

- ajustarea îmbinărilor, eventuale corecţii dimensionale;

- montajul propriu-zis.

3. Lucrări de confecţionare şi montaj a pieselor noi (conform cu cele originale deteriorate) la structura ansamblului

Sunt cuprinse:

- tăierea transversală;

- cioplitul celor 4 feţe

- (tăierea longitudinală este prevăzută în norme doar pentru elementele cu dimensiuni mari, ce necesită pentru lemnul brut diametre mai mari de 50 cm respectiv, tălpi, pereţi, grinzi etc).

- trasare şi tăierea tuturor îmbinărilor necesare pentru corecta îmbinare cu piesele originale ce se recuperează. În acest scop toate îmbinările se realizează cu toleranţe sporite ce vor fi corectate la montajul provizoriu;

- transportul la locul de punere în operă fiind luată în calcul o distanţă medie de 20 m pe orizontală şi 6 m pe verticală;

- montajul provizoriu în scoabe;

- ajustarea îmbinărilor eventuale.

4. Lucrări ajutătoare de susţinere în vederea asigurării stabilităţii construcţiei pe durata lucrărilor:

- executarea lucrărilor de tinichigerie aferente - la dolii, coşuri de fum.

la jgheaburi, burlane:

- executarea pantelor de scurgere la jgheaburi, montarea corectă şi fixarea acestora;

- modul de fixare a burlanelor;

- etanşeitatea îmbinărilor;

- executarea montării de parazăpezi, în zonele indicate.

la coşuri de fum:

- etanşeitatea şi continuitatea canalelor;

- existenţa golurilor de curăţire;

- fixarea şi funcţionarea uşiţelor de închidere.

Nu se vor executa lucrări care să contravină prescripţiilor tehnice în vigoare. Pentru utilizarea de materiale noi, constructorul va respecta prescripţiile producătorului şi prevederile din agrementele tehnice, prin care acestea au fost omologate în ţară. Înainte de utilizarea acestora, constructorul va solicita accepul beneficiarului şi al proiectantului.

Beneficiarul va da în exploatare construcţia numai după efectuarea recepţionării calitative a tuturor lucrărilor prevăzute în proiect.

Întocmit

arh.Keresztes Géza

| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

PROGRAM

pentru controlul calităţii lucrărilor de arhitectură

| Nr.crt | Lucrări ce se contro-lează, se verifică sau se recepţionează calitativ şi pentru care trebuiesc întocmite documente scrise | Documentul scris care se încheie PVR-pr.verb.rec.prov. PVR-pr.verb.de rec.calit. PV-pr.verbal | Cine întocmeşte şi semnează: B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant | Nr.şi data actului încheiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | La predarea amplasamentului | P.V. | BE.P. |  |
| 2. | La terminarea lucrarilor de desfacere a învelitorii și a asterelei de sipci degradata | P.V.R.P | B.E.P. |  |
| 3. | La încheierea execuţiei lucrărilor de execuție la șipcii de susținere a învelitorii | P.V.R.P | B.E.P. |  |
| 4. | La încheierea lucrărilor la învelitoarea din țigle solzi ceramice, de culoare roșie | P.V.R.P | B.E.P. |  |
| 5. | La încheierea lucrărilor de tinichijerie – dolii, coșuri de fum, parazăpezi. | P.V.R.P | B.E.P. |  |
| 6. | La încheierea lucrărilor la jgheaburi și burlane | P.V.R.P | B.E.P. |  |
| 7. | La recepţia finală a lucrării | P.V.R. | B.E.P. |  |

Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea sau recepţia.

| BENEFICIAR | PROIECTANT | EXECUTANT |
| --- | --- | --- |

- NOTĂ. 1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în col.2.