Beneficiar:

BIBLIOTECA JUDETEANA MURES
Târgu Mureş, strada George Enescu nr.2

DENUMIREA LUCRĂRII:

REPARAȚII ACOPERIȘ

LA BIBLIOTECA TELEKI-BOLYAI
Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17

Proiect nr.6943.0/2020- Faza: D.T.A.C.+PTh

Întocmit: SC Proiect SRL - Tg.Mureş - strada Tineretului nr.2

| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

- Borderou

- Pagina de titlu

- Listă de semnături

MEMORIU TEHNIC

- DATE GENERALE

- Denumirea obiectivului de investiție

- Amplasamentul

- Beneficiarul investiției

- Elaboratorul proiectului

- DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

- Amplasamentul

- Topografia

- Clima și fenomenele naturale specifice zonei

- Geologia, seismicitatea

- Sursele de apă, energie electrică, gaze

- Căile de acces permanente

- Bunuri de patrimoniu cultural

- Extras din raportul de expertiză, concluzii

- Tema cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

- Organizarea de șantier

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

- Caiet de sarcini pentru lucrările de arhitectură

- Program pentru controlul calității lucrărilor de arhitectură

- Memoriu tehnic organizare de șantier

MEMORIU DE REZISTENȚĂ

- Program de control

- Instrucțiuni de urmărire

- DEVIZ GENERAL

- DOCUMENTAȚIE FOTOGRAFICĂ

- EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Anexe:

- Certificat de urbanism  nr.739 din 03.06.2020., eliberat de Primaria Municipiului Târgu Mureș - copire

- Extras de carte funciară nr.126041 Târgu Mureș - copire

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ

|  | Plan de încadrare în zonă - vizat OCPIM | sc. 1 : 5000 |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de situaţie - vizat OCPIM | sc. 1 : 1000 |
| A01 | Plan de încadrare în zonă | sc. 1 : 5000 |
| A02 | Plan de situaţie | sc. 1 : 500 |
| A03 | Plan șarpantă – releveu | sc. 1 : 100 |
| A04 | Plan acoperiș – releveu | sc. 1 : 100 |
| A05 | Secțiunea A-A – releveu – aripa stângă longitunală | sc. 1 : 50 |
| A06 | Secțiunea B-B – releveu – aripa mijloc | sc. 1 : 50 |
| A07 | Secțiunea C-C – releveu – aripa stânga, transversală | sc. 1 : 50 |
| A08 | Secțiunea D-D – releveu – aripa mijloc, transversală | sc. 1 : 50 |
| A09 | Fațada principală – strada Bolyai – situația existentă - propunere | sc. 1 : 100 |
| A10 | Fațada laterală stângă – strada Borsos Tamás – situația existentă - propunere | sc. 1 : 100 |
| A11 | Fațada laterala stângă – curtea interioară – situația existentă – propunere | sc. 1 : 100 |
| A12 | Fațada posterioară – situația existentă – propunere | sc. 1 : 100 |

Intocmit

arh.Keresztes Géza

| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

PAGINĂ DE TITLU

| Denumirea lucrării | : | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 |
| --- | --- | --- |
| Faza de proiectare | : | D.T.A.C + PTh |
| Investitor | : | BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREș Târgu Mureș, strada George Enescu nr.2 |
| Proiectant | : | SC PROIECT SRL Tîrgu Mureş strada Tineretului nr.2 |

LISTA DE SEMNĂTURI

| Director | cons.jr.Simó István | ………………… |
| --- | --- | --- |
| Şef proiect | arh.Keresztes Géza | ………………… |
| Expert tehnic | ing.Benke István | ………………… |
| Proiectanţi |  | ………………… |
| arhitectură | arh.Keresztes Géza | ………………… |
|  | tehn.Pozna Tókos László | ………………… |
| rezistență | ing.Pálfi Előd | ………………… |

| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

MEMORIU GENERAL

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiție

REPARAȚII ACOPERIȘ LA BIBLIOTECA TELEKI-BOLYAI

Târgu Mureş, strada Bolyai nr.17

Amplasamentul:

Târgu Mureş, strada Bolyai nr.17

Beneficiarul investiției:

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ

Târgu Mureş, strada George Enescu nr.2

Proiectant:

S.C. PROIECT S.R.L.

Târgu Mureş, strada Tineretului nr.2

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

a). Amplasamentul

Se găseşte în zona centrală, în apropierea pieței centrale, Piața Trandafirilor, într-un teritoriu reprezentativ a municipiului Târgu Mureș. Clădirea ridicată în mai multe etape (sec.17 și 18) a făcut parte din fondul istoric al fostei piețe principale a orașului cu alte construcții, ca Prefectura Veche (1745-1843), Tabla Regală – Casa Kendeffy (1789), clădirea internatului și Liceului reformat (1803), Casa judecătorului – Casa Pálffy (Tolnai, sec.17), etc. Aceste construcții, existente și astăzi, completate cu altele în decursul istoriei, formează o imagine specifică zonei orașului Târgu Mureș. Dezvoltarea acestor fronturi și a clădirii se poate urmări prin existența unor documente, gravuri și desene. Clădirea se află la intersecția străzilor Bolyai (fosta Szent Miklós) și Borsos Tamás (fosta Fazekas).

b).Topografia

Terenul este aproape plan, cu mici denivelări. Curtea clădirii s-a format după extinderea aripei Wesselényi. Aripa nouă (biblioteca-aripa dreaptă) cu cea care face legătura între ele (aripa mijloc) și cu aripa Wesselényi (aripa stângă) au forma simetrică în plan, ce de „U”, având coridoare și arcade deschise către curte.

c) Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Potrivit aşezării geografice şi condiţiilor naturale, terenul se încadrează într-o climă temperat-continentală. Prezintă temperaturi medii anuale între 8°C şi 9°C. Cantitatea anuală de precipitaţii variază între 550 şi 880 mm. Teritoriul nu este afectat de inundaţii sau alunecări de teren. Vânturile dominante sunt cele de vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţă mijlocie.

- Geologia, seismicitatea

Morfologia regiunii

Amplasamentul este situat în zona colinară a foii Mureș, mai precis pe dealurile Mureșului, la contactul unităților geomorfologice structurale ale Podișului Târnavelor și a Câmpiei Transilvaniei, cu altitudini între 275 ÷ 550 m, caracterizat prin pante prelungi sau scurte, având inclinări de la 5° până la 30°. Relieful prezintă o morfologie denivelată, cu pantă continuă, la poalele dealurilor ce mărginesc zona de luncă a râului, cu expunere nord sud-vestică. Pe plan local, perimetrul amplasamentului este situat în zona mediană a terasei mediane al râului. Amplasamentul propriu zis este caracterizat ca zonă de terasă aproape plană, fără denivelări, ondulații sau fragmentări majore ale suprafeței terenului. Ținând cont de caracteristica stratificației locale, zona cercetată se încadrează în grupa condițiilor geomorfologice simple.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicele de umezeală Thortwaite, STAS 1709/1-90, zona la care ne referim se încadrează în tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate Im=0...20.

Încărcarea din zăpadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 1,5 KN/m2.

Valoarea presiunii de referință a vântului, conform normativului CR-1-1-4-2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență, este de 0,4 kPa, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valorea de 2,0 – 2,4 m/s.

Adâncimea de îngheț de teren natural, conform STAS 6054-77, este de 
-0,80 ÷ -0,90 m.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, conform SR 11100/1-93, pentru o perioadă de revenire de 50 de ani. După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de vârf ale accelerației terenului, pentru proiectare ag=0,15g, și d.p.d.v a perioadei de control (colț), amplasamentul este caracterizat prin Tc=0,7 sec, pentru cutremure având mediul de recurență IMR=225 ani.

Condiții hidrogeologice

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Mureș, care traversează perimetrul dinspre nord nord-est spre direcția sud-vest, formând zone de luncă și terase bine/moderat dezvoltate pe cursul lor. În aceste zone se pot depista acumulări importante a apelor, subterane, cantonat în depozitele aluvionare fine/grosiere, respectiv acumulări lenticulare în zonele de versanți depozitate în lentile nisipoase.

Acviferul freactic superior din regiune, în general este caracterizat de ape dulci (ape tip Kontinental dure, cls.III Palmer) sau în anumite zone ape sălcii datorită unui amestec dintre apele dulci din terase, lunci și apele mineralizate de adâncime (ape ascensionale sub presiune) pe liniile de microfracturi. Ceea ce privește chimismul apelor subterane, din lucrările de specialitate executate anterior, concluzionăm că, apa subterană nu prezintă concentrații depășite la capitol de agresivitate sulfatică față de betoane și metale, conform STAS 3349/64.

În conformitate cu morfologia și condițiile hidrogeologice locale, zona de amplasament se caracterizează cu acumulări moderate în ape subterane. În punctul de forare nivelul apei subterane a fost interceptat până la adâncimea de cercetare, dar după datele unor foraje executate anterior în apropierea amplasamentului cercetat, ne-am informat că, apa subterană se află la intervalul de adâncime de 
-4,00 ÷ 25,00 m, față de nivelul terenului amenajat, caracterizat de nivel moderat ascensional, aflat sub presiune medie, care poate avea creșteri semnificative a nivelului hidrodinamic al apei subterane de ordinul maxim 1,00 m, față de cotele sus menționate.

Condiții tehnice - geologice

Conform temei de proiectare pentru stabilirea naturii terenului de fundare, în zona de amplasament a fost executat 1 foraj geotehnic, prin care până la adâncimea de cercetare s-a identificat următoarea stratificație caracteristică locală:

F1

| 0,00 – 0,30 m | sol vegetal |
| --- | --- |
| 0,30 – 1,60 m | praf nisipos argilos maroniu cafeniu deschis, plasticitate medie, stare plastic tare, porozitate usor ridicată, slab umedă |
| 1,60 – 2,80 m | praf nisipos argilos galben, plasticitate ridicată, stare plastic tare |
| 2,80 – 3,30 m | nisip fin prăfos galben maroniu cenușiu, stare medie îndesată, slab umedă |
| 3,30 – 7,00 m | pietriș cu nisip, în matrice slab prăfoasă cenușie maronie gălbuie, stare îndesată. |

Principalele caracteristici fizici - geotehnici

În conformitate cu analizele de laboratro recent executate din probele recoltate, au fost determinate următoarele caracteristici fizici medii mai importante pe categorie de strat:

| Sol | w | Ip | Ic | y | e | Distribuție pe fracțiuni |  |  |  | levigabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | argilă | praf | nisip | pietriș |  |
|  | (%) | (%) | - | (g/cm3 | - | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| praf nisipos maroniu cafeniu deschis | 27,55 | 14,94 | 1,37 | 1,60 | 1,04 | 30,00 | 36,00 | 33,00 | 1,00 | - |
| praf nisipos argilos galben | 26,10 | 14,44 | 1,07 | 1,70 | 0,89 | 29,00 | 38,99 | 33,00 | 0,00 | - |
| nisip fin prăfos galben maroniu cenușiu | 26,46 | 10,24 | 0,98 | 1,92 | 0,67 | 13,00 | 35,00 | 53,00 | 2,00 | - |
| piestriș cu nisip, în matrice slab prăfoasă cenușie maronie gălbuie | 18,52 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 57,00 | 17,81 |

Terenul pe amplasamentul cercetat, din punct de vedere al stabilității generale, este stabilă – zonă neafectată de eroziuni și alunecări de teren active. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Pe teritoriul amplasamentului nu sunt obiective poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse de la suprafață.

Cotele de prezență ale apei subterane, ca și manifestarea unor infiltrații de apă sau izvorâri, nu influențează, în mod direct executarea unor spații utilizabile, nici săpăturile efectuate la fundații.

Zona cercetată este caracterizată ca zonă fără restricții deosebite – bune pentru construcții. În această zonă nu se manifestă fenomene de instabilitate și pot fi amplasate orice tipuri de construcții, respectându-se însă capacitatea portantă a terenului de fundare și menținând stabilitatea naturală a pantei.

e) Sursele de apă, energie electrică, gaze

Clădirea existentă este racordată la dotările existente în zonă, care sunt:

- apă potabilă, alimentată din conducta publică stradală existentă;

- canalizarea menajeră, ce este evacuată în conducta publică stradală existentă;

- alimentarea cu energie electrică de la reţeaua publică stradală existentă, de joasă tensiune;

- încălzirea este asigurată de la centrala termică proprie existentă, care funcționează pe bază de gaze naturale.

f) Căile de acces permanente

Clădirea se află la intersecția străzilor Bolyai și Borsos Tamás. Accesul principal, pietonal și vehicular, se realizeaază din strada Bolyai, dinspre fațada principală, prin gangul existent, care traversează aripa mijloc, făcând legătura către curtea incintei.

Cele două străzi, sus amintite, fac parte din trama stradală principală a localității, având două benzi de circulație. Asigură legătura cu zona centrală, cu Piața Trandafirilor (prin strada Bolyai), cu Piața Bernády György (prin strada Mihail Kogălnicenu).

g) Bunuri de patrimoniu cultural

Clădirea face parte din zestrea valoroasă a fondului construit din municipiul Târgu Mureș, fiind introdusă pe lista monumentelor istorice din județul Mureș, având poziția 280 MS-II-m-A-15486. Clădirea în care funcționează biblioteca, a fost construită în mai multe etape. Partea cea mai veche, care are denumirea de aripa Wesselényi (aripa stângă), a fost ridicată în cursul secolului al 17-lea, în forma de L. Această construcție a fost extinsă de mai multe ori. Clădirea bibliotecii Teleki (aripa dreaptă), construită în stil baroc a fost ridicată între anii 1799-1802. Această aripă, împreună cu construcția veche, ajunge la o formă simetrică în plan de U, căpătând actuala înfățișare barocă.

h) Extras din raportul de expertiză tehnică, concluzii

Expertiza tehnică a fost elaborată pentru stabilirea condițiilor și descrierea lucrărilor necesare pentru executarea lucrărilor de reparații la nivelul acoperișului și învelitorii clădirii existente, pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș. Lucrările de reparații se vor executa fără intervenții structurale, fără afectarea structurii de rezistență al clădirii existente.

Clădirea existentă, cu regimul de înălțime subsol parțial, parter și etaj, are structura de rezistență realizată din următoarele elemente:

- fundații continue masive din piatră și zidărie de cărămidă;

- elevații subsol din zidărie de cărămidă;

- suprastructură din pereți portanți din zidărie de cărămidă plină, nearmată;

- planșeu peste subsol și parter din bolți de cărămidă;

- planșeu peste etaj din grinzi de lemn, parțial bolți de cărămidă;

- șarpantă din ferme tip macaz din lemn de brad cu îmbinări clasice prelucrate prin cioplire, pentru o învelitoare din țigle ceramice.

Suprastructura de rezistență al clădirii existente este formată din ziduri portante transversale și longitudinale din zidărie de cărămidă plină, cu diferite grosimi între 80-160 cm.

Pereții nu au prevăzute centuri din beton armat, dar sunt montate tiranți metalici la nivelul planșeelor, care asigură corsetarea pereților și fac legătura cu planșeele.

Structura de rezistență a podului este realizată dintr-o șarpantă de lemn, cu structură independentă de planșeul peste etaj, scheletul șarpantei este de tipul fermelor macaz (suspendate) și rezemate pe pereții marginali, fiind alcătuit din corzi de lemn la partea inferioară, popi, arbaletriei, contrafișe, pane intermediare și clești, respectiv grinzi superioare. Învelitoarea este din țigle ceramice solzi, montate pe șipci, realizată cu ocazia lucrărilor de reparații din anul 2005.

Din observațiile vizuale, efectuate la fața locului, în urma examinării structurii construcției nu au fost constatate fisuri sau crăpături în elementele structurale cauzate de tasări inegale sau depășiri ale capacității portante. Nu există degradări structurale de nici un fel, nu există săgeți, rotiri sau deplasări în elementele structurale.

Concluzii

Lucrările propuse de reparații, de întreținere, la nivelul acoperișului, la învelitoarea de țigle, la sistemul de colectare și eliminare a apelor pluviale, nu propune nici o intervenție la structura clădirii existente, deci intervențiile propuse nu afectează rezistența și stabilitatea clădirii, nu se modifică schema statică, schema de calcul și răspunsul seismic al clădirii.

După executarea lucrărilor propuse de intervenție, încadrarea în clasa de importanță și de expunere la cutremur II rămâne nemodificată, ca și categoria de importanță, care rămâne B.

i) Tema cu fundamentarea necesității și oportunității investiției

Biblioteca Teleki, una dintre cele mai importante monumente din municipiul Târgu Mureș, a fost construită în mai multe etape. Partea cea mai veche, aripa Wesselényi, a fost ridicată în cursul secolului al 17-lea, construită în forma de L. Aceasta a fost extinsă de mai multe ori. Clădirea bibliotecii (aripa dreaptă) construită în stil baroc a fost ridicată între anii 1799-1802. Această aripă, împreună cu construcția veche, ajunge la o formă simetrică în plan de U, cu o curte interioară, având coridoare deschise și arcade către acesta, căpătând actuala înfățișare barocă. Șarpanta barocă, cu forma ei și cu pantele caracteristice stilului, a fost executată din lemn de brad, având ferme transversale principale și secundare, realizate din elemente masive de lemn.

Contele Teleki Samuel a finanțat construcția bibliotecii, pe baza proiectelor întocmite de Ernst Koch din Viena, care a extins casa Wesselényi. Planul clădirii a fost redesenat și modificat parțial de maistrul zidar Türk Antal.

Clădirea a fost reparată dee mai multe ori. Cele mai vaste lucrări au fost executate în perioada 2004-2013, când au fost realizate lucrări de amenajare și reabilitare, de modernizare a clădirii, de echipare cu dotări și instalații noi, performante.

Starea fizică a construcției permite folosirea ei în continuare. Din punct de vedere arhitectural și spațial, clădirea își păstrează calitățile ei originale și corespunde funcțiunii.

Beneficiarul propune lucrări de reparații și schimbarea învelitorii de țigle ceramice solzi (așezare dublă), uzată și deteriorată, pe întreagă suprafață a acoperișului. Cu această ocazie se va face o verificare a șarpantei, iar elementele, porțiuni din ele, care sunt deteriorate vor fi înlocuite parțial sau integral. Se vor înlocui și șipcile de susținere al învelitorii, jgheaburile și burlanele existente care vor fi înlocuite în întregime.

Nu se va face nici o intervenție la structura de rezistență a clădirii sau modificări interioare.

Nu vor fi intervenții sau modificări, reparații la alte finisaje sau la tâmplăria existentă.

Construcția studiată figurează pe lista monumentelor istorice din județul Mureș la poziția nr.285 MS-II-a-M-15486.

Regimul juridic

Amplasamentul se află în intravilanul municipiului Târgu Mureș și are suprafața de 2407,00 mp. Terenul și clădirea aparțin Domeniului Public al județului Mureș, fiind în administrarea Bibliotecii Județene Mureș, având CF nr.126041 /Târgu Mureș, și număr topografic al parcelei 1628/1/1 (vezi copia extrasului de Carte funciară anexat).

j). Organizarea de santier

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Târgu Mureș, se află în zona centrală, situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Terenul este în proprietatea beneficiarului, are asigurat accesul direct din strada Bolyai, prin gangul existent, pietonal și vehicular.

Lucrările de execuţie se vor desfăşura în limitele incintei beneficiarului, cu toate lucrările de organizare şi de depozitare a materialelor, vecinităţile, nu vor fi afectate de desfăşurarea lucrărilor.

Prezentul memoriu cuprinde descrierea lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei. Constructorul va executa lucrări de organizare provizorii, numai cele strict necesare şantierului, impuse de execuţia lucrărilor de bază, cât şi de necesităţile şantierului.

Pentru lucrările prevăzute în documentaţie, vor fi necesare unele lucrări pregătitoare, realizarea unor obiective cu caracter provizoriu, care după executarea investiţiilor de bază se vor dezafecta.

Aceste obiective vor fi:

- platforme de lemn: pentru depozitarea unor materii prime şi materiale care vor fi puse în operă: palete cu țigle ceramice solzi, material lemnos şi metalic pentru schele, tablă zincată pentru dolii, pentru jgheaburi și burlane, etc.

- depozitarea altor materiale care trebuie ferite de intemperii: substanțe pentru ignifugarea materialului lemnos, al șarpantei, se va face la subsol sau la parterul clădirii

- muncitorii angajaţi în lucrările de execuţie vor avea vestiarele folosind temporar una dintre încăperi, vor folosi grupul sanitar existent în zona de lucru.

Ca utilităţi se vor folosi cele existente pe amplasament: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, etc. evacuarea apelor uzate se va face în reţeaua de canalizare existentă în incintă.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Depozitarea materialelor rezultate din demolarea învelitorii de țigle, a materialului (șipci) demontat, etc, se va face separat, pe o platformă până la transportul prin firmă specializată, la depozitul autorizat pentru deşeuri de construcţii.

Protecţia muncii şi psi şi protecţia mediului

Pe durata executării lucrărilor de construcţii se vor respecta normativele privind protecţia muncii şi alte normative referitoare la acest capitol, care sunt în vigoare:

- Legea 90/1996 republicată în 2001, privind protecţia muncii;

- Normele generale protecţia muncii (ed.2003);

- Reguli dispoziţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de stat;

- Regulamentul MLPAT 9/N/1993 - privind protecţia şi igiena muncii în construcţii (ed.1995);

- Ordinul MMPS 235/1995 - privind normele specifice de securitate a muncii la înălţime;

- Ord. MMPD 255/1995 - normativ pentru acordarea echipamentului de protecţie individuală;

- Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate;

- Asigurare dotare de stingere incendiu;

- alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării lucrărilor;

- este interzisă depozitarea materialelor demontate pe carosabil şi pe trotuarul străzii și pe zonele verzi plantate, înierbate.

După terminarea lucrărilor de construcţii, de schimbare a învelitorii, a jgheaburilor și burlanelor, lucrările și obiectivele de organizare de șantier vor fi desființate.

Intocmit

arh.Keresztes Géza

| S.C. PROIECT SRL | Proiect nr.6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÂRGU MURES | Reparații acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai, Târgu Mureș, strada Bolyai nr.17 Faza: D.T.A.C.+PTh |

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Clădirea în care funcţionează Biblioteca Teleki-Teleki Téka, din Târgu-Mureş, a fost construită în mai multe etape. Partea cea mai vechea, care are denumirea casa Wesselényi (aripa stângă), a fost ridicată probabil în cursul secolului al 17-lea, construită în forma de L. Nu se cunoaşte nici data când această aripă a căpătat actuala înfăţişare barocă. Din însemnările baronesei Wesselányi Kata aflăm că ea a locuit în această clădire începând cu anul 1778 şi care a fost extinsă în 1781. După moartea baronesei Wesselényi Kata, casa a fost moştenită de soţia contelui Teleki Sámuel - Bethlen Zsuzsanna.

Clădirea bibliotecii Teleki (aripa dreaptă), construită în stil baroc, a fost ridicată între anii 1799-1802. Această aripă, împreună cu construcţia veche ajunge la o formă simetrică în plan de U, cu o curte interioară, având coridoare deschise şi arcade către aceasta, purtând elementele specifice construcţiilor baroce. Pentru aceasta aripă, a bibliotecii, au fost întocmite mai multe proiecte. Primul proiect a fost elaborat în 1797, la Viena, de către Ugrai László. O altă variantă pentru bibliotecă a fost concepută de Ernst Koch, tot la Viena. Contele Teleki Sámuel a optat pentru lucrarea lui Koch, care a extins casa Wesselényi, ajungând la construcţia de astăzi. Planul clădirii a fost redesenat şi modificat parţial de maistrul zidar Türk Antal. La construcţia clădirii au participat maiştrii zidari Schlaf Ignác (al cărui proiect există şi astăzi în arhiva bibliotecii), Követsi János, dulgherul Schén Krisztián, care a construit acoperişul (în anul 1800). Lucrările de tâmplărie, lambriul de lemn al încăperilor şi parchetul (în unele încăperi cu intarzii) au fost executate de Molnár Ádám, feroneria de Nagy Ignác, decoraţia cu foiţă de aur de sibianul Ollert András. În anul 1802 a fost dată în funcţiune biblioteca, devenind astfel prima bibliotecă publică din ţară. Pictura salonului mare a fost executat în 1804 de pictorul sibian Franz Neuhauser.

În anul 1806 se mai fac lucrări la camerele de locuit de la parter şi la cele de la etaj, aflăm din rapoartele lui Antal János. În această perioadă se aranjează grădina, se fac trotuarele din jurul clădirii.

Spre Piaţa Bolyai este aşezată faţada principală a clădirii. Faţada este reprezentativă printr-o prelucrare accentuată, apar pilaştrii, ancadramente, poarta de acces reprezentativă. Şase lizene impart în cinci panouri suprafaţa faţadei principale. Panoul de mijloc este mai larg, în partea stângă a ei - la parter, fiind aşezată intrarea principală. Numai lizenele de la parter au capitel, care devin parte din centura profilată. În cele patru panouri de faţadă, de aceiaşi mărime sunt aşezate câte două ferestre la ambele nivele ale clădirii. Ferestrele sunt încadrate de un chenar din mortar, care la colţul de sus se lărgeşte în linie drepuntghiulară. Numai ferestrele de la etaj au un solbanc exterior. La parter, în panoul mijloc, sunt aşezate trei ferestre şi poarta semicirculară, iar la etaj patru ferestre. Din cauza înzidirii celei de a două intrări, faţada şi-a pierdut simetria originală.

La faţadele exterioare ale aripirilor clădirii regăsim chenarul centurii şi cornişa de acoperiş realizate din mortar. Primul nivel al faţadei dintre strada Borsos Tamás este împărţit de lizene în opt panouri, în fiecare fiind aşezate câte două ferestre, exceptând cele extreme, în care este o singură fereastră, cel de la capătul clădirii fiind fereastră oarbă. Nivelul al doilea nu este divizat. Numai ferestrele din primul panou sunt încadrate în chenar. La capătul clădirii este o poartă mică, nefolosită.

Dinspre curtea interioară clădirea se prezintă astfel: partea mai veche, în forma de L are foişor exterior, susţinut de arcade, pe acest foişor deschizându-se ferestrele şi uşile diferitelor încăperi, iar partea bibliotecii se prezintă ca şi faţada acesteia dinspre grădină.

Încăperile clădirii sunt diferite ca mărime şi diferite şi ca număr de la un nivel la altul.

Subsol se întinde numai sub prima parte a clădirii vechi. Încăperile de mărimi diferite aşezate în două rânduri se deschid una din cealaltă. Pardoseala este alcătuită din cărămidă. Boltirea spaţiilor este realizată din cărămidă prin boltă cilindrică sau boltă cilindrică cu penetraţii, susţinută de centura arcului. Deschizăturile încăperilor au fome de arc semicircular. Ferestrele pivniţei au forme de arc segmentat.

Încăperile de diferite mărimi de la parterul clădirii sunt boltite prin boltă cilindrică sau boltă cilindrică cu penetraţii. Ferestrele sunt aşezate în nişe cu arc segmentat.

La etaj se poate ajunge pe două scări, scara principală ce se află lângă bibliotecă, şi o scară mai simplă, de serviciu, ce este la capătul casei Wesselényi. Împărţirea încăperilor s-a făcut prin pereţi despărţitori din cărămidă. Camerele de la etaj au tavan plan.

Materialele de finisaj sunt în general cele tradiţionale - tencuieli obişnuite la exterioare şi interioare, profilaturi şi decoraţiuni la plafoane, pardoseli de parchet şi plăci de piatră, ferestre simple şi duble pe tocuri din cherestea, uşi cu tăblie şi cu ancadramente de lemn, zugrăveli.

Stabilitatea şi siguranţa clădirii nu este afectată, fiind vorba de elemente de construcţii masive, care au rezistat foarte bine la solicitări în timp. Degradarea unor elemente (socluri, tencuieli, învelitoare, pardoseli, etc.) se datorează lipsei întreţinerii şi a reparaţiilor curente, în urma unor defecţiuni apărute şi neglijate la instalaţii, în urma degradărilor care au apărut la acoperiş, la jgheaburi și burlane, ce a favorizat ridicarea umidităţii în pereţii de cărămidă prin capilaritatea materialului folosit.

Beneficiarul propune lucrări de reparații, schimbarea învelitorii de țiglă ceramice solzi, uzată și deteriorată, pe toată suprafața acoperișului. Din lipsa de întreținere și din cauza repetatelor reprize de îngheț-dezgheț, învelitoarea din țigle solzi ceramice este foarte degradată. Acest fenomen este și mai accentuat pe suprafețe cu orientare către nord, unde zăpada și gheața din timpul iernii se păstrează o perioadă mai lungă, producând în acest fel degradări mai accentuate.

Lucrările de reparații de reabilitare – propuneri

Starea construcției permite folosirea ei în continuare. Din punct de vedere arhitectural clădirea își păstrează calitățile ei originale.

Principiile de bază pentru lucrările propuse vor fi:

- menținerea concepției  arhitecturale, păstrarea formei acoperișului;

- folosirea metodelor de intervenție și a materialelor compatibile cu cele originale.

Se vor executa următoarrele lucrări de reparații

Etapa I

- se demontează învelitoarea din țigle ceramice solzi, pe tronsoane;

- se înlătură integral șipcile de brad, în zonele deteriorate;

- se desface parțial astereala de scândură, în zonele deteriorate.

Etapa II

- se examinează vizual toate elementele de lemn ale șarpantei, cele degradate se înlocuiesc sau se repară zonele deteriorate prin înlocuire parțială;

- se examinează vizual toate nodurile șarpantei, cele slăbite sau degradate se remediază (se strâng) prin montarea unor piese metalice tipizate;

- materialul lemnos se va trata cu soluții moderne de protecție (soluții antiseptice, hidrofuge și ignifuge);

- refacerea suportului de învelitoare și montarea învelitorii noi din țigle ceramice solzi, așezare dublă, conform propunerilor din proiectul de arhitectură;

- se reface sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, prin înlocuirea totală a jgheaburilor și burlanelor, mare atenție acordându-se zonelor cu jgheab înfundat și asigurării legării eficiente a burlanelor la canalizare (se vor monta jgheaburi de 180 mm și burlane de 150 mm din tablă zincată mată);

- se montează sistemul de opritori de zăpadă, conform propunerilor arhitecturale;

- se vor obtura lucarnele din pod pentru a împiedica accesul porumbeilor în volumul podului;

- se execută izolarea hidrofugă adecvată cu sorț de tablă în jurul coșurilor de fum;

- se demontează toate instalațiile nefuncționale (țevi metalice izolate a fostei încălziri), din volumul podului.

Amplasamentul clădirii, poziția ei în imaginea zonei istorice, afluxul de vizitatori, obliga beneficiarul la păstrarea funcționalității și a imaginii arhitecturale, la menținerea gradului de confort necesar.

Structura clădirii existente este în stare BUNĂ, nu există avarii sau degradări structurale de nici un fel, nu există degradări nestructurale, cu excepția celor de la finisaje exterioare la învelitoare.

Categoria de importanță a construcției este B, conform HG 766/97, iar clasa de importanță este II, conform P100/1/2013, se încadrează în clasa de risc seismic RsIII.

Date și indici care caracterizeaxă construcția studiată

| Suprafața amplasament | 2407,00 mp |
| --- | --- |
| Suprafața construită existentă | 1513,00 mp |
| Suprafața desfășurată existentă | 5022,00 mp |
| Procent de ocupare a terenului POT existent | 62,85% |
| Coeficient de utilizare a terenului CUT existent | 2,08 |
| Regimul de înălțime existent | Sp+P+E |

Construcția existentă face parte din zestrea construită, valoroasă a municipiului Târgu Mureș. Lucrările propuse vor conduce la îmbunătățirea aspectului arhitectural, iar clădirea va păstra calitățile ei originale, va menține funcțiunile pentru care a fost creată și care se va păstra și în continuare.

Șef proiect: 
arh.Keresztes Géza