| NR. REGISTRU MLPAT: 928/2020 REPARAȚII ACOPERIȘ LA BIBLIOTECA TELEKI-BOLYAI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STR. BOLYAI, NR. 17 » TG. MUREȘ JUDEȚUL MUREȘ |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | SC PROIECT SRL -TÎRGU MUREȘ |  |  |  |
| Proiect nr: |  | 6943.0/2020 |  |  |  |
| Faza de proiectare: |  | Expertiză tehnică |  |  |  |
| Beneficiar: |  | BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ |  |  |  |
| Anul | Partea |  | Conţine | Volumul | Exemplar |
| noiembrie, 2020 | Scrisă/desenată |  | 26/8 | Construcţii | 1 |

| SC proiect sRL | Proiect nr. 6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÎRGU MUREȘ | Faza: Expertiză tehnică |

CUPRINS

CAPITOLUL 1 – piese scrise

- Date privind expertiza tehnică:

  - Pagina de titlu și semnături

  - Copie după actul de atestare al expertului tehnic

- Raportul de expertiză:

  - Tema și scopul expertizei tehnice

  - Reglementări tehnice

  - Activități desfășurate pentru întocmirea expertizei

  - Date care au stat la baza expertizei tehnice

  - Identificarea și caracterizarea amplasamentului

  - Identificarea și descrierea clădirii existente

  - Releveul fotografic a clădirii existente

  - Evaluări calitative și cantitative

  - Propuneri de intervenție

3.   Concluzii și recomandări

CAPITOLUL 2 – anexe →în volumul proiectantului general SC PROIECT SRL, proiect nr. 6943.0/2020

- Releveu acoperiș, învelitoare, fațade

- Propuneri de reparații

| SC proiect sRL | Proiect nr. 6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÎRGU MUREȘ | Faza: Expertiză tehnică |

1.1.1 PAGINA DE TITLU

| Denumirea lucrării | : | REPARAȚII ACOPERIȘ LA BIBLIOTECA TELEKI-BOLYA |
| --- | --- | --- |
| Obiect | : | Clădire bibliotecă |
| Adresa | : | TG. MUREȘ, Str. BOLYAI, Nr. 17 Jud. MUREȘ |
| Proiect nr. | : | 6943.0/2020 |
| Faza de proiectare | : | Expertiză tehnică |
| Expert tehnic | : | ING. CSÁKÁNY DESIDERIU |
| Proiectant general | : | SC PROIECT SRL |
| Șef proiect | : | Arh. KERESZTES GÉZA |
| Beneficiar | : | BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ |
| Data expertizei | : | 06.11.2020 |

1.1.2 LISTA DE SEMNĂTURI

| DIRECTOR | Cons.jr. SIMÓ ISTVÁN | .……. |
| --- | --- | --- |
| ȘEF PROIECT | arh. KERESZTES GÉZA | .……. |
| EXPERT TEHNIC EXPERT MCC | ing. BENKE ISTVÁN | …………….. |
| EXPERT TEHNIC SPECIALIST MCC | ing. CSÁKÁNY DESIDERIU | …………….. |

| SC proiect sRL | Proiect nr. 6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÎRGU MUREȘ | Faza: Expertiză tehnică |

1.2 COPIA ACTULUI DE ATESTARE

| SC proiect sRL | Proiect nr. 6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÎRGU MUREȘ | Faza: Expertiză tehnică |

2. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ

GENERALITĂȚI:

Prezenta expertiză tehnică se elaborează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, în funcție de cerințele fundamentale prevăzute în lege. Obligaţiile și răspunderile experților tehnici sunt prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, precum şi de actele subsecvente acesteia (Hotărîrea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; Ordinul MLPTL nr. 777/2003 privind aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico - profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare).

Prin executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente – acoperiș, nu se va afecta sub niciun fel rezistența și stabilitatea globală a clădirii existente, nu se vor afecta vecinătățile și mediul ambiant, în conformitate cu Legea nr.10/1995, modificată și completată prin Legea 177/2015, iar intervenţiile propuse la construcția existentă nu contravin prescripţiilor din Codul de proiectare seismică  P100-3/2019 - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, și respectă prescripțiile din Îndrumătorul C254-2017, privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate”.

Conform C254-2017, cap. 1., pentru situaţiile de vulnerabilitate generate de alte riscuri principale/majore decît acţiunea cutremurului, expertizarea tehnică pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate” se efectuează fără evaluarea seismică a clădirii existente.

Conform P100-3/2019, cap. 1.1, paragraf (13), expertizarea clădirilor în situații în care evaluarea seismică nu este necesară nu face obiectul respectivului cod. Elaborarea expertizei tehnice pentru cazuri particulare se realizează cu respectarea conținutului cadru prezentat în C254-2017.

Pentru cazul particular de executarea unor lucrări de reparații curente, C254 prezintă condițiile de aplicare, precum și conținutul cadru al expertizei tehnice pentru verificarea gradului de îndeplinire a cerinţei fundamentale „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, inclusiv aspectele tehnice şi etapele specifice de investigare şi evaluare, care trebuie avute în vedere în scopul fundamentării tehnico - economice a deciziei de intervenţie.

Evaluarea performanţei probabile a clădirilor în cazurile particulare  prezentate în C254 reclamă competenţă înaltă şi experienţă deosebită întrucît activitatea de expertizare tehnică se realizează printr-o analiză cuprinzătoare şi judecată inginerească a tuturor condiţiilor care descriu starea tehnică a clădirii, precum şi a corelaţiei între efectele acestora. Totodată, procurarea datelor şi efectuarea testelor, dacă este cazul, trebuie realizate de personal calificat în domeniu iar expertiza tehnică trebuie elaborată de un expert tehnic atestat pentru cerinţa fundamentală „rezistenţă mecanică şi stabilitate”, cu experienţa specifică și minimum necesară pentru expertizarea clădirii respective.

Proiectul de execuție conform P100-1/2013 şi HGR nr. 925/95, va fi însușit de către expertul care a întocmit raportul de expertiză tehnică şi a stabilit decizia de intervenţie.

Beneficiarul lucrării va acorda atenția cuvenită prevederilor din HG nr. 300/2006 și ale Legii nr. 319/2006. Execuția se va încredința unei societăți autorizate, coordonată de către Responsabil tehnic de execuție atestat MLPAT, interesele beneficiarului urmînd a fi reprezentate de către Diriginte de șantier atestat MLPAT.

Principalele documente încheiate pe perioada execuţiei, se vor anexa la cap. B  al "Cărţii tehnice" a construcţiei. Întocmirea/completarea "Cărţii tehnice" cade în sarcina proprietarului, care va contracta în acest sens, firmă sau persoană atestată pentru astfel de lucrări.

### 2.1. TEMA ȘI SCOPUL EXPERTIZEI

La solicitarea beneficiarului BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ MUREȘ se întocmeşte prezenta expertiză tehnică pentru executarea unor lucrări de înreținere și reparații curente la elemente nestructurale exterioare (acoperiș).

Prezenta documentație are ca scop precizarea condițiilor și descrierea lucrărilor necesare pentru executarea lucrărilor de reparații la nivelul acoperișului și învelitorii clădirii existente, situată în Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 17, jud. Mureș.

Prin această expertiză se urmărește să se stabilească metodele, procedeele, condițiile și etapele de execuție a lucrărilor de reparații și lucrărilor conexe acestora la învelitoarea și a sistemului de drenare a apelor pluviale, fără intervenții structurale, fără afectarea structurii clădirii existente și a celor învecinate.

Expertiza tehnică conține recomandări privind tipul și anvergura lucrărilor de intervenție, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la nivelul acoperișului.

Lucrările de intervenție sunt nestructurale; nu se intervine la structura de rezistență a clădirii. Intervențiile se concentrează exclusiv asupra unor elemente nestructurale, de finisaj: învelitoare, suport învelitoare, colectare și evacuare ape pluviale.

În urma concluziilor, se va întocmi proiectul de intervenție.

2.2. REGLEMENTĂRI TEHNICE

Expertiza clădirii este întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări, coduri și normative de proiectare:

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare

- C254-2017 Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate”

- CR0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor

- P100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri

- P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente

- NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață

- CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- SR EN 1992-1-1-2004 Construcții civile și industriale. Calcului și alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat și beton precomprimat

2.3. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA

EXPERTIZEI

Pentru realizarea expertizei tehnice, s-au desfășurat următoarele activități:

- Inspecția vizuală a construcției existente, în special al finisajelor exterioare a clădirii și relevarea fotografică: s-a realizat vizita pe amplasament, în vara și toamna anului 2020. În cadrul acestor vizite a fost efectuată inspecția vizuală la exteriorul și la interiorul clădirii;

- Consultarea documentelor referitoare la clădire, puse la dispoziție de către beneficiar/proiectant general (acte doveditoare, proiect de reabilitare, relevee, propuneri, studio geotehnic, etc.)

- Analize calitative și cantitative;

- Elaborarea raportului de expertiză.

2.4. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Pentru întocmirea prezentei documentații, s-au analizat:

- Proiect tehnic de execuție și expertiza tehnică a clădirii existente, în vederea executării unor lucrări de reabilitare, renovare fațade și acoperiș – proiect întocmit de SC PROIECT SRL (6466.0/2002) și expertiză tehnică întocmită de expertul tehnic ing. Csákány Desideriu, în anul 2001;

- Relevee și propuneri întocmite pentru executarea lucrărilor de reparații acoperiș → proiect nr. 6943.0/2020;

- Informații culese în cadrul inspecției vizuale în amplasament, la exteriorul și la interiorul clădirii;

- Informațiile prezentate de proprietari/utilizatori referitoare la istoricul clădirii.

2.5. IDENTIFICAREA ȘI CARACTERIZAREA

AMPLASAMENTULUI

Clădirea existentă, cu destinația de bibliotecă județeană, este amplasată în zona istorică a Municipiului Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 17, la intersecția străzii Bolyai cu strada Borsos Tamás, pe un teren cu înclinație nesemnificativă, fără probleme de stabilitatea terenului, conform planului:

2.5.1. Încadrarea în zona seismică

Potrivit hărților de zonare seismică P100-1/2013, amplasamentului structurii îi corespunde o accelerație de vîrf a terenului de ag = 0,15g, cu o perioadă de control a spectrului de răspuns, Tc = 0,7 sec, considerînd un seism cu un interval mediu de recurență IMR 225 ani (folosit pentru proiectarea construcțiilor la Starea Limită Ultimă). Factorul de amplificare dinamică este, conform codului P100-1, β0 = 2,50, pentru intervalul TB-TC.

2.5.2. Încadrarea în zona de acțiune a vîntului

Din punct de vedere al solicitărilor din vînt, conform CR1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei presiuni de referință a vîntului qb=0,4 kN/m2.

2.5.3. Încadrarea în zona de acțiune a zăpezii

Din punct de vedere al încărcărilor din zăpadă, conform CR1-1-3/2012, amplasamentul corespunde unei valori caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol sk=1,50 kN/m2.

2.5.4. Adîncimea de îngheț

Adîncimea max. de îngheț, în zona amplasamentului este de 90...100 cm, măsurat de la suprafața terenului natural, conform STAS 6054-77.

2.6. IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA CLĂDIRII EXISTENTE

2.6.1. Descriere generală

Clădirea bibliotecii este amplasată în Municipiul Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 17.

Construcția este o clădire cu arhitectură de tip urbană, cu decorații - ancadramente speciale pe fațada principală. Din punct de vedere architectural construcția prin conformarea în plan și volumetrie, precum și prin plastica de fațadă prezintă o valoare semnificativă pentru fondul construit al municipiului. Din punct de vedere urbanistic, în conformitate cu PUG Tg. Mureș, amplasamentul se află în zona istorică protejată a municipiului, clădirea fiind monument istoric (cod LMI/280 MS-m-A-15486).

Regimul de înălțime al clădirii existente este Subsol parțial, Parter și Etaj, adică clădire cu două niveluri supraterane. Suprafața construită a parterului este de cca. 1513 m2, iar suprafața desfășurată este de 5022 m2. Clădirea existentă este amplasată pe un teren cu suprafața de 2407 m2.

Forma în plan a clădirii este poligonală, de forma literei U: deschiderea clădirii spre str. Bolyai fiind de cca 44,0 m, iar cele două laturi lungi au dimensiunea de 14,0x51,0 m, fără alte intrînduri sau ieșinduri din suprafața regulate a clădirii.

Conform relevelor, înălțimile nivelurilor au următoarele valori: Hsubsol = 3,00 m, Hparter = 4,20 m, Hetaj1 = 4,55 m. Pe verticală construcția nu prezintă retrageri, pereții structurali au continuitate pînă la fundații. Podul este desfășurat pe toată amprenta construcției. La nivelul podului, șarpanta este realizată în două ape principale (cu frîntură în planul acoperișului), urmărind conturul pereților exteriori. Există mai multe coșuri de fum, amplasate în general pe linia pereților interior, aproape de coama acoperișului. Există lucarne de aerisire tip ochi de bou, spre toate fațadele clădirii.

Arhitectura imobilului cît și poziția construcției în cadrul cvartalului existent o face să fie particulară față de celelalte clădiri învecinate deja edificate. Construcția monument istoric este poziționat la colțul intersecției străzilor Bolyai și Borsos Tamás, cele două fațade stradale sunt bine integrate și armonizate în arhitectura pieții Bolyai.

Intrerea principală este amplasată disnpre strada Bolyai, în poziție central, are forma unui gang de intrare, prin care se asigură accesul în curtea interioară.

Plan șarpantă/acoperiș

Secțiune longitudinală – aripa stîngă

Secțiunea transversală – aripa mijloc

2.6.2. Scurt istoric

Constucția expertizată a fost construită în mai multe etape, începînd cu secolul XVII, cînd s-a construit aripa din stînga. Clădirea veche a fost extinsă între anii 1799-1802 cu o aripă în stil baroc.  Construcția astfel rezultată ajunge la o formă simetrică în plan de forma literei U, cu o curte interioară, cu coridoare deschise și arcade spre curte.

Clădirea bibliotecii adăpostește peste două sute de mii de volume, printre care multe unicate și rarități bibliofile.

Clădirea existentă a fost reparată și renovată de mai multe ori de-a lungul existenței. Cele mai semnificative și documentate intervenții au fost executate în anul 1962 (reabilitarea instalații termice și sanitare) și între anii 2004-2007 (reabilitare finisaje exterioare, tîmplării, drenarea apelor pluviale, etc.)

Beneficiarul nu a putut pune la dispoziția echipei de elaboratori Cartea Tehnică completă a construcției, care să conțină proiectul inițial, dar există proiectul de intervenții privind intervențiile mai sus menționate. În absența Cărții tehnice complete, se pot face referiri numai la constatările de pe teren concretizate în relevee și poze, precum și la informații colectate prin discuțiile purtate cu reprezentanți ai beneficiarului.

Nu s-au realizat încercări nedistructive și/sau distructive pe amplasament, rezistențele materialelor structurale au fost stabilite, pe baza practicilor de construcție din perioada realizării construcției, și pe baza experienței profesionale dobîndite la expertizarea clădirilor cu alcătuire structurală asemănătoare cu ceea a clădirii expertizate.

2.6.3. Structura de rezistență

Clădirea supusă evaluării seismice, este executată din materiale (piatră, cărămidă, profile metalice și lemn) și tehnologie utilizată la vremea construirii (secolul XVII-XIX – structură tipică perioadei de construire).

Clădirea existentă, cu regimul subsol parțial, parter și etaj, are structura de rezistenţă realizată din următoarele elemente:

- fundaţii continue masive din piatră și zidărie de cărămidă;

- elevații subsol din zidărie de cărămidă;

- suprastructură din pereți portanți din zidărie de cărămidă plină, nearmată;

- planșeu peste subsol și parter din bolți de cărămidă;

- planșeu peste etaj din grinzi de lemn, parțial bolți de cărămidă;

- şarpantă din ferme tip macaz din lemn de brad cu îmbinări clasice prelucrată prin cioplire, pentru o învelitoare din țigle ceramice și plăci de eternit;

Suprastructura de rezistență a clădirii existente este formată din ziduri portante transversale și longitudinale din zidărie de cărămidă cu diferite grosimi între 80...160 cm. Pereții subsolului sunt executați de asemenea din zidărie de cărămidă plină, nearmată.

Deasupra ușilor și ferestrelor sunt dispuși buiandrugi din arce de caărămidă sau grinzi de lemn.

Planșeele au următoarea alcătuire:

- planșeul peste subsol și parter din bolți semicirculare de cărămidă plină, cu grosimea de 1 cărămidă;

- planșeul peste etaj este alcătuit din grinzi de lemn cu secțiunea de 17x18 cm, dispuse la distanțe de 75…80 cm interax, pe unele zone s-au prevăzut bolți de cărămidă.

Pereții nu au prevăzute centuri de beton armat dar sunt montate tiranți metalici la nivelul planșeelor, care asigură corsetarea pereților și face legătura cu planșeele.

Structura de rezistență a podului este realizată dintr-o șarpantă de lemn, cu structură independentă de planșeul peste etaj, scheletul șarpantei este de tipul fermelor macaz (suspendate) și rezemate pe pereții marginali, fiind alcătuit din corzi de lemn la partea inferioară, popi, arbaletrieri, contrafișe, pane intermediare și clești, respective grinzi superioare. Învelitoarea este din țiglă ceramică montată pe support de învelitaoare din șipci, renovate cu ocazia lucrărilor de intervenție din anul 2005.

Finisajele exterioare sunt simpliste dar totuși speciale, cu ancadramente în jurul ferestrelor, fiind utilizate materiale și tehnologie care personalizează prin plastică și cromatică fațadele principale, executate din: tencuieli drișcuite fin și zugrăveli exterioare în culoare galben deschis, ancadramente și reliefuri/decorații executate din tencuială și zugrăveli albe.

Finisajele interioare sunt vechi dar întreținute, parțial renovate și/sau schimbate cu ocazie reabilitării din anii 2004-2007.

Tîmplăriile exterioare ale construcţiei sunt din lemn cu geam tras, duble, necuplate, tîmplării interioare din lemn, pline, furniruite.

Ca dotări: apă-canal; electrică; încălzire centrală pe bază de gaz.

2.6.4. Avarii, degradări structurale

De-a lungul a sute de ani de existență, clădirea a fost solicitată de o serie de seisme de origine vrânceană (cele din 1802, 1838, 1940, 1977 și 1986 fiind documentate și avînd cele mai mari magnitudini). Nu se cunosc informații despre eventualele avarii produse de cutremurele la care a fost supusă clădirea, nu sunt urme de reparații ale unor crăpături sau degradări mai vechi cauzate de acțiuni seismice.

Din observaţiile vizuale efectuate la faţa locului, în urma examinării structurii construcţiei nu s-au constatat fisuri sau crăpături în elementele structurale cauzate de tasări inegale sau depăşiri ale capacitaţii portante. Nu există degradări structurale de niciun fel, nu există săgeți, rotiri, sau deplasări în elementele structurale.

2.6.5. Degradări nestructurale

În urma examinării vizuale a elementelor nestructurale se constată degradări pe zone restrînse la nivel de finisaje exterioare, tencuielile exterioare au un aspect uzat mai ales pe zona soclului, sunt urme de umezeală, pe zone izolate. Tîmplăriile și învelitoarea a fost reabilitată în anii 2004-2007, totuși la nivelul învelitorii se observă degradări pe suprafețe extinse, sunt piese exfoliate, degradări cauzate de diferite surse, întreaga învelitoare are un aspect uzat. Instalațiile sunt funcționale, clădirea este utilizată. Colectarea și evacuarea apelor pluviale este rezolvată dar există zone cu potențial de înfundare, mai ales la nivelul canalizării burlanelor și la elementele speciale de colectare la nivelul streașinei.

2.6.6. Intervenții

Construcția existentă sub forma actuală este rezultatul unor intervenții structurale de extindere și reconstruire în diferite etape, de-a lungul existenței sale au fost executate lucrări majore de extindere, și/sau modificare a schemei statice.

Imobilul a suportat și o serie de intervenții de modernizare, reabilitare și renovare (ce au constat în refacerea pardoselilor, tencuielilor și zugrăvelilor interioare și exterioare, reabilitare tîmplării exterioare, înlocuirea învelitorii) fără a avea însă vreo influență semnificativă asupra structurii de rezistență.

2.6.7. Materiale

Calitatea materialelor se apreciază după cum urmează:

- cărămizi ceramice pline, HD, cu toate fețele plane, avînd densitatea de proiectare γ =1800 kg/m3;

- mortar de nisip şi var: M2,5...5;

- piesele din lemn al planșeului și şarpantei, calitativ se prezintă diferit, avînd a = 50…80 daN/cm2.

Nu au fost executate încercări distructive sau nedistructive, deoarece nu se intervine asupra structurii construcției existente.

2.6.8. Clădiri învecinate

Nu există clădiri imediat învecinate pe nici o latură ale clădirii existente, care să exercite acțiuni directe asupra sistemului de fundare sau asupra structurii de rezistență.

2.7. RELEVEUL FOTOGRAFIC

FAȚADĂ PRINCIPALĂ, FRONTON STRADAL SPRE STRADA BOLYAI

FAȚADĂ SPRE CURTEA INTERIOARĂ, ACOPERIȘ CU ÎNVELITOARE UZATĂ, JGHEABURI CARE NU ASIGURĂ PE DEPLIN DRENAREA APELOR

ÎNVELITOARE UZATĂ, CU DEGRADĂRI LOCALE

VEDERE DINSPRE CURTEA INTERIOARĂ

ÎNVELITOARE DIN ȚIGLE SOLZI, DE CULOARE CĂRĂMIZIU

STRUCTURĂ ȘARPANTĂ DE LEMN

CORZI INFERIOARE, STÎLPI, GRINZI SUPERIOARE, ARBALETRIERI, CONTRAFIȘE, PANE CURENTE

INSTALAȚII NEUTILIZATE

FOLIE MONTATĂ CU OCAZIA REABILITĂRII DIN ANUL 2004-2007

VAPĂ ACOPERIȘ, CU POSIBILITATEA INFILTRĂRII APELOR PLUVIALE

ELEMENTE DE LEMN CU PROTECȚIA DEGRADATĂ

2.8. EVALUĂRI CALITATIVE ȘI CANTITATIVE

Pentru cazul particular de executarea unor lucrări de reparații curente (repararea/reabilitarea fațadei construcției și acoperișului, reabilitarea elementelor în scopul eliminării infiltrațiilor de apă, etc.), expertizarea tehnică pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate” se efectuează fără evaluarea seismică a clădirii existente, deoarece aceasta respectă următoarele condiții:

- este o clădire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul constructiv, nu au fost executate lucrări de intervenție, care să îi diminueze capacitatea de rezistență și stabilitate de ansamblu

- nu a fost încadrată anterior, prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI

- nu a suferit intervenții structurale după căpătarea formei și volumetriei actuale din anul 1802, lucrările de reabilitare a finisajelor din anii 2004-2007 fiind executate pe bază de proiect tehnic și expertiză tehnică, care a încadrat construcția în clasa de risc seismic RsIII

- nu este încadrată în categoria A de importanță

Elaborarea expertizei tehnice pentru executarea unor lucrări de reparații curente nestructurale, pentru care nu este necesar să se efectueze evaluarea seismică se realizează cu respectarea conţinutului – cadru prezentat la pct. 3.4.2, din C254-2017.

Evaluări calitative:

Au fost întocmite relevee arhitecturale și de rezistență la nivelul acoperișului, s-a executat inspecția vizuală a elementelor structurale și nestructurale, astfel au rezultat următoarele sisteme constructive, tipuri de materiale și dimensiuni ale elementelor:

- șarpantă din lemn ecarisat de brad, structura principală fiind asigurată cu ferme tip macaz, suspendate, independente de structura planșeului peste etaj; fermele macaz sunt alcătuite din corzi inferioare, popi, arbaletrieri și clești la nivelul panelor intermediare

- elementele secundare al șarpantei sunt alcătuite din căpriori, și clești de rigidizare

- fațada principală este înzestrată cu elemente de plastică specială, ce conferă clădirii statut de monument istoric; există reliefuri, ancadramente și decorații speciale ale fațadelor

- finisajele interioare au o arhitectură de asemenea specială, jocuri în volumetrie, finisaje speciale, vopsitorii cu figuri, de temă artistică

- elemente nestructurale exterioare: suport de învelitoare din șipci de lemn, învelitoare din țigle ceramice, sistem de colectare și eliminare a apelor pluviale din jgheaburi și burlane, opritori de zăpadă

- dimensiunile elementelor structurale:

- pereți parter: 100…160 cm grosime

- pereți etaj: 75…100 cm grosime

- dimensiunile elementelor de lemn al șarpantei:

- coardă: 18x23 cm

- popi: 15x15 cm

- clești: 5x20 cm

- arbaletrieri: 15x18 (15x22) cm

- pană curentă și de coamă: 15x15 (15x18) cm

- căpriori: 15x16(17) cm

Conform sondajelor și al inspecției vizuale al elementelor de lemn a șarpantei se observă o structură bine concepută, corect executată, încărcările de exploatare pot fi preluate și transmise structurii principale a clădirii. Nu se observă degradări structurale, nu sunt fisuri, deformații, săgeți în elementele principale de lemn.

Nodurile sunt executate cu metode dulgherești, prin chertare, cepuire, solidarizate cu buloane metalice și de lemn. Nu se observă slăbiri sau alte defecte ale nodurilor.

Materialul lemnos este tratat cu soluții speciale, dar stratul de protecție este degradat, este necesar tratarea elementelor de lemn cu soluții moderne și eficiente.

Podul este uscat, nu există moloz, mobilier sau alte materiale depozitate în volumul podului, există infiltrații locale de apă, datorită învelitorii de țigle degradate local, se observă acumulări de exremente de păsări pe unele zone.

Se observă elemente de lemn degradate local, mai ales la nivelul suportului de învelitoare, dar sunt și căpriori cu degradări care nu afectează momentan rezistența și stabilitatea șarpantei dar care necesită înlocuiri/reparații.

La nivel de finisaje exterioare se observă degradări locale: învelitoare uzată, încă funcțională, dar țiglele și suportul de învelitoare trebuie înlocuită, tencuielile exterioare sunt în stare de degradare incipientă, există decolorări ale vopsitoriilor, urme de umezeală datorită intemperiilor atmosferice și acțiunii apei pluviale din diferite surse (degradarea locală a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, rezolvări neprofesionale, cu posibilitate de înfundare cu resturi de material, etc.). Se observă degradări mai ample la nivelul finisajelor soclului.

Se propune înlocuirea suportului de învelitoare și a învelitorii din țiglă în totalitate, precum și înlocuirea unor elemente degradate a șarpantei în procent de cca 5%.

În urma analizei indicatorilor de performanță a clădirii, aceasta se poate încadra în clasa de risc seismic RsIII.

Evaluări cantitative:

Reparațiile unor elemente nestructurale, precum reabilitarea sistemului de învelitoare nu afectează în niciun fel schema de calcul și schema statică a clădirii. Nu se schimbă răspunsul seismic a structurii de rezistență, alcătuită din pereți portanți de zidărie de cărămidă, clădirea rămîne încadrată în clasa de risc seismic RsIII, corespunzătoare clădirilor susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor.

2.9. PROPUNERI DE INTERVENȚIE

Documentaţia tehnică de intervenţie în faza PT+DE va prevedea lucrări de execuție, pe baza propunerilor din prezenta expertiză tehnică, lucrări care nu afectează rezistenţa şi stabilitatea globală a construcţiei existente și care se vor realiza pe baza prescripţiilor, standardelor şi codurilor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului tehnic.

Categoriile de lucrări de intervenţie propuse sunt:

- Lucrări de demontări parțiale;

- Lucrări de înlocuire/reparații elemente degradate;

- Lucrări de refacere.

Lucrările de intervenţie se vor detalia în fazele următoare de proiectare PTh + DE, în concordanţă cu constatările din raportul de expertiză şi decizia de intervenţie stabilită.

Dacă în cadrul procesului de proiectare și/sau execuție, se descoperă vicii ale clădirii sau al elementelor structurale sau nestructurale care nu au fost evidențiate în expertiza tehnică, proiectantul semnalează situația expertului care, după caz, poate decide motivat păstrarea, completarea sau modificarea raportului de expertiză.

Beneficiarul lucrării dorește executarea unor lucrări de întreținere și reparații curente la nivelul acoperișului clădirii, învelitoare și la sistemul de scurgere a apelor pluviale.

În acest sens s-au propus următoarele lucrări de desfacere și reparații:

- Desfacerea învelitorii și suportului de învelitoare

- Demontarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale

- Lucrări de reparații/reabilitare la structura de lemn a șarpantei, respectiv montare învelitoare nouă, cu accesorii aferente

Pentru realizarea celor descrise mai sus se vor avea în vedere cele ce urmează:

LUCRĂRILE DE DESFACERE/DEMONTARE LOCALĂ:

Se execută următoarele:

- Se demontează învelitoarea din țigle ceramice;

- Se desface suportul de învelitoare din șipci;

- Se desface sistemul de jgheaburi și burlane.

Lucrările de desfacere/demontare nu vor afecta vecinătățile și se vor executa prin respectarea prevederilor normativelor NP 55-88 privind demolarea totală sau parțială a construcțiilor și NP 035-99 privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor.

# GENERALITĂȚI

a. Obiect

Prin desfecerea/demontarea învelitorii și a accesoriilor acoperișului se urmăreşte:

- recuperarea, recondiţionarea, prelucrarea şi gestionarea în condiţiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate;

- reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile asigurîndu-se   securitatea maximă a personalului de execuţie a lucrărilor.

- sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, avînd la bază o justificare economică.

b. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile de demolare/demontare

- începerea execuţiei lucrărilor de demolare/demontare numai pe baza documentaţiei tehnice;

- respectarea prevederilor și realizarea condițiilor de calitate din documentaţia tehnică aferentă;

- organizare de şantier corespunzătoare anvergurii lucrării;

- instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiilor şi a măsurilor de protecţia muncii;

- luarea măsurilor de protecţie a vecinătăţilor prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor, prin degajări mari de praf, precum şi prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăţi;

- măsuri de protecţie a circulaţiei şi a mediului înconjurător.

# PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND DESFACEREA ÎNVELITORILOR

Demontarea învelitorii și a suportului de învelitoare se va face conform prevederilor din documentaţia de specialitate şi a soluţiilor cadru specifice.

Lucrările se vor executa de regulă după dezechiparea podului și asigurarea spațiilor de la etaje, care cuprinde următoarele faze:

- -încetarea sau limitarea activităţilor din interiorul construcţiei;

- -suspendarea utilităţilor care împiedică buna desfăşurare a intervenţiei (ex.: firele de tensiune, firele de telefon, instalații apă-canal, etc.);

- -asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi, dacă este cazul;

- -evacuarea inventarului mobil, dacă este cazul: obiecte de inventar, mobilier, echipamente, etc.

- -asigurarea protecției contra intemperiilor atmosferice;

3. Demontarea se va efectua respectînd ordinea logică a operaţiilor, pornind de la coama către streaşină, începînd cu demontarea accesoriilor, continuînd cu învelitorile propriu-zise şi încheind cu suportul învelitorii. Se interzice supraîncărcarea planşeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.

4. Materialul lemnos și molozul rezultat din desfacerea învelitorii se coboară bucată cu bucată, cînd este cazul, sau în legături cu ajutorul frînghiei şi scripetelui, evitînd aglomerarea spaţiului de lucru şi supraîncărcarea podului.

# MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru demolarea și demontarea diverselor tipuri și elemente de construcții, ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va ţine seama de următoarele:

-  Norme republicane de protecţia muncii;

- Norme departamentale de protecţia muncii insistîndu-se asupra următoarelor:

- înainte de începerea lucrărilor de demolare/demontare se va verifică rezistenţa tuturor elementelor componente ale structurii: șarpante, grinzi de lemn, pane, căpriori, etc.;

- construcţia la care se execută lucrări de demolare trebuie să fie îngrădită pe întreg perimetrul, la o distanţă de cel puţin 2 m de aceasta;

- accesul la învelitoare se va face pe scări sigure şi comod de urcat; se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare;

- platforma pe care se aduc materialele în vederea coborîrii lor cu mijloace mecanice şi manuale, trebuie să fie solidă şi prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor cît şi a materialelor de la înălţime;

- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate;

- la învelitorile din țigle se recomandă ca demontarea acestora să se facă prin pod cînd rezistenţa acestuia o permite, în special cînd învelitoarea nu este prevăzută cu astereală;

- este interzisă staţionarea sau circulaţia muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport robust (astereală sau beton); nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare; trebuie să se construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate şi care să împiedice alunecarea acestora;

- demolarea elementelor de învelitoare montate pe şipci trebuie să se facă numai de pe scări special amenajate şi bine ancorate, funcţie de datele fiecărui tip de învelitoare; pentru aceasta, executantul trebuie să dea detalii de execuţie şi de fixare prin proiectul de organizare;

- muncitorii trebuie să poarte căşti de protecţie legate sub bărbie, centuri de siguranţă şi încălţăminte care să împiedice alunecarea acestora;

- nu este permisă aruncarea de pe acoperiş a sculelor şi materialelor; zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiş trebuie sa se evacueze din şantier toate materialele rezultate din demolare;

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CURENTE:

Lucrările de intervenție propuse sunt lucrări nestructurale și se referă exclusiv la reabiltarea unor finisaje exterioare.

Se vor executa următoarele lucrări de reparații:

- se examinează vizual toate elementele de lemn al șarpantei, cele degradate se înlocuiesc sau se remediază zonele degradate prin înlocuire parțială

- se examinează vizual toate nodurile șarpantei, cele slăbite sau degradate se solidarizează prin montarea unor piese metalice tipizate

- materialul lemnos se va trata cu soluții moderne de protecție (soluții antiseptice, hidrofuge și ignifuge)

- refacerea suportului de învelitoare și montarea învelitorii noi din țigle ceramice, conform propunerilor din proiectul de arhitectură

- se reface sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, mare atenție acordîndu-se zonelor cu jgheab înfundat, și asigurării legării eficiente a burlanelor la canalizare (se vor monta jgheaburi 180 mm și burlane 150 mm din tablă zincată mată)

- se montează sistemul de opritori de zăpadă, conform propunerilor arhitecturale

- se vor obtura lucarnele din pod pentru a împiedica accesul porumbeilor în volumul podului

- se execută izolarea hidrofugă adecvată în jurul coșurilor de fum

- se demontează toate instalațiile nefuncționale (țevi metalice) din volumul podului.

Prin realizarea lucrărilor de reparații nestructurale, prezentate la pct. 2.9, nu se modifică schema statică și răspunsul seismic a clădirii. Construcția rămîne încadrată în clasa de risc seismic RsIII.

| SC proiect sRL | Proiect nr. 6943.0/2020 |
| --- | --- |
| TÎRGU MUREȘ | Faza: Expertiză tehnică |

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

A fost realizată expertizarea clădirii existente, amplasată în municipiul Tg. Mureș, str. Bolyai, nr. 17, cu funcțiunea de bibliotecă județeană.

Structura de rezistenţă a clădirii existente, executată în mai multe etape între secolele XVII și XIX, constă din fundații continue de zidărie de cărămidă și piatră, structură din pereți portanți de zidărie de cărămidă nearmată, planșee din bolți cilindrice de cărămidă, parțial din lemn, șarpantă din lemn.

Prin tema de proiectare se propune executarea unor lucrări nestructurale de întreținere și reparații curente la nivelul acoperișului, la învelitoare și la sistemul de colectare și eliminare a apelor pluviale, nu se intervine la structura clădirii existente, lucrările propuse nu afectează rezistența și stabilitatea clădirii, nu se modifică schema statică, schema de calcul și răspunsul seismic a clădirii.

Structura clădirii existente se prezintă într-o stare bună, nu există avarii și degradări structurale de niciun fel, nu există degradări nestructurale, cu excepția celor de la finisajele exterioare la învelitoare.

Executarea lucrărilor dorite este posibilă pe baza documentaţiei tehnice de execuţie, care se va întocmi cu respectarea prevederilor de la pct. 2.9 al prezentei expertize, în acest fel nu se va afecta negativ rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea în exploatare a construcţiei existente și a celor învecinate, conform Legii nr.10/95-republicată în 2007, intervențiile încadrîndu-se în prevederile Codului de proiectare seismica P100-3/2019.

Se va executa demontarea învelitorii din țigle ceramice și a suportului de învelitoare, se vor executa lucrări de reparații ale finisajelor exterioare.

Condiții specifice pentru realizarea lucrărilor nestructurale de întreținere și reparații curente:

- Se va asigura protecția contra intemperiilor meteorice pe toată durata de execuție

- Se va asigura rezistența, stabilitatea și rigiditatea structurii șarpantei pe durata executării lucrărilor de demontare/înlocuire elemente degradate și învelitoare, respectiv demontarea/refacerea sistemul de jgheaburi și burlane

- Se vor monta țigle solzi așezare dublă, de tip și model specificate în proiectul de arhitectură

După executarea lucrărilor de intervenţie, încadrarea în Clasa de importanță și de expunere la cutremur II rămîne nemodificată, ca de altfel și Categoria de importanță, care rămîne B.

Nerespectarea prevederilor din prezenta expertiză, precum și a consecințelor ce decurg din aceasta cade în sarcina celor ce o săvîrșesc. În cazul depistării unor vicii ascunse cu ocazia execuției reparațiilor, obligatoriu se va anunța expertul prezentei în vederea stabilirii măsurilor de luat.

Proiectul de execuţie vizat de expertul tehnic, prin grija beneficiarului va fi prezentat la verificare, pentru cerinţa "A1", privind exigenţele de performanţă esenţiale, precum şi a altor cerinţe, conform HG 925/95.

În încheiere se precizează că, prezenta expertiză tehnică a fost realizată cu respectarea normelor şi codurilor de proiectare aflate în vigoare în România.

Concluziile și recomandările prezentei expertize tehnice își pierd valabiltatea în cazul schimbării documentelor normative față de cele aflate în vigoare la data elaborării expertizei și/sau în cazul schimbării semnificative a stării de degradare a clădirii existente față de situația de la momentul expertizării sau atunci cînd s-au produs modificări ale clădirii privitoare la: funcțiune, sistem structural sau componente nestructurale.

| Tîrgu Mureş, noiembrie-2020 | Întocmit: EXPERT TEHNIC-MLPAT nr. 6/1992 EXPERT MCC nr. 166E/2016 ing. Benke István EXPERT TEHNIC-MLPAT nr. 7/1992 SPECIALIST MCC nr. 154-S/2004 ing. Csákány Desideriu Colaborator: ing. Pálfi Előd |
| --- | --- |