| Nr.25674/16.09.2021 Dosar IXB/1 |  |
| --- | --- |

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „REPARAȚII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS, km 7+155”

Drumul județean DJ153 Reghin (DN15) – Eremitu – Sovata leagă orașul Reghin de staţiunea turistică Sovata, pe care se desfășoară pe lângă traficul obișnuit și traficul greu.

Obiectivul studiat este situat pe drumul județean DJ153 Km 7+155 pe cursul râului Beica.

În prezent podul se prezintă în stare tehnică neadecvată desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort. Podul are o lungime totală de 19,70 m, construit în anul 1970 proiectat la clasa „I” de încărcare (convoaie A13 + S60). De la data construcției nu s-au realizat lucrări majore, de reabilitare, doar lucrări de întreținere curentă.

Având în vedere cele menționate mai sus, se consideră a fi oportună investiția de reabilitare a podului.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă consolidarea podului studiat, curățirea albiei în amonte și aval, reabilitarea apărărilor de mal.

Obiectivele specifice a proiectului:

• dezvoltarea economică a zonei;

• îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu;

• îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor;

• asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltării economiei locale;

• asigurarea mobilității forței de muncă;

Aceste obiective pot fi atinse prin:

• reabilitarea elementelor structurale;

• amenajarea căii pe pod;

• reabilitarea părții carosabile;

• evacuarea apelor de pe cale;

• reabilitarea trotuarelor;

• realizarea elementelor de siguranță rutieră și pietonală;

• realizarea semnalizării rutiere;

Dezvoltarea acestei zone depinde în mare măsură de calitatea infrastructurii existente în mod special de calitatea căilor de comunicație terestră, adică drumuri.

Prin executarea lucrărilor propuse în prezenta documentație se vor obține mai multe avantaje: mărirea siguranței și a vitezei de circulație vehiculelor și a pietonilor.

Situația existentă:

Podul  studiat traversează râului Beica și este amplasat la km 7+155 pe drumul județean DJ153 ce face legătura între orașul Reghin de staţiunea turistică Sovata.

Podul are o  suprastructură alcătuită din două grinzi late din beton armat,cu o singură deschidere, având o lungime totală de 19,70 m. Lățimea totală a podului este de 9,30 m cu o parte carosabilă cu 2 benzi de circulație, cu lățimea de 7 m, două trotuare de câte 1 m și 2 grinzi de parapet de câte 15 cm. Podul nu este prevăzut cu parapet de protecție. Parapetul pietonal este rigid, din beton armat.

Gurile de scurgere în număr de 4 bucăți sunt nefuncționale, fiind acoperite cu asfalt.

Sunt prezente zone cu beton degradat, segregări, rosturi de turnare, carbonatări, impurități, pete de culoare. Sunt prezente degradări locale în zona gurilor de scurgere, cauzate de prelingerea apelor pe fețele laterale și pe intradosul grinzilor, cauzând expunerea și corodarea armăturilor.

La nivelul plăcii monolite se constată rosturi de turnare, segregări, pete de culoare. Se constată degradări locale semnificative la nivelul consolelor din beton armat în zona gurilor de scurgere – beton desprins, armături expuse și corodate. Grinda de parapet prezintă beton cu degradări, acesta nu este prevăzută cu picurător.

Antretoazele prezintă zone cu beton segregat, rosturi de turnare, imperfecțiuni de execuție, iar local armături fără acoperire.

Stâlpii și pereții culeelor prezintă zone cu urme de infiltrații, rosturi de turnare, pete de culoare închisă, carbonatări pe fețele laterale ale stâlpilor. Podul nu este prevăzut cu dispozitive de protecție la acțiuni seismice. Racordarea cu terasamentele este realizată cu aripi de beton. Aripile din beton prezintă zone cu segregări, rosturi de turnare, pete de culoare închisă.

Malurile în zona podului sunt protejate cu ziduri de apărare. Apa curge printr-un canal format în apropierea culeii dinspre direcția Reghin.

În albie este crescută vegetație medie – mare, există depuneri de moloz și gunoaie.

Calea pe pod este din beton asfaltic cu neuniformități, fisuri și faianțări, impurități.

La marginea părții carosabile există depuneri de moloz, iar pe trotuare este prezentă vegetație mică.

Îmbrăcămintea asfaltică de pe trotuare este puternic degradată.

Sunt improvizate reparații prin completarea golurilor cu scânduri de lemn sau protejarea cu plasă de gard a parapetului încă existent, împotriva desprinderii.

Podul studiat ce face obiectul prezentei documentații este impropriu circulației autovehiculelor și pietonilor.

Situația propusă:

În vederea realizării investiției, s-a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru „REPARAȚII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS, km 7+155” de către S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. – ACĂȚARI. La baza stabilirii soluţiilor tehnice au stat: expertizele tehnice, studiul topografic și studiul geotehnic.

SOLUȚIILE PROPUSE DE PROIECTANT

În vederea respectării prevederilor HG 907/2016 cu privire la prezentarea a minim două scenarii/opțiuni tehnico–economice diferite, elaboratorul studiului propune două soluții de intervenție și anume:

VARIANTA 1 – consolidarea cu fibră de carbon și lărgirea părții carosabile la 7,80 m;

VARIANTA 2 – demolarea integrală a podului existent și execuția unui pod nou.

VARIANTA 1 – consolidarea podului existent cu fibră de carbon și lărgirea părții carosabile la 7,80 m:

- injectarea fisurilor și reparații locale cu mortare speciale la nivelul suprastructurii;

- consolidarea suprastructurii prin instalarea benzilor din fibră de carbon la intradosul suprastructurii în mijlocul deschiderii;

- consolele se vor demola parțial și se vor rebetona pentru asigurarea lățimii carosabile proiectate;

- grinzile de parapet și consolele se vor demola și se vor reface;

- se realizează hidroizolația;

- se vor monta parapete de siguranță;

- se vor executa reparații la aripi;

- se execută casiuri și scări de acces;

- albia se va reprofila și recalibra;

- în timpul execuției lucrărilor circulația se va desfășura pe jumătate de cale

VARIANTA 2 – demolarea integrală a podului existent și execuția unui pod nou:

- Podul se va dimensiona la acțiunile Eurocode – Lm1.

- Se execută un pod de beton cu grinzi prefabricate precomprimate L=18 m, h=0,80 m;

- Suprastructura podului se va alcătui din grinzi prefabricate precomprimate solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare din beton armat care să permită realizarea unei părți carosabile cu lățimea de 7,80 m cu 2 benzi de circulație cu 2 trotuare și console de trotuar pentru montarea de parapete pietonale, console prevăzute cu picurător;

- Elementele de infrastructură se vor realiza din beton armat, pentru proiectarea fundațiilor;

- Execuția lucrărilor se va face cu devierea circulației pe un pod provizoriu.

Expertul tehnic și proiectantul recomandă alegerea VARIANTEI 1, având multiple avantaje tehnice cum ar fi:

➢ costuri ale investiției inițiale mai reduse;

➢ creşterea ratei interne de rentabilitate;

➢ posibilitatea desfăşurării traficului auto pe pod în timpul execuției lucrărilor;

Costurile estimative ale investitiei

VARIANTA 1. – consolidarea cu fibră de carbon și lărgirea părții carosabile la 7,80 m :

1.074.306,53 RON + 201.770,91 (TVA)	= 1.276.077,45 RON

din care C+M     668.577,00 RON + 127.029,63 (TVA)	=    795.606,63 RON

VARIANTA 2. – demolarea integrală a podului existent și execuția unui pod nou:

1.866.346,66 RON + 350.894,98 (TVA)	= 2.217.241,65 RON

din care C+M   1.320.998,85 RON + 250.989,78 (TVA)	= 1.571.988,63 RON

Durata de realizare a investiției: 10 luni din care 3 luni proiectare și 7 luni execuție.

Execuția lucrărilor se va realiza din bugetul județului Mureș sau orice alte surse legal constituite.

Documentația a fost recepționată, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție nr.25353/14.09.2021.

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a documentației investiției „REPARAȚII LA POD DE BETON ARMAT PE DJ153 LA BEICA DE JOS, km 7+155”, VARIANTA 1, la o valoare totală a investiției de 1.276.077,45 lei, din care C+M: 795.606,63  lei.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Márton Katalin

Verificat: Şef serviciu  ing. Oargă Marieta

Întocmit: sing. Dobozi Sándor József

Ex. 2