# ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2012. évi január 31-i

16. számú HATÁROZAT

Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű

megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában –

Apold – Segesvár között (DN 13-as országút), a 88+962 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2012.01.23-i 1314-es sz. indokolását a Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű  megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában – Apold – Segesvár között (DN 13-as országút), a 88+962 kilométerszelvényben nevű beruházáshoz,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. Helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely Jóváhagyja a Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában – Apold – Segesvár (DN 13-as országút), a 88+962 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját, a műszaki-gazdasági mutatókkal együtt, a beruházás összértéke 3.561.430 lej, amelyből É+Sz:  3.177.300 lej, azaz 832.013 euró, amelyből É+Sz: 742.273 euró, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 1314/2012.01.23.

Ügyiratszám: VIIA/11

INDOKOLÁS

Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű

megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában –

Apold – Segesvár között (DN 13-as országút), a 88+962 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A DJ106 jelzésű megyei út Szeben megye határa - Apold – Segesvár között a 88+962 kmsz-ben szeli át a Segesd völgyét Apold helység mellett, egy acélszerkezetű hídon, amely a II-es terhelési osztályba van sorolva. Építésének éve 1899. A létező híd 20,10 m-es oszloptávú, egynyílású, összhossza 20,80 m, a menetpálya szélessége 5,00 m, két egyenként 0,50 m-es biztonsági sávval.

Az alapozás közvetlen, betonból készült. Alépítményét két parti hídpillér képezi, föld feletti része masszív terméskő-falazat.

A statikai megoldás szempontjából a felépítmény egyszerűen megtámasztott acéltartókból áll. A hídlemez keresztmetszetében két rácsos szerkezetű alsópályás acéltartót tartalmaz. Két darab főtartója van, a alátámasztó szerkezetek (hídsaruk) tengelyei között 20,10 m távolsággal. Hosszmentében 7 darab I22 típusú hosszmerevítő van elhelyezve. A hídlemez keresztben 7 darab távköztartóval van rögzítve síkban és 2 távköztartóval a támaszon. Az alsó részen mindkét irányban keresztmerevítők találhatók, két-két keretközön elhelyezve.

A menetpálya 20 cm átlagvastagságú betonból készült. A hídon az út aszfaltburkolatos, szögvas segítségével kialakított dilatációs hézagokkal. A gyalogoskorlát szegletvasból és laposacélból készült. A csapadékvíz lefolyása a hídról a gravitáció segítségével történik.

Jelenleg  a hídon a leépülés többfajta jele mutatkozik:

- a terméskő falazás föld feletti részei megrongálódtak és a hézagokba beszivárog a víz;

- a töltések melletti kőburkolatok és támfalak sérültek;

- nincsenek átereszek és lépcsők;

- a parti hídpillérek támfalain nincsenek biztonsági- és gyalogoskorlátok;

- a hídlemez alján a rozsdavédő bevonat részben tönkrement;

- az acélszerkezet összetevőinek keresztmetszete lecsökkent a nagyfokú rozsdásodás miatt, a korróziógátló bevonat lepattant;

- a hídsaruk nincsenek megkenve, rozsdavédő bevonatuk rossz;

- a saruzsámolyokra és hídsarukra föld rakódott;

- a tágulási hézagok védői teljesen tönkrementek;

- beszivárgások, kikristályosodások vannak a belső boltívfelület vasbeton burkolólapján, a betonlemez tönkrement, kilátszik a vasalás;

- a lefolyók leromlottak;

- az alsópályán beszivárog a víz, egyenesen a betonlemezre;

- a burkolat egyenetlen és repedezett.

A szakértő valamint a tervező arra a következtetésre jutott, hogy a meglévő híd, a fenti állagromlások miatt, nem biztosítja a minimális biztonsági feltételeket. Továbbá, az úttest és a járdák elégtelen méretei miatt a híd nem felel meg műszaki szempontból, tehát szükség van egy új híd kivitelezésére.

A megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása céljából megkötötték a 2011.02.14-i 8-as sz. szerződést a bukaresti S.C. Bridge Consult S.R.L-vel.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a meglévő híd a megyében egyedülálló a maga nemében, 1899-ben épült acélhíd, javasoltuk, hogy őrizzük meg és restauráljuk, a hatályos műszaki normáknak megfelelő új híd pedig hegymenetben vagy völgyirányban legyen megépítve.

A tervező a megvalósíthatósági tanulmányban három változatot javasol:

I. sz. Variáns: a meglévő hidat megtartani jelenlegi helyén és restaurálni, az új hidat pedig tőle völgyirányban megépíteni.

A tervezett nyomvonal 280,00 m hosszú. A híd fesztávja 21,80 m, összhossza 30,90 m. Az alapépítmény vasbetonból készül, nyolc-nyolc darab 1,08 m-es átmérőjű és 12,0 m hosszú fúrt oszlopból, 2,0 m magas vasbeton alaplemezzel összekötve.

A híd felépítménye számára javasolt statikai megoldás az egyszerűen megtámasztott tartó 9 darab előfeszített vasbeton tapadóbetétes kábeles gerendával, 20 cm-es vasbetonból készült felbeton lappal és két réteg 4 cm-es BAP 16 aszfaltbeton alsópályával.

A kocsifelhajtók összhossza 250 m, keresztmetszetben a következő szerkezet javasolt: 20 cm vastag, cementtel stabilizált ágyazat, 8 cm vastag AB2 összekötő réteg, az útszerkezetet pedig 5 cm vastag zúzottkő BAD 25 kötőanyag (binder) és 4 cm vastag BA 16-os aszfaltbeton koptatóréteg alkotja.

Az úttestet a járdáktól 1 m magas, fémből készült gyalogoskorlát választja el, és hullámlemez szalagkorlát kerül felszerelésre.

A híd védelme érdekében 205 m-es hosszúságban gabion (drótkosár) típusú partvédő munkálatok elvégzése ajánlott.

A régi híd restaurálása és turisztikai forgalomba való beiktatása céljából javasolt munkálatok: homoksugaras tisztítás (a régi festék eltávolítása), az összes fémalkatrész antikorróziós kezelése, a hídsaruk megtisztítása, festése és megzsírozása, a beton alapépítmény kijavítása, lépcsők és átereszek készítése, a híd alsópályájának és hozzátartozó berendezéseinek felújítása (gyalogoskorlátok, felhajtók biztonsági szalagkorlátai, új vízszigetelés stb.).

Figyelembe véve, hogy a színhely közelében két gáz-fővezeték halad el, amely a medgyesi TRANSGAZ tulajdona, ezt a megoldást csak akkor fogadnák el és hagynák jóvá, ha a vezetékeket a megrendelő saját költségén költöztette volna el.

Az I. Variáns esetében a munkálatok összértéke 4.440.700 lej, amelyből É+Sz: 3.922.970 lej.

II. sz. Variáns: a meglévő hidat jelenlegi helyén megtartani és restaurálni, az új hidat pedig tőle hegymenetben építeni meg.

A tervezett nyomvonal 285,00 m hosszú. A híd fesztávja 21,80 m lenne, összhossza 30,90 m, szélessége pedig 11,30-12,80 m között váltakozna, mivel a híd kanyarban helyezkedne el.

A javasolt alapépítmény vasbetonból készülne, tíz-tíz darab 1,08 m-es átmérőjű és 12,0 m hosszú fúrt oszlopból, 2,0 m magas vasbeton alaplemezzel összekötve.

A híd felépítménye számára javasolt statikai megoldás az egyszerűen megtámasztott tartó 10 darab előfeszített vasbeton tapadóbetétes kábeles gerendával, 20 cm-es vasbetonból készült felbeton lappal és két réteg 4 cm-es BAP 16 aszfaltbeton alsópályával.

A kocsifelhajtók összhossza 264 m, keresztmetszetben a következő szerkezet javasolt: 20 cm vastag, cementtel stabilizált ágyazat, 8 cm vastag AB2 összekötő réteg, az útszerkezetet pedig 5 cm vastag zúzottkő BAD 25 kötőanyag és 4 cm vastag BA 16-os aszfaltbeton koptatóréteg alkotja.

Az úttestet a járdáktól 1 m magas, fémből készült gyalogoskorlát választja el, és hullámlemez szalagkorlát kerül felszerelésre.

A híd védelme érdekében 205 m-es hosszúságban gabion (drótkosár) típusú partvédő munkálatok elvégzése ajánlott.

A régi híd restaurálása és turisztikai forgalomba való beiktatása céljából javasolt munkálatok megegyeznek az I. Variánsnál felsoroltakkal.

Ennek a változatnak hátránya, hogy kanyarban való elhelyezkedése miatt a híd geometriája növelheti a balesetek kockázatát.

A II. Variáns esetében a híd összértéke 3.814.320 lej, amelyből É+Sz: 3.406.600 lej.

III. Variáns: A tervezett hidat a meglévő híd helyére építik, amazt pedig felfelé költöztetik, új alapépítményekre, majd alávetik a jellegzetes konzerválási munkálatoknak.

A híd műszaki jellemzői és kivitelezési módja ugyanaz lesz, mint az I. Variánsnál, fesztávolsága 21,80 m, összhossza pedig 30,90 m.

Ebben a változatban a felhajtók összhossza 255 m, keresztmetszetben a következő szerkezettel: 6 cm vastag AB2 összekötő réteg, az útszerkezetet pedig 5 cm vastag zúzottkő BAD 25 kötőanyag és 4 cm vastag BA 16-os aszfaltbeton koptatóréteg alkotja.

A munkálatok idejére a forgalmat ideiglenesen el kell terelni a hegymenetben elhelyezett 20 db előregyártott Ø1,50 m-es Premo csőből álló szolgálati hídon át.

A mostani híd megőrzése és restaurálása érdekében (a tervező) javasolja ennek elköltöztetését, új alapokra helyezését, elvégezve a fémrészek restaurálási munkálatait is.

A III. Variáns esetében a munkálatok összértéke 3.561.430 lej, amelyből É+Sz: 3.177.300 lej.

A tervező műszaki és gazdasági megfontolásból a III. Variánsot javasolja a kivitelezhetőség szempontjából, a következő okokból:

- a megvalósítás költségei kisebbek, mint a másik két variánsnál;

- a nyomvonal biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé;

- betartja a földgázvezetékek szomszédságában levő építményekre vonatkozó előírásokat, nem kell elköltöztetni a gázvezetéket;

- terhelhetőségi tartalékot nyújt arra az esetre, ha a megyei úton - tehát ezen a hídon is - megnövekedne a forgalom;

- lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő hidat bevonják az idegenforgalmi látványosságok körébe.

A beruházás összértéke a 24%-os HÉÁ-val együtt, a műszaki-gazdasági dokumentáció szerint 3.561.430 lej, amelyből É+Sz: 3.177.300 lej, azaz 832.013 euró, amelyből É+Sz: 742.273 euró (1 euró = 4,2805 lej a RNB 2011.09.13-ra közölt árfolyamán).

A beruházás megvalósításának becsült időtartama 6 hónap.

A beruházás megvalósítása egy megfelelő műszaki paraméterekkel és nagyobb üzemeltetési biztonsággal rendelkező új hidat eredményez, az acélhidat pedig konzerválni fogják és visszaadják a turisztikai forgalomnak, mivel ez az 1899-ben épült híd a romániai hídépítés jellegzetes műtárgya. Ugyanakkor biztosítva lesz a közúti összeköttetés Szeben megyével, elősegítve a gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatokat a két megye között.

Chirteş Ioan Cristian	Márton Katalin

ALELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Összeállította: Nireştean Diana mérnök

2 péld.