# ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2012. évi január 31-i

17. számú HATÁROZAT

a Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J megyei út kiszélesítése a 10+800 – 13+900 kilométerszelvényben

nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2012.01.25-i 1501-es sz. indokolását a Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J megyei út kiszélesítése a 10+800 – 13+900 kilométerszelvényben nevű beruházáshoz,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. Helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely Jóváhagyja a Beresztelke-Vajdaszentivány- Marossárpatak közötti DJ 154J megyei út kiszélesítése a 10+800 – 13+900 kilométerszelvényben nevű beruházás számára a műszaki-gazdasági  dokumentációt és a műszaki-gazdasági mutatókat, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 2.053.097,35 lej, amelyből É+Sz: 1.666.099,14 lej, azaz 497.154,11 euró, amelyből É+Sz: 403.443,14 euró, a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| ELNÖK Lokodi Edit Emőke |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 1501/2012.I.25.

Ügyiratszám: VIIC/1

INDOKOLÁS

a Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J megyei út kiszélesítése a 10+800 – 13+900 kilométerszelvényben

nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A DJ 154-es megyei út Beresztelke, Vajdaszentivány és Marossárpatak helységeket köti össze, hossza 13,9 km, a Sáromberke-Faragó DJ 153B jelzésű megyei utat keresztezi, és így lehet eljutni a megyeszékhelyre, Marosvásárhelyre.

Az útszerkezet jellemzői a következők:

- a 0+000 – 5+700 kmsz (Beresztelke-Vajdaszentivány) között az út kövezett;

- az 5+700 – 10+800 (Vajdaszentivány – Marossárpatak külterülete) között az út le van aszfaltozva, az aszfaltszőnyeg átlagos szélessége 4,20 m;

- a 10+800 – 12+684 kmsz között (Marossárpatak külterületén) az út le van aszfaltozva, az aszfaltszőnyeg átlagos szélessége 3,50 m;

- a 12+684 – 13+900 kmsz között, Marossárpatak belterületén, az út le van aszfaltozva, az aszfaltszőnyeg átlagos szélessége 3,80 m.

A menetpálya elégtelen szélessége miatt két gépkocsi találkozásakor az egyik félre kell húzzon az útpadkára. A helységekben pedig balesetveszély áll fenn, mivel az útpadkát a gyalogosok is használják. Ugyanakkor az útpadkák ágyazási anyagból vannak, a meleg időszakban nagy por képződik, esős időben pedig sár, ami kényelmetlenséget okoz az ottani  lakosoknak.

Annak érdekében, hogy az út által kiszolgált települések lakosainak életkörülményei és a közlekedési feltételek jobbak legyenek, javasoltuk a megyei út rehabilitációját a 10+800 – 13+900 kmsz közötti szakaszon, a következőképpen:

- az út kiszélesítése a 12+684 – 13+900 kmsz között 3,8 méterről 5,50 méterre;

- az út helyenkénti javításai (az útfelület kb. 10%-án) a 10+800 – 12+684 kmsz között és a félreállási helyek pályaszintjének elkészítése aszfaltból.

A Marosvásárhelyi MULTINVEST Kft megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházáshoz.

A tervező ebben a dokumentációban két változatot javasol:

I. Variáns:

Az út korszerűsítése a meglévő út kiszélesítésével és rehabilitálásával a teljes tanulmányozott hosszán, éspedig:

- a 10+800 – 12+684 kmsz között javasolja az út rehabilitálását és kiszélesítését 3,50 m-ről 4,20 m-re, a mellékutak elrendezését és leaszfaltozását 25 m-en, az aszfaltozott félreállási helyek elkészítését;

- a 12+684 – 13+900 kmsz közötti szakaszon (Marossárpatak belterületén) javasolja az út rehabilitálását és kiszélesítését 3,8 m-ről 5,50 m-re, ami lehetővé teszi a kétsávos közlekedést, a birtokokra (házakhoz) vezető bejárók rendbetételét, az útpadkák cementtel való stabilizálását, átereszek készítését a megyei út és a mellékutak kereszteződéseinél.

A beruházás összértéke HÉÁ-val 2.838.039,74 lej.

II. Variáns:

Az út modernizálása, ám csak Marossárpatak belterületén szélesítve ki és újítva fel a meglévő koptatóréteget.

Ebben a változatban a 12+684 – 13+900 kmsz közötti 1,216 km-es szakasz rehabilitálását tervezik:

- a 10+800 – 12+684 kmsz közötti szakaszon a félreállási helyek kialakítása és a helyenkénti javítások elvégzése;

- a 12+684 – 13+900 kmsz közötti szakaszon az út rehabilitálását és 5,50 m-re való kiszélesítését tervezik, ami lehetővé teszi a kétsávos közlekedést.

A javasolt munkálatok a következők:

2.a. A 10+800–12+684 kmsz szakaszon (Marossárpatak külterülete):

- a helyenként megrongálódott koptatóréteg kijavítása (az összfelület körülbelül 10%-a);

-  2,50 méter széles és 25 méter hosszú, 6 darab félreállási hely, az úttestével megegyező szerkezettel.

2.b. A 12+684 – 13+900 kmsz szakaszon (Marossárpatak belterülete):

- úttest-szélesítési munkálatok, a következő útszerkezettel:

- 30 cm vastag sóderalapozások

- 20 cm vastag zúzottkő réteg

- 7 cm vastag összekötő réteg (binder)

- geotextília

- a meglévő útszakasz egybedolgozása az újjal, a geotextília réteg folytonos lerakásával és 5 cm vastag aszfaltbeton koptatóréteg felvitelével (a két szakaszt lefedő folytonos réteg).

2.c. A 10+800 – 13+900 kmsz között, tehát a teljes hosszon:

- 75 cm-es sóder illetve stabilizált sóder útpadkák készítése;

- 9 mellékutca elrendezése 25 m hosszúságban, a főútéval azonos útszerkezettel;

- a földárkok elrendezése;

- átereszek kiváltása/szerelése a házak elé és a megyei útnak a mellékutcákkal való kereszteződéseihez.

A beruházás összértéke HÉÁ-val 2.053.097,35 lej.

A beruházás kivitelezésének becsült időtartama 4 hónap.

Javasoljuk a beruházás 2. Variáns szerinti megvalósítását, mivel ez gazdasági szempontból előnyösebb.

A Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út korszerűsítésével csökkeni fog a környezetszennyeződés ezen a vidéken, mert kevesebb lesz a károsanyag, zaj és por, a közlekedésben részt vevőknek illetve a község lakóinak a komfortszintje növekedik, és nem utolsó sorban biztonságosabb lesz a közlekedés.

Chirteş Cristian	Márton Katalin mk.

ALELNÖK	     ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető

Összeállította: Ignat Ionel mk.

2 péld.