ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2012. szeptember 27-i

119. sz. HATÁROZAT

a DJ 142D jelzésű megyei út Őrhegy-Magyarsáros-Szászbogács közúti rendszerének a 3+700-7+200. kilométerszelvényben való feljavítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2012.09.20-i 16519. sz. indoklását a DJ 142D jelzésű megyei út Őrhegy-Magyarsáros-Szászbogács közúti rendszerének a 3+700-7+200. kilométerszelvényben való feljavítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. sz. törvény 97. cikkelyének (1). bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a DJ 142D jelzésű megyei út Őrhegy-Magyarsáros-Szászbogács közúti rendszerének a 3+700-7+200. kilométerszelvényben való feljavítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉÁ-val együtt) 8 534 873 lej, amelyből É+Sz: 7 370 039 lej, azaz       1 920 495 euró, amelyből É+Sz: 1 658 387 euró (1 euró = 4,4441 lej, a Román Nemzeti Bank által 2012.06.27-ére közölt árfolyam alapján), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságainak segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 16519/2012.09.20.

Ügyiratszám: VIIA/11

INDOKOLÁS

a DJ 142D jelzésű megyei út Őrhegy-Magyarsáros-Szászbogács közúti rendszerének a 3+700-7+200. kilométerszelvényben való feljavítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásához

A DJ 142D jelzésű megyei út Szászbogács község középső részét szeli át nyugat-kelet irányban és összeköti a DN 14A országutat (Medgyes-Dicsőszentmárton-Radnót) a DJ 142A megyei úttal (Vámosgálfalva- Szászbogács-Szeben megye határa). A DJ 142D megyei út teljes hossza 9,500 km.

A DJ 142D jelzésű megyei út a közigazgatási szempontból Dicsőszentmárton municípiumhoz tartozó Őrhegy településen indul a DN 14A országútból, és két területi-közigazgatási egységen halad át:

Dicsőszentmárton, a 0+000-0+414 kmsz. között

Szászbogács, a 0+414-9+500 kmsz. között

A tervezési feladat szerint a feljavításra kerülő útszakasz a 3+700-7+200 kmsz-ben található, hossza 3,500 km és áthalad Magyarsároson.

Funkcionális és területi-közigazgatási szempontból a megyei utak kategóriájába és a IV-es műszaki osztályba tartozik.

Az út síkbeli tengelye fokozottan kanyargós, a 3,500 km-en 45 kanyar van, amelyek sugara 8 métertől 2000 méterig terjed. A nyomvonal lejtése 0,5-10% között váltakozik. A menetpálya szélessége 5,5-6,0m, az alapépítmény szélessége pedig eléri a 8-9 métert.

Az elvégzett geotechnikai tanulmány szerint az útrendszer egymásra következő sóder és zúzott kő rétegekből tevődik össze, amelyek együttes vastagsága 7-30 cm, egyenetlenül lerakva az idők folyamán az útpálya  karbantartása érdekében. A borítóréteg bitumenes keverék, 3-13 cm között változó vastagsággal.

A kanyarok rendezetlenek, az útpadkák nincsenek leprofilozva, az árkok részben vagy teljesen eltömődtek, a meglévő átereszek eldugultak és/vagy tönkre vannak menve, a helységen kívüli mellékutak rendezetlenek.

A forgalom és az időjárási tényezők hatására a menetpálya megrongálódott. Ezek a leépülések (gödrök, hosszanti kerékvágások, szintkülönbségek és hullámszerű tűrődések) fokozott kényelmetlenséget okoznak a használat során.

A meglévő útszerkezetek teherbíró képessége nem felel meg a távlati forgalom követelményeinek.

A csapadékvizek megrekedése az alapépítményen az útpálya és útpadkák folyamatos leépüléséhez vezetett a teljes szakaszon.

Mivel hagyományos gázkitermelő vidéken halad, az út nyomvonalát különböző méretű gázvezetékek és a gázkitermeléshez használt ipari vízvezeték hálózata keresztezi.

Vannak olyan útszakaszok, ahol a meglévő épületek (lakóházak) és a birtokhatárok (kerítések) az út alapépítményének szűküléséhez vezetnek.

A víz levezetése érdekében az út menti árkokat 3 cm-es homokágyazatba fektetett 50x50x8 cm-es betonlapokkal kell kirakni. A birtokokhoz vezető átereszek kivitelezési változatossága és eltérő magassági pontokon való elhelyezése miatt ezeket vízlevezető árkokkal helyettesítik, amelyekre 4 m-es járólapokat helyeznek.

Az 5+130-5+190 kmsz. szakaszon, az út jobb oldalán megerősített lefolyókat és az árok aljára szivárgókat szerelnek. Az olyan útszakaszokon, ahol a meglévő házak és a kerítésekből álló birtokhatárok miatt nem lehet kiépíteni a vízlevezetést, a lefolyók az útpadkába kerülnek.

A 4+068-6+936 kilométerszelvényben lévő útszakasz átereszei beavatkozásra szorulnak: kettő ki lesz cserélve, öt megjavítva és kitömítve, a 4+658 kilométerszelvényben lévő Sós patak fölötti hídon pedig kicserélik az útpálya bitumenes rétegeit.

Annak érdekében, hogy a mellékutakról ne hordjanak fel sarat a megyei útra, ezeket 20 m hosszúságban 20 cm vastag és 4 m széles sóderréteggel vonják be és 20 m hosszúságban 5 cm vastag aszfaltbeton réteggel szigetelik. A rendezésre szoruló mellékutak a következő kilométerszelvényekben találhatók:

Bal oldalon: 4+665, 5+400, 5+585, 5+635, 5+740, 6+045 kmsz.

Jobb oldalon: 5+860, 6+210, 6+365, 6+440, 6+460, 6+535, 6+550, 6+795, 6+860, 6+945, 6+965 km.

A közlekedés biztonságának érdekében vízszintes síkban útjelzések készülnek, függőleges síkban pedig útjelző táblákat szerelnek fel.

A DJ 142D 3+700-7+200 kmsz. útrendszerének megvalósítása érdekében a szakértő két változatot javasol:

I-es változat:

Útrendszer: 30 cm-es sóderalapozás, 15 cm-es zúzott kő réteg, 6 cm-es aszfaltbeton összekötő réteg és 4 cm-es aszfaltbeton koptatóréteg.

Útpadka: 30 cm-es sóderalapozás és 25 cm-es zúzott kő réteg.

II-es változat:

Útrendszer: 25 cm-es sóderalapozás, 2 cm-es homokréteg, 20 cm-es cementbeton.

Útpadka: 25 cm-es sóderalapozás és 22 cm-es zúzott kő réteg.

A szakértő az I-es változatban ajánlott útszerkezetet javasolja.

A tervező a szakértő által javasolt útszerkezetet használva fel, két megoldást (forgatókönyvet) tanulmányozott.

I. megoldás:

A feljavított út tengelye a meglévő út nyomvonalán marad.

A kanyarok kiszélesítése közterületen történik.

Az I. megoldás munkálatainak összértéke 8.534.873 lej, amelyből É+Sz: 7.370.039 lej.

II. megoldás:

A feljavított út tengelye a meglévő út nyomvonalán marad.

A kanyarok kiszélesítésére közterületen kívül is sor kerül, ebben az esetben 53 különböző tulajdonoshoz tartozó 4500 nm terület kisajátítására lenne szükség.

Az II. megoldás munkálatainak összértéke 9.039.021 lej, amelyből É+Sz: 7.716.601 lej.

A tervező műszaki és gazdasági szempontból is az I-es változatot javasolja, a következő okokból:

- a másik változatnál alacsonyabb megvalósítási költségek;

- rövidebb kivitelezési időtartam, mivel elkerüli a kisajátításokkal járó lépéseket.

A beruházás összértéke a 24%-os HÉÁ-val együtt 8.534.873 lej, amelyből É+Sz: 7.370.039 lej, azaz 1.920.495 euró, amelyből É+Sz: 1.658. 387 euró (1 euró = 4,4441 lej, a Román Nemzeti Bank által 2012.06.27-ére közölt árfolyam alapján).

A beruházás becsült megvalósítási időtartama 6 hónap.

A DJ 142D megyei út számára javasolt útrehabilitációs munkálatok célja, hogy a közlekedési feltételeket és közúti biztonságot a jelenlegi és távlati igények szintjére emelje.

Ovidiu Dancu	Márton Katalin

ALELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Összeállította: Diana Nireştean mérnök

2 péld.