MAROS MEGYEI TANÁCS

2014. augusztus 7-i

119. számú HATÁROZAT

a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2014. 08. 04-i 13.471-es számú  indokolását a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273-as számú Helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítására vonatkozó beruházás számára a műszaki-gazdasági  dokumentációt és a műszaki-gazdasági mutatókat, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 8.026.368 lej, amelyből É+Sz: 6.821.492 lej, azaz 1.816.784 euró, amelyből É+Sz: 1.544.058 euró (1 euró = 4,4179 lej, a Román Nemzeti Bank 2014. 07. 11-i árfolyamán), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Iktatószám: 13.471/2014. VIII. 4.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A DJ 151C jelzésű megyei út a 0+000 kilométerszelvényben  kezdődik Mezőzáhon a DJ 151-es megyei úttal való kereszteződésnél, és Kolozs megye határáig folytatódik, a 12+500 kmsz-ig, hosszúsága tehát 12,500 km, és a Maros Megyei Tanács ügykezelésébe tartozik. Mivel különbségek léteznek a kilométerkövek és a térképfelvételek között, a következőkben minden hivatkozás a földmérésekből származó kilométer-számokra értendő.

A DJ 151C jelzésű megyei út felújítandó hossza 2,914 km, a 8+495,00 kmsz és a 11+408,60 kmsz között.

A 8+495,00 kmsz és a 11+408,60 kmsz közötti útszakasz kövezett, az út alapépítményén egyenetlenségek, keréknyomok és alapozás-beszakadások találhatók, ugyanakkor az árkok és átereszek eltömődöttek és rongálódottak, nehéz megpróbáltatások elé állítva a gépkocsivezetőket.

Télidőben és az esős időszakokban a gépkocsik és gyalogosok közlekedése körülményes.

A közúti rendszer megvalósítására a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszán, a szakértő két változatot javasolt:

1. VARIÁNS:

A DJ 151C jelzésű megyei út nyomvonala a síkban teljes egészében a meglévőt követi. A kényelmesebb közlekedés érdekében a kanyarokban szélesítések és magasítások vannak előirányozva.

Az út keresztmetszeti jellemzői:

Belterületen (településeken belül):

- menetpálya: 5,50 m;

- útpadkák:    2 x 0,50 m;

Külterületen (települések között):

- menetpálya: 6,00 m;

- útpadkák:    2 x 0,75 m;

- útpadkák a védőkorlátos zónákban: 2 x 1,00 m.

A tervezett méretek elérése érdekében az utat szélesíteni kell, kazetták készítésével, amelyeket az új útkialakításhoz terveztek. Ahol az úttöltésben (rézsűn) lesznek a kazetták, ott a termőtalaj eltávolítása után teraszos földtöltések készülnek.

A számítások alapján új útszerkezetre van szükség, a következő struktúrával:

- 4,0 cm BA 16-os koptatóréteg;

- 5,0 cm BAD 25-ös összekötő réteg;

- 25,0 cm zúzottkő;

- 40,0 cm pályakavics;

- a meglévő kövezet lépcsőzetes kialakítása és újraformálása.

A felszíni vizeket a területről és az úttestről kövezett betonárkok és földárkok vezetik el. A 10+669,09 kmsz-ben legalább Ø 800-as henger alakú áteresz készül a víz átfolyására.

Mellékutak – a DJ 151C tanulmányozott útszakasza 8 mellékutat szel át, ezek mezőgazdasági utak, amelyeket a DJ 151C jelzésű megyei úttal való kereszteződéstől mért 15 m hosszúságban rendeznek.

Útjelzések – a közúti közlekedés biztonsága érdekében a 2,00 m-nél magasabb töltésű zónákban biztonsági fémkorlátok készülnek, az út alapépítményén kívül.

A vízszintes útfestések fehér festékkel készülnek, az út tengelyén folytonos vonallal ott, ahol tilos előzni és szaggatott vonallal ott, ahol szabad előzni. Ugyancsak szaggatott vonallal jelölik a széleken a gyorsítósávokat-lassítósávokat. Összesen 20 útjelzés lesz, 2 fajta: forgalmi és irányító (településmutató) jelzések.

A gazdaságok bejáratait az új menetpálya szintjére 25 db áteresszel csatlakoztatják.

Előnyei

- szokványos útépítési technológiákat igényel;

- csak a szokványos útépítési anyagokat kell felhasználni;

- a munkálatok nem bonyolultak;

- szokványos útépítési munkagépeket és berendezéseket igényel;

- az aszfaltburkolat koptatórétege BA16 típusú flexibilis burkolat, amely jól viseli a maradandó alakváltozásokat, alacsony gördülési zajjal, vagyis a zajszennyezés kicsi;

- alacsony költségek.

Hátrányai

- a zúzottköves alapozóréteg elkészítése a tömörítő-döngölőgépek hosszabb üzemeltetését feltételezi, ami kellemetlen (káros) lehet a környék lakosai/lakásai számára.

Az 1. variánsban a beruházás összértéke HÉA-val 8.026.368 lej, amelyből É+SZ: 6.821.492 lej.

2. VARIÁNS:

A DJ 151C jelzésű megyei út nyomvonala a síkban teljes egészében a meglévőt követi. A kényelmesebb közlekedés érdekében a kanyarokban szélesítések és magasítások vannak előirányozva.

Az út keresztmetszeti jellemzői:

Belterületen (településeken belül):

- menetpálya: 5,50 m;

- útpadkák:    2 x 0,50 m;

Külterületen (települések között):

- menetpálya: 6,00 m;

- útpadkák:    2 x 0,75 m;

- útpadkák a védőkorlátos zónákban: 2 x 1,00 m.

A tervezett méretek elérése érdekében az utat szélesíteni kell, kazetták készítésével, amelyeket az új útkialakításhoz terveztek. Ahol az úttöltésben (rézsűn) lesznek a kazetták, ott a termőtalaj eltávolítása után teraszos földtöltések készülnek.

A javasolt útszerkezet a következő:

- 4,0 cm BA 16-os koptatóréteg;

- 5,0 cm BAD 25-ös összekötő réteg;

- 25,0 cm stabilizált sóder;

- 40,0 cm pályakavics;

- a meglévő kövezet lépcsőzetes kialakítása és újraformálása.

A felszíni vizeket a területről és az úttestről kövezett betonárkok és földárkok vezetik el. A 10+669,09 kmsz-ben legalább Ø 800-as henger alakú áteresz készül a víz átfolyására.

Mellékutak – a DJ 151C tanulmányozott útszakasza 8 mellékutat szel át, ezek mezőgazdasági utak, amelyeket a DJ 151C jelzésű megyei úttal való kereszteződéstől mért 15 m hosszúságban rendeznek.

Útjelzések – a közúti közlekedés biztonsága érdekében a 2,00 m-nél magasabb töltésű zónákban biztonsági fémkorlátok készülnek, az út alapépítményén kívül.

A vízszintes útfestések fehér festékkel készülnek, az út tengelyén folytonos vonallal ott, ahol tilos előzni és szaggatott vonallal ott, ahol szabad előzni. Ugyancsak szaggatott vonallal jelölik a széleken a gyorsítósávokat-lassítósávokat. Összesen 20 útjelzés lesz, 2 fajta: forgalmi és irányító (településmutató) jelzések.

A gazdaságok bejáratait az új menetpálya szintjére 25 db áteresszel csatlakoztatják.

Előnyei

A hidraulikus kötőanyagokkal (cementtel és adalékanyagokkal) stabilizált sóder alapréteg előnyei:

- szilárdabb, jobb fizikai-mechanikai tulajdonságokkal rendelkező réteg, a tömörítő-döngölőgépek rövidebb ideig kell dolgozzanak, amely munkagépek tevékenysége káros lehet a környék lakásai számára – ezek 90%-a 20 évesnél régebbi, földszintes vagy egy emeletes épület;

- az aszfaltburkolat koptatórétege BA16 típusú flexibilis bitumenes burkolat, amely jól viseli a maradandó alakváltozásokat, alacsony gördülési zajjal, vagyis a zajszennyezés kicsi lesz.

Hátrányai

- noha a technológiák hagyományosak, kevésbé szokványos munkagépeket is kell használni a hidraulikus kötőanyagokkal stabilizált rétegek megvalósításához, mint amilyenek a cementszóró, kavaró, újrahasznosító gépek;

- a stabilizált rétegekre gyorsan kell felvinni a soron következő rétegeket, mert óvni kell a bennük levő víz gyors elpárolgása ellen, ezért a kivitelező képes kell, hogy legyen megfelelően irányítani a munkálatokat, alaposan ismernie kell az alkalmazott  technológiákat és rendelkezzen a kellő gépesítéssel;

- magasabb beruházási költségek.

A 2. variánsban a beruházás összértéke HÉA-val 9.631.642 lej, amelyből É+SZ: 8.185.790 lej.

A fenti elemzés nyomán a szóban forgó útszakasz modernizálására a tervező az 1. VARIÁNSOT javasolja, mivel az optimális megoldást jelenti műszaki és gazdasági szempontból.

A beruházás összértéke (24%-os HÉÁ-val) 8.026.368 lej, amelyből É+Sz: 6.821.492 lej, azaz 1.816.784 euró, amelyből É+Sz: 1.544.058 euró (1 euró = 4,4179 lej, a Román Nemzeti Bank 2014. 07. 11-i árfolyamán).

A beruházás becsült megvalósítási időtartama 6 hónap.

A Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítása feljavítja a közlekedést, növeli a közszolgáltatások minőségét, jelentős előnyökkel jár:

- a gépkocsik gördülékenyebb közlekedése;

- a helybéliek könnyebb kijutása a mezőgazdasági földekre;

- növeli a környék településeinek gazdasági potenciálját;

- az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás révén javítja a környezet minőségét és csökkenti a szennyezési forrásokat;

- a turizmus és agrárturizmus fejlesztése, amelyből a lakosok jelentős bevételekre tehetnének szert, figyelembe véve a vidék gyönyörű tájait stb.

Ovidiu Dancu	 Ormenişan Cătălin mk.

ALELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Gorea Mihaela mk.

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető