MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 5-i

25. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei úton a Maros megyei Jedd településen a 3+735. kmsz-ben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 03-i 3959-es számú  indokolását a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei úton a Maros megyei Jedd településen a 3+735. kmsz-ben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei úton a Maros megyei Jedd településen a 3+735. kmsz-ben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 1.428.650 lej, amelyből É+Sz: 1.181.730 lej, azaz 318.500 euró, amelyből É+Sz: 263.450 euró (1 euró = 4,4856 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 12-re közölt árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 3959/2015. 03. 03.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei úton a Maros megyei Jedd településen a 3+735. kmsz-ben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához

A Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei út  Jedd községben a 3+735. kmsz-ben halad át a Labu patak fölött, egy vasbeton hídon, amelynek fesztávja 6,80 m és teljes hosszúsága 15,20 m. A híd az úttal egy vonalban van, a Labu patakot ferdén, 40 fokban szeli át.

A híd felépítménye 2 darab 0,45 m magas és 0,30 m széles vasbeton tartóból áll.

Az alépítményt 2 darab masszív hídpillér képezi, beton elölnézettel, támfalai vasbetonból készültek közvetlen alapozással, az alapozási tömbök pedig betonból.

A menetpályát tartó elemek a hídpilléreken fekvő két vasbeton  keresztkötő, a vasbeton lemez, amely összefogja a 2 tartót és a járdakonzolokat, szintén vasbetonból.

A hídon az út szélessége 6,00 m, aszfalttal van burkolva, a 2 gyalogosjárda hasznos szélessége pedig egyenként 0,90 m.

A gyalogos védőkorlát négyszögletű vascsőből készült, a járdák külső részén egyenként 0,25 méteres vízszintes korláttartóhoz rögzítve.

A járdákat a támfalakon egy-egy vasbeton gerenda tartja, a felépítmény tartószerkezetének kiterjesztésében, amelyek hosszabbak a támfalaknál.

Az SR 11100/1-1993 szabvány alapján a 7.1-es (50 éves ismétlődési periódus) szeizmikus intenzitású övezetbe van besorolva, a tervezési talajgyorsulás csúcsértéke ag=0,12g, a sarokperiódus pedig Tc=0,7 mp, a Szeizmikus tervezési törvénykönyv – I. rész – Épületek tervezési előírásai, P 100-1/2006 szerint.

Jelenleg a hídon a leépülés következő jelei mutatkoznak:

A tartók betonjának problémái:

- korrózió, repedések, zúzódások, dúsulások, beszivárgások és szénsavas telítődések;

- kifedett és megrozsdásodott vasalatok;

- rozsdafoltok és repedések a vasalatok irányában;

- a völgyirányban, a nyárádszeredai oldalon levő hídpillér támasztó zónájában levő tartó betonja tönkrement (elmozdult) a mag teljes keresztmetszetében, a tartó folytonosságát csak a benne levő vasalat és a vasbeton felső lemez biztosítja.

A hídpillérek külső részein tapasztalható rendellenességek:

- a látható oldal felületi hibái, mint például egyenetlen szín, fekete foltok, mértani tökéletlenségek, olyan részek, ahol a kövek közötti cementes kötőanyag hiányzik;

- a padka egyik széle elmozdult;

- a hegymenetben, a nyárádszeredai oldalon levő hídpillér teljes magasságában határozottan láthatók a ferde és függőleges repedések, egészen az alapzatig.

A pályatesthez való csatlakoztatás földtöltésekkel készült, kőburkolat nélkül, amelyek mostanra teljesen tönkrementek, elveszítve eredeti alakjukat.

A járdatartónál a támfalon, a marosvásárhelyi oldalon levő alsó hídpillérnél függőleges repedés található a támasztó padka mögött.

A híd és az út összeillesztése hibásan valósult meg, főleg a nyárádszeredai oldalon levő felső hídpillérnél, ahol az útpadka és a hídpillér mögötti töltés beszakadt és lyuk keletkezett a hídon áthaladó út szélén.

A Labu patak medre nincs kialakítva és erősen benőtte a növényzet, ami csökkenti a folyási keresztmetszetet, hozzááramlásokat okoz a pilléreknél és a partok erózióját idézi elő.

A lejtőkön nincsenek lépcsők, sem rézsűteknők.

A gyalogos védőkorlát rozsdás és mind függőleges, mind pedig vízszintes irányban alakváltozásokat szenvedett. Továbbá a korláttartó is teljes hosszában rongálódott.

Figyelembe véve a híd leromlott állapotát, a híd felújítási vagy újjáépítési munkálatainak előmozdítása céljából a bukaresti S.C. Donprest Com S.R.L. (Kft.) társasággal megkötésre került a 2014. 11. 20-i 78. sz. szolgáltatási szerződés.

A tervező a műszaki-gazdasági dokumentációban két változatot javasol:

1-es változat – új híd készítése előregyártott tartókból álló felépítménnyel

A. Hídmunkálatok

A meglévő híd elbontása;

Az alapépítmény elkészítése betonból és vasbetonból;

A felépítmény elkészítése L=8,00 méteres előregyártott feszített beton tartókból, a kétsávos menetpálya szélessége 7,80 m lesz, két, egyenként 1,50 m széles megemelt járdával;

A híd mindkét végén legalább 25 m hosszúságban csatlakoztatni a menetpályát és a rávezetések alapépítményét;

Járdaszegélyek és gyalogos védőkorlátok szerelése a hídra;

H4b típusú hídkorlát szerelése;

A tágulási hézagokat borító szerkezet elhelyezése;

Útszéli irányító védőkorlátok szerelése a rávezetések övezetében;

Új földtöltésekkel való csatlakozások készítése.

B. A rávezetések munkálatai

- a rávezetések töltéseinek kiegészítése és kialakítása a híd és a  rávezetések közötti helyes csatlakozás érdekében;

- új útszéli irányító védőkorlátok szerelése a rávezetéseknél, hozzáigazítva az út mértani sajátosságaihoz.

Az útkialakítás a következő:

- 4 cm MAS16-os aszfaltkeverék;

- 6 cm BAD25-ös binder (kötőanyag);

- 23 cm zúzott kő.

A rávezetések hosszában új aszfaltburkolat készül, az útpadkák megerősítése pedig 45 cm vastagságban történik, kaviccsal.

A munkálatok idejére az utat megfelelő jelzésekkel látják el.

A munkálatok befejezésekor a hídon való közlekedés ismét teljesen biztonságos lesz.

C. Medermunkálatok a híd övezetében

- a növényzet és szilárd anyagok eltávolítása, a meder megfelelő formázása a híd alatt, hegymenetben és völgyirányban, az optimális vízfolyás biztosítása érdekében;

- a partok és a folyásfenék burkolása 15 cm vastag betonburkolattal,  a hídtól számított 90,00 m hosszúságban völgyirányban és 20,00 m hosszúságban hegymenetben.

Az 1-es változat előnyei:

Rövidebb idő (6 hónap) alatt készül el, mint a 2-es változatban (8 hónap).

Az 1-es változat hátrányai:

- nagyobb  anyagráfordítás, mint a 2-es változatnál;

- nagyobb pénzügyi ráfordítás, mint a 2-es változatnál;

- kisajátításokat feltételez;

- az új híd munkálatainak elkezdése késhet a kisajátítások miatt (a területek megszerzése a tulajdonosoktól).

Az 1-es változat esetében a beruházás összértéke (HÉA-val) 1.443.860 lej, amelyből É+Sz: 1.182.590 lej, azaz 321.890 euró, amelyből É+Sz: 263.640 euró (1 euró = 4,4856 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 12-re közölt árfolyamon).

2-es változat – új monolit híd (portál) készítése

A. Hídmunkálatok

A meglévő híd elbontása;

Az alapépítmények elkészítése vasbetonból;

A vasbeton monolit (portál) felépítmény elkészítése, a kétsávos menetpálya szélessége 7,80 m lesz és két, egyenként 1,45 m széles megemelt járda;

A híd mindkét végén legalább 25 m hosszúságban a menetpálya és a rávezetések alapépítményének csatlakoztatása;

Gyalogos védőkorlátok szerelése a hídra;

Irányító korlát szerelése a hídra (magas útszegély);

Új földtöltésekkel való csatlakozások készítése.

B. A rávezetések munkálatai

- a rávezetések töltéseinek kiegészítése és kialakítása a híd és a  rávezetések közötti helyes csatlakozás érdekében;

- új útszéli irányító védőkorlátok szerelése a rávezetéseknél, hozzáigazítva az út mértani sajátosságaihoz.

Az útkialakítás a következő:

- 4 cm MAS16-os aszfaltkeverék;

- 6 cm BAD25-ös binder (kötőanyag);

- 23 cm zúzott kő.

A rávezetések hosszában új aszfaltburkolat készül, az útpadkák megerősítése pedig 45 cm vastagságban történik, kaviccsal.

A munkálatok idejére az utat megfelelő jelzésekkel látják el.

A munkálatok befejezésekor a hídon való közlekedés ismét teljesen biztonságos lesz.

C. Medermunkálatok a híd övezetében

- a növényzet és szilárd anyagok eltávolítása, a meder megfelelő formázása a híd alatt, hegymenetben és völgyirányban, az optimális vízfolyás biztosítása érdekében;

- a partok és a folyásfenék burkolása 50 cm vastag vasbeton falakkal és fenéktalppal, a hídtól számított 20,00 m hosszúságban hegymenetben;

- a partok és a folyásfenék burkolása 10 cm vastag betonburkolattal,  a hídtól számított 30,00 m hosszúságban völgyirányban.

A 2-es változat előnyei:

- kisebb  anyagráfordítás, mint az 1-es változatnál;

- kisebb  pénzügyi ráfordítás, mint az 1-es változatnál.

A 2-es változat hátrányai:

- hosszabb idő (8 hónap) alatt készül el, mint a 1-es változatban (6 hónap).

A két változat műszaki-gazdasági elemzéséből kiderül, hogy a 2-es változatban javasolt felújítási munkálatok költségei alacsonyabbak, mint az 1-es változatban javasolt híd-rehabilitáció költségei.

Figyelembe véve a kapott műszaki-gazdasági tényezőket, a tervező a 2-es VÁLTOZATOT javasolja, tehát egy új monolit híd (portál) készítését a meglévő híd helyére.

Mindezek ismertetése után javasoljuk a műszaki-gazdasági mutatók elfogadását a 2-es változatban, a beruházás összértéke (HÉA-val) 1.428.650 lej, amelyből É+Sz: 1.181.730 lej, azaz 318.500 euró, amelyből É+Sz: 263.450 euró (1 euró = 4,4856 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 12-re közölt árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Gáspár Levente almérnök

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető