MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 5-i

26. számú HATÁROZAT

a Dicsőszentmárton–Balavásár közötti DJ 142 jelzésű megyei út 4+516. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 03-i 3960. sz. indokolását a Dicsőszentmárton–Balavásár közötti DJ 142 jelzésű megyei út 4+516. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Dicsőszentmárton–Balavásár közötti DJ 142 jelzésű megyei út 4+516. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 490.000 lej, amelyből É+Sz: 399.856 lej, azaz 109.615 euró, amelyből É+Sz: 89.449  euró (1 euró = 4,4702 lej, a Román Nemzeti Bank által 2014. 12. 24-re közölt árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 3960/2015. 03. 03.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Dicsőszentmárton–Balavásár közötti DJ 142 jelzésű megyei út 4+516. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A DJ 142-es megyei út Vámosgálfalva község központi részét szeli át, délnyugat – északkelet irányban, a Kis-Küküllővel párhuzamosan.

Az áteresz a 4+516. kilométerszelvényben található Vámosgálfalva községben, a szőkefalvi bejáratnál.

A DJ 142-es megyei út az áteresz környékén kanyargós, nagy szintkülönbségekkel. Az áteresz egy 65 m sugarú körív közepén fekszik.

Az út a Maros Megyei Tanács ügykezelésében található.

Az ellenőrzés nyomán megállapítást nyert az áteresz folyamatos leépülése, éspedig: repedések és hézagok az ellenfalakon, az alapozások alámosásai és a betonkorlátok tönkremenése. Figyelembe véve a 4+516. kilométerszelvényben levő áteresz alépítményének és felépítményének leromlott állapotát, az útkezelő beavatkozása elkerülhetetlen és szükséges, sürgős helyreállítási  intézkedéseket követel.

Figyelembe véve a híd leromlott állapotát, a híd helyreállítási  munkálatainak előmozdítása céljából a dicsőszentmártoni  S.C. Giscad Consulting S.R.L. (Kft.) társasággal megkötésre került a 2014. 10. 21-i 60. sz. szolgáltatási szerződés.

Az áteresz állapotának szakértői felmérése és a beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációjának (DALI) kidolgozása nyomán, az áteresz paramétereinek helyreállítása és a biztonságos közlekedés érdekében a tervező két változatot javasol:

1. változat

A. Áteresz-munkálatok

Vasbeton áteresz készítése előfeszített betontáblákon (D=0,79 m; H=0,40 m; L=2,90 m), a következő jellemzőkkel:

Terhelési osztály   = E (A30, V80)

Nyílások száma     = 1

Szabad nyílás        = 2 m

Menetpálya szélessége = 6 m

Kiegészítő szélesség Eo  = 2 x 1 m

Védőkorlát                    = kombinált fémkorlát

Alépítmény                   = beton hídfő

Csatlakozás a felhajtóra = beton oldalszárnyakkal

Felépítmény 		= előfeszített betontáblák

(D=0,79m; H=0,4m; L=2,9m)

Hídsaru                         = NEM

A hídpálya szerkezete     = aszfaltkeverék

Ebben a változatban lebontásra kerül a megyei út bal oldalán levő felépítmény (a hídfők megmaradnak és a jövendő pályatest részét fogják képezni).

B. Útmunkálatok

A munkálat által érintett útszakasz a 4+450 – 4+550 kmsz. között található, L=100m hosszúságban.

Az útkanyar mértani elemeinek kiigazítása nyomán kiszélesítések keletkeznek, amelyek elkerülhetetlenül többletmunkálatokhoz vezetnek a kanyar előtt és után levő útszakaszokon.

A menetpálya kiszélesítéséhez szükséges útkialakítás:

1. réteg   BA16-os koptatóréteg	4 cm

2. réteg   Bad20-as összekötő réteg	5 cm

3. réteg   zúzottkő réteg	15 cm

4. réteg   homokos kavics	30 cm

Az útpadkák fel lesznek töltve 9 cm vastag zúzott kővel az útpálya szintjéig.

A munkálatoknak alávetett útszakaszra két bitumenes réteg kerül: 5 cm Bad20 és 4 cm BA16.

Annak érdekében, hogy a 4+527 kmsz-ben jobbról csatlakozó mellékútról kevesebb sár kerüljön a menetpályára, ezt 20 m hosszúságban és 4 m szélességben leterítik 20 cm vastag homokos kaviccsal, amelyet 5 cm Bad20 tesz vízhatlanná.

C. A vízelvezető szerkezetek kialakítása

Az érintett útszakasz mindkét szélén az árkokra 50x50x8 cm méretű betonlapos burkolat kerül L=173 m hosszúságban és 4 darab, egyenként  4 m hosszú bejárat készül a háztartásokhoz.

A munkálatok kivitelezése alatt a közlekedés megfelelően jelzett korlátozásokkal fog zajlani. A forgalom megkönnyítése érdekében az áteresztől hegymenetben 4 m széles kerülőút készül földtöltésből + 30 cm  homokos kavicsból + 15 cm zúzott kőből, amely átveszi a forgalmat arról a sávról, amelyen dolgoznak. A csapadékvíz lefolyását a kerülőútról egy 800 mm átmérőjű betoncsatorna biztosítja.

A közlekedésbiztonság érdekében a munkálatokat vízszintes és függőleges síkban is jelzésekkel látják el.

Hátrányok

A beruházás ára nagyobb.

Az 1. változatban a beruházás összértéke (HÉA-val) 625.525 lej, amelyből É+Sz: 548.131 lej, azaz 146.867 euró, amelyből É+Sz: 122.619  euró (1 euró = 4,4702 lej, a Román Nemzeti Bank által 2014. 12. 24-re közölt árfolyamon).

2. változat

A. Áteresz-munkálatok

Csőáteresz készítése Ø 1500 mm átmérőjű horganyzott acél hullámlemezből.

Terhelési osztály   = E (A30, V80)

Áteresz típusa       = cső

Anyag                  = horganyzott acél hullámlemez

Átmérő                 = 1500 mm

Cső hossza            = 14,50 m

Menetpálya szélessége = 2x4 m

Kiegészítő szélesség Eo  = 2 x 1,0 m

Védőkorlát                    = H2

Lebontásra kerül a megyei út bal oldalán levő felépítmény (a hídfők megmaradnak és a jövendő pályatest részét fogják képezni).

B. Útmunkálatok

A munkálat által érintett útszakasz a 4+450 – 4+550 kmsz. között található, L=100m hosszúságban.

Az útkanyar mértani elemeinek kiigazítása nyomán kiszélesítések keletkeznek, amelyek elkerülhetetlenül többletmunkálatokhoz vezetnek a kanyar előtt és után levő útszakaszokon.

A menetpálya kiszélesítéséhez szükséges útkialakítás:

1. réteg   BA16-os koptatóréteg	4 cm

2. réteg   Bad20-as összekötő réteg	5 cm

3. réteg   zúzottkő réteg	15 cm

4. réteg   homokos kavics	30 cm

Az útpadkák fel lesznek töltve 9 cm vastag zúzott kővel az útpálya szintjéig.

A munkálatoknak alávetett útszakaszra két bitumenes réteg kerül: 5 cm Bad20 és 4 cm BA16.

Annak érdekében, hogy a 4+527 kmsz-ben jobbról csatlakozó mellékútról kevesebb sár kerüljön a menetpályára, ezt 20 m hosszúságban és 4 m szélességben leterítik 20 cm vastag homokos kaviccsal, amelyet 5 cm Bad20 tesz vízhatlanná.

C. A vízelvezető szerkezetek kialakítása

Az érintett útszakasz mindkét szélén az árkokra 50x50x8 cm méretű betonlapos burkolat kerül L=173 m hosszúságban és 4 darab, egyenként  4 m hosszú bejárat készül a háztartásokhoz.

A munkálatok kivitelezése alatt a közlekedés megfelelően jelzett korlátozásokkal fog zajlani. A forgalom megkönnyítése érdekében az áteresztől hegymenetben 4 m széles kerülőút készül földtöltésből + 30 cm  homokos kavicsból + 15 cm zúzott kőből, amely átveszi a forgalmat arról a sávról, amelyiken dolgoznak. A csapadékvíz lefolyását a kerülőútról egy 800 mm átmérőjű betoncsatorna biztosítja.

A közlekedésbiztonság érdekében a munkálatokat vízszintes és függőleges síkban is jelzésekkel látják el.

Előnyök

Olcsóbb. Az áteresz elkészítési ideje sokkal rövidebb. A forgalomkorlátozás időszaka sokkal rövidebb.

A 2. változatban a beruházás összértéke (HÉA-val) 490.000 lej, amelyből É+Sz: 399.856 lej, azaz 109.615 euró, amelyből É+Sz: 89.449  euró (1 euró = 4,4702 lej, a Román Nemzeti Bank által 2014. 12. 24-re közölt árfolyamon).

A dokumentációban javasolt munkálatok megvalósításával a következő előnyök keletkeznek:

- folyamatos közlekedés a DJ 142-es megyei úton a munkálatok ideje alatt is;

- a gépkocsik üzemeltetési költségeinek csökkentése;

- a víz biztonságos átfolyása az áteresz alatt;

- a közlekedési biztonság és sebesség növekedése;

- új munkahelyek teremtése a munkálatok idejére;

- gyorsabb személy- és áruszállítás;

- a közlekedési biztonság és az optikai komfort javítása a gépkocsivezetők számára, tekintettel arra, hogy a forgalom intenzitása egyre növekedik, a 2010-es évi 2813 személygépkocsi/24 óra szintről a 2025-re előrejelzett 4433 személygépkocsi/24 óra értékre.

A fenti kielemzés nyomán a tervező a 2. változatot javasolja az áteresz korszerűsítésére, mivel ez műszakilag és gazdaságilag optimális megoldást jelent.

A beruházás becsült megvalósítási ideje 3 hónap.

Következésképpen, javasoljuk a műszaki-gazdasági mutatók  jóváhagyását a 2. változatban, a beruházás összértéke (HÉA-val) 490.000 lej, amelyből É+Sz: 399.856 lej, azaz 109.615 euró, amelyből É+Sz: 89.449  euró (1 euró = 4,4702 lej, a Román Nemzeti Bank által 2014. 12. 24-re közölt árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Hodîrnău Ana Maria mk.

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető