MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. március 5-i

27. számú HATÁROZAT

a Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út 0+695. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 03. 03-i 3963. sz. indokolását a Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út 0+695. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út 0+695. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás összértéke (HÉA-val) 964.200 lej, amelyből É+Sz: 766.780 lej, azaz 214.240 euró, amelyből É+Sz: 170.380  euró (1 euró = 4,5005 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 22-re közölt árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK  KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 3963/2015. 03. 03.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út 0+695. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásához

A Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út a 0+695. kilométerszelvényben, Nyárádtő város kijáratánál egy csatorna fölött halad át vasbeton átereszen, amelynek 1 darab 5,00 m-es nyílása van, teljes hossza 9,15 m és a Maros Megyei Tanács tulajdonát képezi.

A statikai megoldás szempontjából a felépítmény kéttámaszú tartókból áll. Keresztmetszetben a felépítményt 9 darab Π („pi”) típusú gerenda alkotja. Ezek hossza 6,00 m és előregyártott vasbetonból készültek. Keresztmetszetük Π alakú, 0,55 m magasak és 1,00 m szélesek. A tartókat a felső résznél monolit lemez fogja össze, transzverzálisan pedig kereszttartók, egy-egy a támaszokon és 2 mezőben.

A tartók közvetlenül fekszenek a hídfőkön, hídsaruk nélkül.

A híd alépítménye 2 masszív, közvetlen alapozású, beton hídfőből áll. A pályatesttel való összeillesztés földből alkotott negyedkúpokból készült.

A meder nincs kialakítva és semmiféle partvédelem nem létezik. Az áteresz alatt, mindkét irányban, a víz tócsákban áll, folyását lerakódások és sűrű növényzet gátolja. A víz mélysége körülbelül 0,50 méter.

A híddal való csatlakozási zónákban a felhajtók szélessége 6,50 m, az utat aszfaltburkolat fedi, a két útpadka 1,00 m széles és földből van kialakítva. A rámpák rézsűin nincsenek lépcsők és vápák.

A feljárókon nincsenek irányító korlátok. A hídon a menetpálya 6,50 m széles, a két járda vele egy szintben van és egyenként 1,00 m széles. A járdák szélein vasbeton timpanon található.

A híd 1964-ben épült és az „I” terhelési osztályra méretezték (A30; S60).

A híd IV-es műszaki besorolású megyei úton található, a Szállításügyi Minisztérium 1998. évi 45. sz. rendeletével jóváhagyott, Az utak tervezésére, építésére és korszerűsítésére vonatkozó műszaki normák 1. táblázatának megfelelően.

Jelenleg  a hídon a leromlás többfajta jele mutatkozik:

A tartók betonjának problémái:

- burkolat nélküli, megrozsdázott vasalatok, lehámlott beton, repedések, a korróziógátló bevonat leromlása;

- a beton korrodálódott, keresztmetszete kisebb lett;

- 0,2 mm-nél szélesebb hézagok a betonban;

- erős, kikristályosodott beszivárgások;

- a beton eróziója, egyes helyeken az adalékanyag nincs jól belekavarva a cementpasztába;

- a beton alakja és fizikai-mechanikai tulajdonságai túlságosan megváltoztak.

A hídpályát tartó szerkezeti elemek problémái:

- összehúzódásból származó repedések, kilátszó, rozsdás vasalatok, lemállott beton;

- a korróziógátló bevonat tönkrement;

- erős, kikristályosodott beszivárgások;

- a beton alakja és fizikai-mechanikai tulajdonságai túlságosan megváltoztak.

A hídpálya és a hozzá tartozó elemek leromlása:

- a hídpályán gödör képződött és veszélyezteti a közlekedést;

- a járdák szélein levő beton timpanonok előrehaladott leromlása;

Az alépítmény leromlása:

- a beton korrodálódott, keresztmetszete kisebb lett;

- lemállott beton, korrózió, repedések, zúzódások, kikristályosodott beszivárgások;

- a betonkeverék szétosztályozódása, a kavics kihullása, üregesedés;

- a beton alakja és fizikai-mechanikai tulajdonságai túlságosan megváltoztak.

A partvédelem és a feljárók problémái:

- az átereszhez nem készültek partvédő munkálatok, hibásan van összeillesztve a feljárókkal, nincsenek lépcsők és vápák.

Figyelembe véve a híd leromlott állapotát, a helyreállítási munkálatok előmozdítása céljából a jászvárosi S.C. INTO S.R.L. (Kft.) társasággal megkötésre került a 2014. 11. 18-i 76. sz. szolgáltatási szerződés.

Az áteresz állapotának szakértői felmérése és a beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációjának (DALI) kidolgozása nyomán, az áteresz paramétereinek helyreállítása és a biztonságos közlekedés érdekében a tervező három változatot javasol:

1. változat – Új áteresz készítése, előfeszített, előregyártott, L=8,00 m és h=0,42 m méretű tartókból álló felépítménnyel.

A munkálatok leírása:

- átmeneti közlekedési útvonal készítése, ideiglenes híddal, hegymenetben, amelyen az új híd építése alatt lehet majd közlekedni, majd az ideiglenes utat/hidat lebontják és helyreállítják az eredeti állapotokat;

- a meglévő áteresz lebontása;

- beton és vasbeton alépítmények készítése;

- új felépítmény készítése: 17 darab előfeszített, előregyártott,  L=8,00 m és h=0,42 m méretű tartóból, felül összefogva egy felbeton lemezzel, a kétsávos menetpálya szélessége 7,80 m lesz és 2 darab megemelt járda, egyenként 1,00 méter szélességgel;

- a felbeton lemez vízszigetelése kiemelt minőségű anyagokkal;

- a vízszigetelés védőrétegének elkészítése a kivitelezés időpontjában hatályos normák szerint;

- a menetpálya széleire útszegélyek kerülnek;

- a járdák töltéseinek kialakítása;

- a hídpályára két réteg aszfaltburkolatot terítenek;

- a pálya és az útszegélyek közötti hézagok tömítése;

- a járdákra 2 cm vastag aszfaltbeton kerül;

- új, fémből készült gyalogoskorlátok szerelése;

- a menetpálya széleire irányító védőkorlátokat szerelnek;

- a pályatesttel való összedolgozás, illesztés;

- a híd-feljárók zónájában lépcsők és vápák készülnek;

- csatlakoztató lemezek elhelyezése a híd végeinél;

- a rámpákra irányító korlátokat szerelnek;

- a meder kitakarítása, kialakítása 85,00 m hosszúságban, amelyből 30,00 m betonlapokkal lesz kirakva;

- a megfelelő útjelzések és jelzőtáblák felfestése/elhelyezése a hídon és a felhajtókon;

- az út geometriájához való illesztés a feljárók töltéseinek kiegészítésével és formázásával, az új magassági vonalvezetésnek megfelelően.

A munkálatok ideje alatt a közlekedés kerülőúton és 1000 mm átmérőjű előregyártott betoncsövekből készülő ideiglenes hídon fog zajlani, megfelelő jelzésekkel ellátva nappal és éjszaka egyaránt. Az ideiglenes kerülőút széleire biztonsági korlátok kerülnek.

A hídmunkálatok befejezése után az ideiglenes utat/hidat lebontják és helyreállítják az eredeti állapotokat.

A becsült kivitelezési idő körülbelül 8 hónap.

Az 1. változat előnyei a következők:

- kevesebb anyagráfordítás, mint a 3. változatnál;

- olcsóbb, mint a 3. változat.

Az 1. változat hátrányai a következők:

- nagyobb anyagráfordítás, mint a 2. változatnál;

- drágább, mint a 2. változat;

- kerülőutat feltételez, miközben a 3. változatnál ez nem szükséges;

- a kivitelezési idő hosszabb, mint a 2. és 3. változatnál.

Az 1. változatban a beruházás összértéke (HÉA-val) 1.065.350 lej, amelyből É+Sz: 851.670 lej, azaz 236.720 euró, amelyből É+Sz: 189.240  euró (1 euró = 4,5005 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 22-re közölt árfolyamon).

2. változat – Új áteresz készítése előregyártott beton elemekből, 5,00 méteres szabad nyílással és 12,94 m szélességgel.

A munkálatok leírása:

- átmeneti közlekedési útvonal készítése, ideiglenes híddal, hegymenetben, amelyen az új híd építése alatt lehet majd közlekedni, majd az ideiglenes utat/hidat lebontják és helyreállítják az eredeti állapotokat;

- a meglévő áteresz lebontása;

- az alépítmények elkészítése L2 típusú előregyártott elemekből, betontömbökre alapozva;

- a D5 típusú előregyártott betonlapok elhelyezése;

- lejtbeton készítése a lapokra;

- vasbeton útkoronák készítése az útpálya széleihez;

- a lejtbeton vízszigetelése kiemelt minőségű anyagokkal;

- a vízszigetelés védőrétegének elkészítése a kivitelezés időpontjában hatályos normák szerint;

- a hídpályára két réteg aszfaltburkolatot terítenek;

- 1,20 m széles, megemelt járdák készítése;

- a menetpálya széleire magas útszegélyek kerülnek;

- a pálya és az útszegélyek közötti hézagok tömítése;

- a járdákra 2 cm vastag aszfaltbeton kerül;

- fémből készült gyalogoskorlátok szerelése az áteresz útkoronáira;

- irányító korlátok szerelése a rámpákra;

- a meder kitakarítása, kialakítása 85,00 m hosszúságban, betonlapokkal kirakva 30,00 m hegymenetben és 15,00 m völgyirányban;

- a megfelelő útjelzések és jelzőtáblák felfestése/elhelyezése a hídon és a felhajtókon;

- az út geometriájához való illesztés a feljárók töltéseinek kiegészítésével és formázásával, az új magassági vonalvezetésnek megfelelően.

A munkálatok ideje alatt a közlekedés kerülőúton és 1000 mm átmérőjű előregyártott betoncsövekből készülő ideiglenes hídon fog zajlani, megfelelő jelzésekkel ellátva nappal és éjszaka egyaránt. Az ideiglenes kerülőút széleire biztonsági korlátok kerülnek.

A hídmunkálatok befejezése után az ideiglenes utat/hidat lebontják és helyreállítják az eredeti állapotokat.

A becsült kivitelezési idő körülbelül 6 hónap.

A 2. változat előnyei a következők:

- kevesebb anyagráfordítás, mint az 1. és 3. változatnál;

- olcsóbb, mint az 1. és 3. változat;

- gyorsabban elkészül, mint az 1. változat.

A 2. változat hátrányai a következők:

- kerülőutat feltételez, miközben a 3. változatnál ez nem szükséges;

A 2. változatban a beruházás összértéke (HÉA-val) 964.200 lej, amelyből É+Sz: 766.780 lej, azaz 214.240 euró, amelyből É+Sz: 170.380 euró (1 euró = 4,5005 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 22-re közölt árfolyamon).

3. változat – az áteresz felújítása az alépítmények megszilárdításával és a meglévő felépítmény helyébe egy előfeszített, előregyártott L=8,00 m és h=0,42 m méretű tartókból álló felépítmény készítése.

A munkálatok leírása:

- a helyszín átadása után az érintett útszakaszt jelzésekkel látják el, a kivitelezés idején a forgalom folyamatos lesz;

- a felújítási munkálatok két szakaszban valósulnának meg:

Első szakasz:

- az áteresz teljes hosszában ideiglenes útszegélyekkel és korlátokkal elkülönítik a munkazónát;

- a közúti közlekedés egysávos lesz, megfelelő sebességkorlátozással és jelzésekkel;

- a felépítmény részleges elbontása;

- a szárnyfalak teljes és a védőfalak részleges lebontása;

- az alapozások burkolása, bevonása kivitelezési szakaszonként;

- az alapozásokba lyukakat fúrnak, amelyekbe cementoldatot fecskendeznek be;

- új alaptestek készülnek az új felépítmény alátámasztására;

- a szárnyfalak és a védőfalak elkészítése az áteresz új méreteire;

- beton és vasbeton alépítmények készítése;

- új felépítmény készítése: 17 darab előfeszített, előregyártott L=8,00 m és h=0,42 m méretű tartóból, felül összefogva egy felbeton lemezzel, a kétsávos menetpálya szélessége 7,80 m lesz és 2 darab megemelt járda, egyenként legalább 1,00 méter hasznos szélességgel;

- a felbeton lemez vízszigetelése kiemelt minőségű anyagokkal;

- a vízszigetelés védőrétegének elkészítése a kivitelezés időpontjában hatályos normák szerint;

- a menetpálya széleire útszegélyek kerülnek;

- a járdák töltéseinek kialakítása;

- a hídpályára két réteg aszfaltburkolatot terítenek;

- a pálya és az útszegélyek közötti hézagok tömítése;

- a járdákra 2 cm vastag aszfaltbeton kerül;

- új, fémből készült gyalogoskorlátok szerelése;

- a menetpálya széleire irányító védőkorlátokat szerelnek;

- a pályatesttel való összedolgozás, illesztés;

- a híd-feljárók zónájában lépcsők és vápák készülnek;

- csatlakoztató lemezek elhelyezése a híd végeinél;

- a rámpákra irányító korlátokat szerelnek;

- az út geometriájához való illesztés a feljárók töltéseinek kiegészítésével és formázásával, az új magassági vonalvezetésnek megfelelően.

Második szakasz:

- a forgalmat az első szakaszban elkészült sávra terelik, majd ugyanazokra a munkálatokra kerül sor a másik sávon is;

- az áteresz munkálatainak befejezése után a meder kitakarítása és kialakítása 50,00 m hosszúságban hegymenetben és 35,00 méteren völgyirányban;

- kőburkolat készül az áteresz alatt és 15,00 méteren mindkét irányban;

- a meder kitakarítása, kialakítása 85,00 m hosszúságban, betonlapokkal való kirakása 30,00 méteren, 15-15 m mindkét irányban;

- a megfelelő útjelzések és jelzőtáblák felfestése/elhelyezése a hídon és a felhajtókon;

- az áteresz munkálatainak befejezése után az összes, ideiglenesen elfoglalt területen visszaállítják az eredeti állapotokat.

A becsült kivitelezési idő körülbelül 6 hónap.

A 3. változatban a beruházás összértéke (HÉA-val) 1.059.120 lej, amelyből É+Sz: 863.300 lej, azaz 235.330 euró, amelyből É+Sz: 191.820 euró (1 euró = 4,5005 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 22-re közölt árfolyamon).

A 3. változat előnyei a következők:

- kevesebb anyagráfordítás, mint az 1. változatnál;

- olcsóbb, mint az 1. változat;

- gyorsabban elkészül, mint az 1. változat;

- nem igényel kerülőutat.

A 3. változat hátrányai a következők:

- nagyobb anyagráfordítás, mint a 2. változatnál;

- drágább, mint a 2. változat;

A 3 változat műszaki-gazdasági szempontból történő kielemzése nyomán a tervező a 2-es VÁLTOZATOT ajánlotta kivitelezési megoldásként.

Mindezek ismertetése után javasoljuk a műszaki-gazdasági mutatók elfogadását a 2-es változatban, a beruházás összértéke (HÉA-val) 964.200 lej, amelyből É+Sz: 766.780 lej, azaz 214.240 euró, amelyből É+Sz: 170.380 euró (1 euró = 4,5005 lej, a Román Nemzeti Bank által 2015. 01. 22-re közölt árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Hodîrnău Ana Maria mk.

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető