MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. október 29-i

143. számú HATÁROZAT

a DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN 14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság és a Regionális Fejlesztési és Projekt-kivitelező Igazgatóság 2015. 10. 01-jei 18893. sz. közös indokolását a DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN 14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a megvalósíthatósági tanulmány 2-es változatában javasolt útszerkezettel, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 119.707.747 lej, amelyből É+Sz: 105.506.393 lej, azaz 27.022.065 euró, amelyből É+Sz: 23.816.341 euró (1 euró = 4,43 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található  költségvetési főösszesítő szerint.

2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal, a Regionális Fejlesztési és Projekt-kivitelező Igazgatósággal, a Terület- és Városrendezési Igazgatósággal, Jogügyi és Közigazgatási  Igazgatósággal, valamint a Műszaki Igazgatósággal, amelyek végrehajtásáért felelnek.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLATA

Iktatószám: 18.893/2015. 10. 01.

Dosszié: IXA/13

INDOKOLÁS

a Maros megyei DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN 14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásához

A DJ151B jelzésű megyei út 0+000-13+006 kmsz közötti, illetve a DJ142 jelzésű megyei út 0+000-12+630 kmsz közötti szakaszai, amelyek  modernizálása a megvalósíthatósági tanulmány tárgyát képezi, teljes egészében Maros megye területén találhatók, Nyárádtő és Dicsőszentmárton helységek között. A két útszakasz területi-közigazgatási fekvése a következő:

A DJ151B jelzésű megyei út Nyárádtő városból indul a DN 15-ből, 2 területi-közigazgatási egységen halad át:

- Nyárádtő város területi-közigazgatási egység, a 0+000-10+790 kmsz között (az út Nyárádtő város külterületén és Nyárádtő, Kiscserged, Nagycserged belterületén található);

- Mikefalva község területi-közigazgatási egység, a 10+790-13+006 kmsz között (az út Mikefalva helység külterületén található).

A DJ142 jelzésű megyei út Dicsőszentmárton városból indul a DN 14A-ból, 3 területi-közigazgatási egységen halad át:

- Dicsőszentmárton város területi-közigazgatási egység, a 0+000-2+025 kmsz között (az út Dicsőszentmárton város bel- és külterületén található);

- Vámosgálfalva község területi-közigazgatási egység, a 2+025-6+594 kmsz között (az út Vámosgálfalva község külterületén és Szőkefalva meg Vámosgálfalva helységek belterületén található);

- Mikefalva község területi-közigazgatási egység, a 6+594-12+630 kmsz között (az út Mikefalva község külterületén és Abosfalva, Mikefalva  helységek belterületén található).

Ez a két megyei útszakasz bele van foglalva Maros megye Általános Területrendezési Tervébe és az Általános Országos Területrendezési Tervbe is.

A DJ151B és DJ142 útszakaszok az aszfaltozott megyei utak kategóriájába tartoznak, dombvidéken haladnak, a magassági szint 285-330 m a DJ142 esetében, illetve 293-441 a DJ151B esetében.

A két szakaszon a meglévő útszerkezetek műszaki állapota rossz, a következő hibák jellemzik:

- a burkolat elhasználódott, helyenként gödrök vannak benne;

- repedések és hézagok;

- fajanszosodások;

- hullámosodások a DJ151B úton a 11+250-11+450 kmsz között, a 12+260 kmsz-ben, a 12+650 kmsz-ben, a 12+800 kmsz-ben;

- az út alapépítménye helyenként már nem elég teherbíró, megcsúszott;

- a csapadékvíz nem folyik le az útról;

- az árkok és vízlevezetők tönkrementek és eltömődtek;

- az átereszek tönkrementek és eltömődtek;

- a fémkorlátok formája megváltozott;

- a védett árkok tönkrementek és eltömődtek;

- a 49 darab keresztirányú áteresz műszaki állapota nem megfelelő, jelentősen rongálódott;

- a gazdaságok bejárati átereszei, 780 darab, jelentősen rongálódottak a timpanonoknál, a különböző méretű csöveknél vagy szélső burkolólapoknál;

- a két útszakaszhoz tartozó, szám szerint 60 darab mellékút  szerkezete helyenként tönkrement és teherbírása meggyengült;

- a menetpálya felületei nincsenek védve a csapadékvizek és a fagyás-olvadás hatásai ellen, ezért teljes hosszában előfordul anyaghiány, amely gödrök és egyenetlenségek kialakulásához vezetett, nagyon megnehezítve a közlekedést.

Az utak nincsenek megfelelő számú és jó technikai állapotban levő áteresszel ellátva, amelyek átvegyék a csapadékvizeket és biztosítsák azok lefolyását a visszafogadó vízfolyásokba.

A 2 megyei útszakaszon 2 olyan híd létezik, amelyek műszaki állapota nem megfelelő (a Cserged patak fölött a DJ151B út 4+295 kmsz-ben, L=7,00 m-es fesztávval és a Kis-Küküllő fölött a DJ142 út 5+310 kmsz-ben, L=30,80 m-es fesztávval).

Sor került a két megyei útszakasz állapotának szakértői véleményezésére és a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására, azért hogy a III. technikai osztály és a C fontossági kategória paramétereit el lehessen érni, betartva a szilárdsági és stabilitási követelményeket, a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében, a tervező 2 modernizálási változatát vette figyelembe a DJ142 és DJ151B közúti rendszereknek, többkritériumos elemzés alapján, 14 kiértékelési kritériumot vizsgálva.

| Sor-sz. | Alternatív elemzési és kiválasztási kritériumok | Könnyű útszerkezet, a meglévő útkialakítás cseréjével | Aszfaltburkolatú merev útszerkezet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hosszú/rövid élettartam (30/20) | 26 | 26 |
| 2. | Jó/gyenge kezdeti beruházás/ használhatóság arány (10/1) | 6 | 8 |
| 3. | Jó/gyenge használat/környezeti hőmérséklet arány (5/1) | 4 | 4 |
| 4. | Szennyező kivitelezés igen/nem (5/1) | 2 | 4 |
| 5. | Szennyező használat igen/nem (5/1) | 5 | 5 |
| 6. | Igényel-e különleges munkagépeket a kivitelezés/karbantartás igen/nem (5/1) | 3 | 3 |
| 7. | Igényeli-e a forgalom hozzáigazítását a kivitelezéshez igen/nem (5/1) | 1 | 3 |
| 8. | Rövid/hosszú kivitelezési idő igen/nem (5/1) | 1 | 4 |
| 9. | Gondos útkarbantartást igényel igen/nem (5/1) | 4 | 4 |
| 10. | A kivitelezést szakaszokra lehet osztani igen/nem (5/1) | 4 | 5 |
| 11. | Kivitelezési kockázatok igen/nem (5/1) | 2 | 4 |
| 12. | Könnyen/nehezen kiigazítható kivitelezés (5/1) | 3 | 4 |
| 13. | Kicsi/nagy karbantartási költségek az elemzési időszakban (5/1) | 3 | 3 |
| 14. | A környék gazdaságának fejlesztése igen/nem (5/1) | 5 | 5 |
|  | ÖSSZESEN | 69 | 82 |

Az elért pontszám:

- könnyű (rugalmas) útszerkezet, aszfaltbeton burkolattal 69 pont;

- merev útszerkezet, aszfaltbeton burkolattal 82 pont.

1-es változat:

Könnyű (rugalmas) útszerkezet, aszfaltbeton burkolattal. A meglévő kialakítást el kell bontani az út ágyazatáig, a javasolt új útszerkezet pedig a következő lesz:

- 7 cm vastag BA16 aszfaltbeton koptatóréteg,

- 9 cm vastag BADPC20 aszfaltbeton összekötő réteg (binder),

- 12 cm vastag makadám alapréteg,

- 25 cm vastag zúzottkő alapozás,

- 30 cm vastag sóder (ágyazási anyag) alapozás.

Az útpadkák 7 cm vastag BA16 aszfaltbeton koptatórétegből és 15 cm vastag 6%-ban stabilizált sóderből készülnek.

Az árkok egyszerű földsáncok, betonlapokkal kirakva.

A modernizált út tengelye általában a meglévő út tengelye marad.

A kanyarok szélesítése a közterületen határain belül történik.

18 közszállítási megálló lesz korszerűsítve (2-2 valamennyi településen, amelyet a modernizált utak átszelnek: Nyárádtő, Kiscserged, Nagycserged, Dicsőszentmárton, Szőkefalva, Vámosgálfalva, Abosfalva, Mikefalva, illetve 1-1 a szentpáli motoros autópark letérőjénél és a DJ142 – DJ151B útkereszteződésnél).

Járdák készülnek 2,15 km hosszúságban.

Biztonsági útkorlátok lesznek szerelve 2,55 km hosszúságban.

Korszerűsítve lesz 2 vasúti átjáró.

Meg lesz erősítve a domboldal a DJ151B úton, Mikefalva külterületén – ahol csúszik a föld, gabionokat használva 300 folyóméteren a 12+260-12+560 kmsz között és víztelenítést (alagcsövezést) 625 folyóméteren.

Partvédelmi munkálatok készülnek a Kis-Küküllő folyó és a Cserged patak mindkét oldalán.

Stabilizálva lesz a folyásfenék a Kis-Küküllő folyón 30 m hosszúságban és a Cserged pataknál 15 m a Kiscserged kijáratánál építendő új hídtól hegymenetben és völgyirányban.

Elkészülnek a vízszintes és függőleges útjelzések.

A DJ142 és DJ151B jelzésű megyei útszakaszok közúti rendszerének korszerűsítése a külterületeken 2 közlekedési sávval van tervezve, a menetpálya szélessége 7,00 m, az átmeneti sávok 0,50 m, az útpadkák 0,50 m szélesek, a menetpálya mindkét oldalán.

A DJ142 és DJ151B jelzésű megyei útszakaszok közúti rendszerének korszerűsítése a belterületeken 2 közlekedési sávval van tervezve, a menetpálya szélessége 6,00 m, az átmeneti sávok 0,25 m, az útpadkák 0,50-0,75 m szélesek, a menetpálya mindkét oldalán.

A beruházás összértéke az 1-es változatban (HÉÁ-val) 142.421.555 lej, amelyből É+Sz: 125.699.225 lej, azaz 32.149.335 euró, amelyből É+Sz: 28.374.543 euró (1 euró = 4,43 lej árfolyamon).

Előnyei:

- új útrendszer;

- kopásálló és bírja a fagyás-olvadás ciklusokat;

- csökkentett szennyezés a használat során;

- az esetleges utólagos kiigazítások és modernizálások elég könnyen megvalósíthatók;

- alacsony karbantartási költségek.

Hátrányok

- az eredeti beruházás magas költségei;

- magasabb a kockázata a meglévő földalatti vezetékek és bekötések (távközlés, víz, csatorna, földgáz stb.) megsérülésének;

- magas szennyezés, kellemetlenség, zavaró tényezők az emberek egészségére és a környezetre;

- a munkálatok kivitelezése alatt hátrányosan befolyásolja a közúti forgalmat;

- megfelelő munkagépek és felszerelések szükségesek;

- aránylag nagy távolságokról kell anyagokat (aggregátumokat) szállítani;

- a kivitelezés és az üzemeltetés szakképzett munkaerőt igényel;

- hosszabb kivitelezési idő;

- magas kivitelezési kockázatok.

2-es változat:

Merev útszerkezet, aszfaltbeton burkolattal. A meglévő útszerkezet megmarad, a tetejére kerül:

- 7 cm vastag BA16 aszfaltbeton koptatóréteg,

- 9 cm vastag BADPC20 aszfaltbeton összekötő réteg (binder),

- 20 cm vastag C16/20 beton alapréteg könnyű szálerősítéssel, STNB 4 mm x 20 cm háló - terv,

- 4 cm vastag alapréteg – Ab16-os aszfaltkeverékből átprofilozva.

Az útpadkák 7 cm vastag BA16 aszfaltbeton koptatórétegből és 15 cm vastag 6%-ban stabilizált sóderből készülnek.

Az árkok egyszerű földsáncok, betonlapokkal kirakva.

A modernizált út tengelye általában a meglévő út tengelye marad.

A kanyarok szélesítése a közterületen határain belül történik.

18 közszállítási megálló lesz korszerűsítve (2-2 valamennyi településen, amelyet a modernizált utak átszelnek: Nyárádtő, Kiscserged, Nagycserged, Dicsőszentmárton, Szőkefalva, Vámosgálfalva, Abosfalva, Mikefalva, illetve 1-1 a szentpáli motoros autópark letérőjénél és a DJ142 – DJ151B útkereszteződésnél).

Járdák készülnek 2,15 km hosszúságban.

Biztonsági útkorlátok lesznek szerelve 2,55 km hosszúságban.

Korszerűsítve lesz 2 vasúti átjáró.

Meg lesz erősítve a domboldal a DJ151B úton, Mikefalva külterületén – ahol csúszik a föld, gabionokat használva 300 folyóméteren a 12+260-12+560 kmsz között és víztelenítést (alagcsövezést) 625 folyóméteren.

Partvédelmi munkálatok készülnek a Kis-Küküllő folyó és a Cserged patak mindkét oldalán.

Stabilizálva lesz a folyásfenék a Kis-Küküllő folyón 30 m hosszúságban és a Cserged pataknál 15 m a Kiscserged kijáratánál építendő új hídtól hegymenetben és völgyirányban.

Elkészülnek a vízszintes és függőleges útjelzések.

A DJ142 és DJ151B jelzésű megyei útszakaszok közúti rendszerének korszerűsítése a külterületeken 2 közlekedési sávval van tervezve, a menetpálya szélessége 7,00 m, az átmeneti sávok 0,50 m, az útpadkák 0,50 m szélesek, a menetpálya mindkét oldalán.

A DJ142 és DJ151B jelzésű megyei útszakaszok közúti rendszerének korszerűsítése a belterületeken 2 közlekedési sávval van tervezve, a menetpálya szélessége 6,00 m, az átmeneti sávok 0,25 m, az útpadkák 0,50-0,75 m szélesek, a menetpálya mindkét oldalán.

Mivel a DJ151B úton a 6+770-7+000 kmsz-ben, illetve a 7+350-7+520 kmsz-ben Nagycserged helységben és a DJ142 úton Szőkefalván a 3+300-3+850 kmsz-ben, a 4+200-4+420 kmsz-ben, Vámosgálfalván a 4+860-4+990 kmsz-ben, Abosfalván a 8+565-8+900 kmsz-ben, Mikefalván a 10+500-10+850 kmsz-ben nehézségek merülnek fel a háztartásokba való bejáratok biztosításánál a meglévő útszerkezet megerősítésével (lehetetlen könnyű hozzáférést biztosítani a DJ151B megyei út bal oldalán levő háztartásokba Nagycsergeden és a DJ142 út bal oldalán Szőkefalván és Vámosgálfalván, illetve jobb oldalán Abosfalva és Mikefalva helységekben a fent megjelölt kilométerszelvényekben), ezeken a szakaszokon a meglévő útszerkezet teljes helyettesítésére van szükség, aszfaltburkolatos merev útrendszert alakítva ki, amelynél a hossz-szelvény piros vonalának (tervezett) magassági pontjai azonosak  legyenek a meglévő hossz-szelvény magassági pontjaival. A teljes kiváltásra javasolt szakaszok hossza 0,4 km a DJ151B megyei úton és 1,585 km a DJ142 megyei úton.

Ezeken a szakaszokon a tervezett útszerkezet a következő lesz:

- 7 cm vastag BA16 aszfaltbeton koptatóréteg – terv;

- 9 cm vastag BADPC20 binder aszfaltbeton összekötő réteg – terv;

- 20 cm vastag C16/20 beton alapréteg könnyű szálerősítéssel, STNB 4 mm x 20 cm háló – terv;

- 25 cm vastag zúzottkő alapozás – terv;

- 30 cm vastag sóder (ágyazási anyag) alapozás – terv.

A beruházás összértéke a 2-es változatban (HÉÁ-val) 119.707.747 lej, amelyből É+Sz: 105.506.393 lej, azaz 27.022.065 euró, amelyből É+Sz: 23.816.341 euró (1 euró = 4,43 lej árfolyamon).

Előnyei:

- az eredeti beruházás alacsonyabb költségei;

- alacsonyabb a kockázata a meglévő földalatti vezetékek és bekötések (távközlés, víz, csatorna, földgáz stb.) megsérülésének;

- alacsony szennyezés, minimális kellemetlenség, zavaró tényező  az emberek egészségére és a környezetre;

- nem igényel viszonylag nagy távolságokról anyagszállítást;

- rövidebb kivitelezési idő;

- minimális kivitelezési kockázatok;

- kopásálló és bírja a fagyás-olvadás ciklusokat;

- csökkentett szennyezés a használat során;

- az esetleges utólagos kiigazítások és modernizálások elég könnyen megvalósíthatók;

- alacsony karbantartási költségek.

Hátrányai:

- megfelelő munkagépek és felszerelések szükségesek;

- a kivitelezés és az üzemeltetés szakképzett munkaerőt igényel;

- a meglévő útrendszereket L=1,985 km hosszúságban ki kell cserélni azért, hogy a gazdaságokhoz vezető átereszeket hozzá lehessen illeszteni a modernizált utak tervezett magassági pontjaihoz.

A javasolt korszerűsítési munkálatok után a DJ142 és DJ151B jelzésű megyei utak rendeltetése ugyanaz marad, de jelentősen fog javulni a közúti és a gyalogos forgalom, jobb lesz az útpálya, nagyobb a valós sebesség, a közlekedésbiztonság javulni fog az utak hossz- és keresztszelvényeinek kiigazításával, rendezve lesz a csapadékvizek átvétele és elvezetése. Továbbá azáltal is javulni fog a közlekedés, hogy ahol csak lehetséges, ki lesznek küszöbölve a keskeny útszakaszok a transzverzális szelvények újraépítésével, a közúti forgalom pedig megfelelő jelzésekkel lesz ellátva.

A fenti elemzés nyomán a DJ142 és DJ151B jelzésű megyei utak 0+000-13+0006 kmsz, illetve 0+000-12+630 kmsz szakaszainak modernizálására a tervező a 2-es változatot javasolja, mint műszaki és gazdasági szempontból optimális megoldást.

A közúti rendszer tervezése a könnyű (rugalmas) és félmerev közúti rendszerek méretezésére vonatkozó PD 177-2001-es szabvány és a cementbeton alaprétegek méretezéséről szóló NP111-2004-es normatíva szerint történt.

A beruházási létesítmény becsült megvalósítási ideje 34 hónap, amelyből 24 hónap a DJ142 és DJ151B jelzésű megyei utak korszerűsítési munkálatainak kivitelezési időtartama.

Figyelembe véve, hogy a projektre finanszírozási pályázat lesz benyújtva a 2014-2020-as Regionális Operatív Program, a Regionális mobilitás serkentése a másodlagos és harmadlagos forgalmi gócpontok rácsatlakoztatásával a TEN-T infrastruktúrára elnevezésű 6.1-es beruházási prioritás keretében és szerepel a Közép-Romániai (Központi) Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) kiemelt projektjeinek listáján, elkészült a műszaki dokumentáció kielemzése a finanszírozó által megkövetelt feltételek teljesülésének szempontjából is. Az elvégzett analízis megállapította, hogy a műszaki dokumentáció megfelel a Pályázati útmutató előírásainak, teljesítve mindazokat a kritériumokat, amelyek a műszaki és pénzügyi kiértékelésnél számítani fognak.

Mindezek után javasoljuk a Maros megyei DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN 14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadását, a 2.  változatban, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 119.707.747 lej, amelyből É+Sz: 105.506.393 lej, azaz 27.022.065 euró, amelyből É+Sz: 23.816.341 euró (1 euró = 4,43 lej árfolyamon).

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel

ALELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Băţaga Valer

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Hodîrnău Ana Maria mk., Stan Sorin

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk.

Suciu Călin, szolgálatvezető

Példányszám: 1