Anexa 1 Informatii specifice si planuri sumare

|  |  |  |  | Planuri si investitii necesare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etape | Situatie prezenta | Probleme identificate | Faza 1 (interimara) pana in 2015* (Fond de Coeziune) POS Mediu 1 | Faza 2 (pana in 2020) | Alte stadii |
| Informatii specifice | Conectari apa potabila | 11 sisteme sunt operationale la nivel de judet; Conductele de distributie si adunctiunea variaza in functie de: diametru, materiale si perioada de folosinta; 1 sistem este operational in Cristuru Secuiesc, jud. Harghita. | Probleme legate de starea tehnica a aductiunii (varsta, fisuri, pierderi de apa), fiind necesare reabilitari complete; Conductele de distributie sunt vechi (necesita reabilitare) sau noile zone urbane nu sunt acoperite/deservite de conducte (sunt necesare extinderi, statii noi de pompare, rezervoare noi); Ratele de conectare variaza intre 57% (orasul Iernut) la to 95% (Sighisoara, Tirgu-Mures) Pentru Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) rata de conectare este 92% | Se asigura lucrari de reabilitare pentru partile de aductiune in orasele: Targu-Mures si Reghin; de asemenea, se asigura reabilitarea si extinderea retelei de distributie in orase si sistemele noi de apa Pentru Cristuru Secuies sunt prevazute lucrari de reabilitare captare si aductiune. | Se realizeaza noi aductiuni, retele distributie si rezervoare/statii de pompare pentru noile sisteme de apa rurale. Sunt prevazute 2 investitii strategice: - Ludus – Mihes - Fantanele - Bahnea | Se realizeaza noi aductiuni, retele distributie si rezervoare/statii de pompare pentru noile sisteme de apa rurale |
|  | Tratare apa | 11 statii de tratare a apei sunt operationale in zona rurala; Sursa o constituie raurile Mures, Tarnava Mica sau Tarnava Mare; 4 statii de tratare a apei sunt operationale in zona rurala; sursa o reprezinta izvoarele de munte; 1 statie de tratare este operationala in Cristuru Secuiesc (jud. Harghita). | Capacitatea de apa produsa este sub nivelul proiectat; starea tehnica este diferita, de la statii vechi, depasite ca cele de la Iernut, Sighisoara la statii reabilitate ca cea din Targu-Mures; conditiile tehnice ale statiilor de tratare a apei din zona rurala sunt diferite, de la cele foarte slabe (in cazul localitatii Apold) la cele de nivel mediu (localitatea Bistra Muresului); Statia de tratare apa Cristuru Secuiesc se afla intr-o stare relativ slab tehnologica. | Se realizeaza lucrari de reabilitare, in special civile si de imbunatatire a statiilor existente de tratare apei, pentru asigurarea noilor debite necesare. Pentru statia de tratare apa Cristuru Secuiesc sunt prevazute lucrari de reabilitare. Se construieste o satie noua de tratare in Miercurea Nirajului pentru aductiunea Valea Nirajului. | Se construieste o statie noua de tratare apa in Fantanele, pentru aductiunea Fantanele-Bahnea |  |
|  | Sistemul de colectare – canalizare | Cel putin 9 sisteme sunt operationale pe aglomerari; colectarile si canalizarile (rezultate din activitatea menajera si ploi) variaza in functie de: diametru, materiale si varsta operationala; 1 sistem este operational in Cristuru Secuiesc, jud. Harghita. | Sistemele de colectare existente au probleme de tipul: fisuri, pierderi, vechime depasita (sau calitatea scazuta a materialului) saua extinderi insuficiente; ratele de conectare variaza de la 0% pentru comunele principale la 43% (orasul Iernut) sau 95% (Targu-Mures); Rata de conectare in Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) este de 76%. | Se asigura reabilitarea si extinderea sistemului de colectare – canalizare in orase si sisteme noi si noi sisteme pe ape uzate | Se realizeaza colector nou si canalizare pe sistemele noi de ape uzate, in special pentru zona rurala. | Se realizeaza colector nou si canalizare pe sistemele noi de ape uzate, in special pentru zona rurala. |
|  | Nivel de epurare | 7 statii de epurare ape uzate sunt operationale; 1 statie de epurare este operationala in Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) | Statia de epurare ape uzate pentru orasul Ludus este detinuta de o fabrica de zahar (proprietate privata); capacitatea statiei de epurare este sub nivelul proiectat; statiile de epurarae ape uzate au diferente privind ratele de epurare, respectiv intre stadiile mecanic si biologic; Localitatile Miercurea Nirajului si Fantanele au statii locale de epurare ape uzate, insa in prezent sunt scoase din functiune; Statia de epurare Cristuru Secuiesc operareaza cu treapta biologica. | S-a stabilit noua statie de epurare ape uzate pentru orasul Ludus; reabilitare statiilor existente de epurare ape uzate pentru asigurarea epurarii noilor debite de ape uzate. | Dezvoltarea noilor sisteme modulare locale de statii de epurare ape uzate, in cazul noilor sisteme rurale. | Dezvoltarea noilor sisteme modulare locale de statii de epurare ape uzate, in cazul noilor sisteme rurale. |
|  | Stadiul de epurare | SE sunt proiectate si functioneaza la nivel de treapta biologica | Statia de epurare ape uzate pentru orasul Iernut functioneaza doar pe faza mecanica; Statia de epurare din Targu-Mures este in proces de reabilitare, pe faza biologica (cu finantare ISPA). Statia de epurare Cristuru Secuiesc se afla in faza de imbunatatire la faza tertiara de tratare (finantare in derulare CNI) | Imbunatatire a statiilor existente de epurare ape uzate, pentru asigurarea epurarii noilor debite de ape uzate. |  |  |

|  | Suprafete de colectare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Managementul namolului de canalizare | Ca regula principala pe judet, produsele de namol se depoziteaza in puturile/gropile existente pentru reziduuri | Activitatea este sub controlul Regiei Apele Romane si Agentiei de Mediu; in cursul anului 2005 nu s-a elaborat/acceptat nici o instructiune/permisiune de catre Consiliul Judetean pentru folosirea produselor de namol in agricultura (vezi Ordinul 44/160804); Produsele de namol rezultate de la statia de epurare ape uzate din Ludus se folosesc in agricultura (vezi proprietarul fabricii de zahar), in cazul solurilor acide; | Cele 6 statii de epurare ape uzate se vor realiza cu sistemele zonale de pre-tratare a namolului; sistemul zonal va trata si produsele de namol rezultate de la statiile de epurare modulare. |  |  |

*perioada se poate imparti pe mai multe subdivisiuni:

- 2010 (termen intermediar pentru Directiva de Apa Potabila, conform Tratatului de Aderare)

- 2013 (pentru proiect pe Fondul de Coeziune estimat a se finaliza pana in 2013 si termen intermediar pentru Directiva de Epurare a

Apelor Uzate Urbane, conform Tratatului de Aderare)

- 2015 (termen intermediar pentru Directiva de Epurare Ape Uzate Urbane, conform Tratatului de Aderare