CUPRINS

8.	ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA	8-2

8.1.	Abstract	8-2

8.2.	Obiectiv	8-3

8.3.	Ipoteze de Lucru	8-3

8.3.1.	Introducere	8-3

8.3.2.	Costuri Unitare	8-4

8.3.3.	Achizitia de Teren	8-4

8.3.4.	Costuri de Proiectare	8-4

8.3.5.	Supervizarea	8-4

8.3.6.	Alte Taxe si Aprobari	8-4

8.3.7.	Provizioane Tehnice	8-4

8.3.8.	Provizioane Financiare – Ajustarea Preturilor	8-4

8.3.9.	Costuri de Operare & Intretinere	8-5

8.3.10.	Costuri de re - Investitie	8-5

8.4.	Costuri de Investitie si Operare & Intretinere	8-5

8.4.1.	Introducere	8-5

8.4.2.	Tabelul Detaliat al Costurilor de Investitie si Operare & Intretinere	8-5

8.4.3.	Rezumatul Costurilor de Investitie si Operare & Intretinere	8-5

8.4.4.	Valoarea Actuala Neta a Costurilor	8-11

8.4.5.	Costul Mediu Incremental	8-12

CUPRINSUL TABELELOR SI GRAFICELOR

Tabel Nr. 8-1 – Costuri de Investitie	8-6

Tabel Nr. 8-2 – Costuri de Operare siIntretinere	8-6

Tabel Nr. 8-3 – Costuri Totale pentru Alimentarea cu Apa si Costuri Specifice	8-6

Tabel Nr. 8-4 – Costuri de Investitie	8-7

Tabel Nr. 8-5 – Costuri de Operare si Intretinere	8-8

Tabel No. 8-6 – Costuri Totale pentru Colecatrea si Epurarea Apelor Uzate si Costuri Specifice	8-8

Tabel Nr. 8-7 – Costuri Totale de Invetitii	8-9

Tabel Nr. 8-8 – Costuri Totale de Operare si Intretinere	8-9

Tabel Nr. 8-9 – Costuri Totale deInvestitie si Costuri Specifice Totale	8-10

Table No. 8-10 – VAN a Costurilor	8-11

Tabel Nr. 8-11 – CDP (Recuperarea Totala a Costurilor)pentru Invetitii, O&I si Costuri Totale	8-12

Grafic No. 8-1 – Costul Total al Alimentarii cu Apa pe Perioada de Invetitii	8-7

Grafic Nr. 8-2 – Costul Total pentru Apa Uzata pe Perioade de Investitii	8-9

Grafict Nr. 8-3 – Costul Total pentru Alimentare cu Apa, Colectarea si epurarea Apelor Uzate pe Peroade de Invetitii	8-10

Grafic Nr. 8-4 – VAN a Costurilor Totale pe Perioadele de Investitii	8-11

Grafic Nr. 8-5 – CPD (Recuperarea Total a Costurilor) pentru Costurile Totale	8-13

# ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

## Abstract

Scopul Analizei

- Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari cu costul de supervizare, proiectare, asistenta tehnica, provizioane financiare si tehnice, taxe si avize si alte costuri care nu sunt incluse in lucrari;

- Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a include costurile de operare, intretinere si administrative, inclusiv costurile de inlocuire a activelor;

- Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea partiala a suportabilitatii populatiei.

Costuri de Investitii si de Operare & Intretinere

- Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerari urbane si comunitati rurale pentru cele trei perioade sau faze de planificare:

- Faza I pana in anul 2015  include investitiile considerate prioritare pe termen scurt si cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investitii;

- Faza II pana in anul 2018 include proiectele necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania pentru integrarea la UE (Protocolul 22);

- Faza III pana in anul 2038 include toate proiectele necesare pentru extinderea serviciilor de apa si canalizare, conform planului strategic pe 30 ani.

- Costurile totale ale Fazei I (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative si costuri de reinvestire) se ridica la 1.276,65 Milioane € . Distribuirea sumele este urmatoarea:

- Costuri de investitii: 1.109,23 Milioane € din care 659,39 Milioane € sunt pentru alimentarea cu apa, 452,83 Milioane pentru colectarea si epurarea apelor uzate;

- Costurile de operare si intretinere pana in anul 2015 se ridica la 167,32 Milioane €, din care 76,69 pentru alimentarea cu apa si 90,62 Milioane € pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

- Costurile totale ale Fazei II se ridica la 1.466,67 Milioane €.

- Costurile de investitii sunt estimate la 1.255,00 Milioane €, din care 656,39 pentru alimentarea cu apa (aceasi suma ca si pentru prima Faza) si 568,01 Milioane € pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

- Costurile de operare si intretinere pentru aceasta faza sunt de 241,67 Milioane €, din care 108,97 pentru alimentarea cu apa si 132,69 pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

- Costurile totale ale Fazei III se ridica la 2.253,98 Milioane €. Pentru alimentarea cu apa estimarile sunt de 1.005,35 Milioane €, restul de 1.248,63 Milioane € fiind destinate colectarii si epurarii apelor uzate.

- Costurile totale de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru populatia estimata din anul 2018 (555.318 persoane – inclusiv populatia Cristuru Secuiesc din judetul Harghita), estimate in euro sunt:

- Faza I:     2,299 €;

- Faza II:    2.641 €;

- Faza III:   4.095 €.

- Costurile de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru aceeasi populatie, estimate in euro sunt:

- Faza I:     1.997 €;

- Faza II:    2.206 €;

- Faza III:   2.619 €.

- Dupa cum se poate vedea, cea mai mare parte a investitiilor pentru judetul Mures este planificata pentru Faza I, pana in anul 2015, lucru ce are efect negativ asupra suportabilitatii populatiei.

Valoarea Actuala Neta a Fluxului de Costuri

O rata de discount de 5% a fost aplicata fluxului de costuri pentru a corecta efectele esalonarii in timp a diferitelor costuri de investitie si de operare & intretinere.

- VAN a costurilor pentru Faza I pana in anul 2015 este de 1.012,8 Milioane €;

- VAN a costurilor pentru Faza II este de 1.132,29 Milioane €;

- VAN a costurilor pentru Faza III este de 1.415,65 Milioane €.

Recuperarea Totala a Costurilor vs Costul Prim Dinamic (CPD)

CPD reprezinta calculul pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile si costurile de operare si intretinere, exprimate in eurocenti/ m3 de apa distribuita sau tratata.

- CDP pentru intregul Judet este de 272 eurocenti/m3;

- CPD pentru zona urbana este de 207 eurocenti:

- CPD pentru zona rurala este de 608 eurocenti.

Acesta este costul global pe m3, pentru investitiile noi. Nu reprezinta o masurare foarte precisa tarifului de recuperare a costurilor care iau in considerare si activele existente, dar si alti factori. Totusi, reprezinta un bun indiciu asupra greutatilor financiare careia populatia locala trebuie sa faca fata.

In cazul judetului Mures, aceste cifre sunt mai mari decat in alte judete, in parte datorita volumului mare de investitii pe termen scurt previzionate pentru Faza I.

## Obiectiv

Obiectivul analizei economico – financiare in contextul acestui Master Plan este de a calcula costurile de investitii si de operare&intretinere asociate proiectelor identificate in programul de investitii pe 30 de ani si prezentate in capitolul anterior. Pentru a face acest lucru este necesara:

- Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari in conformitate cu ipotezele de lucru folosite si care sunt descrise mai jos;

- Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a include costurile de operare si intretinere, inclusiv costurile de inlocuire a activelor;

- Stabilirea nivelului costurilor de investitii si a celor de operare-intretinere;

- Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea partiala a suportabilitatii populatiei.

Legatura dintre costurile de investitii, pe de o parte si suportabilitatea populatiei, pe de alta parte, este elementul cheie in Aplicatia pentru obtineriea unui grant pentru co-finantare din Fondul de Coeziune. Astfel se justifica scopul pentru acre finantarea este solicitata si de asemenea furnizeaza un indiciu asupra nivelului de grant ce urmeaza a fi solicitat.

Analiza curenta este o analiza generala preliminara realizata in mod strategic. Scopul acestei analize este de a stabili o relatie rezonabila intre parametrii generali folositi pentru evaluarea investitiilor ce urmeaza a fi selectate ca fiind strategice si restrictiile privind suportabilitatea populatiei deservite. O analiza mai detaliata se va realiza la nivelul Studiilor de Fezabilitate, ce se vor intocmi dupa selectarea investitiilor prioritare care sunt propuse a fi incluse in aplicatia pentru obtinerea grantului din Fondul de Coeziune.

## Ipoteze de Lucru

### Introducere

Tabelul ce cuprinde costurile de investitii din acest capitol este derivat din estimarile echipei tehnice prezentate in capitolul anterior. Esalonarea costurilor urmareste aceste estimari pe baza urmatoarelor criterii:

### Costuri Unitare

Asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare, preturile unitare au derivat dintr-o serie vasta de referinte. Acestea au fost estimate pentru anul de baza 2008. Costurile unitare pentru echipamente si masinarii sunt bazate pe cataloage de preturi actualizate iar costurile pentru constructii sunt bazate pe costurile istorice disponibile in Romania si in tarile invecinate.

Costurile pentru lucrarile civile care in ultima perioada au crescut semnificativ au fost luate in considerare de catre Echipa Tehnica incepand cu ianuarie 2008. O explicatie completa a modului in care aceste costuri au fost estimate este inclusa in capitolul anterior.

### Achizitia de Teren

Achizitia de teren nu a fost luata in considerare in aceasta faza a proiectului pe considerentul ca terenul necesar pentru statiile de tratare si epurare, precum si cel necesar constructiilor civile este de obicei obtinut prin concesiune municipala.

### Costuri de Proiectare

In general valoarea costurilor de proiectare sunt de 5% pentru lucrari civile, conducte si echipamente, costuri considerate „investitii nete”. Aceste costuri au fost incluse in model in primul an a fiecarei perioade de investitii.

### Supervizarea

Costul supervizarii este de asemenea acceptat ca fiind 5 % din investitiile nete si se ia in calcul anual.

### Alte Taxe si Aprobari

Aceste taxe se estimeaza a fi aproximativ 2% din investitiile nete si se iau in calcul anual. Aceste taxe includ urmatoarele dar nu sunt limitate doar la acestea: taxele legale (0,8%);  taxa pentru Inspectoratul de Stat in Constructii (0,5%); Avize (0,3%); taxa de verificare a proiectelor (0,1%) si altele.

### Provizioane Tehnice

Tinand cont de conditiile foarte presante ale pietei care se vor manifesta pe ceea mai mare parte a perioadei de investitii, in mod special in perioada 2008 - 2013, consideram ca trebuie alocat pentru provizioane tehnice cel mai mare procent acceptabil. In acest caz, valoarea care va fi utilizata este de 10% din investitiile nete si este calculat anual.

### Provizioane Financiare – Ajustarea Preturilor

Tensiunea existenta astazi in domeniul constructiilor, datorata in principal boom-ului din constructia de cladiri, precum si programul accelerat de realizare a infrastructurii, inclusiv obiectivele mentionate in acest Master Plan, vor conduce la dificultati in gasirea si selectarea unor contractanti experimentati si de incredere, dar si la o presiune considerabila asupra preturilor interne. Mai mult decat atat, lipsa fortei de munca calificata in sectorul constructiilor datorata emigrarii generalizate din ultimii ani, va duce la cresterea preturilor mult peste asteptari.

Expertii tehnici ai proiectului au luat in calcul toate aceste ipoteze la momentul estimarii Costurilor Unitare. Din acest motiv, provizioanele financiare iau in considerare doar inflatia generala pentru Roamnia si pentru zona EURO, previzionata pentru perioada supusa analizei:

|  | 2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2018 | 2019-onwards |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Romania | 4,0-3,5% p.a. | 3,0-2,5% p.a. | 2,0% p.a. | 2,0% p.a. |
| Zona Euro | 2,0% p.a. | 2,0% p.a. | 2,0% p.a. | 2,0% p.a. |

Ajustarile de preturi au fost estimate aplicandu-se inflatia din Romania pentru lucrarile si serviciile platite in moneda locala (in special lucrari civile si conducte) si inflatia din zona EURO pentru lucrari si servicii platite in EURO (in principal echipamentul electro-mecanic).

Cele mai recente stiri privind o inflatie mai mare la nivel mondial nu au fost luate in calcul deoarece nu sunt reflectate, pana la acest moment, in estimarile oficiale.

### Costuri de Operare & Intretinere

Costurile de operare si intretinere au fost impartite in doua categorii: cheltuieli de operare si intretinere fixe si cheltuieli de operare si intretinere variabile, Costurile de operare si intretinere fixe si variabile sunt bazate pe estiamrile tehnice.

### Costuri de re - Investitie

Costurile de re-investire se bazeaza pe durata de viata utila, dupa cum urmeaza:

- Lucrari civile:				40 ani

- Conducte:				50 ani

- Echipament electromecanic:		12 ani

## Costuri de Investitie si Operare & Intretinere

### Introducere

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care prezinta costurile de investitii. Acesta a fost impartit dupa cum urmeaza:

- Alimentare cu apa in zona urbana, cu termen de conformare 2013;

- Canalizare in zona urbana cu termen de conformare 2013;

- Alimentare cu apa in zona rurala, cu termen de conformare 2018; si

- Canalizare in zona rurala destinata aglomerarilor cu peste 2000 locuitori, cu termen de conformare tot 2018.

Aceasta distribuire s-a facut si in functie de fiecare oras. Acest lucru va facilita stabilirea prioritarilor, tinandu-se cont de obiectivele cantitative.

De asemenea, s-a calculat un parametru de eficienta economica calculat ca si  cost de conformare pe locuitor. Acest lucru va facilita stabilirea prioritatilor din punct de vedere calitativ, anume minimizarea costurilor in timp ce beneficile obtinute sunt maximizate.

Tabelele au fost elaborate in Microsoft® Office Excel. Astfel este facilitatea manipularea multipla in vederea calcularii valorilor actuale nete si in vederea  realizarii diferitelor tipuri de analize de senzitivitate, inclusiv gruparea diverita a investitiilor. Acesta este prezentat in Anexa D4.

### Tabelul Detaliat al Costurilor de Investitie si Operare & Intretinere

Acest tabel este realizat in modelul privind macro-suportabilitatea pentru fiecare categorie dupa cum urneaza:

- Planul de investitii pentru sectorul de alimentare cu apa include investitiile pe fiecare aglomerare si pentru zona rurala;

- O structura similara este realizata si pentru apa uzata.

Aceste tabele sunt foarte complexe si cuprind o lista completa de estimari ale echipei tehnice si un calcul detaliat a ajustarilor efectuate, pentru a transforma aceste estimari intr-un Plan de Investitii in conformitate cu ipotezele de lucru mentionate anterior.

### Rezumatul Costurilor de Investitie si Operare & Intretinere

#### Nota Explicativa

In Anexa D4 “Planul de Investitii pentru 30 de ani” sunt prezentate toate investitiile din sectorul de apa potabila si cel de apa uzata. Aceste documente prezinta Planul de investitii pe tipuri de aglomerari urbane si pentru zona rurala. In felul acesta prezinta o imagine mai clara decat tabelele din Anexa D, acestea sunt foarte complexe si prezinta investitiile necesare pentru in fiecare an pe perioada celor 30 de ani ai periodei de planificare.

Mai jos sunt este prezentat Planul de Investitii pe aglomerare si perioada de planificare. Aceste tabele arata concluziile analizei elaborate pe baza costurilor de investitii totale.

Valorile intermediare insumate, prezentate in tabel, pot sa nu coincida cu suma totala datorita rotunjirilor datelor originale prezentate in anexa D4

#### Alimentare cu Apa

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, impartite pe aglomerari:

Tabel Nr. 8-1 – Costuri de Investitie

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 99,058 |  |  |
| Reghin | 26,878 |  |  |
| Sighisoara | 36,680 |  |  |
| Tarnaveni | 26,123 |  |  |
| Ludus | 24,567 |  |  |
| Sovata | 13,086 |  |  |
| Iernut | 10,564 |  |  |
| Sangeorgiu de Padure | 1,295 |  |  |
| Miercurea Nirajului | 10,546 |  |  |
| Cristuru Secuiesc | 7,095 |  |  |
| Aglomerari Rurale | 396,662 |  |  |
| TOTAL JUDET MURES | 656.399 |  |  |

Tabel Nr. 8-2 – Costuri de Operare si Intretinere

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III:pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 15,565 | 23,790 | 76,235 |
| Reghin | 10,103 | 15,529 | 49,927 |
| Sighisoara | 5,743 | 8,804 | 28,410 |
| Tarnaveni | 869 | 3,547 | 20,496 |
| Ludus | 263 | 1,178 | 7,253 |
| Sovata | 599 | 2,479 | 14,551 |
| Iernut | 508 | 2,065 | 11,972 |
| Sangeorgiu de Padure | 463 | 2,095 | 13,075 |
| Miercurea Nirajului | 2,080 | 3,806 | 14,778 |
| Cristuru Secuiesc | 1,945 | 2,730 | 5,681 |
| Aglomerari Rurale | 19,055 | 27,845 | 81,950 |
| TOTAL JUDET MURES | 57.193 | 93.868 | 324.328 |

Tabel Nr. 8-3 – Costuri Totale pentru Alimentarea cu Apa si Costuri Specifice

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  | EURO PE PERSOANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 | Pana la 2015 | Pana la 2018 | Pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 114,623 | 122,848 | 175,293 | 753 | 807 | 1151 |
| Reghin | 36,981 | 42,407 | 76,805 | 1060 | 1216 | 2202 |
| Sighisoara | 42,423 | 45,484 | 65,090 | 1372 | 1471 | 2105 |
| Tarnaveni | 26,992 | 29,670 | 46,619 | 1073 | 1179 | 1853 |
| Ludus | 24,830 | 25,745 | 31,820 | 1396 | 1447 | 1789 |
| Sovata | 13,685 | 15,565 | 27,637 | 1335 | 1519 | 2697 |
| Iernut | 11,072 | 12,629 | 22,536 | 1140 | 1300 | 2321 |
| Sangeorgiu de Padure | 1,758 | 3,390 | 14,370 | 312 | 602 | 2550 |
| Miercurea Nirajului | 12,626 | 14,352 | 25,324 | 2019 | 2295 | 4049 |
| Cristuru Secuiesc | 9,040 | 9,825 | 12,776 | 1050 | 1141 | 1484 |
| Aglomerari Rurale | 415,717 | 424,507 | 478,612 | 1621 | 1655 | 1866 |
| TOTAL JUDET MURES | 713.592 | 750.267 | 980.727 | 1.285 | 1.351 | 1.766 |

Grafic No. 8-1 – Costul Total al Alimentarii cu Apa pe Perioada de Invetitii

CONCLUZII:

- Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 656.39 milioane €, costuri de O&I in valoare de 324.3 milioane €; costuri totale 980.73 milioane €.

- Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 656.39  milioane € (toate costurile de investitii sunt in aceasta faza) si costuri de O&I in valoare de 57.19 milioane €, costul total este de 713.59 milioane €.

- Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 656.39  milioane €  si costuri de O&I in valoare de 93.86 milioane €, costul total este de 750.26 milioane €.

- Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane (inclusiv populatia Cristuru Secuiesc din judetul Harghita).

- Costul specific este de 1.766 €/persoana (pentru faza I este de 1.285 € iar pentru faza II este de 1.351 €). Aceste valori sunt mai mari decat in alte judete, cel putin pentru Faza I, datorita programului foarte ambitios pe termen scurt care implica ca toate investitiile noi sa fie realizate pana in anul 2015.

- Cele mai eficiente investitii sunt in municipiul Targu – Mures cu un cost specific de 1.151  €/ persoana, Cristuru Secuiesc (1.484  €/ persoana), Ludus (1.789  €/ persoana) si Muncipiul Tarnaveni cu un cost specific de 1,853 €/ persoana. In cea mai mare parte a zonei urbane, costul specific este in general in jurul valorii de 2.200 €/ persona, iar in zona rurala aceasta este estimata la 1.866 €/ persoana.

#### Colectarea si Epurarea Apelor Uzate

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, impartite pe aglomerari:

Tabel Nr. 8-4 – Costuri de Investitie

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 36,551.8 |  |  |
| Reghin | 119,400.6 |  |  |
| Sighisoara | 29,889.2 |  |  |
| Tarnaveni | 33,345.4 |  |  |
| Ludus | 26,533.9 |  |  |
| Sovata | 6,462.6 |  |  |
| Iernut | 18,352.5 |  |  |
| Sangeorgiu de Padure | 1,452.1 |  |  |
| Miercurea Nirajului | 14,548 |  |  |
| Cristuru Secuiesc |  | 6,359 |  |
| Aglomerari Rurale | 161,766 | 265,892 | 505,337 |
| TOTAL JUDET MURES | 448.303 | 558.788 | 798.232 |

Tabel Nr. 8-5 – Costuri de Operare si Intretinere

| AGLOMERARAREA | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III:pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 46,452 | 66,626 | 195,402 |
| Reghin | 14,521 | 20,942 | 61,775 |
| Sighisoara | 7,500 | 10,652 | 30,894 |
| Tarnaveni | 4,167 | 6,135 | 18,563 |
| Ludus | 2,592 | 4,046 | 13,786 |
| Sovata | 2,665 | 3,873 | 11,664 |
| Iernut | 1,976 | 2,826 | 8,329 |
| Sangeorgiu de Padure | 2,075 | 3,122 | 9,867 |
| Miercurea Nirajului | 1,640 | 2,395 | 7,232 |
| Cristuru Secuiesc | 1,350 | 1,824 | 4,726 |
| Rural Agglomerations | 9,361 | 16,058 | 57,226 |
| TOTAL JUDET MURES | 94.299 | 138.499 | 419.464 |

Tabel No. 8-6 – Costuri Totale pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate si Costuri Specifice

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  | EURO PE PERSOANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 | Pana la 2015 | Pana la 2018 | Pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 83,004 | 103,178 | 231,954 | 545 | 677 | 1,523 |
| Reghin | 133,922 | 140,343 | 181,176 | 3,839 | 4,023 | 5,194 |
| Sighisoara | 37,389 | 40,541 | 60,783 | 1,209 | 1,311 | 1,966 |
| Tarnaveni | 37,512 | 39,480 | 51,908 | 1,491 | 1,569 | 2,063 |
| Ludus | 29,126 | 30,580 | 40,320 | 1,637 | 1,719 | 2,267 |
| Sovata | 9,128 | 10,336 | 18,127 | 891 | 1,009 | 1,769 |
| Iernut | 20,329 | 21,179 | 26,682 | 2,093 | 2,181 | 2,748 |
| Sangeorgiu de Padure | 3,527 | 4,574 | 11,319 | 626 | 812 | 2,009 |
| Miercurea Nirajului | 16,188 | 16,943 | 21,780 | 2,588 | 2,709 | 3,483 |
| Cristuru Secuiesc | 1,350 | 8,183 | 11,085 | 157 | 950 | 1,287 |
| Rural Agglomerations | 171,127 | 281,950 | 562,563 | 667 | 1,099 | 2,193 |
| TOTAL JUDET MURES | 542.602 | 697.287 | 1.217.696 | 977 | 1.256 | 2.193 |

Grafic Nr. 8-2 – Costul Total pentru Apa Uzata pe Perioade de Investitii

CONCLUZII:

- Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 798,23 milioane €, costuri de O&I in valoare de 419,46 milioane €; costuri totale 1.217,70 milioane €.

- Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 448,30  milioane € si costuri de O&I in valoare de 94,30 milioane €, costul total este de 542,60 milioane €.

- Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 558,79  milioane €  si costuri de O&I in valoare de 138,50 milioane €, costul total este de 697,27 milioane €.

- Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane.

- Costul specific este de 2,193 €/persoana (pentru faza I este de 977 € iar pentru faza II este de 1.256 €). Aceste valori sunt mai mari decat in alte judete, datorita planului de investitii pe termen scurt mai ambitios.

- Cele mai eficiente investitii sunt in Cristuru Secuiesc (1.287  €/ persoana ), municipiul Targu – Mures cu un cost specific de 1.523  €/ persoana si Muncipiul Sovata cu un cost specific de 1.769 €/ persoana. Costurile totale variaza ajungand pana la 5.194  €/ persoana in orasul Reghin, unde exista serioase probleme cu poluarea apelor.

- Valorile in zona rurala sunt estimate la 2.193 €/ persoana, fiind mai mici decat media din zona urbana datorita solutilor tehnice alese.

#### Planul de Investitii Total pentru Alimentarea cu Apa, Colectarea si Epurarea Apelor Uzate

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, impartite pe aglomerari.

Tabel Nr. 8-7 – Costuri Totale de Invetitii

| AGLOMERARI | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III:pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 135,610 | 135,610 | 135,610 |
| Reghin | 146,279 | 146,279 | 146,279 |
| Sighisoara | 66,569 | 66,569 | 66,569 |
| Tarnaveni | 59,468 | 59,468 | 59,468 |
| Ludus | 51,101 | 51,101 | 51,101 |
| Sovata | 19,549 | 19,549 | 19,549 |
| Iernut | 28,917 | 28,917 | 28,917 |
| Sangeorgiu de Padure | 2,747 | 2,747 | 2,747 |
| Miercurea Nirajului | 25,094 | 25,094 | 25,094 |
| Cristuru Secuies | 7,095 | 13,454 | 13,454 |
| Aglomerari Rurale | 558,428 | 662,554 | 901,999 |
| TOTAL JUDET MURES | 1.104.702 | 1.215.187 | 1.454.631 |

Tabel Nr. 8-8 – Costuri Totale de Operare si Intretinere

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 62,017 | 90,416 | 271,637 |
| Reghin | 24,624 | 36,471 | 111,702 |
| Sighisoara | 13,243 | 19,456 | 59,304 |
| Tarnaveni | 5,036 | 9,682 | 39,059 |
| Ludus | 2,855 | 5,224 | 21,039 |
| Sovata | 3,264 | 6,352 | 26,215 |
| Iernut | 2,484 | 4,891 | 20,301 |
| Sangeorgiu de Padure | 2,538 | 5,217 | 22,942 |
| Miercurea Nirajului | 3,720 | 6,201 | 22,010 |
| Cristuru Secuiesc | 3,295 | 4,554 | 10,407 |
| Aglomerari rurale | 28,416 | 43,903 | 139,176 |
| TOTAL JUDETUL MURES | 151.492 | 232.367 | 743.792 |

Tabel Nr. 8-9 – Costuri Totale deInvestitie si Costuri Specifice Totale

| AGLOMERAREA | EURO (MII) |  |  | EURO PE PERSOANA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 | Pana la 2015 | Pana la 2018 | Pana la 2038 |
| Targu Mures (inc. Sarmasu si Ungheni) | 197,627 | 226,026 | 407,247 | 1,298 | 1,484 | 2,674 |
| Reghin | 170,903 | 182,750 | 257,981 | 4,899 | 5,239 | 7,395 |
| Sighisoara | 79,812 | 86,025 | 125,873 | 2,581 | 2,782 | 4,070 |
| Tarnaveni | 64,504 | 69,150 | 98,527 | 2,563 | 2,748 | 3,915 |
| Ludus | 53,956 | 56,325 | 72,140 | 3,033 | 3,167 | 4,056 |
| Sovata | 22,813 | 25,901 | 45,764 | 2,226 | 2,527 | 4,466 |
| Iernut | 31,401 | 33,808 | 49,218 | 3,234 | 3,481 | 5,068 |
| Sangeorgiu de Padure | 5,285 | 7,964 | 25,689 | 938 | 1,413 | 4,559 |
| Miercurea Nirajului | 28,814 | 31,295 | 47,104 | 4,607 | 5,004 | 7,532 |
| Cristuru Secuiesc | 10,390 | 18,008 | 23,861 | 1,207 | 2,091 | 2,771 |
| Aglomerari rurale | 586,844 | 706,457 | 1,041,175 | 2,288 | 2,754 | 4,059 |
| TOTAL JUDET MURES | 1,275,781 | 1,454,950 | 2,129,835 | 2,334 | 2,661 | 3,896 |

Grafict Nr. 8-3 – Costul Total pentru Alimentare cu Apa, Colectarea si epurarea Apelor Uzate pe Peroade de Invetitii

CONCLUZII:

- Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 1.454,63 milioane €, costuri de O&I in valoare de 743,80 milioane €; costuri totale 2.198,42 milioane €.

- Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 1.104,70  milioane € si costuri de O&I in valoare de 151,49 milioane €, costul total este de 1.256,19 milioane €.

- Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 1.215,19  milioane €  si costuri de O&I in valoare de 232,37 milioane €, costul total este de 1.447,55 milioane €.

- Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane.

- Costul specific este de 3.959 €/persoana (pentru faza I este de 2.262 € iar pentru faza II este de 2.607 €). Aceste valori sunt mari, in special in Faza I reflectand atat necesarul mare de investitii in secoarele de apa si apa uzata cat si faptul ca mare parte dintre aceste investitii sunt planificate pentru Faza I, pana in anul 2015.

- Cele mai eficiente investitii combinate sunt in municipiul Targu – Mures cu un cost specific de 2.674  €/ persoana, Cristuru Secuiesc (2.771  €/ persoana) si Tarnaveni cu un cost specific de 3.915 €/ persoana. Costurile totale in zona urbana variaza de la cel prezentat pentru Targu mures la un cost foarte mare de 7.532 observat in Miercurea Nirajului.  Valorile in zona rurala sunt estimate la 4.059 €/ persoana, fiind similare celor din alte judete.

### Valoarea Actuala Neta a Costurilor

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de discount de 5%, valoare standard acceptata. Nu exista elemente in datele colectate care sa indice necesitatea utilizarii unei alte rate de discount.

Calculul VAN corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imgine mai rezonabila si posibil de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de reinvestire a noilor active in conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VAN a costurilor este parametrul de baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor care va fi analizata in capitolul urmator “Macro-suportabilitatea”.

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Table No. 8-10 – VAN a Costurilor

|  | EURO (MII) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZA I: pana la 2015 | FAZA II: pana la 2018 | FAZA III: pana la 2038 |
| Alimentare cu Apa | 571,009 | 591,825 | 685,500 |
| Canalizare | 445,293 | 546,749 | 764,676 |
| TOTAL JUDET MURES | 1.016.302 | 1.138.574 | 1.450.176 |

Grafic Nr. 8-4 – VAN a Costurilor Totale pe Perioadele de Investitii

CONCLUZII:

- VAN a costurilor totale pana la finalizarea proiectului, in anul 2038, este de 1.450,1 milioane €.

- VAN a costurilor totale pana in anul 2015, faza I, este de 1.016,3 milioane €.

- VAN a costurilor totale pana in anul 2018, faza II, este de 1.138,6 milioane €.

- Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane.

- Costul specific, raportat la valoarea actuala neta este mare si ajunge la  2.611 €/ persoana. Pentru faza I acesta este de 1.830 €/ persoana si pentru faza II este de 2.050 €/ persoana. Aceste valori sunt comparabile cu cele calculate pentru alte judete, desi sunt considerabil mai mari in Faza I datorita planului de investitii pe termen scurt foarte invesiv..

### Costul Mediu Incremental

Anexa D4 “Costul Prim Dinamic si Tariful Maxim Suportabil” prezinta un calcul detaliat al necesarului pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si pentru populatia urbana si rurala.

Costul Prim Dinamic (CPD) a fost calculat separate pentru costurile de O&I, penstru costurile de investitii si pentru costurile totale. Acest cost este necesar in faza fezabilitatii, in momentul in care suportabilitatea populatiei este definita mai in detaliu si de asemenea pentru Aplicatia pentru Fondul de Coeziune.

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia noua. Nu este o varianta a tarifului pentru recuperarea totala a costurilor, deoarece pentru acest lucru ar fi trebuit sa analizam si structura activelor existente si alti factori. In analiza fezabilitatii aceste calcule vor fi detaliate.

Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu comentariile associate acestora:

Tabel Nr. 8-11 – CDP (Recuperarea Totala a Costurilor)pentru Invetitii, O&I si Costuri Totale

|  | Eurocenti/m3 |
| --- | --- |
| Investitii - urban | 143 |
| O&I - urban | 64 |
| Costuri totale - urban | 207 |
| Investitii – rural | 536 |
| O&I - rural | 72 |
| Costuri totale - rural | 608 |
| Investitii totale Judet | 207 |
| O&I totale Judet | 65 |
| COSTURI TOTALE JUDET | 272 |

Grafic Nr. 8-5 – CPD (Recuperarea Total a Costurilor) pentru Costurile Totale

CPD pentru mediul urban este mic coparativ cu alte judete datorita impactului poriectului finantat prin ISPA, care are o valoare actuala curenta foarte mare.

Chiar si in acest caz, un cost suplimentar de 272 eurocenti care ar trebui recuperati pentru acoperirea totala a costurilor noului program de investitie, inseamna o presiune uriasa pe capacitatea de contributie a populatiei locale, care este analizata in capitolul urmator.